TECHNINĖS SPECIFIKACIJA

  - Bendrieji reikalavimai siūlomai įrangai:

    - Į bendrą pasiūlymo kainą įtrauktos visos gamintojo licencijos, reikalingos perkamos Įrangos reikalaujamoms funkcijoms vykdyti ir palaikyti.

    - Jei licencija pagal gamintojo taisykles galioja vienam įrenginiui, licencijų pateikta tiek, kiek reikalaujama įrenginių.

    - Visos siūlomos Įrangos licencijos pateikiamos su 5 metų gamintojo garantija (jeigu techninės specifikacijos specialiose sąlygose nenurodyta kitaip).

    - Visa siūloma įranga nauja, nenaudota, gamykliniame įpakavime. Pateikiama įranga nėra gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“).

    - Įrangos tiekėjas užtikrina, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. „End of Lifetime“ arba „Discontinued“).

    - Įrangos dokumentai anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių anglų kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų kalba.

    - Pasiūlyme Įrangos tiekėjas pateikia tikslias siūlomos įrangos konfigūracijas, kuriose būtų pateikti tikslūs siūlomos Įrangos komponentų modeliai, prekių kodai, kiekiai, pavadinimai. Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams užtikrintas esant tokiai pačiai (vienodai) siūlomos Įrangos konfigūracijai/komplektacijai.

    - Visi funkciniai ir našumo reikalavimai pagrįsti tiksliomis nuorodomis į gamintojo internetiniame puslapyje esančią informaciją arba kitus gamintojo oficialius dokumentus, nurodant dokumentą ir puslapio numerį.

    - įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų;

2.1 Bendrieji reikalavimai siūlomos įrangos pristatymui:

2.1.1 Įrangos tiekėjas įsipareigoja pristatyti visą Įrangą ir suteikti paslaugas per 2 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- Reikalaujami techniniai ir kokybiniai ir kiekybiniai parametrai

3.1. Atsižvelgiant į šio sprendimo biudžetavimui pateiktus pasiūlymus, pateikiamas tarnybinių stočių kiekis 5 vnt. yra tik orientacinis. Jei reikalaujami techniniai parametrai bus pasiekti kitomis priemonėmis ir tarnybinių stočių (serverių) kiekis bus didesnis nei 5 vnt., toks sprendimas bus laikomas kaip atitinkantis techniniams reikalavimams (tačiau bendras tarnybinių stočių kiekis negali būti mažesnis nei 5 vnt.). Bendras tarnybinių stočių našumas ir techniniai parametrai turi būti ne prastesni nei nurodyta techninėje specifikacijoje.

4 Lentelė tarnybinės stotys ML klasteriui (5 vnt).

4.1 Reikalavimai bendram visų siūlomų tarnybinių stočių klasteriui:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikšmė | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesorių tipas/branduolių kiekis | Bendras procesorių branduolių kiekis tenkantis visoms tarnybinėms stotims turi būti ne mažesnis kaip 320 vnt. branduolių bei ne mažiau kaip 64 branduoliai vienai tarnybinei stočiai. | Bendras procesorių branduolių kiekis tenkantis visoms tarnybinėms stotims 320 vnt. branduolių bei 64 branduoliai vienai tarnybinei stočiai. |
| 2 | Procesorių skaičius ir našumas | Bendras siūlomų procesorių tenkančių visoms tarnybinėms stotims suminis našumas turi būti ne mažesnis nei: „SPECrate2017_int_base“ = 2000 ir „SPECrate2017_fp_base“ = 1750. Būtina nurodyti procesorių gamintoją, modelį, dažnį, bendrą procesorių kiekį, spartinančiosios atminties dydį ir sisteminės magistralės dažnį. | Bendras siūlomų procesorių tenkančių visoms tarnybinėms stotims suminis našumas : „SPECrate2017_int_base“ = 2000 ir „SPECrate2017_fp_base“ = 1750. Nurodoma procesorių gamintojas, modelis, dažnis, bendras procesorių kiekis, spartinančiosios atminties dydis ir sisteminės magistralės dažnis. Procesorius: Procesorių kiekis: 10 vnt. Nuorodos: |
| 3 | Operatyvioji atmintis | Turi būti pateikiama ne mažiau kaip 2560GB atminties, tenkančios visoms siūlomoms tarnybinėms stotims. | Pateikiama 2560GB atminties, tenkančios visoms siūlomoms tarnybinėms stotims. |
| 4 | Grafinės sistemos našumas | Bendras siūlomos grafinės sistemos tenkančios visoms tarnybinėms stotims suminis našumas turi būti ne mažesnis nei 1.0 PFLOPS skaičiuojant FP16 Tensor core Peak našumą. Turi būti galimybė išlėsti grafinės sistemos našumą to paties tipo ir modelio grafinėmis plokštėmis su siūlomu tarnybinių stočių kiekiu iki ne mažiau kaip 2.0 PFLOPS. | Bendras siūlomos grafinės sistemos tenkančios visoms tarnybinėms stotims suminis našumas didenis nei 1.0 PFLOPS (1.56 PFLOPS) skaičiuojant FP16 Tensor core Peak našumą. Galimybė išlėsti grafinės sistemos našumą to paties tipo ir modelio grafinėmis plokštėmis su siūlomu tarnybinių stočių kiekiu iki daugiau kaip 2.0 PFLOPS (3,12 PFLOPS). Nuoroda: |

5 Reikalavimai kiekvienai iš siūlomų tarnybinių stočių:

5.1 lentelė. Techniniai reikalavimai tarnybinėms stotims TS1

| Eil. Nr. | Komponento / charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Dell EMC PowerEdge R7525 Nuoroda: https://i.dell.com/sites/csdocuments/Product_Docs/en/dell-emc-poweredge-r7525-technical-guide.pdf |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Korpusas | „Rack“ tipo, montuojamas 19“ montavimo spintą. Spintoje turi užimti ne daugiau kaip 2U. Turi turėti visą reikalingą, gamintojo komplektuojamą įrangą ir priedus (bėgiai guolių pagrindu, tvirtinimo elementai, kabelių tvarkymo alkūnė (cable management arm), skirtus montavimui į 19“ spintą. | „Rack“ tipo, montuojamas 19“ montavimo spintą. Spintoje užima 2U. Turi visą reikalingą, gamintojo komplektuojamą įrangą ir priedus (bėgiai guolių pagrindu, tvirtinimo elementai, kabelių tvarkymo alkūnė (cable management arm), skirtus montavimui į 19“ spintą. |
|  | Procesoriaus technologija | 64-bit, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. | 64-bit, palaiko 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. |
|  | Procesorių tipas | x86 architektūros. Turi palaikyti automatinę (pagal patiriamą apkrovą) taktinio dažnio ir maitinimo įtampos reguliavimo funkciją. Procesoriaus gedimo atveju turi suveikti automatinis sistemos perkrovimas. Aparatinio virtualizavimo (angl. „hardware-assisted virtualization“) palaikymas. | x86 architektūros. Palaiko automatinę (pagal patiriamą apkrovą) taktinio dažnio ir maitinimo įtampos reguliavimo funkciją. Procesoriaus gedimo atveju suveikia automatinis sistemos perkrovimas. Aparatinio virtualizavimo (angl. „hardware-assisted virtualization“) palaikymas. Nuoroda: |
|  | Procesorių skaičius ir našumas | Siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami www.spec.org puslapyje bei turi būti pateiktos rezultatų kopijos (tiksli nuoroda į rezultatų internetinį portalą). Procesorių testas turi būti atliktas siūlomos tarnybinės stoties gamintojo bet kuriam modeliui ir turi atitikti siūlomos sistemos procesoriaus/procesorių bazinio našumo rodiklį. Procesoriaus/procesorių našumas negali būti dirbtinai padidintas. | Siūlomų procesorių našumo parametrai viešai publikuojami www.spec.org puslapyje bei pateiktos rezultatų kopijos (tiksli nuoroda į rezultatų internetinį portalą). Nuorodos: Procesorių testas atliktas bet kurio gamintojo platformos pagrindu ir atitinka procesoriaus/procesorių bazinio našumo rodiklį, bei rezultatai yra paskelbti oficialiai www.spec.org svetainėje. Procesoriaus/procesorių našumas nėra dirbtinai padidintas. |
|  | Operatyvioji atmintis (RAM) | DDR4 tipo, su klaidų korekcija – Advanced ECC. Atminties greitaveika ne mažesnė kaip 3200MT/s. | DDR4 tipo, su klaidų korekcija – Advanced ECC. Atminties greitaveika 3200MT/s. |
|  | Diskiniai kaupikliai (HDD/SSD) | Ne mažiau kaip: 2 vnt. 240GB 2,5“ SAS/SATA SSD „Hot Plug“, kurio DWPD parametras 5 metų laikotarpiau ne mažesnis kaip 3. Turi būti galimybė nenaudojant papildomų praplėtimo modulių įdiegti viso 8 vnt. diskų. | 2 vnt. 240GB 2,5“ SAS/SATA SSD „Hot Plug“, kurio DWPD parametras 5 metų laikotarpiau 3. Galimybė nenaudojant papildomų praplėtimo modulių įdiegti viso 16 vnt. diskų. |
|  | RAID valdiklis | 12Gbps SAS/ 6Gbps SATA palaikymas. RAID 1, 10 lygių palaikymas. | 12Gbps SAS/ 6Gbps SATA palaikymas. RAID 1, 10 lygių palaikymas. Nuoroda: |
|  | Saugumo funkcijos | Įjungimo ir administravimo slaptažodis, integruotas Trusted Platform Module (TPM 2.0) ar lygiavertis modulis. | Įjungimo ir administravimo slaptažodis, integruotas Trusted Platform Module (TPM 2.0) modulis. Nuoroda: |
|  | Vaizdo posistemė | Integruota, palaikanti ne blogesnę kaip 1280 x 1024 raišką. | Integruota, palaikanti 1280 x 1024 raišką. Nuoroda: |
| 10. | Tinklo adapteris | Ne blogiau kaip: Dvi 1Gbps RJ-45 tipo sąsajos; Dvi 10/25Gbps SFP28 tipo sąsajos; Dvi 100Gbps QSFP28 tipo sąsajos realizuotos naudojant dvi PCIe 4.0 plokštes; 100 Gbps sąsajos turi palaikyti: Infiniband (HDR100/EDR), Ethernet (100,50, 40, 25,10 GbE) Stateless Checksum offload, NVGRE, VXLAN, RoCE (RDMA over Converged Ethernet), NMEf/NVMEoF (NVMe over Fabrics), SR-IOV virtualizacija. Kartu su 10/25Gbps sąsajomis turi būti pateikiami 2 vnt. suderinami SFP28 25G Ethernet Multi Mode Fiber (MMF) LC sąsajos optiniai moduliukai bei ne mažesnio ilgio kaip 5 m OM4 LC-LC 2 vnt. optiniai kabeliai. Kartu su 100Gbps sąsajomis turi būti pateikiami 2 vnt. suderinami QSFP28 100G Ethernet Multi Mode Fiber (MMF) MTP/MPO sąsajos optiniai moduliukai bei ne mažesnio ilgio kaip 5 m OM4 MTP-MTP 2 vnt. optiniai kabeliai. | Dvi 1Gbps RJ-45 tipo sąsajos; Dvi 10/25Gbps SFP28 tipo sąsajos; Nuoroda: Dvi 100Gbps QSFP28 tipo sąsajos realizuotos naudojant dvi PCIe 4.0 plokštes; 100 Gbps sąsajos palaiko: Infiniband (HDR100/EDR), Ethernet (100,50, 40, 25,10 GbE) Stateless Checksum offload, NVGRE, VXLAN, RoCE (RDMA over Converged Ethernet), NMEf/NVMEoF (NVMe over Fabrics), SR-IOV virtualizacija. Nuoroda: Kartu su 10/25Gbps sąsajomis pateikiami 2 vnt. suderinami SFP28 25G Ethernet Multi Mode Fiber (MMF) LC sąsajos optiniai moduliukai bei 5 m OM4 LC-LC 2 vnt. optiniai kabeliai. Kartu su 100Gbps sąsajomis pateikiami 2 vnt. suderinami QSFP28 100G Ethernet Multi Mode Fiber (MMF) MTP/MPO sąsajos optiniai moduliukai bei 5 m OM4 MTP-MTP 2 vnt. optiniai kabeliai. |
| 11. | Prievadai | Integruoti, ne blogiau kaip :1 x VGA, USB 2.0 ir USB 3.0, atskiras RJ45 lizdas nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui. | Integruoti:1 x VGA, USB 2.0 ir USB 3.0, atskiras RJ45 lizdas nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui. Nuoroda: |
| 12. | Aušinimas | Perteklinių karšto keitimo aušinimo modulių sistema. Nepertraukiamas tarnybinės stoties veikimas ne mažesniame kaip 10°C - 30°C laipsnių temperatūros bei 10-80% drėgmės diapazone. | Perteklinių karšto keitimo aušinimo modulių sistema. Nepertraukiamas tarnybinės stoties veikimas 10°C - 30°C laipsnių temperatūros bei 10-80% drėgmės diapazone. Nuoroda: |
| 13. | Grafinė posistemė | Ne mažiau kaip 1 vnt. ne prastesnių parametrų kaip: atmintis ne mažiau nei 40GB; „Peak FP16 Tensor Core performance“ ne mažiau nei 300 TFOPS; Sąsajos tipas: PCIe; Turi būti galimybė įdiegti viso ne mažiau kaip 2 vnt. tokius pat GPU spartintuvus. Turi būti galimybė apjunti ne mažiau kaip 2 vnt. tokius pat GPU spartintuvus į vieną loginį vienetą per ne lėtesnę kaip 600Gbit/s sąsają (NVLink arba lygiavertę). | 1 vnt.: atmintis 40GB; „Peak FP16 Tensor Core performance“ 312 TFOPS; Sąsajos tipas: PCIe; Galimybė įdiegti viso 2 vnt. tokius pat GPU spartintuvus. Galimybė apjunti 2 vnt. tokius pat GPU spartintuvus į vieną loginį vienetą per 600Gbit/s sąsają (NVLink). Nuoroda: |
| 13. | Maitinimo šaltinis | Dubliuotų karšto keitimo pakankamos galios maitinimo šaltinių sistema, pajėgianti užtikrinti pilnai sukomplektuotos tarnybinės stoties veikimą (įskaitant ir grafinės sistemos plėtimą), sutrikus vienam maitinimo šaltiniui, kai komponentai dirba daugiausiai galios naudojančiu režimu. Ne prastesnis negu 90% efektyvumas, esant 50% apkrovai. | Dubliuotų karšto keitimo pakankamos galios maitinimo šaltinių sistema, pajėgianti užtikrinti pilnai sukomplektuotos tarnybinės stoties veikimą (įskaitant ir grafinės sistemos plėtimą), sutrikus vienam maitinimo šaltiniui, kai komponentai dirba daugiausiai galios naudojančiu režimu. 90% efektyvumas, esant 50% apkrovai. Nuoroda: |
| 14. | Tarnybinės stoties nuotolinis valdymas | Turi būti integruotas ar gamintojo numatytas specialus valdymo modulis, užtikrinantis nuotolinę prieigą prie tarnybinės stoties ir leidžiantis nepriklausomai nuo operacinės sistemos įjungti, išjungti tarnybinę stotį, peradresuoti grafinę ir tekstinę konsolę, naudoti virtualų nuotolinį DVD ir USB. Nuotolinio valdymo atveju, sesiją turi būti galimybė apsaugoti SSL protokolu. Ryšys turi būti apsaugotas ne prastesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Turi palaikyti prisijungiančių vartotojų autentifikavimą LDAP (angl. Lightweight Directory Access Protocol) protokolu. Valdymo modulis turi turėti galimybę atlikti KVM (klaviatūros, video, pelės) funkciją. Automatinis tarnybinės stoties atstatymas „Automatic Server Recovery“, integruotas į pagrindinę arba valdymo plokštę įvykių išsaugojimas „Integrated Management Log“. Sistema turi gauti ir registruoti pranešimus apie serverių ir jų komponentų – procesorių, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų dalių – darbo parametrų nukrypimus nuo normos; integruota administravimo sistema turi leisti nutolusiu būdu (per tinklą) įjungti/išjungti serverį, prieiti prie įvykių istorijos (angl. event logs), realiu laiku atnaujinti serverinės sistemos „firmware“ ir Microsoft ar/ir VMware operacinių sistemų tvarkykles, atlikti aparatinės įrangos diagnostiką; „KVM over IP“ funkcija; galimybė integruoti į VMware vCenter ar/ir Microsoft System Center administravimo sistemas. | Integruotas (gamintojo numatytas) specialus valdymo modulis, užtikrinantis nuotolinę prieigą prie tarnybinės stoties ir leidžiantis nepriklausomai nuo operacinės sistemos įjungti, išjungti tarnybinę stotį, peradresuoti grafinę ir tekstinę konsolę, naudoti virtualų nuotolinį DVD ir USB. Nuotolinio valdymo atveju, sesiją galimybė apsaugoti SSL protokolu. Ryšys apsaugotas 128 bitų raktu (SSL). Palaiko prisijungiančių vartotojų autentifikavimą LDAP (angl. Lightweight Directory Access Protocol) protokolu. Valdymo modulis turi galimybę atlikti KVM (klaviatūros, video, pelės) funkciją. Automatinis tarnybinės stoties atstatymas „Automatic Server Recovery“, integruotas į pagrindinę (valdymo) plokštę įvykių išsaugojimas „Integrated Management Log“. Sistema gauna ir registruoja pranešimus apie serverių ir jų komponentų – procesorių, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų dalių – darbo parametrų nukrypimus nuo normos; integruota administravimo sistema leidžia nutolusiu būdu (per tinklą) įjungti/išjungti serverį, prieiti prie įvykių istorijos (angl. event logs), realiu laiku atnaujinti serverinės sistemos „firmware“ ir Microsoft ar/ir VMware operacinių sistemų tvarkykles, atlikti aparatinės įrangos diagnostiką; „KVM over IP“ funkcija; galimybė integruoti į VMware vCenter ar/ir Microsoft System Center administravimo sistemas. Nuoroda: |
| 15. | Komplektacija | Turi būti pateikiamos visos licencijos, programinė įranga, dokumentacija, aparatinė įranga, laidai, atmintinės, ir kt. įranga, būtina tarnybinės stoties funkcijoms užtikrinti. | Pateikiamos visos licencijos, programinė įranga, dokumentacija, aparatinė įranga, laidai, atmintinės, ir kt. įranga, būtina tarnybinės stoties funkcijoms užtikrinti. |
| 16. | Surinkimo reikalavimai | Tarnybinę stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į tarnybinę stotį gamintojo gamykloje (išskyrus 100G PCIe 4.0 adapterius ir optinius moduliukus). Tarnybinės stoties konfigūracija turi būti ištestuota įrangos gamintojo (išskyrus 100G PCIe 4.0 adapterius ir optinius moduliukus). Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“; atnaujinti „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. | Tarnybinę stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) yra pilnai sumontuoti į tarnybinę stotį gamintojo gamykloje (išskyrus optinius moduliukus/kabelius). Tarnybinės stoties konfigūracija ištestuota įrangos gamintojo (išskyrus optinius moduliukus/kabelius). Visa įranga gamykliškai nauja „brand new“; atnaujinti „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. |
| 17. | Produkto kodai (Part Numbers) | Atskirame priede privalo būti pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodai (Part Number), trumpas aprašymas ir kiekiai. | Atskirame priede pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodai (Part Number), trumpas aprašymas ir kiekiai. |
| 18. | Diegimo paslaugos | Tarnybinė stotis turi būti pristatyta į Pirkėjo nurodytą vietą pilnai sukomplektuota ir paruošta pagal gamintojo rekomendacijas, sujungta funkcionavimui reikalingais kabeliais. Kabeliai turi būti sužymėti, atnaujintas visos įrangos mikrokodas, atliktas tarnybinės stoties nuotolinės valdymo ir diagnostikos konfigūravimas. Pirkėjo personalas turi būti trumpai supažindintas su įdiegta įranga bei jo administravimu. | Tarnybinė stotis bus pristatyta į Pirkėjo nurodytą vietą pilnai sukomplektuota ir paruošta pagal gamintojo rekomendacijas, sujungta funkcionavimui reikalingais kabeliais. Kabeliai bus sužymėti, atnaujintas visos įrangos mikrokodas, atliktas tarnybinės stoties nuotolinės valdymo ir diagnostikos konfigūravimas. Pirkėjo personalas bus trumpai supažindintas su įdiegta įranga bei jos administravimu. |
| 19. | Sertifikavimas | Siūloma tarnybinė stotis privalo būti sertifikuota darbui su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux Server, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere (ESXi). Informacija apie sertifikaciją turi būti pateikta oficialiame gamintojo tinklalapyje. | Siūloma tarnybinė stotis sertifikuota darbui su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux Server, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere (ESXi). Informacija apie sertifikaciją pateikta oficialiame gamintojo tinklalapyje: |
| 20. | Kiti reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime; Siūlomai įrangai, pilnai be apribojimų turi būti taikoma gamintojo garantinė priežiūra (netaikoma 100G PCIe 4.0 adapteriams ir optiniams moduliukams) ; Siūloma techninė, programinė įranga, turi būti vieno arba kelių gamintojų, sertifikuota bendram darbui; Siūloma techninė įranga privalo atitikti ISO-900X gamybos standartą, sertifikuota CE. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba. | Visa siūloma įranga nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime; Siūlomai įrangai, pilnai be apribojimų taikoma gamintojo garantinė priežiūra (netaikoma optiniams moduliukams/optiniams kabeliams) ; Siūloma techninė, programinė įranga, vieno gamintojo, sertifikuota bendram darbui; Siūloma techninė įranga atitinkti ISO-900X gamybos standartą, sertifikuota CE. Nuoroda: Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų kalba. Nuoroda: |
| 21. | Garantinis aptarnavimas | Ne trumpesnė nei 5 metų trukmės gamintojo garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose. Įrangos tiekėjas privalo būti gamintojo autorizuotas serviso centras arba turi būti sudaręs sutartį dėl aptarnavimo su gamintojo autorizuotu serviso centru (būtina pateikti tai įrodančius dokumentus – netaikoma 100G PCIe 4.0 adapteriams ir optiniams moduliukams). Kietieji diskai (angl. HDD) ar puslaidininkiniai diskai (angl. SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir Tiekėjui negrąžinamos; Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus - netaikoma 100G PCIe 4.0 adapteriams ir optiniams moduliukams). | 5 metų trukmės gamintojo garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose. Įrangos tiekėjas turi sudaręs sutartį dėl aptarnavimo su gamintojo autorizuotu serviso centru (pateikiami įrodantys dokumentai – netaikoma optiniams moduliukams/kabeliams). Kietieji diskai (angl. HDD) ar puslaidininkiniai diskai (angl. SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir Tiekėjui negrąžinamos; Tiekėjas pateikia nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje: Visi aukščiau išvardinti reikalavimai garantuojami gamintojo (komplektuojami papildomi gamintojo serviso produktai, nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus - netaikoma optiniams moduliukams/kabeliams). |
| Tarnybinės stoties modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis |  |  | PowerEdge R7525, Dell EMC, Lenkija |
| Prekės kaina be PVM, Eur |  |  | 18400,00 |
| Kiekis (nurodo tiekėjas, bet ne mažiau 5 vnt.) |  |  | 5 vnt. |
| Iš viso kaina be PVM, Eur |  |  | 92000,00 |
| PVM, Eur |  |  | 19320,00 |
| Iš viso kaina su PVM, Eur |  |  | 111320,00 |
| Pristatymo terminas, nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ne ilgiau kaip 2 mėn. |  |  | Pristatymo terminas, nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ne ilgiau kaip 2 mėn. |
| Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 5 metai) |  |  | Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; 5 metai) |
| Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui gamintojo 5 metų trukmės garantinė techninė priežiūra įrangos buvimo vietoje. |  |  | Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui gamintojo 5 metų trukmės garantinė techninė priežiūra įrangos buvimo vietoje. |
| Per garantijos laikotarpį paaiškėjusius Prekių gedimus ir trūkumus Pardavėjas privalo ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos kreipimosi pašalinti ar ištaisyti savo sąskaita Perkančiosios organizacijos pasirinktu būdu. |  |  | Per garantijos laikotarpį paaiškėjusius Prekių gedimus ir trūkumus Pardavėjas privalo ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos kreipimosi pašalinti ar ištaisyti savo sąskaita Perkančiosios organizacijos pasirinktu būdu. |