TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-8062/21) [INTP] ORO KONDICIONIERIŲ ĮRENGIMAS (VYŽUONŲ G. 53, UTENA)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra “

  - Rangovas- ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Darbai

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

  - Pirkimo objekto pavadinimas: (PU-8062/21) [INTP] Oro kondicionierių įrengimas (Vyžuonų g. 53, Utena)

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas ir detalizavimas

| Eil. Nr. eil. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kondicionierius vidinis sieninis ir išorinis (SPLIT tipo) Energijos klasė (šaldymas) – ne žemesnė nei A++ Šaldymo galia ne mažiau – 2,5 kW Šildymo galia ne mažiau – 2,8 kW SEER – ne mažiau 3,5 SCOP – ne mažiau 4,0 Triukšmo lygis lauko ir vidaus blokų ne daugiau – 60 dB Oro srautas ne mažiau 500 m3/h | vnt | 3 |
| 2. | Kondicionieriaus SPLIT tipo montavimo darbai | vnt | 3 |
| 3. | Papildomos medžiagos | Kompl. | 3 |
| 4. | Kondicionavimo sistemos derinimas | vnt | 3 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA

  - Sutartinių įsipareigojimų vieta

Vyžuonų g. 53, Utena. Administracinio pastato unikalus Nr. 8299-3012-5013.

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

    - Rangovas privalo atlikti darbus ne vėliau per 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.

    - Darbų vykdymo laikas: I-IV 7.00 – 15.30, V 7.00 – 14.30, pietūs 11-12 val.

Atsakingas Užsakovo atstovas objekte – vyr. inžinierius Algirdas Skunčikas, +370 674 45601.

  - Kokybė

4.3.1. Rangovas atsako už darbų saugos reikalavimų laikymąsi. Atlikti darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos galiojančių statybos teisės aktų reikalavimus.

    - Atliktiems darbams suteikiamas 5 metų ir įrangai 2 metų garantinis laikotarpis.

  - Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

Įvykdęs darbus, Rangovas pateikia Pirkėjui atliktų darbų aktą, oro kondicionierių techninį pasą, naudojimosi bei priežiūros instrukciją, taip pat panaudotų medžiagų atitikties deklaracijas, eksploatacinių savybių deklaracijas.

- PRIEDAI

1 priedas - Patalpų planas (I aukštas).

2 priedas - Techniniai parametrai*.