Sutarties

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

Papildomų darbų ir įrangos aprašymas

1. Saugasienė - 1 vnt.

Pakeisti esamą ugniasienę į naują pagal žemiau pateiktus techninius reikalavimus. Darbus vykdyti, suderinus su Informatikos ir Ryšių departamentu prie VRM bei VSAT.

- Reikalavimai saugasienei:

  - turi palaikyti šias funkcijas: NAT (ar lygiavertes), PAT (ar lygiavertes), konfigūracijos išsaugojimą tekstiniame faile, sistemos laiko suderinamumą per NTP (ar lygiavertes);

  - palaikyti tinklo resursų valdymą pagal šaltinio/paskirties IP adresus, servisus (TCP/UDP portus) ir laiką;

  - atitikti ISO 15408 (Common Criteria for IT Security Evaluations) standarto EAL 4 lygiui (ar lygiaverčio);

  - palaikyti virtualiuosius tinklus (VLAN) bei IEEE 802.1q VLAN tag, atskirų virtualių sistemų palaikymas viename įrenginyje (ar lygiavertis);

  - palaikyti įprastą (NAT) ir skaidrų (L2 transparent) darbo režimus;

  - maršrutizavimas statinis ir dinaminis (RIP v1&v2, OSPF, BGP) (ar lygiavertis);

  - monitoringo funkcijos: Syslog serverio palaikymas, SNMP ar lygiaverčio protokolo palaikymas;

  - turi užtikrinti ne prastesnį našumą kaip (IPsec VPN Throughput, 512B dydžio paketais) – ne mažiau kaip 2 Gbps, neribojant vidinio tinklo vartotojų skaičiaus;

  - tinklo sąsajų skaičius, ne mažiau kaip 2 x 10/100/1000 WAN port, 1 x 10/100/1000 DMZ port, ne mažiau kaip 5 x 10/100/1000 LAN.

2. Esamu stiebu keitimas - 10 vnt.

10 vnt. esamų 2 m. stiebų (kartu su pamatais) pakeisti naujais 4 m. (stiebus ir pamatus pateiks VSAT). Visą esamą įrangą permontuoti ant naujų stiebų ir pajungti į sistemą. Kabelius pakeisti ir/arba prailginti. Nustatyti kamerų stebėjimo kryptis, suderinus su VSAT.

3. Pozicionavimo mechanizmo (ang. Tilt/Pan) (toliau – PTZ) ENEO VPT-601  slydimo žiedo (ang. slip ring) keitimas - 20 vnt.

PTZ mechanizmų remonto darbų tvarka:

3.1. Ant PTZ mechanizmų visa esama įranga turi būti saugiai demontuota ir atlikus remonto darbus sumontuota atgal;

3.2. Vienu metu gali būti demontuota ne daugiau 4 vnt. PTZ mechanizmų;

3.3. Vienu metu šalia esančius PTZ mechanizmus galima demontuoti tik gavus VSAT leidimą;

II SKYRIUS

# GARANTINĖ PRIEŽIŪRA, OPERATORIŲ MOKYMAI

4. Visa pateikta techninė įranga ir komponentai turi būti nauji ir integruojami tarpusavyje. Visos dalys turi būti tarpusavyje suderintos.

5. Visai naujai įrangai, detalėms bei darbams turi būti suteikta ne mažiau nei 36 mėn. garantija.

6. Garantinio laikotarpio metu sistemos gedimo atveju maksimalus reakcijos laikas neturi viršyti 24 val. nuo pranešimo apie įvykį, o maksimalus ištaisymo laikas neturi viršyti 48 val. nuo pranešimo apie įvykį. Jeigu neįmanoma įrangos elemento suremontuoti vietoje, tai vietoj sugedusio elemento, jo remonto laikotarpyje, įrengiamas kitas, kuris užtikrina sistemos visavertį funkcionalumą.

7. Jeigu sistemos funkcionalumui užtikrinti yra siūloma licencijuojama įranga, jos naudojimo licencijos turi būti suteiktos VSAT neribotam laikui šiuose reikalavimuose nurodytam įrangos kiekiui.

8. Už atsiradusius gedimus remonto metu atsako rangovas.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Tiekėjas privalo savo pasiūlyme nurodyti tikslius siūlomų prekių pavadinimus, modelius ir techninius parametrus.

10. Turi būti pakoreguota esama Padvarionių pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos išpildomoji dokumentacija. Visi siūlomos ir tiekiamos įrangos projektai, brėžiniai bei kita medžiaga ir pagal juos instaliuota įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus sertifikavimo, saugumo, higienos normų, Statybos įstatymo, aplinkosaugos ir kitus reikalavimus.

11.  Atlikus visus sistemos modernizavimo darbus, privalo būti užtikrintas numatytas visos sistemos funkcionalumas.

12. Tiekėjas demontuoti seną įrangą gali tik suderinus su VSAT ir dalyvaujant Vilniaus pasienio rinktinės atstovams.