1 PRIEDAS

VIENKARTINIŲ STOMATOLOGINIŲ INSTRUMENTŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalys | Pirkimo objekto pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Prelimi-narus kiekis 12 mėn. | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas ir gamintojas | Vnt. įkainis, Eur (be PVM) | Vnt. įkainis, Eur (su PVM) | Viso 12 mėn. kiekio kaina, Eur (be PVM) (4x6) | Viso 12 mėn. kiekio kaina, Eur (su PVM) (4x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endodontiniai instrumentai: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Endodontiniai lankstūs instrumentai K flexo file.Dydžiai : 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai, sterilūs apvalaus formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040, turėti CE žymėjimą. Sterilios pakuotės po 6 vnt. | pak. | 70 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Endodontiniai instrumentai K file. Dydžiai : 006, 008, 010, 045, 045-80, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai, sterilūs, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040, turėti CE žymėjimą. Sterilios pakuotės ne mažiau kaip po 6 vnt | pak. | 70 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Largo, pjezo gilintuvai, į kampinį antgalį, 1,2,3,4,5,6 dydžių, 28/32mm ilgio, darbinė dalis 15mm/19mm, apsisukimai 800/1200min, sterilizuojami, dėž. po 6vnt | pak. | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Mašininės spiralės kanalų plombavimui, kampiniam antgaliui, daugkartinio naudojimo, sterilizuojamos, pakuotė: po 4 vnt., ISO spalvinis žymėjimas, A, D dydžiai, ilgis: 21 mm, 25 mm, 29 mm. | pak. | 25 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Endodontiniai instrumentai su pjaunančiomis savybėmis. Dydžiai : 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai, sterilūs apvalaus formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040, turėti CE žymėjimą. Sterilios pakuotės po 6 vnt. | pak. | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Endodontiniai instrumentai skirti kanalų paieškai. Dydžiai: 010, 013, 017, ilgis 18/21/25mm,rankiniai, skirti kanalų ieškojimui, aštrūs, su platmasinėmis rankenėlėmis, turi atitikti ISO(010-017), su stoperiu, po 6 vnt. | pak. | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Endodontiniai instrumentai sunkiai praeinamiems, kalcifikuotiems kanalams.Dydžiai:006, 008, 010, 015, 020, ilgiai: 18/21/25mm, pagaminta iš nerūdyjančio plieno, labai agresyvūs, skirti kalcifikuotiems ir sunkiai praeinamiems kanalams, su plastikine rankenėle (ISO spalviniu žymėjimu), su silikoniniu stoperiu. Po 6 vnt. Dėž, sterilūs | pak. | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Kanalų įeigų atidarymui(Gates) į kampinį antgalį, dydžiai 1,2,3,4,5,6, ilgis 28/32mm, darbinė dalis 15/19mm, apsisukimai 800/1200min, dėž. po 6 vnt | pak. | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Mašininiai instrumentai ilgis-21/25/31mm iš lankstaus lydinio skirti mechaniniam kanalų paruošimui, dydžiai Small #020.07, Primary #025.07, Medium #35.07, Large #45.05., sterilūs. Pakuotė 6 vnt. | pak. | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Mašininiai instrumentai, ilgis 21/25/31mm, iš lankstaus lydinio (M-Wire Niti).Skirti mechaniniam kanalų paruošimui, 18/21/25mm,rankiniai, skirti kanalų ieškojimui, aštrūs, su platmasinėmis rankenėlėmis, turi atitikti ISO(010-017), su stoperiu, po 6 vnt. dėž. | pak. | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Gutaperčos kondensoriai, rankinis instrumentas pagamintas iš nerūdijančio plieno su plastmasine rankenėle. ISO spalvinis žymėjimas, darbiniai ilgiai 21 mm, 25 mm, dydžiai: A, B, C, D, pakuotėje ne mažiau po 4 vnt. | pak. | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Mašininiai endodontiniai instrumentai, tinkantys endodontiniam motorui Smart Plus. Sterilūs, ilgis- 25 mm, dydžiai:Small, Primary, Large. Pakuotėje - ne mažiau 6 vnt. | pak. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Grąžtai endodontijai: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Specialios paskirties, darbinė deimantinė dalis su užapvalintu galu 10mm ilgio, skersm.1,1 mm; 1,5mm; 1,8mm, greitaeigis, dydžiai No 2,3, pakuotėje - po 1 vnt. | vnt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 3. | Instrumentai danties nervo ekstrakcijai: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Pulpos ekstraktoriai, sterilizuojami, įvairių dydžių rinkinys, ilgis -30 mm, pakuotė - ne mažiau 500 vnt. | rink. | 15 |  |  |  |  |  |
| 4. | Gutaperča kaiščiai: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Pagrindiniai gutaperča kaiščiai, skirti kanalų užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, įvairių dydžių, atitinkantys ISO: pakuotėje ne mažiau 120 vnt. vieno dydžio kaiščių. | pak. | 80 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Pagrindiniai gutaperča kaiščiai skirti kanalų užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, rinkiniai: 15-40, 45-80 dydžiai, atitinkantys ISO: pakuotėje ne mažiau 120 vnt. | pak. | 35 |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Pagalbiniai gutaperča kaiščiai: su ISO spalviniu žymėjimu, dydžiai XF,FF,MF, F, FM dydžių, pakuotėje ne mažiau 120 vnt. vieno dydžio kaiščių. | pak. | 25 |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Pagalbiniai gutaperča kaiščiai: 24 mm ilgio, dydžiai turi atitikti gutaperčos kondensorių dydį, turi būti pažymėti A, B, C, D, pakuotėje ne mažiau 120 vnt. | pak. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Pagrindiniai gutaperča kaiščiai, skirti kanalų užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, atitinkantys ISO, dydžiai Small, Primary, Large, pakuotėje ne daugiau 60 vnt. vieno dydžio kaiščių. | pak. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Popieriniai kaiščiai kanalų sausinimui: standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, atitinkantį ISO, pakuotė: ne mažiau 200 vnt. vieno dydžio kaiščių. | pak. | 60 |  |  |  |  |  |
| 5. | Plombų poliravimo diskeliai: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Poliravimo diskeliai, pakuotė: po 50 vnt. to paties šiurkštumo, 12,7 mm; 9,5 mm, įvairių šiurkštumų ir skersmens diskeliai. Turi tikti 5.2. p. laikikliams. | pak | 15 |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Laikikliai diskeliams kampiniam antgaliui. Turi tikti 5.1.p. diskeliams | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Deimantais impregnuoti silikoniniai polyrai , disko formos su poliruojančiais šereliais. Dviejų pakopų poliravimo sistema ( paruošimas, blizginimas ). Disko storis 1,6 mm. Polyro kotelis metalinis. Autoklavuojami, daugkartinio naudojimo. Pakuotėje 5 vnt.+5 vnt. Rekomenduojamos apsukos:10'000-12'000 | rink. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Deimantais impregnuoti silikoniniai polyrai su koteliais, disko formos su poliruojančiais šereliais. Dviejų pakopų poliravimo sistema ( paruošimas, blizginimas ). Disko storis 1,6 mm. Autoklavuojami, daugkartinio naudojimo. Pakuotė: ≥15 vnt. polyrų. | pak. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | Plombų poliravimo priemonės: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Polyrai liepsnelės formos kampiniam antgaliui, įvairių šiurkštumų ir dydžių, vienetais. | vnt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Polyrai taurelės formos kampiniam antgaliui, įvairių šiurkštumų ir dydžių, vienetais. | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Polyrai kompozitų poliravimui, pagaminti iš kaučiuko, nekaitina danties paviršiaus, su deimanto dalelėmis, skirti kompozitų poliravimui, vieno žingsnio, ant metalinio kotelio, autoklavuojami, keturių formų, naudojami su vandeniu. vienetais. | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Polyras kampiniam antgaliui. Silikoniniai baltos spalvos polyrai ant plastikinio kotelio, galimos 3 formos: liepsnelė, diskelis, taurelė, vienetais. | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7. | Šlifavimo poliravimo juostelės: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Metalinės, padengtos deimantu šlifavimo poliravimo juostelės, dviejų pločių, 3-ų grubumų, neperforuotos. Šiurkštumas: medium, fine, superfine, vienetais. | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Metalinės, padengtos deimantu šlifavimo poliravimo juostelės, 3-ų šiurkštumų, per vidurį juostelės su pjūkliuku, skirtu preparuoti užplombuotą tarpdantį, neperforuotos, vienetais. | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Šlifavimo poliravimo juostelės, 17,7mm x3,9 mm, dviejų skirtingų grubumų: labai švelnios ir švelnios; II-vidutinio grubumo ir grubios, pakuotėje ne mažiau 150 vnt. | pak | 2 |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Šiurkščios abrazyvinės juostelės, 4mm pločio, ne mažiau 12 vnt. | pak | 10 |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Celuloidinės tiesios, pakuotėje 100 vnt., 6 mm, 8mm,10 mm. | pak | 20 |  |  |  |  |  |
| 8. | Dentalinės adatos: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Dentalinės vienkartinės adatos anestezijai, sterilios ( 04x37mm; 03x 25 mm; 03x30 mm), pakuotėje 100 vnt. Turi turėti CE sertifikatą. | pak. | 120 |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Adatos kanalų praplovimui, pastų įvedimui, su sriegiu Luer Lock, užsukti ant švirkštų. | vnt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Matricos: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Kontūrinės matricos, įvairių dydžių rinkinys su žiogeliu, pakuotėje ne mažiau 18 vnt. matricų ir žiogelis. | rink. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Matricos įvairių dydžių, turi tikti 9.1 pozicijoje pasiūlytiems žiogeliams. | pak. | 20 |  |  |  |  |  |
| 10. | Pagalbinės priemonės: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Artikuliacinis popierius, 80 mikr., pakuotė: 144 lapeliai, spalva: raudona / mėlyna. | pak. | 70 |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Mediniai tarpdančių kaištukai matricoms fiksuoti. Dydžiai koduojami spalvomis. Neapdorotas medis. Pakuotė: ne mažiau 100 vnt. vieno dydžio kaištukų. | pak | 6 |  |  |  |  |  |
| 11. | Mikroaplikatoriai, pakuotėje ne mažiau 100 vnt., 4 skirtingų dydžių | pak. | 150 |  |  |  |  |  |
| 12. | Tepalas odontologinių antgalių priežiūrai: praplovimui Spraynet 500 ml + dozatorius | vnt. | 15 | Spraynet – odontologinių antgalių praploviklis prieš sutepimą. BienAir. 50 ml aerozolis su purškikliu | 27,00 | 32,67 | 405,00 | 490,05 |
| 13. | Tepalas universalus odontologinių antgalių priežiūrai: sutepimui Lubrifluid 500 ml + dozatorius | vnt. | 15 | Lubrifluid – alyva odontologinių antgalių sutepimui. BienAir. 500 ml aerozolis su purškikliu | 27,00 | 32,67 | 405,00 | 490,05 |
| 14. | Tepalas universalus odontologinių antgalių sutepimui 500 ml + dozatorius | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |

Vadybininkas Viktor Zubov