2021 m.                      d.

darbų viešojo pirkimo–pardavimo

sutarties Nr.

priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas

# 1.1. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos patikėjimo teise valdomos radijo ryšio įrangos (toliau – RRĮ) išmontavimo darbai;

1.2. RRĮ sąrašas:

| Eil. Nr. | Objekto, kuriame įrengta įranga, pavadinimas ir adresas | Išmontuojamos vidinės įrangos pavadinimas/tipas | Aukštuminis objektas, ant kurio sumontuota išorinė įranga, montavimo aukštis (m) | Išorinės sumontuotos įrangos pavadinimas/tipas, dydis (m), svoris (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | AB LRTC bokštas, Taikos g. 1, Visaginas | Vidinė įranga patalpinta 22U aukščio 19“ telekomunikacinėje spintoje: 1. FA4800 maitinimo įterpėjas. | Išorinė įranga sumontuota ant AB LRTC bokšto tvirtinamų laikiklių 50 m aukštyje. Prie anteninio vamzdžio pritvirtinta antena. Antenos kryptis 98˚. | Ceragon FA4800 ODU su integruota 21-23dBi antena (305x305x58) Bendras išorinės įrangos svoris ~1,5 kg. |
| 2. | VST, Elektrinės g. 16, Drūkšinių k., LT-31146 Visagino m. sav. | Vidinė įranga patalpinta 12U aukščio 19“ telekomunikacinėje spintoje: 1. FA4800 maitinimo įterpėjas | Išorinė įranga sumontuota ant ~ 60 m atstumu nuo pastato esančiios apžvalginės aikštelės 25 m aukštyje. Prie bokštelio pritvirtintas laikiklis su antena. Antenos kryptis 278˚. | Ceragon FA4800 ODU su MT-486009 (600x600x51 mm) antena. Bendras išorinės įrangos svoris ~6 kg. |
| 3. | Pagėgių PR Šilgalių PU, Rukšniai 4, Rukšnų k., Slavikų sen., LT-71364 Šakių raj. sav. | Vidinė įranga patalpinta 12U aukščio 19“ telekomunikacinėje spintoje: 1. FA4800 maitinimo įterpėjas | Išorinė įranga sumontuota ant užkardos bokšto ~35 m aukštyje. Prie bokštelio turėklų pritvirtintas vamzdinis laikiklis, ant kurio sumontuota antena. Antenos krypti – 346˚. | Ceragon FA4800 ODU su MT-486009/N antena (600x600x51mm) Bendras išorinės įrangos svoris ~6 kg |
| 4. | Pagėgių PR Rociškių PU, Pukniai 3, Puknių k., Sudargo sen., LT-71395 Šakių raj. sav. | Vidinė įranga patalpinta 12U aukščio 19“ telekomunikacinėje spintoje: 1. FA4800 maitinimo įterpėjas | Išorinė įranga sumontuota ant užkardos bokštelio ~19 m aukštyje. Prie bokštelio turėklų pritvirtintas vamzdinis laikiklis su kietomis atotampomis, ant kurio sumontuota antena. Antenos kryptis 33˚. | Ceragon FA4800 ODU su MT-486001 antena (600x600x50mm) Bendras išorinės įrangos svoris ~10 kg. |
| 5. | Jurbarko kaminas, Statybininkų g. 2, Jurbarkas | Vidinė įranga patalpinta šalia kamino sumontuotoje lauko tipo 15U įrangos 19“ spintoje: FA4800 maitinimo įterpėjas (2 vnt.) | Išorinė įranga sumontuota ant kamino tvirtinamų laikiklių 80 m aukštyje. Antenų kryptis – 213˚ (Rociškių U), 166˚ (Šilgalių U ir 262˚ (Ramoniškių PKP) | Ceragon FA4800 ODU su MT-486001 antena (600x600x50mm) ir Ceragon FA4800 ODU su MT-486009/N antena (600x600x51mm) Ceragon FA2000 ODU su integruota antena Bendras išorinės įrangos svoris ~20 kg. |
| 6. | Pagėgių PR Rociškių PU Ramoniškių PKP, Ramoniškiai 2, Ramoniškių k., Sudargo sen., LT-71391 Šakių raj. sav. | Vidinė įranga patalpinta 12 U aukščio 19“ telekomunikacinėje spintoje: 1. FA4800 maitinimo įterpėjas. | Išorinė įranga sumontuota ant ryšių stiebo 20 m aukštyje, Prie bokštelio turėklų pritvirtintas vamzdinis laikiklis ant kurio sumontuota antena. Antenos kryptis 82o | Ceragon FA2000 ODU su integruota antena Bendras išorinės antenos svoris ~ 1,5 kg |
| 7. | Telia Lietuva, AB bokštas, Dariaus ir Girėno g. 56, Kybartai | Vidinė įranga patalpinta 16 U aukščio 19“ telekomunikacinėje spintoje: - Ceragon 1500P 34 Mbps IDU su maitinimo bloku; - FA4800 maitinimo įterpėjas; - Komutatorius Cisco Catalyst 2960; - Nepertraukimo maitinimo šaltinis; - Elektros apskaitos skaitiklis; - Telekomunikacinė spinta. | Išorinė įranga sumontuota ant bokšto 86 m aukštyje. Prie bokšto konstrukcijos pritvirtinamo vamzdinio laikiklio sumontuotos antenos. Antenų kryptis 26˚, 222˚. | Ceragon FA1500 ODU su VHLP1-220 (Ø 0,3 m) antena. Ceragon FA4800 ODU su MT-486009/N antena (600x600x51mm). Bendras išorinės įrangos svoris ~14 kg. |
| 8. | Pagėgių PR Kybartų PU Kybartų automagistralės PKP, J. Basanavičiaus g. 3, Kybartai, Vilkaviškio raj. sav. | Vidinė įranga patalpinta 12 U aukščio 19“ telekomunikacinėje spintoje: - Ceragon 1500P 34Mbps IDU su maitinimo blokų. | Išorinė įranga sumontuota ant pastato sienos 10 m aukštyje. Prie sienos pritvirtintas vamzdinis laikiklis, ant kurio sumontuota antena. Antenos kryptis – 42˚. | Ceragon FA1500 ODU su VHLP1-220 (Ø 0,3 m) antena. Bendras išorinės įrangos svoris ~15 kg. |
| 9. | Pagėgių PR Kudirkos Naumiesčio PU, P.Mašioto g. 90, Kudirkos Naumiestis, Šakių raj. sav. | Vidinė įranga patalpinta 12U aukščio 19“ telekomunikacinėje spintoje: 1. FA4800 maitinimo įterpėjas. | Išorinė įranga sumontuota ant užkardos bokštelio 16,5 m aukštyje. Prie bokštelio turėklų pritvirtintas vamzdinis laikiklis, ant kurio sumontuota antena. Antenos kryptis – 206˚. | Ceragon FA4800 ODU su MT-486009/N antena (600x600x51mm). Bendras išorinės įrangos svoris ~6 kg. |
| 10. | Jurbarko kaminas, Statybininkų g. 2, Jurbarkas | Vidinė įranga patalpinta šalia kamino sumontuotoje lauko tipo 15U įrangos 19“ spintoje: 1. FA4800 maitinimo įterpėjas | Išorinė įranga sumontuota ant kamino tvirtinamų laikiklių 80 m aukštyje. Antenos kryptis – 271˚. | Ceragon FA4800 ODU su MT-486009 antena (600x600x51mm) Bendras išorinės įrangos svoris ~22 kg. |
| 11. | UAB „Bitė Lietuva“ stiebas, Viešvilės k., Jurbarko raj. sav. | Vidinė įranga patalpinta šalia UAB „Bitė Lietuva“ įrangos konteinerio lauko tipo 15U aukščio 19“ spintoje: - du FA4800 maitinimo įterpėjai; - Nepertraukimo maitinimo šaltinis; - Telekomunikacinė spinta; - Elektros apskaitos skaitiklis. | Išorinė įranga sumontuota ant UAB „Bitė Lietuva“ stiebo tvirtinamų laikiklių 35 m bei 39 m aukštyje. Antenų kryptys yra: 91˚ ir 263˚. | Ceragon FA4800 ODU su integruota 21-23dBi antena (305x305x58) ir Ceragon FA4800 ODU su MT-486009/N (600x600x51) antena. Bendras išorinės įrangos svoris ~7,5 kg. |
| 12. | Pagėgių PR Viešvilės PU, Ridelkalnio g. 18, Ridelkalnio k., Viešvilės sen., LT-74231 Jurbarko raj. sav. | Vidinė įranga patalpinta 12U aukščio 19“ telekomunikacinėje spintoje: 1. FA4800 maitinimo įterpėjas. | Išorinė įranga sumontuota ant užkardos bokštelio 16,5 m aukštyje. Prie bokštelio turėklų pritvirtintas vamzdinis laikiklis, ant kurio sumontuota antena. Antenos kryptis 83˚ | Ceragon FA4800 ODU su integruota 21-23dBi antena (305x305x58) Bendras išorinės įrangos svoris ~1,5 kg. |
| 13. | UAB „Bitė Lietuva“ stiebas, Adutiškis, Adutiškio sen., 18289 Švenčionių raj. sav. | Vidinė įranga patalpinta šalia UAB „Bitė Lietuva“ įrangos konteinerio lauko tipo 15U aukščio 19“ spintoje: 1. FA4800 IDU | Išorinė įranga sumontuota ant UAB „Bitė Lietuva“ stiebo tvirtinamų laikiklių 35 m aukštyje. Antenos kryptys 133°. | Ceragon FA4800 ODU su MT-486001 (600x600x50) antena. Bendras išorinės įrangos svoris ~10 kg. |
| 14. | Vilniaus PR Adutiškio PU Adutiškio PKP, Postavų g. 79, LT-18290 Adutiškis, Adutiškio sen., Švenčionių raj. sav. | Vidinė įranga patalpinta 12U aukščio 19“ telekomunikacinėje spintoje: 1. FA4800 IDU. | Išorinė įranga sumontuota ant pastato sienos 5 m aukštyje. Prie sienos pritvirtintas vamzdinis laikiklis, ant kurio sumontuota antena. Antenos kryptis – 313˚. | Ceragon FA4800 ODU su MT-486001 (600x600x50 mm) antena. Bendras išorinės įrangos svoris ~ 10 kg |

Sutrumpinimai:

AVPK – apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

PK – policijos komisariatas

PU – užkarda

PKP – pasienio kontrolės punktas

# 2. Reikalavimai pirkimo objektui

# 2.1. Nepažeidžiant išmontuoti RRĮ ir pristatyti į sandėlį, esantį Vivulskio g. 43, Vilnius.

| UŽSAKOVAS Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Direktorius A.V. Tomas Stankevičius | RANGOVAS # UAB „NT Service“ Generalinis direktorius A.V. Egidijus Šilanskas |
| --- | --- |