2 priedas - Techninė specifikacija

PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Reagentai, atbulinio osmoso membranų plovimui (toliau – Prekės).

Prekės bus perkamos pagal poreikį, teikiant užsakymus elektroniniu paštu.

Preliminarus kiekis, kurio Perkantysis subjektas neįsipareigoja išpirkti:

- šarminis ploviklis – 3 000 kg;

- rūgštinis ploviklis – 3 000 kg.

Talpos - ne didesnės nei 25 l.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Reagentai  naudojami atbulinio osmoso membranų plovimui.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

3.1. Techniniai reikalavimai šarminiam plovikliui:

3.1.1. Tankis, prie 20°C, 1,12±0,05, g/cm3;

3.1.2. pH (prie 20°C) = 13,0±1,0;

3.1.3. Natrio hidroksidas 10-30% (CAS Nr. 1310-73-2);

3.1.4. Fosfonato druska 10-20% (CAS Nr. 6419-19-8);

    - Etilendiamintetraacto rūgštis 5-10% (CAS Nr. 60-00-4).

3.2. Techniniai reikalavimai rūgštiniam plovikliui:

3.2.1. Tankis, prie 20°C, 1,18±0,05 g/cm3;

3.2.2. pH, prie 20°C, 0,5-2,5;

3.2.3. Organinės rūgštys 35-45% (CAS Nr. 77-92-9);

3.2.4. Fosfonatai 5-10% (CAS Nr. 2809-21-4);

    - Etilendiamintetraacto rūgštis 0,1-1,0% (CAS Nr. 60-00-4).

  - Prekės turi būti kokybiškos, atitikti Prekės gamintojo sertifikatus, šios techninės specifikacijos reikalavimus.

  - Prekės turi būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Tiekėjas gali siūlyti ir lygiavertes prekes nurodytosioms. Siūlydamas lygiavertes prekes Tiekėjas turi pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.

  - Tiekėjo tiekiamų Prekių pakuotės privalo būti paženklintos ir pakuojamos pagal 2009 m. sausio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP reglamentas). Ženklinimo etiketėje turi būti nurodyta ši informacija: cheminės medžiagos (reagento) identifikatorius (pavadinimas, CAS numeris), piktogramos, signaliniai žodžiai, pavojingumo ir atsargumo frazės, tiekėjo informacija, medžiagos kiekis. Ženklinimas turi būti lietuvių kalba, papildomai gali būti ir kitomis kalbomis.

  - Tiekiamų Prekių galiojimo terminai turi būti ne mažesnis, kaip 6 (šeši) mėnesiai nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

4.1.1. Prekės kokybės (atitikties) sertifikatą. Tuo atveju kai teikiamas Tiekėjo parengtas produkto kokybę patvirtinantis dokumentas, kartu turi būti pateiktas produkto Gamintojo parengtas kokybę liudijantis dokumentas, įrodantis siūlomo gaminio atitikimą visų Techninėse sąlygose numatytų kokybės rodiklių reikalavimus;

4.1.2. saugos duomenų lapus (toliau - SDL);

4.1.3. dokumentacija turi būti lietuvių kalba. Ši nuostata gali būti netaikoma produkto Gamintojo pateikiamam kokybę patvirtinančiam dokumentui.

4.2. Tiekėjas sutarties vykdymo metu turi pateikti:

4.2.1.Prekių partijos krovinio važtaraštį, produkto sertifikatą ir naujausios redakcijos SDL (pateikiamas su pirma Prekių partija).

5. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

5.1. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA IR TERMINAI

5.1.1. Prekės pristatomos adresu: Elektrinės g. 2, Vilnius, Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16.00 val., V 7:30 – 15.00 val.).

5.1.2. Sutartis sudaroma 36 (trisdešimt šešiems) mėnesiams. Paskutinis sutarties mėnuo skirtas ne Prekių pristatymui, o apmokėjimui už pristatytas Prekes.

5.1.3. Tiekėjas Prekes turi pristatyti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo elektroniniu paštu dienos.

5.2. PIRKIMO OBJEKTO PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA

5.2.1. Tiekėjas, perduodamas Prekes, kartu turi pateikti ir dokumentus nurodytus šios techninės specifikacijos 4.2.1 punkte.

5.2.2. Prekių perdavimo – priėmimo metu Pirkėjas pastebėjęs trūkumus turi teisę nepriimti Prekių.

5.2.3. Prekių perdavimo – priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių) kalendorinių dienų terminas.