| Parengė: | inž. technologė | E.Žitkevičienė | 2018-08-20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Suderino: | vyr. technologė | D.Mickeliūnienė | 2018-08-20 |
| Tvirtino: | Maisto saugos grupės vadovas | S.Šilinytė | 2018-08-20 |

- PAGRINDINĖ INFORMACIJA

| 1.1 | Produktų rūšių pavadinimai (asortimentas) | Pienas „Rasa“ 2,5 % riebumo, pasterizuotas, 1l polimerinės plėvelės maišeliuose |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Produktui taikomi reglamentuojantys teisės aktai, Įmonės standartas (ĮST) | Europos Reglamentas Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (reglamento pakeitimai 2076/2005, 1662/2006, 1020/2008), Tarybos reglamentas ( EB) Nr. 2597/97 ir jo pakeitimai Technologinė instrukcija TI-PP-01 :05 |  |  |
| 1.3 | Produkto sudėtis (mažėjimo tvarka), sudedamųjų dalių kilmė | Sudedamoji dalis |  | Kilmės šalis |
|  |  | Pagaminta iš natūralaus šviežio pieno |  | Lietuva, Latvija |
| 1.4 | Produkto įpakavimas (nurodyti pakavimo būdus, pvz. pakeista atmosfera, vakuumas ir pakuotės medžiagą bei tipą, tūrį/svorį, vienetų skaičių grupinėje pakuotėje, transportavimo pakuotę) | EB Reglamentas 1935 / 2004 „Dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu“; HN-16 „Dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai “; ES Reglamentas 10 / 2011 „ Dėl plastikinių medžiagų gaminių, skirtų liestis su maisto produktais“. Pirminė pakuotė –1 l talpos polimerinės plėvelės maišeliai PE04 Antrinė (grupinė) pakuotė – Polim. plėvelės maišeliams -plastikinės dėžės: 1 l polim.plėvelės maišeliai 16 vnt.=16 l Tretinė (transportavimo pakuotė) – mediniai padėklai Plastikinės dėžės: 1 l maiš.- 28vnt. x 16 x 1 l=448 l |  |  |
| 1.5 | Produkto svoris/tūris pakuotėje, leistina neigiama paklaida | Vardinis produkto kiekis | Leidžiama neigiama paklaida |  |
|  |  | 1,0 l | 15 ml |  |
| 1.6 | Ženklinimas (nurodoma visa etiketėje (dizaine) pateikiama informacija, įskaitant su maisto sauga susijusią informaciją (pvz. vartojimo nurodymai, sveikumo ženklas ir pan.), ženklinimą reglamentuojantys teisės aktai | Ant pirminės pakuotės pateikiama informacija pagal ženklinimą reglamentuojančius teisės aktus: LR Higienos norma HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“, Europos parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 1169/2011. Ant pakuotės užrašyta: - gamintojo pavadinimas ir adresas; - produkto pavadinimas; - įmonės identifikavimo ženklas (LT 27-01 P EB); - produkto grynasis kiekis; - „Tinka vartoti iki…žr. ant pakuotės (data ); - laikymo sąlygos; - maistingumo deklaracija; - informacija apie alergenus. |  |  |
| 1.7 | Instrukcija, kaip iššifruoti gamybos partiją (prekės atsekamumui užtikrinti) | Polimerinės plėvelės maišeliai: XX-YY BC R LL:LL (tinka vartoti iki: diena, mėnuo- partijos numeris- pagaminimo valanda, minutė) |  |  |
| 1.8 | Transportavimo sąlygos (reikalavimai transporto priemonei ir temperatūriniai transportavimo režimai) | Gabenama izoterminiu transportu, laikantis « Greitai gendančių maisto produktų laikymo taisyklių », HN 15: 2005, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/ 2004 reikalavimų. Laikyti (0+6) ºC temperatūroje |  |  |
| 1.9 | Produkto realizacija (realizavimo rinkos/ šalys) | Lietuva |  |  |
| 1.10 | Produkto paskirtis, vartotojų grupės | Paruoštas tiesioginiam vartojimui, neskirtas jautrioms vartotojų grupėms |  |  |
| 1.11 | Paruošimas ir (arba) apdorojimas prieš vartojimą, vartojimo instrukcijos | Nereikalingas |  |  |
| 1.12 | Informacija apie potencialų neteisingą produkto vartojimą/laikymą | Pažeidus laikymo temperatūrą, pasikeičia produkto juslinės, fizikinės ir cheminės, mikrobiologinės savybės, dėl kurių gali sutrikti vartotojo sveikata. Toks produktas nesaugus ir netinkamas vartoti. |  |  |

- PRODUKTO LAIKYMAS IR TINKAMUMO VARTOTI TERMINAS

|  | Laikymo sąlygos | Pakuotė | Tinkamumo vartoti terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Atšaldytas – (0+6) ºC temperatūroje | Pirminė- polimerinės plėvelės maišeliai,; Antrinė- plastikinės dėžės; Tretinė (transportavimo pakuotė) – mediniai padėklai | 12 parų |

- SAUGOS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI

|  | 3.1 JUSLINIAI (ORGANOLEPTINIAI) REIKALAVIMAI |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rodiklis | Aprašymas |
| 3.1.1 | Išvaizda ir konsistencija | Vienalytis skystis, be nuosėdų, dribsnių |
| 3.1.2 | Skonis ir kvapas | Būdingas pasterizuotam pienui, be pašalinio skonio ir kvapo. Žiemos ir pavasario laikotarpiu galimas silpnas pašarų prieskonis |
| 3.1.3. | Spalva | Balta arba balta su gelsvu atspalviu |

| 3.2 FIZIKINIAI CHEMINIAI RODIKLIAI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rodiklis, jo matavimo vienetas | Reikšmė |  |  | Tyrimo metodas | Reikalavimus rodikliui pagrindžiantis teisės aktas |
|  |  | Min | Vid. | Max |  |  |
| 3.2.1 | Pieno riebalai, % | 2,4 | 2,5 |  | LST ISO 2446,DILT-03 LST ISO 9622 ,DILT-08 | TI-PP-01:05 |
| 3.2.2 | Tankis, kg / m 3 ne mažiau kaip | 1029 |  |  | LR ŽŪM 2006 07 25d. įsakymas Nr 3D-303 VI punktas, DILP-08 |  |
| 3.2.3 | Baltymų kiekis, %, ne mažiau kaip | 3,2 |  |  | LST ISO 9622 DILT-08 |  |
| 3.2.4. | Užšalimo temperatūra, ºC, ne aukštesnė kaip | -0,520 |  |  | LST EN ISO 5764 DILP-07 |  |
| 3.2.5. | Šarminės fosfatazės aktyvumas | Neigiamas |  |  | DILT-05 |  |
| 3.2.6. | Fizinės ir organinės priemaišos | Neturi būti |  |  |  |  |

| 3.3 MIKROBIOLOGINIAI RODIKLIAI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rodiklis, jo matavimo vienetas | Riba |  | Tyrimo metodas | Reikalavimus rodikliui pagrindžiantis teisės aktas |
|  |  | m | M |  |  |
| 3.3.1 | Aerobinių mikroorganizmų skaičius, KSV/ml | 5x 104 | 1x105 | LST ISO 4833-1:2013 | Komisijos reglamentas ( EB) Nr. 1441 / 2007 |
| 3.3.2 | Enterobakterijos, KVS/ml | 1 | 5 | LST ISO 21528-1 :2009 |  |
| 3.3.3 | L. monocytogenes, 25 g | Neturi būti | Neturi būti | LST EN ISO 11290- 1:2003/A1:2004/P:2005 |  |
| 3.3.4 | Koliforminės bakterijos KSV/ml | 1 |  | LST EN ISO 4381:2006 |  |

| 3.4 TERŠALŲ IR PESTICIDŲ LIKUČIAI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rodiklis, jo matavimo vienetas | Riba, ne daugiau kaip | Tyrimo metodas | Reikalavimus rodikliui pagrindžiantis teisės aktas |
| 3.4.1 | Dioksinai- DLN- pg / g riebalų, | 3,0 | NDC-T-012-100-2008 | Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“. EB Komisijos reglamentas Nr. 1881/ 2006. |
| 3.4.2 | PCB- pg / g riebalų | 6,0 | LST EN 1528/1-4:2001 (Dujų chromatografijos metodas) |  |
| 3.4.3 | Švinas (Pb) | 0,020 mg/kg drėgno prod-to svorio | MYK 4.1.986-00 | Komisijos reglamentas (EB) Nr.839/2008 |
| 3.4.4 | Aflatoksinai | 0,050µg/kg | SDP 5.4.4.Ch21:2011(ELISA) | Komisijos reglamentas (EB) Nr.839/2008 |
| 3.4.5 | Pesticidai | Heksachlorcikloheksanas ( α,ß,ɣ izomerai) 1,25 mg/kg; DDT ir jo izomerai - 1,0mg/kg | GOST23452-79 (Dujų chromatografijos metodas) | Komisijos reglamentas (EB) Nr.839/2008 |
| 3.4.6 | Chloramfenikolis | Negali būti | SDP 5.4.4.Ch.26:2012 (ELISA) | Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.470/2009 |
| 3.4.7 | Penicilinas | 4 µg/kg | NC-T-012-109-2009 | Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.470/2009 |
| 3.4.8 | Streptomicinas | 200 µg/kg | NC-T-012-109-2009 | Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.470/2009 |
| 3.4.9 | Tetraciklinas | 100 µg/kg | SDP 5.4.4.Ch.167:2010 (UPLC-MS/MS) | Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.470/2009 |
| 3.4.10 | Oksitetraciklinas | 100 µg/kg | SDP 5.4.4.Ch.167:2010 (UPLC-MS/MS) | Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.470/2009 |
| 3.4.11 | Chlortetraciklinas | 100 µg/kg | SDP 5.4.4.Ch.167:2010 (UPLC-MS/MS) | Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.470/2009 |

| 3.5 RADIOAKTYVUMO LYGIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rodiklis, jo matavimo vienetas | Riba, ne daugiau kaip | Tyrimo metodas | Reikalavimus rodikliui pagrindžiantis teisės aktas |
| 3.5.1 | Stroncis Sr-90 | 125 Bq/kg | MYK 2.6.1194-03 | Tarybos reglamentas Nr.2218/89 |
| 3.5.2 | Cezis Cs-137 | 1000Bq/kg | MYK 2.6.1194-03 | Tarybos reglamentas Nr.2218/89 |

| 3.6 INFORMACIJA APIE 100 g/100 ml VIDUTINĮ MAISTINGUMĄ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodiklis | Vertė | Vienetai |
| 3.6.1 | Riebalai, t.sk. soč. riebalų rūgštys | 2,5 / 1,5 | % |
| 3.6.2 | Baltymai | 3,2 | % |
| 3.6.3 | Angliavandeniai, t.sk. cukrūs | 4,7 / 4,7 | % |
| 3.6.4 | Druska | 0,11 | % |
| 3.6.5 | Energinė vertė | 227 | kJ |
| 3.6.6 | Energinė vertė | 54 | kcal |

| 3.7 INFORMACIJA APIE ALERGENUS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALERGENŲ BENDRAS SĄRAŠAS (vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1169/2011) | YRA ar NĖRA | GALIMI PĖDSAKAI (TAIP/NE) | KOMPONENTAS* (Jei TAIP, nurodyti konkretų) |
| 3.7.1 | Glitimo turintys javai (t.y. kviečiai, rugiai, miežiai, avižos, kviečiai spelta, kamutas arba jų sukryžmintos atmainos) ir jų produktai | Nėra | Ne |  |
| 3.7.2 | Vėžiagyviai ir jų produktai | Nėra | Ne |  |
| 3.7.3 | Kiaušiniai ir jų produktai | Nėra | Ne |  |
| 3.7.4 | Žuvis ir jos produktai | Nėra | Ne |  |
| 3.7.5 | Žemės riešutai ir jų produktai | Nėra | Ne |  |
| 3.7.6 | Sojų pupelės ir jų produktai | Nėra | Ne |  |
| 3.7.7 | Pienas ir jo produktai (įskaitant laktozę) | Yra |  | Pienas ( laktozė) |
| 3.7.8 | Riešutai: - migdolai (Amygdalus communis L.), - lazdyno riešutai (Corylus avellana), - graikiniai riešutai (Juglans regia), - anakardžių riešutai (Anakardium occidentale), - pekano riešutai (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), - bertoletijos (Bertholletia excelsa), - pistacijos (Pistacia vera), - makadamijų riešutai ir Kvinslendo riešutai (Macadamia ternifolia) bei jų produktai | Nėra | Ne |  |
| 3.7.9 | Salierai ir jų produktai | Nėra | Ne |  |
| 3.7.10 | Garstyčios ir jų produktai | Nėra | Ne |  |
| 3.7.11 | Sezamo sėklos ir jų produktai | Nėra | Ne |  |
| 3.7.12 | Sieros dioksidas ir sulfitai, kurių koncentracija didesnė kaip 10mg/kg arba 10 mg/l, išreikšti kaip SO2 | Nėra | Ne |  |
| 3.7.13 | Lubinai ir jų produktai | Nėra | Ne |  |
| 3.7.14 | Moliuskai ir jų produktai | Nėra | Ne |  |

KOMPONENTAS* - nurodomas sudėties komponentas, kuriame yra alergenas arba jo pėdsakai

| 3.8. INFORMACIJA APIE GMO |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TAIP Jei TAIP, nurodyti sudedamąją dalį ir jos kiekį, % | NE |
| Tai prekė, kuriai galioja Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai 1829/2003/EB ir 1830/2003/ EB |  | NE |

| 3.9. INFORMACIJA APIE JONIZUOJANČIĄJĄ SPINDULIUOTĘ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TAIP | NE |
| Tai prekė, kuriai galioja Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/2/EB, dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su jonizuojančiąja spinduliuote apdorotais maisto produktais ir jų ingredientais, suderinimo |  | NE |

| 3.10. INFORMACIJA APIE ATITIKIMĄ SPECIALIEMS REIKALAVIMAMS |  |
| --- | --- |
|  | Reikalavimus nustatantis dokumentas (teisės aktas, sutartis ir kt.) |
| ISO 9001 | Sertifikuota |
| ISO 14001 | Sertifikuota |
| FSSC 22000 | Sertifikuota |
| Kosher (košerinis ženklas) | - |
| Halal (tinkamas islamo religijai) | - |
| Ekologiškas produktas | - |
| Privatūs ženklai | - |

Šis dokumentas galioja be atsakingų asmenų parašų.