| Parengė: | inž. technologė | E.Žitkevičienė | 2019-09-20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Suderino: | vyr. technologė | D.Mickeliūnienė | 2019-09-20 |
| Tvirtino: | Maisto saugos grupės vadovas | S.Šilinytė | 2019-09-20 |

- PAGRINDINĖ INFORMACIJA

| 1.1 | Produktų rūšių pavadinimai (asortimentas) | Saldūs varškės sūreliai RYTAS 100 g: - su vanile, - su razinomis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Produktui taikomi reglamentuojantys teisės aktai, Įmonės standartas (ĮST) | Europos Reglamentas Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (reglamento pakeitimai 2076/2005, 1662/2006, 1020/2008 ; EB Reglamentas 1935 / 2004 „Dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu“; HN-16 „Dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai “; ES Reglamentas 10 / 2011 „ Dėl plastikinių medžiagų gaminių, skirtų liestis su maisto produktais;. LR Higienos norma HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“; Europos parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 1169/2011; « Greitai gendančių maisto produktų laikymo taisyklės », HN 15: 2005 ; Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/ 2004 ; Komisijos reglamentas ( EB) Nr. 1441 / 2007; EB Komisijos reglamentas Nr. 1881/ 2006; Komisijos reglamentas (EB) Nr.839/2008; Tarybos reglamentas Nr.2218/89; Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.470/2009; Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai 1829/2003/EB ir 1830/2003/ EB; Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/2/EB ; Privalomieji varškės ir varškės gaminių reikalavimai , patv. 2005-05-06 LR ŽŪ ministro įsakymu Nr. 3D-259; TI-PP- 034 ; Kokybės kontrolės procesas P-PP-3.9 « Produkto kokybės valdymas » |  |  |
| 1.3 | Produkto sudėtis (mažėjimo tvarka), sudedamųjų dalių kilmė | Sudedamoji dalis |  | Kilmės šalis |
|  |  | 1 priedas |  |  |
| 1.4 | Produkto įpakavimas (nurodyti pakavimo būdus, pvz. pakeista atmosfera, vakuumas ir pakuotės medžiagą bei tipą, tūrį/svorį, vienetų skaičių grupinėje pakuotėje, transportavimo pakuotę) | EB Reglamentas 1935 / 2004 „Dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu“; HN-16 „Dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai “; ES Reglamentas 10 / 2011 „ Dėl plastikinių medžiagų gaminių, skirtų liestis su maisto produktais“. Pirminė pakuotė – laminuota aliuminio folija (84PAP+PLAST+AL), laminuota polipropileno plėvelė PP5 Antrinė (grupinė) pakuotė – kartoninės dėžutės, po 6 vnt/dėž. (0,100 x 6 =0,600 kg) Tretinė (transportavimo pakuotė) – mediniai padėklai apvynioti tampria polietileno plėvele, 180 dėžučių/1padėklas) Šaldyti sūreliai eksportui: Kartoninės dėžės, po 12 dėžučių / 1dėžėje (0,600 x 12=7,2 kg) Tretinė (transportavimo pakuotė)- mediniai padėklai, apvynioti tampria polietileno plėvele, 32 dėžės-230,4 kg/ 1padėklas) |  |  |
| 1.5 | Produkto svoris/tūris pakuotėje, leistina neigiama paklaida | Vardinis produkto kiekis | Leidžiama neigiama paklaida |  |
|  |  | 100 g | 2,25 g |  |
| 1.6 | Ženklinimas (nurodoma visa etiketėje (dizaine) pateikiama informacija, įskaitant su maisto sauga susijusią informaciją (pvz. vartojimo nurodymai, sveikumo ženklas ir pan.), ženklinimą reglamentuojantys teisės aktai | Plėvelėje pateikiama informacija pagal ženklinimą reglamentuojančius teisės aktus: LR Higienos norma HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“, Europos parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 1169/2011. Ant pakuotės užrašyta: - gamintojo pavadinimas ir adresas; - produkto pavadinimas; - sudedamosios dalys mažėjančia tvarka ir pažymint kitu šriftu alergenus; - įmonės identifikavimo ženklas (LT 27-01 P EB); - produkto grynasis kiekis; - „Tinka vartoti iki…žr. ant pakuotės (data ); - laikymo sąlygos; - maistingumo deklaracija |  |  |
| 1.7 | Instrukcija, kaip iššifruoti gamybos partiją (prekės atsekamumui užtikrinti) | XX- YY- ZZZZ BC G LL:LL (tinka vartoti iki: diena, mėnuo, metai- partijos numeris- pagaminimo valanda, minutė) |  |  |
| 1.8 | Transportavimo sąlygos (reikalavimai transporto priemonei ir temperatūriniai transportavimo režimai) | Gabenama izoterminiu transportu, laikantis HN 15: 2005, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/ 2004 reikalavimų. Gabenti (0...+6) ºC temperatūroje, užšaldytus – ne aukštesnėje kaip -18 ºC. |  |  |
| 1.9 | Produkto realizacija (realizavimo rinkos/ šalys) | Lietuva , ES ir kitos šalys |  |  |
| 1.10 | Produkto paskirtis, vartotojų grupės, | Paruoštas tiesioginiam vartojimui, neskirtas jautrioms vartotojų grupėms |  |  |
| 1.11 | Paruošimas ir (arba) apdorojimas prieš vartojimą, vartojimo instrukcijos | Nereikalingas, užšaldytus – atšildyti (0...+6) ºC temp. |  |  |
| 1.12 | Informacija apie potencialų neteisingą produkto vartojimą/laikymą | Pažeidus laikymo temperatūrą, pasikeičia produkto juslinės, fizikinės ir cheminės, mikrobiologinės savybės, dėl kurių gali sutrikti vartotojo sveikata. Toks produktas nesaugus ir netinkamas vartoti. |  |  |

- PRODUKTO LAIKYMAS IR TINKAMUMO VARTOTI TERMINAS

|  | Laikymo sąlygos | Pakuotė | Tinkamumo vartoti terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Atšaldyti – (0...+6) ºC temperatūroje | Pirminė- laminuota aliuminio folija, laminuota polipropileno plėvelė, antrinė-kartono dėžutė po 6 vnt. | 8 paros |
| 2.2 | Užšaldyti- ne aukštesnėje kaip -18 ºC temperatūroje | Pirminė- laminuota aliuminio folija, laminuota polipropileno plėvelė , antrinė- kartono dėžutė po 6 vnt., kartoninė dėžė po 12 dėžučių, tretinė- visas padėklas, aptrauktas tampria polietileno plėvele | Iki 6 mėn.- pagal sutartis su gavėju. Atšildžius (0...+6) ºC temp., tinka vartoti ne ilgiau kaip 8 paras |

- SAUGOS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI

|  | 3.1 JUSLINIAI (ORGANOLEPTINIAI) REIKALAVIMAI |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rodiklis | Aprašymas |
| 3.1.1 | Išvaizda ir forma | Stačiakampė forma, įpakavimas be pažeidimų |
| 3.1.2 | Skonis ir kvapas | Grynas, pienarūgštis, juntamas įdėto įdaro skonis ir aromatas |
| 3.1.3 | Konsistencija | Vienalytė, švelni. Leidžiamas miltingumas, atskiros įdėto priedo dalelės. |
| 3.1.4. | Spalva | Su vanile- gelsvai balta, su razinomis-balta su rudomis razinomis |

| 3.2 FIZIKINIAI CHEMINIAI RODIKLIAI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rodiklis, jo matavimo vienetas | Reikšmė |  |  | Tyrimo metodas | Reikalavimus rodikliui pagrindžiantis teisės aktas |
|  |  | Min | Vid. | Max |  |  |
| 3.2.1 | Pieno riebalai, % | 7,0/7,5 | 7,5/8,0 | 8,0/8,5 | ISO 2446, ISO 21543 | TI-PP- 034 |
| 3.2.2 | Drėgmė, % | 66 | 67 | 68 | DILC-01(LST EN ISO 5534:2005), ISO 21543 |  |
| 3.2.3 | Titruojamasis rūgštingumas, ºT, ne daugiau kaip | 220 |  |  | DILT -01 |  |
| 3.2.4 | Fizinės ir organinės priemaišos | Turi nebūti |  |  |  |  |

| 3.3 MIKROBIOLOGINIAI RODIKLIAI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rodiklis, jo matavimo vienetas | Riba |  | Tyrimo metodas | Reikalavimus rodikliui pagrindžiantis teisės aktas |
|  |  | m | M |  |  |
| 3.3.1 | E.coli, KSV/g | 100 | 1000 | LST ISO 16649-2:2002/P-2009 | Komisijos reglamentas ( EB) Nr. 1441 / 2007 |
| 3.3.2 | S. aureus, KSV/g | 10 | 100 | LST EN ISO 6888-1+AI:2005 |  |
| 3.3.3 | Salmonella, 25g | Neturi būti | Neturi būti | LST ISO EN ISO 6579:2003/AC:2006 P:2007 |  |
| 3.3.4 | L. monocytogenes, 25 g | Neturi būti | Neturi būti | LST EN ISO 11290- 1:2003/A1:2004/P:2005 |  |

| 3.4 TERŠALŲ IR PESTICIDŲ LIKUČIAI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rodiklis, jo matavimo vienetas | Riba, ne daugiau kaip | Tyrimo metodas | Reikalavimus rodikliui pagrindžiantis teisės aktas |
| 3.4.1 | Dioksinai- DLN- pg / g riebalų, | 3,0 | NDC-T-012-100-2008 | Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“. EB Komisijos reglamentas Nr. 1881/ 2006. |
| 3.4.2 | PCB- pg / g riebalų | 6,0 | LST EN 1528/1-4:2001 (Dujų chromatografijos metodas) |  |
| 3.4.3 | Švinas (Pb) | 0,020 mg/kg drėgno prod-to svorio | Myk 4.1.986-00 | Komisijos reglamentas (EB) Nr.839/2008 |
| 3.4.4 | Aflatoksinai | 0,050µg/kg | SDP 5.4.4.Ch21:2011(ELISA) | Komisijos reglamentas (EB) Nr.839/2008 |
| 3.4.5 | Pesticidai | Heksachlorcikloheksanas ( α,ß,ɣ izomerai) 1,25 mg/kg; DDT ir jo izomerai - 1,0mg/kg | GOST23452-79 (Dujų chromatografijos metodas) | Komisijos reglamentas (EB) Nr.839/2008 |
| 3.4.6 | Chloramfenikolis | Neturi būti | SDP 5.4.4.Ch.26:2011 (ELISA) | Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.470/2009 |
| 3.4.7 | Penicilinas | 4 µg/kg | NC-T-012-109-2009 | Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.470/2009 |
| 3.4.8 | Streptomicinas | 200 µg/kg | NC-T-012-109-2009 | Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.470/2009 |
| 3.4.9 | Tetraciklinas | 100 µg/kg | SDP 5.4.4.Ch.167:2010 (UPLC-MS/MS) | Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.470/2009 |
| 3.4.10 | Oksitetraciklinas | 100 µg/kg | SDP 5.4.4.Ch.167:2010 (UPLC-MS/MS) | Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.470/2009 |
| 3.4.11 | Chlortetraciklinas | 100 µg/kg | SDP 5.4.4.Ch.167:2010 (UPLC-MS/MS) | Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.470/2009 |

| 3.5 RADIOAKTYVUMO LYGIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rodiklis, jo matavimo vienetas | Riba, ne daugiau kaip | Tyrimo metodas | Reikalavimus rodikliui pagrindžiantis teisės aktas |
| 3.5.1 | Stroncis Sr-90 | 125 Bq/kg | Myk 2.6.1194-03 | Tarybos reglamentas Nr.2016/52 |
| 3.5.2 | Cezis Cs-137 | 1000 Bq/kg | MYK 2.6.1194-03 | Tarybos reglamentas Nr.2016/52 |

|  | Rodiklis | Vertė |  |  | Vienetai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | su vanile | su razinomis |  |  |
| 3.6.1 | Riebalai, iš kurių sočiųjų rieb. rūgščių | 7,5 4,6 | 8,0 4,4 | g |  |
| 3.6.2 | Baltymai | 13,0 | 13,0 | g |  |
| 3.6.3 | Angliavandeniai, iš kurių cukrų | 15,3 14,6 | 19,7 18,0 | g |  |
| 3.6.4 | Energinė vertė | 759 | 844 | kJ |  |
| 3.6.5 | Energinė vertė | 180 | 201 | kcal |  |
| 3.6.6 | Druska | 0,09 | 0,08 | g |  |

| 3.7 INFORMACIJA APIE ALERGENUS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALERGENŲ BENDRAS SĄRAŠAS (vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1169/2011) | YRA ar NĖRA | GALIMI PĖDSAKAI (TAIP/NE) | KOMPONENTAS* (Jei TAIP, nurodyti konkretų) |
| 3.7.1 | Glitimo turintys javai (t.y. kviečiai, rugiai, miežiai, avižos, kviečiai spelta, kamutas arba jų sukryžmintos atmainos) ir jų produktai | Nėra | Ne |  |
| 3.7.2 | Vėžiagyviai ir jų produktai | Nėra | Ne |  |
| 3.7.3 | Kiaušiniai ir jų produktai | Nėra | Ne |  |
| 3.7.4 | Žuvis ir jos produktai | Nėra | Ne |  |
| 3.7.5 | Žemės riešutai ir jų produktai | Nėra | Ne |  |
| 3.7.6 | Sojų pupelės ir jų produktai | Nėra | Ne |  |
| 3.7.7 | Pienas ir jo produktai (įskaitant laktozę) | Yra |  | Varškė |
| 3.7.8 | Riešutai: - migdolai (Amygdalus communis L.), - lazdyno riešutai (Corylus avellana), - graikiniai riešutai (Juglans regia), - anakardžių riešutai (Anakardium occidentale), - pekano riešutai (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), - bertoletijos (Bertholletia excelsa), - pistacijos (Pistacia vera), - makadamijų riešutai ir Kvinslendo riešutai (Macadamia ternifolia) bei jų produktai | Nėra | Ne |  |
| 3.7.9 | Salierai ir jų produktai | Nėra | Ne |  |
| 3.7.10 | Garstyčios ir jų produktai | Nėra | Ne |  |
| 3.7.11 | Sezamo sėklos ir jų produktai | Nėra | Ne |  |
| 3.7.12 | Sieros dioksidas ir sulfitai, kurių koncentracija didesnė kaip 10mg/kg arba 10 mg/l, išreikšti kaip SO2 | Nėra | Ne |  |
| 3.7.13 | Lubinai ir jų produktai | Nėra | Ne |  |
| 3.7.14 | Moliuskai ir jų produktai | Nėra | Ne |  |

KOMPONENTAS* - nurodomas sudėties komponentas, kuriame yra alergenas arba jo pėdsakai

| 3.8. INFORMACIJA APIE GMO |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TAIP Jei TAIP, nurodyti sudedamąją dalį ir jos kiekį, % | NE |
| Tai prekė, kuriai galioja Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai 1829/2003/EB ir 1830/2003/ EB |  | NE |

| 3.9. INFORMACIJA APIE JONIZUOJANČIĄJĄ SPINDULIUOTĘ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TAIP | NE |
| Tai prekė, kuriai galioja Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/2/EB, dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su jonizuojančiąja spinduliuote apdorotais maisto produktais ir jų ingredientais, suderinimo |  | NE |

| 3.10. INFORMACIJA APIE ATITIKIMĄ SPECIALIEMS REIKALAVIMAMS |  |
| --- | --- |
|  | Reikalavimus nustatantis dokumentas (teisės aktas, sutartis ir kt.) |
| ISO 9001 | Sertifikuota |
| ISO 14001 | Sertifikuota |
| FSSC 22000 | Sertifikuota |
| IFS Food | Sertifikuota |
| Kosher (košerinis ženklas) | - |
| Halal (tinkamas islamo religijai) | - |
| Ekologiškas produktas | - |
| Privatūs ženklai | - |

Šis dokumentas galioja be atsakingų asmenų parašų.