Sutarties 1 priedas 
KARTONINIŲ DĖŽIŲ MIŠKO MEDELYNAMS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. PIRKIMO OBJEKTAS

Kartoninių dėžių miško medelynams (toliau – Dėžės/Prekės) pirkimas, BVPŽ kodas – 44617100.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Dėžės bus naudojamos sodmenų pakavimui ir transportavimui. 

3. PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR / IR NORIMAS REZULTATAS 
3.1. Techniniai reikalavimai:

3.1.1. Dėžės privalo būti tinkamos šaldymui, atsparios drėgmei ir gniuždymui;

3.1.2. Dėžės pagamintos iš penkių kartono sluoksnių (BC - laineris-banga-laineris-banga-laineris) ne plonesnio nei 7 mm, kartono gramatūra ne mažiau kaip 933g/m2, sienelių gniuždymo testo rezultatas ne mažesnis kaip (ECT) 12 kN/m, atsparumas šoniniam pradūrimui (Mullen) ne mažiau kaip 1900 kPa, dėžė pagaminta iš neperdirbto celiuliozės pluošto.
3.1.3. Dėžių forma turi atitikti FEFCO katalogo 0201 kodą, su 3 išplėšiamomis juostomis;

3.1.4. Dėžės vidiniai matmenys (ilgis x plotis x aukštis): 380 x 285 x 390 (mm);

3.1.5. Dėžių vidinė pusė turi būti padengta drėgmei atspariu sluoksniu;

3.1.6. Dėžės turi būti su išmušamomis rankenomis iš dviejų pusių. Rankenų plotis ne mažesnis kaip 90 mm, aukštis ne mažesnis kaip 30 mm.

3.1.7. Ant dviejų Dėžės šonų  turi būti VĮ Valstybinių miškų urėdijos (toliau – VMU) logotipas (A4 formato dydžio) (toliau – Logotipas). Logotipo vietą ant Dėžės ir raidžių storį tiekėjas turės suderinti su VMU. Logotipui naudojami 3 žalios spalvos atspalviai:
[image: image1.png]1

R177G205B73
C40MOY100KO
PANTONE 376
Oracal 063

R137G175B77
C60M10Y100KO
PANTONE 369
Oracal 064

R93G144B75
C80M20Y100K5
PANTONE 363
Oracal 062




	3.1.8. Dėžės schema:


[image: image2.png]| T g B
8
- 148
167
L" 8]
B 0 EP?' Sl b & o B el 4041155213700
JOL—
[0 -+ |90+ [=90-
* L
l 235 Ll ma -387 Il 472 305~
| 148
295 ——>
L /M i - ==
35 290 S ag e 202 sl 385 Al E
1389 ol







3.2. Tiekėjas, savo transportu ir sąskaita, Prekes, pagal iš anksto suderintą laiką ir Prekių kiekį, pristato į VMU padalinius atsakingo darbuotojo nurodytą vietą.
3.3. Prekių preliminarūs metiniai kiekiai ir pristatymo adresai:

	Eil. Nr.
	Pristatymo adresai
	Preliminarūs metiniai Dėžių kiekiai* vnt.

	
	
	

	1.
	Miškininkų g. 7, Vaišvydavos k., 53106 Kauno r. sav. (Dubravos medelynas)
	7000

	2.
	Kaimiškio g. 9, Kaimiškio k., Trakiškio pšt., 38105 Panevėžio r. sav. (Panevėžio medelynas)
	10000


* Perkančioji organizacija Dėžes įsigys pagal poreikį. 

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU 
4.1.1. Dokumentai, patvirtinantys siūlomų Prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (gamintojo techninė dokumentacija).
4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS
4.2.1. Gamintojo patvirtinimas (atitikties deklaracija, kokybės sertifikatas), kad Prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

_1667903724

