AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ KRK CHEMINIO VANDENS VALYMO CECHO ŠILUTĖS PL. 26 (INV.NR. T110101) PATALPŲ VĖDINIMO SISTEMOS ĮRENGIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Patalpos žymėjimas plane | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II aukšto patalpos |  |  |  |  |
| 1. | II-13; II-14; II-16; II-17; II-18 | Paruošti II aukšto vėdinimo sistemos techninį-darbo projektą, suderniti jį su užsakovu | vnt. | 1 |
| 2. | II-13; II-14; II-16; II-17; II-18 | Oro rekuperacinės (700 m³/h) sistemos įrengimas, išvedžiojant ortakius po visas nurodytas patalpas. Rekuperatoriui sumontuoti numatoma patalpa, pažymėta plane II-19. | kompl. | 1 |
| 3. | II-13; II-14; II-16; II-17; II-18 | Išorinio kasetinio oro kondicionavimo bloko įrengimas (galia šaldymui – 12 kW, galia šildymui – 13 kW), išvedžioti po kabinetus, pažymėtus plane II-13; II-14; II-16; II-17; II-18 ir įrengti juose sieninius blokus: II-13; II-14; II-16 (galia šaldymui – 2,5 kW, galia šildymui – 2,7 kW), II-17 (galia šaldymui – 5,3 kW, galia šildymui – 5,7 kW), II-18 (galia šaldymui – 3,5 kW, galia šildymui – 3,7 kW). | kompl. | 1 |
| 4. | II-24; II-25; II-41 | Išorinio kasetinio oro kondicionavimo bloko įrengimas (galia šaldymui – 10 kW, galia šildymui – 11 kW), išvedžioti po kabinetus, pažymėtus plane II-24; II-25; II-41 ir įrengti juose 4 sieninius blokus (galia šaldymui – 2,5 kW, galia šildymui – 2,7 kW). | kompl. | 1 |

Veiklos aptarnavimo centro vadovas		                     Egidijus Preibys