Sutarties

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Techninės specifikacijos objektas – ~ 3500 m. optinio kabelio paklojimas bei projektinės dokumentacijos parengimas Gintaro Žagunio pasienio užkardos veikimo teritorijoje.

- Gintaro Žagunio pasienio užkardos (toliau – užkarda) dislokacijos vieta – Geranionų g. 36, Dieveniškių km., Šalčininkų r.

Atliekant darbus rangovas turi:

- Nuo taško X: 6020213, Y: 598066 iki taško X: 6021866, Y: 600594 (Priedas Nr.1) parengti topografinę nuotrauką;

- Nuo taško X: 6020213, Y: 598066 iki taško X: 6021866, Y: 600594 (Priedas Nr.1) pakloti 24 skaidulų optinį SM kabelį kartu su įspėjamąja juosta. Optinio kabelio įrengimo gylis turi būti ne mažesnis nei 70 cm.

- Taškuose X: 6020213, Y: 598066 ir  X: 6021866, Y: 600594 (Priedas Nr.1) įrengti 2 ODF paneles, kiekvienoje suvirinti po 24 optinio kabelio skaidulas.

- Atlikti optinio kabelio parametrų matavimus, pateikti VSAT matavimo protokolus.

- Gauti visus projektavimui ir montavimui reikalingus dokumentus ir sutikimus iš kompetentingų ir/ar asmenų..

- Teisės aktų nustatyta tvarka parengti techninį projektą, suderinti su atitinkamomis institucijomis, sklypų savininkais ir VSAT, gauti leidimus įrengimo darbams vykdyti.

- Parengti Išpildomąjį dokumentaciją ir pateikti VSAT. Techninės specifikacijos 8 ir 9 punktų reikalavimai gali būti įgyvendinti ir G. Žagunio pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos rengiamuose dokumentuose.

Bendrieji reikalavimai darbams:

- Bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis bei įmonėmis ir privačiomis struktūromis, užsakant, gaunant, derinant ir tvirtinant visus darbams reikalingus dokumentus.

- Už tiekėjo ir visų subrangovų, atliekančių montavimo darbus, darbų saugą atsako tiekėjas, jeigu sutartyse tarp tiekėjo ir subrangovų nenumatyta kitaip.

- Kiti sistemos diegimui reikalingi įrenginiai, kuriuos siūlys ir diegs tiekėjai, turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus sertifikavimo, saugumo, higienos normų, Statybos įstatymo, aplinkosaugos ir kitus reikalavimus.

Garantinė priežiūra ir dokumentacija:

- Visi įrenginiai, projektai, brėžiniai bei kita medžiaga turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus sertifikavimo, saugumo, higienos normų, Statybos įstatymo, aplinkosaugos ir kitus reikalavimus.

- Siūlomai įrangai ir darbams turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 36 mėnesių garantinis laikotarpis. Garantinio laikotarpio visiems elementams/įrangai, komplektuojančioms dalims (daiktams) taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.335 straipsnio, darbams – to paties kodekso 6.665 straipsnio nuostatos.

- Garantinio laikotarpio metu optinio kabelio gedimo/pažeidimo atveju maksimalus reakcijos laikas neturi viršyti 48 val. nuo pranešimo apie įvykį, o maksimalus ištaisymo laikas neturi viršyti 96 val. nuo pranešimo apie įvykį.