
Atviro konkurso 

2 priedas
Perkamų medicininių priemonių traumatologijai sąrašas
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Aprašymas
	Orientacinis perkamas kiekis
	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
	PVM tarifas (
	Vnt. kaina EUR su PVM
	Viso kaina EUR su PVM
	Gamintojas

	1.
	Užrakinamos raktikaulio plokštelės ir joms tinkantys sraigtai
	Pastaba: Užrakinamos plokštelės turi apimtį visą šios lokalizacijos operacijas atlikti ilgio spektrą, turėti fiksacijai būtiną skylių skaičių ir kartu turi būti pateiktas reikiamų operacijai atlikti tinkančių varžtų skaičius.
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Raktikaulio užrakinama plokštelė
	Su kabliu, anatonomiškai išgaubta ir išlenkta, anatomiškai išlenktas, nuožulnus. Plokštelė  kairės ir dešinės pusių, ne mažiau kaip 2 dydžių, užrakinama kintamu arba fiksuotu kampu. 
	Iki 6 vnt.
	Raktikaulio užrakinama plokštelė su kabliu, anatonomiškai išgaubta ir išlenkta, anatomiškai išlenktas, nuožulnus. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, 2 dydžių, užrakinama fiksuotu kampu.

Sraigtų komplektas pagal ilgiausią siūlomą plokštelę: 5 užrakinami sraigtai.

I Katalogo psl. 1 
	5
	138,00
	828,00
	MEDGAL (Lenkija), Ref.: 

4-04-197/198-154;

4-04-197/198-155

	1.2
	Raktikaulio užrakinama plokštelė
	Anatonomiškai išlenkta S formos, ne mažiau kaip 4 skirtingų dydžių, užrakinamos kiaurymės turi būti kintamo arba fiksuoto kampo, Plokštelė kairės ir dešinės pusės, pagaminta iš  medicininio plieno arba titano. 


	Iki 10 vnt.
	Anatonomiškai išlenkta S formos raktikaulio užrakinama plokštelė, 4 skirtingų dydžių, užrakinamos kiaurymės fiksuoto kampo, Plokštelė kairės ir dešinės pusės, pagaminta iš  medicininio plieno. 
Sraigtų komplektas pagal ilgiausią siūlomą plokštelę: 8 užrakinami sraigtai.
I Katalogo psl. 2
	5
	316,00
	3160,00
	MEDGAL (Lenkija), Ref.: 

4-04-212/215-06÷4-04-212/215-08;

4-04-199/200-07

	
	
	Viso 1 pozicija
	
	
	
	
	3988,00
	

	2.
	Užrakinamos žastikaulio plokštelės ir joms tinkantys sraigtai
	Pastaba: Užrakinamos plokštelės turi apimtį visą šios lokalizacijos operacijas atlikti ilgio spektrą, turėti fiksacijai būtiną skylių skaičių ir kartu turi būti pateiktas reikiamų operacijai atlikti tinkančių varžtų skaičius.
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Žastikaulio proksimalinės dalies  užrakinama plokštelė
	Anatonomiškai išgaubta ir išlenkta, išplatėjančioje proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 5 kintamo arba fiksuoto kampo užrakinamas kiaurymes. Distalinėje dalyje visos kiaurymės „combi“ tipo: fiksuojamos užrakinamais arba standartiniais sraigtais, viena kiaurymė pailga, skirta plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu. Plokštelėje yra ne mažiau kaip 5 kiaurymės vielai pravesti. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano.
	Iki 50 vnt.
	Žastikaulio proksimalinės dalies  užrakinama plokštelė, anatonomiškai išgaubta ir išlenkta, išplatėjančioje proksimalinėje dalyje turinti 9 fiksuoto kampo užrakinamas kiaurymes. Distalinėje dalyje visos kiaurymės „combi“ tipo: fiksuojamos užrakinamais arba standartiniais sraigtais, viena kiaurymė pailga, skirta plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu. Plokštelėje yra ne mažiau kaip 12 kiaurymių vielai pravesti. Pagaminta iš medicininio plieno.

Sraigtų komplektas pagal ilgiausią siūlomą plokštelę: 15 užrakinamų sraigtų.
I Katalogo psl. 3
	5
	360,00
	18000,00
	MEDGAL (Lenkija), Ref.: 

4-04-126-01;

4-04-126-02;

4-04-126-03;

4-04-126-04;

4-04-126-08

	2.2
	Distalinio žastikaulio galo posterolateralinė arba dorzo lateralinė  užrakinama plokštelė
	Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, distalinėje dalyje turinti ne mažiau 5 „combi“ tipo užrakinamų kiaurymes,. Proksimalinėje dalyje  ne mažiau 4  užrakinamų „combi“ tipo kiaurymių 2 kiaurymės vielai pravesti, pagaminta iš medicininio plieno arba titano. 

	Iki 10 vnt.
	Anatomiškai išgaubta ir išlenkta žastikaulio distalinio galo posterolateralinė užrakinama plokštelė, distalinėje dalyje turinti 5 „combi“ tipo užrakinamas kiaurymes. Proksimalinėje dalyje  5 ir 7  užrakinamos „combi“ tipo kiaurymės, 2 kiaurymės vielai pravesti, pagaminta iš medicininio plieno. 
Sraigtų komplektas pagal ilgiausią siūlomą plokštelę: 9 užrakinami sraigtai.
I Katalogo psl. 4

	5
	235,00
	2350,00
	MEDGAL (Lenkija), Ref.: 

4-04-153/154-05;

4-04-153/154-07

	2.3
	Distalinio žastikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė
	Anatomiškai išgaubta ir išlenkta su užrakinamomis kintamo arba fiksuoto kampo kiaurymėmis, pagaminta iš medicininio plieno arba titano. Kairės/dešinės pusės. 
	Iki 10 vnt.
	Anatomiškai išgaubta ir išlenkta distalinio žastikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė su užrakinamomis fiksuoto kampo kiaurymėmis, pagaminta iš medicininio plieno. Kairės ir dešinės pusės. 
Sraigtų komplektas pagal ilgiausią siūlomą plokštelę: 5 užrakinami sraigtai.
I Katalogo psl. 5
	5
	171,00
	1410,00
	MEDGAL (Lenkija), Ref.: 

4-04-145/146-03;

4-04-145/146-05

	2.4
	Alkūnkaulio proksimalinio galo užrakinama plokštelė
	Anatomiškai išgaubta ir išlenkta,  kairės/dešinės pusės, užrakinamomis kintamo arba fiksuoto kampo kiaurymėmis, pagaminta iš medicininio plieno arba titano. 
	Iki 10 vnt.
	Anatomiškai išgaubta ir išlenkta alkūnkaulio proksimalinio galo užrakinama plokštelė,  kairės/dešinės pusės, užrakinamomis fiksuoto kampo kiaurymėmis, pagaminta iš medicininio plieno. 
Sraigtų komplektas pagal ilgiausią siūlomą plokštelę: 4 užrakinami sraigtai.
I Katalogo psl. 6
	5
	163,00
	1630,00
	MEDGAL (Lenkija), Ref.: 

4-04-151/152-02;

4-04-151/152-04

	
	
	Viso 2 pozicija
	
	
	
	
	23390,00
	

	3
	Užrakinamos dilbio plokštelės ir joms tinkantys sraigtai
	Pastaba: Užrakinamos plokštelės turi apimtį visą šios lokalizacijos operacijas atlikti ilgio spektrą, turėti fiksacijai būtiną skylių skaičių ir kartu turi būti pateiktas reikiamų operacijai atlikti tinkančių varžtų skaičius.
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Tiesi dilbio užrakinama plokštelė
	Siaura plona fiksuoto arba kintamo kampo užrakinama plokštelė „combi“ tipo kiaurymėmis,  pagaminta iš medicininio plieno arba titano.


	Iki 40 vnt. 
	Tiesi dilbio fiksuoto kampo užrakinama plokštelė, siaura plona „combi“ tipo kiaurymėmis,  pagaminta iš medicininio plieno.

Sraigtų komplektas pagal ilgiausią siūlomą plokštelę: 7 užrakinami sraigtai.
I Katalogo psl. 7
	5
	149,00
	5960,00
	MEDGAL (Lenkija), Ref.: 

4-02-118-06;

4-02-118-07

	3.2
	Distalinio stipinkaulio galo plokštelė
	Įgalinanti atlikti smulkiafragmentinių lūžių fiksaciją iš delninės (palmarinės) pusės, anatomiškai išgaubta ir adaptuota, ne mažiau kaip 2 dydžių: plati su 7-9 ir siaura su 5-7 (distalinėje dalyje) kintamo arba fiksuoto kampo užrakinamomis kiaurymėmis distalinėje dalyje. Proksimalinėje dalyje užrakinamos  kiaurymės, iš kurių viena ovali, skirta plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, pagaminta iš medicininio plieno arba titano, naudojama su atitinkamo diametro užrakinamais  savisriegiais sraigtais. 
	Iki 40 vnt. 
	Distalinio stipinkaulio galo užrakinama plokštelė, įgalinanti atlikti smulkiafragmentinių lūžių fiksaciją iš delninės (palmarinės) pusės, anatomiškai išgaubta ir adaptuota, 2 dydžių: plati su 7 ir siaura su 6 fiksuoto kampo užrakinamomis kiaurymėmis distalinėje dalyje. Proksimalinėje dalyje užrakinamos  kiaurymės, iš kurių viena ovali, skirta plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, pagaminta iš titano, naudojama su 2,4mm diametro užrakinamais  savisriegiais sraigtais. 
Sraigtų komplektas pagal ilgiausią siūlomą plokštelę: 10 užrakinamų sraigtų.
I Katalogo psl. 8
	5
	274,00
	10960,00
	MEDGAL (Lenkija), Ref.: 

4-04-300/301-03;

4-04-300/301-04; 4-04-302/303-03;

4-04-302/303-04

	
	
	Viso 3 pozicija
	
	
	
	
	16920,00
	

	4
	Užrakinamos šlaunikaulio distalinio galo plokštelė ir joms tinkantys sraigtai
	Pastaba: Užrakinamos plokštelės turi apimtį visą šios lokalizacijos operacijas atlikti ilgio spektrą, turėti fiksacijai būtiną skylių skaičių ir kartu turi būti pateiktas reikiamų operacijai atlikti tinkančių varžtų skaičius.
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Užrakinamos šlaunikaulio distalinio galo plokštelė ir joms tinkantys sraigtai
	Anatomiškai adaptuota distalinio galo lateralinė plokštelė su užrakinamomis kintamo arba fiksuoto kampo kiaurymėmis, kairės ir dešinės pusės. Plokštelės distalinėje dalyje turi ne mažiau kaip 7 apvalias užrakinamas kiaurymes. Proksimalinėje dalyje „combi“ tipo kiaurymės, fiksuojamos 4,5-5,0 mm užrakinamais ir 4,5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano dešinės/kairės pusės
	Iki 10 vnt.
	Šlaunikaulio distalinio galo lateralinė užrakinama plokštelė, anatomiškai adaptuota su užrakinamomis fiksuoto kampo kiaurymėmis, kairės ir dešinės pusės. Plokštelės distalinėje dalyje turi 7 apvalias užrakinamas kiaurymes. Proksimalinėje dalyje „combi“ tipo kiaurymės, fiksuojamos 5,0 mm užrakinamais ir 4,5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta medicininio plieno.
Sraigtų komplektas pagal ilgiausią siūlomą plokštelę: 12 užrakinamų sraigtų.
I Katalogo 9 psl.
	5
	379,00
	3790,00
	MEDGAL (Lenkija), Ref.: 

4-04-179/180-05;

4-04-179/180-07;
4-04-179/180-09

	5
	Užrakinamos blauzdikaulio plokštelės ir joms tinkantys sraigtai
	Pastaba: Užrakinamos plokštelės turi apimtį visą šios lokalizacijos operacijas atlikti ilgio spektrą, turėti fiksacijai būtiną skylių skaičių ir kartu turi būti pateiktas reikiamų operacijai atlikti tinkančių varžtų skaičius.
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Blauzdikaulio proksimalinuo  galo lateralinė užrakinama plokštelė
	L formos, kairės ir dešinės pusės, kompresinėmis pailgomis kintamo arba fiksuoto kampo užrakinamomis kiaurymėmis, tinkančiomis užrakinamiems  ir kortikaliniams sraigtams, anatomiškai dvigubai išgaubta. "L" formos "galvoje" turinti ne mažiau kaip 3 užrakinamas kiaurymes. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano
	Iki 10 vnt.
	L formos blauzdikaulio proksimalinuo galo lateralinė užrakinama plokštelė, kairės ir dešinės pusės, kompresinėmis pailgomis fiksuoto kampo užrakinamomis kiaurymėmis, tinkančiomis užrakinamiems  ir kortikaliniams sraigtams, anatomiškai dvigubai išgaubta. "L" formos "galvoje" turinti 3 užrakinamas kiaurymes. Pagaminta iš medicininio plieno.

Sraigtų komplektas pagal ilgiausią siūlomą plokštelę: 10 užrakinamų sraigtų.
I Katalogo 10 psl.
	5
	259,00
	2590,00
	MEDGAL (Lenkija), Ref.: 

4-04-207/208-04;

4-04-207/208-06;
4-04-207/208-08

	5.2
	Blauzdikaulio proksimalinuo  galo medialinė užrakinama plokštelė
	T formos, kairės ir dešinės pusės, kompresinėmis pailgomis kintamo arba fiksuoto kampo užrakinamomis kiaurymėmis, tinkančiomis užrakinamiems  ir kortikaliniams sraigtams. "T" formos "galvoje" turinti ne mažiau kaip 3 užrakinamas kiaurymes. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano, dešinės/kairės pusės
	Iki 10 vnt.
	Blauzdikaulio proksimalinio galo medialinė užrakinama plokštelė, T formos, kairės ir dešinės pusės, kompresinėmis pailgomis fiksuoto kampo užrakinamomis kiaurymėmis, tinkančiomis užrakinamiems  ir kortikaliniams sraigtams. "T" formos "galvoje" turinti 3 užrakinamas kiaurymes. Pagaminta iš medicininio plieno.
Sraigtų komplektas pagal ilgiausią siūlomą plokštelę: 10 užrakinamų sraigtų.
I Katalogo 11 psl.
	5
	269,00
	2690,00
	MEDGAL (Lenkija), Ref.: 

4-04-06/09-04;

4-04-06/09-06;
4-04-06/09-08

	5.3
	Blauzdikaulio distalinio galo medialinė užrakinama plokštelė
	Anatomiškai adaptuota užrakinamomis kintamo arba fiksuoto kampo kiaurymėmis. Plokštelė kairės ir dešinės pusių. Distalinėje dalyje turi būti  užrakinamos kiaurymės. Proksimalinėje dalyje "combi" tipo užrakinamos kiaurymės. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano, kairės/dešinės pusės
	Iki 10 vnt.
	Blauzdikaulio distalinio galo medialinė užrakinama plokštelė, anatomiškai adaptuota užrakinamomis fiksuoto kampo kiaurymėmis. Plokštelė kairės ir dešinės pusių. Distalinėje dalyje užrakinamos kiaurymės. Proksimalinėje dalyje "combi" tipo užrakinamos kiaurymės. Pagaminta iš medicininio plieno.
Sraigtų komplektas pagal ilgiausią siūlomą plokštelę: 10 užrakinamų sraigtų.

I Katalogo 12 psl.
	5
	273,00
	2730,00
	MEDGAL (Lenkija), Ref.: 

4-04-84/85-04;

4-04-84/85-06;

4-04-84/85-08

	5.4
	Blauzdikaulio distalinio galo anterolateralinė užrakinama plokštelė
	Anatomiškai adaptuota užrakinamomis kintamo arba fiksuoto kampo kiaurymėmis. Dvigubai išgaubtoje "L" formos distalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 4 užrakinamas kiaurymes ir 3 papildomas vielai pravesti, kairės ir dešinės pusės. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano,, kairės/dešinės pusės
	Iki 10 vnt.
	Blauzdikaulio distalinio galo anterolateralinė plokštelė, anatomiškai adaptuota užrakinamomis fiksuoto kampo kiaurymėmis. Dvigubai išgaubtoje "L" formos distalinėje dalyje turinti 4 užrakinamas kiaurymes ir 3 papildomas vielai pravesti, kairės ir dešinės pusės. Pagaminta iš medicininio plieno.
Sraigtų komplektas pagal ilgiausią siūlomą plokštelę: 3 užrakinami sraigtai.

I Katalogo 13 psl.
	5
	259,00
	2590,00
	MEDGAL (Lenkija), Ref.: 

4-04-174/175-80;

4-04-174/175-106

	
	
	Viso 5 pozicija
	
	
	
	
	10600,00
	

	6.
	Kulnakaulio užrakinama plokštelė
	Pastaba: Užrakinamos plokštelės turi apimtį visą šios lokalizacijos operacijas atlikti ilgio spektrą, turėti fiksacijai būtiną skylių skaičių ir kartu turi būti pateiktas reikiamų operacijai atlikti tinkančių varžtų skaičius.
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Kulnakaulio užrakinama plokštelė
	Anatomiškai adaptuota, kairės ir dešinės pusės, užrakinama kintamu arba fiksuotu kampu. Plokštelėje ne mažiau kaip 15 kiaurymių, 4 skersinės dalys. Turi būti galimybė rinktis iš bent 2 plokštelės storių 1,5-2,5 mm diapazone. Priekinėje  įstrižoje skersineje dalyje fiksuojama 3 užrakinamais 3,5 mm sraigtais, galinėje statmenoje dalyje fiksuojama 3 užrakinamais 3,5 mm sraigtais, nuo plokštelės vidurio įstriža atšaka su statmenu sutvirtinimu, fiksuojama 4 užrakinamais 3,5 mm sraigtais. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano.  15 kiaurymių ,kairės/dešinės pusės
	Iki 15 vnt.
	Kulnakaulio plokštelė, anatomiškai adaptuota, kairės ir dešinės pusės, užrakinama fiksuotu kampu. Plokštelėje 15 kiaurymių, 4 skersinės dalys. Yra galimybė rinktis iš 2 plokštelės storių: 1,5 mm ir 2,0 mm. Priekinėje įstrižoje skersineje dalyje fiksuojama 3 užrakinamais 3,5 mm sraigtais, galinėje statmenoje dalyje fiksuojama 3 užrakinamais 3,5 mm sraigtais, nuo plokštelės vidurio įstriža atšaka su statmenu sutvirtinimu, fiksuojama 4 užrakinamais 3,5 mm sraigtais. Pagaminta iš medicininio plieno.
Siūlomas sraigtų komplektas: 15 užrakinami sraigtai.

I Katalogo 14-15 psl.
	5
	349,00
	5235,00
	MIKROMED (Lenkija) / MEDGAL (Lenkija), Ref.:

197050; 197051; 197009; 197010;

4-04-189/190-01; 

4-04-189/190-02

	7.
	Užrakinamos šlaunikaulio plokštelės, skirtos periprostetiniams šlaunikaulio lūžiams gydyti
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Užrakinamos šlaunikaulio plokštelės, skirtos periprostetiniams šlaunikaulio lūžiams gydyti
	Turi būti skirtos periprostetiniams lūžiams, užrakinamos keičiamomis kryptimis, turėti įpjovas troseliams ar vieloms pozicionuoti. Ne mažiau dviejų ilgių pasirinkimas. Medžiaga- titatas arba med plienas
	Iki 30 vnt.
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Priemonės intramedialinei kaulų sintezei
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Žastikaulio intramedulinė vinis
	Ilgis 180-340 mm (kas 5 mm). Pagaminta iš plieno arba titano. Skersmuo kas 1 mm: 6-10 mm (ne mažiau 5 storių), turi aklę ir kompresinį sraigtą. Proksimalinėje vinies dalyje fiksuojama 2-iem 4,5mm skersmens sraigtais, distalinėje dalyje 4-turiais 3,5mm arba 4,5mm skersmens sraigtais. Kiaurymės išdėstytos ne mažiau kaip 2 plokštumose.
	Iki 20 vnt.
	Žastikaulio intramedulinė vinis. Ilgis 180-340 mm (kas 5 mm). Pagaminta iš plieno. Skersmuo kas 1 mm: 6-10 mm (5 storiai), turi aklę ir kompresinį sraigtą. Proksimalinėje vinies dalyje fiksuojama 2-iem 4,5mm skersmens sraigtais, distalinėje dalyje 4-turiais 3,5mm arba 4,5mm skersmens sraigtais. Kiaurymės išdėstytos 2 plokštumose.
I Katalogo 17 psl.


	5
	181,00
	3620,00
	MEDGAL (Lenkija);

Ref.:

4-09-01/02/03-180

÷

4-09-01/02/03-340

	8.2
	Šlaunikaulio intramedulinė trochanterio kaniuliuota vinis
	Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. Proksimalinės dalies skersmuo 16-17 mm, vinies skersmuo pasirinktinai ne mažiau 9 storių intervale nuo 8 iki 19 mm. Ne mažiau 3 CCD kampų (125,130,135 laipsnių). Vinies ilgis 180-280 mm (žingsnis kas 10 mm). Ilga vinis anatomiškai adaptuota atskirai kairei arba dešinei kojai, ilgis 300-440 mm (kas 10 mm). Vinies proksmaliniame gale trys įstrižos (125-135 laipsnių) kiaurymės skirtos įvesti pagrindinį blokuojantį kaniuliuotą teleskopinį sraigtą (11-11,5 mm skersmens) bei dvi antirotacines vinis (4,0-4,5 mm skersmens). Vinies distaliniame gale turi būti ne mažiau 2 kiaurymių (kurių viena ovali) skersinio tvirtinimo sraigtams (4,5-5,0 mm skersmens). Vinies proksimalinis galas uždaromas atitinkamo skersmens akle ir kompresiniu sraigtu.
	Iki 20 vnt.
	Šlaunikaulio intramedulinė trochanterio kaniuliuota vinis. Pagaminta iš medicininio plieno. Proksimalinės dalies skersmuo 16 mm, vinies skersmuo pasirinktinai 12 storių intervale nuo 8 iki 19 mm. 3 CCD kampų (125,130,135 laipsnių). Vinies ilgis 180-280 mm (žingsnis kas 10 mm). Ilga vinis anatomiškai adaptuota atskirai kairei arba dešinei kojai, ilgis 300-440 mm (kas 10 mm). Vinies proksmaliniame gale trys įstrižos (125-135 laipsnių) kiaurymės skirtos įvesti pagrindinį blokuojantį kaniuliuotą teleskopinį sraigtą (11 mm skersmens) bei dvi antirotacines vinis (4,0 mm skersmens). Vinies distaliniame gale 2 kiaurymės (kurių viena ovali) skersinio tvirtinimo sraigtams (4,5 mm skersmens). Vinies proksimalinis galas uždaromas atitinkamo skersmens akle ir kompresiniu sraigtu.
I Katalogo 18 psl.
	5
	220,00
	4400,00
	MEDGAL (Lenkija);

Ref.: 

4-07-113/114/115/120/121/122/127/128/129-180
÷

4-07-113/114/115/120/121/122/127/128/129-280;
4-07-113/114/115/120/121/122/127/128/129/134/135/136/141/142/143/148/149/150-300

÷

4-07-113/114/115/120/121/122/127/128/129/134/135/136/141/142/143/148/149/150-440

	8.3
	Šlaunikaulio užrakinama vinis diafizės gydymui
	Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. Tinka tiek dešinei, tiek kairei kojai. Ilgis 300-440 mm (kas 10 mm). Skersmuo kas 1 mm: 8-14 mm (ne mažiau 7 storių). Distalinėje vinies dalyje 3 kiaurymės ne mažiau kaip 2 plokštumose (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė). Proksimalinėje vinies dalyje 2 kiaurymės (tame tarpe bent 1 kompresinei fiksacijai). Vinies fiksacijai naudojami 4,5-5,0 mm savisriegiai rakinami sraigtai. Vinies proksimalinis galas uždaromas atitinkamo skersmens akle ir kompresiniu sraigtu.
	Iki 20 vnt.
	Šlaunikaulio užrakinama vinis diafizės gydymui. Pagaminta iš medicininio plieno. Tinka tiek dešinei, tiek kairei kojai. Ilgis 300-440 mm (kas 10 mm). Skersmuo kas 1 mm: 8-14 mm (7 storių). Distalinėje vinies dalyje 3 kiaurymės 2 plokštumose (tame tarpe 1 kompresinė). Proksimalinėje vinies dalyje 2 kiaurymės (tame tarpe 1 kompresinei fiksacijai). Vinies fiksacijai naudojami 4,5mm savisriegiai rakinami sraigtai. Vinies proksimalinis galas uždaromas atitinkamo skersmens akle ir kompresiniu sraigtu.
I Katalogo 19 psl.
	5
	189,00
	3780,00
	MEDGAL (Lenkija);

Ref.: 

4-07-01/02/03/04/05-300
÷

4-07-01/02/03/04/05-440

	8.4
	Šlaunikaulio užrakinama vinis distalinių lųžių gydymui
	Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. Tinka tiek dešinei, tiek kairei kojai. Įvedama retrogradiškai. Ilgis 180-360 mm (kas 10 mm). Skersmuo kas 1 mm: 9-16 mm (ne mažiau 6 storių). Distalinėje vinies dalyje nemažiau kaip 3 kiaurymės ne mažiau kaip 2 plokštumose (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė), fiksuojamos 4,5-5,0 mm skersmens sraigtais. Proksimalinėje vinies dalyje 2 kiaurymės fiksavimui 4,5-5,0 arba 6,4-6,5 mm skersmens specialiais blokuojančiais sraigtais. Vinies proksimalinis galas uždaromas atitinkamo skersmens akle arba kompresiniu sraigtu.
	Iki 10 vnt.
	Šlaunikaulio užrakinama vinis distalinių lūžių gydymui. Pagaminta iš medicininio plieno. Tinka tiek dešinei, tiek kairei kojai. Įvedama retrogradiškai. Ilgis 180-360 mm (kas 10 mm). Skersmuo kas 1 mm: 9-16 mm (8 storių). Distalinėje vinies dalyje 3 kiaurymės 2 plokštumose (tame tarpe 1 kompresinė), fiksuojamos 4,5 mm skersmens sraigtais. Proksimalinėje vinies dalyje 2 kiaurymės fiksavimui 6,5 mm skersmens specialiais blokuojančiais sraigtais. Vinies proksimalinis galas uždaromas atitinkamo skersmens akle arba kompresiniu sraigtu.
I Katalogo 20 psl.
	5
	199,00
	1990,00
	MEDGAL (Lenkija);

Ref.: 

4-07-100/101/102/103/104/105-180
÷

4-07-100/101/102/103/104/105-360

	8.5
	Blauzdikaulio užrakinama vinis diafizės gydymui
	Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. Tinka tiek dešinei, tiek kairei kojai. Ilgis 280-440 mm (kas 10 mm). Skersmuo kas 1 mm: 8-14 mm (ne mažiau 6 storių). Distalinėje vinies dalyje 3 kiaurymės ne mažiau kaip 2 plokštumose (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė). Proksimalinėje vinies dalyje 2 kiaurymės (tame tarpe bent 1 kompresinei fiksacijai). Vinies fiksacijai naudojami 4,5-5,0 mm savisriegiai rakinami sraigtai. Vinies proksimalinis galas uždaromas atitinkamo skersmens akle ir kompresiniu sraigtu.
	Iki 40 vnt.
	Blauzdikaulio užrakinama vinis diafizės gydymui. Pagaminta iš medicininio plieno. Tinka tiek dešinei, tiek kairei kojai. Ilgis 280-440 mm (kas 10 mm). Skersmuo kas 1 mm: 8-14 mm (7 storių). Distalinėje vinies dalyje 3 kiaurymės 2 plokštumose (tame tarpe 1 kompresinė). Proksimalinėje vinies dalyje 2 kiaurymės (tame tarpe 1 kompresinei fiksacijai). Vinies fiksacijai naudojami 4,5mm savisriegiai rakinami sraigtai. Vinies proksimalinis galas uždaromas atitinkamo skersmens akle ir kompresiniu sraigtu.
I Katalogo 21 psl.


	5
	194,00
	7760,00
	MEDGAL (Lenkija);

Ref.: 

4-08-01/02/03/04/05-280
÷

4-08-01/02/03/04/05-440

	8.6
	Ø 11-11,5 mm teleskopinis sraigtas
	Naudojamas šlaunikaulio intramedulinės trochanterio vinies fiksacijai. Ilgis nuo 70 iki 120 mm.
	Iki 20 vnt.
	Ø 11 mm teleskopinis sraigtas. Naudojamas šlaunikaulio intramedulinės trochanterio vinies fiksacijai. 
I Katalogo 22 psl.
	5
	63,00
	1260,00
	MEDGAL (Lenkija);

Ref.: 

4-07-154-70

÷

4-07-154-120;

4-07-161-70

÷

4-07-161-120

	8.7
	Ø 4-4,5 mm antirotacinė vinis
	Naudojama šlaunikaulio intramedulinės trochanterio vinies fiksacijai. Vinies distalinis galas užaštrintas, trokaro formos. Proksimaliniame gale turi sriegį stabiliam įsukimui į intramedulinę vinį. Ilgis nuo 65 iki 120 mm.
	Iki 40 vnt.
	Ø 4 mm antirotacinė vinis. Naudojama šlaunikaulio intramedulinės trochanterio vinies fiksacijai. Vinies distalinis galas užaštrintas, trokaro formos. Proksimaliniame gale turi sriegį stabiliam įsukimui į intramedulinę vinį.

I Katalogo 23 psl.


	5
	25,00
	1000,00
	MEDGAL (Lenkija);

Ref.: 

4-07-155-65

÷

4-07-155-120

	8.8
	Ø 6,4-6,5 mm blokuojantis sraigtas
	Naudojamas šlaunikaulio retrogradinės vinies fiksacijai. Savisriegis. Sriegio žingsnis 2,75 mm, „galvos“ skersmuo 8 mm. Ilgis nuo 40 iki 120 mm.
	Iki 20 vnt.
	Ø 6,5 mm blokuojantis sraigtas. Naudojamas šlaunikaulio retrogradinės vinies fiksacijai. Savisriegis. Sriegio žingsnis 2,75 mm, „galvos“ skersmuo 8 mm.

I Katalogo 20, 24 psl.
	5
	22,00
	440,00
	MEDGAL (Lenkija);

Ref.: 
4-01-85-40
÷

4-01-85-120;

4-01-66-50
÷

4-01-66-90

	8.9
	Ø 4,5-5,0 mm blokuojantis sraigtas
	Savisriegis. Sriegio žingsnis 1,75 mm, „galvos“ skersmuo 8 mm. Ilgis nuo 16 iki 100 mm.
	Iki 560 vnt.
	Ø 4,5 mm blokuojantis sraigtas. Savisriegis. Sriegio žingsnis 1,75 mm, „galvos“ skersmuo 8 mm.

I Katalogo 24 psl
	5
	8,60
	4816,00
	MEDGAL (Lenkija);

Ref.: 

4-01-86-16
÷

4-01-86-100

	
	
	Viso 8 pozicija
	
	
	
	
	29066,00
	

	9
	Grąžtai
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Grąžtas
	Grąžtas 2,0 mm diametro   nuo 150 mm ilgio
	Iki 10 vnt.
	Grąžtas 2,0 mm diametro  150 mm ilgio
I Katalogo 26 psl.
	21
	46,00
	460,00
	MEDGAL (Lenkija);

Ref.: 

4-40-06-20

	9.2
	Grąžtas
	Grąžtas 1,5 ±1mm diametro nuo 75 mm ilgio
	Iki 10 vnt.
	Grąžtas 1,5 mm diametro  100; 150; 250 mm ilgio
I Katalogo 26 psl.
	21
	46,00
	460,00
	MEDGAL (Lenkija);

Ref.: 

4-40-02-15;

4-40-06-15;

4-40-04-15

	9.3
	Grąžtas
	Kaniuliuotas grąžtas, 2,7-4,7 mm diametro tinkantis dirbti su 1,2-2,2 mm Kiršnerio vielomis. Ilgis nuo 150-mm.
	Iki 10 vnt.
	Kaniuliuotas grąžtas, 2,7-4,7 mm diametro tinkantis dirbti su 1,2-2,2 mm Kiršnerio vielomis. Ilgis 160-230 mm.

I Katalogo 27 psl.
	21
	155,00
	1550,00
	MIKROMED (Lenkija);

Ref.: 

713027; 713032; 713035; 713045;

713047

	9.4
	Grąžtas
	Kaniuliuotas grąžtas, 2,0 +/- 0,1 mm diametro tinkantis dirbti su 0,8 mm Kiršnerio vielomis. 
	Iki 5 vnt.
	Kaniuliuotas grąžtas, 1,9 mm diametro, tinkantis dirbti su 0,8 mm Kiršnerio vielomis. 
I Katalogo 28 psl.
	21
	158,00
	790,00
	INTEGRA (Prancūzija);

Ref.: 

229227S; 229237S

	
	
	Viso 9 dalis
	
	
	
	
	3260,00
	

	10
	Sraigtai pėdos chirurgijai, smulkūs
	Panaudai turės būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys ir užtikrintas sulūžusių jo dalių atnaujinimas
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Sraigtai smulkiems kaulams
	Titaniniai, kaniuliuoti, savisriegiai į abi puses, kompresiniai, 2,5mm diam., nuo 12 iki 28mm ilgio, intervalas kas 2mm
	Iki 500 vnt.
	Titaniniai sraigtai, kaniuliuoti, savisriegiai į abi puses, 2,5 mm diam. 

I Katalogo 30 psl.
	5
	43,90
	21950,00
	INTEGRA
(Prancūzija)

Ref.:

200012

÷
200028

	11.
	Sraigtai pėdos chirurgijai, vidutiniai
	Panaudai turės būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys ir užtikrintas sulūžusių jo dalių atnaujinimas
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Sraigtai vidutiniai, kaniuliuoti
	Titaniniai, kaniuliuoti, savisriegiai ir savigręžiai į abi puses, kompresiniai, 5,5-6,5 mm diam., nuo 50 iki 80mm ilgio, kas 5mm intervalas
	Iki 200 vnt.
	Titaniniai sraigtai, kaniuliuoti, savisriegiai ir savigręžiai į abi puses, 5,5mm diam.

I Katalogo 31 psl.
	5
	81,00
	16200,00
	INTEGRA 

(Prancūzija)

Ref.:

111550S÷111580S

	12.
	Intramedulinės vinys
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	Intramedulinės kaulus fiksuojančios vinys apvalios, pilnavidurės su kabliuku lenktu galu
	Nuo 2,4 mm, ilgis 100-340 mm
	Iki 40 vnt.
	Intramedulinės kaulus fiksuojančios vinys apvalios, pilnavidurės su kabliuku lenktu galu, skersmuo nuo 2,4 mm iki 6,0 mm.

I Katalogo 32 psl.
	5
	26,00
	1040,00
	MEDGAL (Lenkija)

Ref:

4-06-24-100

÷

4-06-24-250;

4-06-25-100

÷

4-06-25-260;

4-06-26-200

÷

4-06-26-340;

4-06-28-200

÷

4-06-28-340;

4-06-29-250

÷

4-06-29-340

	13.
	Elastinės intramedulinės vinys
	
	
	
	
	
	
	

	13.1
	Elastinės vidinės kaulus fiksuojančios vinys
	Ø 4,5 +/- 0,5 mm skersmens, 270-400 mm ilgio
	Iki 100 vnt.
	Elastinės vidinės kaulus fiksuojančios vinys, skersmuo 4,5 mm.

I Katalogo 33 psl.
	5
	27,00
	2700,00
	MEDGAL (Lenkija)

Ref:

4-06-15-27

÷

4-06-15-40

	14.
	Kaniuliuoti sraigtai
	Panaudai turės būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys ir užtikrintas sulūžusių jo dalių atnaujinimas
	
	
	
	
	
	

	14.1
	Sraigtai smulkiems kaulams
	Titaniniai, kaniuliuoti, kompresiniai, dvigubo sriegio, savisriegiai į abi puses, 2,5+/-0,7 mm diam. Nuo 12 iki 28 mm ilgio intervalas kas 2 mm.
	Iki 100 vnt.
	Titaniniai sraigtai, kaniuliuoti, savisriegiai į abi puses, 2,5 mm diam. 

I Katalogo 30 psl.
	5
	43,90
	4390,00
	INTEGRA
(Prancūzija)

Ref.:

200012

÷
200028

	14.2
	Sraigtai stambūs, kaniuliuoti
	Titaniniai, kaniuliuoti, kompresiniai, dvigubo skirtingo sriegio, savisriegiai ir savigręžiai į abi puses, 7,5 mm dia,. Nuo 40 iki 80 mm ilgio, kas 5 mm intervalas.
	Iki 10 vnt.
	Titaniniai sraigtai, kaniuliuoti, dvigubo skirtingo sriegio, savisriegiai ir savigręžiai į abi puses, 7,5mm diam.

I Katalogo 31 psl.
	5
	109,00
	1090,00
	INTEGRA 

(Prancūzija)

Ref.:

111740S÷111820S; 111550S÷111580S

	
	
	Viso 14 pozicija
	
	
	
	
	5480,00
	

	15.
	Titaniniai sraigtai skirti peties MIS operacijoms
	
	
	
	
	
	
	

	15.1
	5,0 sraigtas
	Titaniniai, dvigubo skirtingo diametro sriegis (5,0 mm išorinio sriegio diametras), skirti peties MIS operacijoms. Sraigto proksimalinė dalis šešiakampė. Implantas su 2 įvertais siūlais. Tiekiami sterilioje pakuotėje kartu su vienkartinio naudojimo sraigto įvedėju.
	Iki 80 vnt.
	Titaniniai, dvigubo skirtingo diametro sriegis (5,0 mm išorinio sriegio diametras), skirti peties MIS operacijoms. Sraigto proksimalinė dalis šešiakampė. Implantas su 2 įvertais skirtingų spalvų siūlais. Tiekiami sterilioje pakuotėje kartu su vienkartinio naudojimo sraigto įvedėju.

I Katalogo 34 psl.
	5
	100,00
	8000,00
	Smith&Nephew (JAV); Ref. 72200755

	16.
	Lankstūs ilgi grąžtai
	
	
	
	
	
	
	

	16.1
	Lankstūs ilgi grąžtai
	Lankstūs ilgi grąžtai skirti intrameduliniam kanalo gręžimui su fiksuota gręžimo galvute, ne trumpesnė nei 480mm, skersmuo nuo 8 iki 14mm (žingsnis kas 1mm), jungtis Mikromed tipo DIN 58809 STD.
	Iki 7 vnt.
	Lankstūs ilgi grąžtai skirti intramedulinio kanalo gręžimui su fiksuota gręžimo galvute, iligs 480mm, skersmuo nuo 8 iki 14mm (žingsnis kas 1mm), jungtis Mikromed tipo DIN 58809 STD.

I Katalogo 35 psl.


	21
	270,00
	1890,00
	MIKROMED (Lenkija)

Ref:

740141; 740161; 740181; 740201;

740221;  740241; 740261

	17
	Plokštelės ir sraigtai kaulų sintezei
	PASTABA: šioje dalyje perkamos priemonės (tiek plokštelės, tiek varžtai turi būti tarpusavyje suderinami) vieno tiekėjo ir pagaminti iš to paties metalo lydinio (dėl korozijos prevencijos). Taip pat turi būti pateikti instrumentų rinkiniai varžtams įsukti (atitinkamo diametro grąžtai, prasriegėjai ir varžtams tinkantys atsuktuvai).
	
	
	
	
	
	

	17.1
	Siaura plokštelė
	Storis 2,5+/- 0,5 mm, plotis 10 (+/- 2)  mm. Turinčios  iki 10 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį.

	Iki 20 vnt.
	Siaura plona plokštelė, storis 3 mm, plotis 10 mm.

II Katalogo 1 psl.
	5
	20,00
	400,00
	AUXEIN (Indija)

Ref:

720.106

÷

720.110

	17.2
	Siaura plokštelė
	Storis 4 (+/-1) mm, plotis 10 (+/- 2) mm. Turinčios  ne mažiau 12 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį.
	Iki 10 vnt.
	Siaura plokštelė, storis 4 mm, plotis 12 mm. 
II Katalogo psl. 2
	5
	21,00
	210,00
	AUXEIN (Indija)

Ref:

722.104

÷

722.112

	17.3
	Plati plokštelė
	Storis 5 (+/- 0,4)  mm, plotis 16 (+/- 1) .mm. Turinčios  ne mažiau 16 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. 

	Iki 20 vnt.
	Plati plokštelė, storis 5 mm, plotis 16 mm. 
II Katalogo psl. 2
	5
	22,00
	440,00
	AUXEIN (Indija)

Ref:

724.104

÷

724.116

	17.4
	Maža dilbio plokštelė
	Storis 3 ( +/- 0,3) mm, plotis 10 (+/- 0,5) mm. Turinčios  ne mažiau 16 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį.

	Iki 50 vnt.
	Siaura plona plokštelė, storis 3 mm, plotis 10 mm.

II Katalogo 1 psl.
	5
	
20,00
	1000,00
	AUXEIN (Indija)

Ref:

720.106

÷

720.116

	17.5
	Tubuliarinės 1/3 plokštelės
	Storis 1,0 (+/- 0,2) mm, plotis 9,0 ( +/- 1,0) mm, Ø 3,5 mm, smulkiems kortikaliniams sraigtams. Turinčios  ne mažiau 12 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį.
	Iki 140 vnt.
	Tubuliarinės 1/3 plokštelės, storis 1 mm, plotis 9 mm, fiksuojama 3,5 mm skersmens sraigtais

II Katalogo psl. 1

	5
	16,00
	2240,00
	AUXEIN (Indija)

Ref:

703.102

÷

703.112

	17.6
	L-formos plokštelė
	Dvigubo lenkimo, 2 aba 3 kiaurymės plokštelės „galvoje“, kortikaliniams Ø 4,5 mm sraigtams kairės/dešinės pusių. Turinčios  ne mažiau 6 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį.
	Iki 5 vnt.
	L-formos plokštelė, dvigubo lenkimo, 2 kiaurymės plokštelės „galvoje“, kortikaliniams Ø 4,5 mm sraigtams kairės/dešinės pusių. 

II Katalogo psl. 3
	5
	15,00
	75,00
	AUXEIN (Indija) 

Ref:

706.103L/R

÷

706.106L/R

	17.7
	Rekonstrukcinė raktikaulio plokštelė
	S formos, kairės ir dešinės pusės, kortikaliniams Ø 3,5 mm ir navikuliariniams Ø 4,0 ( +/- 0,5) mm sraigtams, 6-8 kiaurymių, ilgis 82-109 (±10 mm)
	Iki 10 vnt.
	S formos rekonstrukcinė raktikaulio plokštelė, kairės ir dešinės pusės, kortikaliniams Ø 3,5 mm ir navikuliariniams Ø 4,0 mm sraigtams.

II Katalogo psl. 4
	5
	59,00
	590,00
	MIKROMED (Lenkija)

Ref:

197246/197346

÷

197248/197348

	17.8
	Sraigtai, savisriegiai kortikaliniai
	Ø 2,7 mm skersmens, titaniniai, sraigto ilgis nuo  ne mažiau 12 iki  ne daugiau 28 mm
	Iki 120 vnt.
	Ø 2,7 mm skersmens savisriegiai kortikaliniai sraigtai, titaniniai.

II Katalogo psl. 5
	5
	4,00
	480,00
	AUXEIN (Indija)

Ref:

TI-103.212

÷

TI-103.228

	17.9
	Kortikaliniai sraigtai smulkūs
	Ø 3,5 mm skersmens, sraigto ilgis nuo  ne mažiau 10 iki  ne daugiau 60 mm
	Iki 300 vnt.
	Ø 3,5 mm skersmens kortikaliniai sraigtai.

II Katalogo psl. 6
	5
	3,20
	960,00
	AUXEIN (Indija)

Ref.:

104.010

÷

104.060

	17.10
	Sraigtai, savisriegiai, kortikaliniai
	Ø 3,5 mm skersmens, medicininis plienas, sraigto ilgis nuo 8 ( +/- 2,0) mm  iki 70  mm
	Iki 300 vnt.
	Ø 3,5 mm skersmens savisriegiai kortikaliniai sraigtai.

II Katalogo psl. 6
	5
	3,50
	1050,00
	AUXEIN (Indija)

/ MEDGAL (Lenkija)

Ref:

104.210

÷

104.270

	17.11
	Sraigtai, savisriegiai kortikaliniai
	Ø 3,5 mm skersmens, titaniniai, sraigto ilgis nuo 8 (+/- 2,0) mm iki ne mažiau 60 mm
	Iki 180 vnt.
	Ø 3,5 mm skersmens kortikaliniai sraigtai, titaniniai.

II Katalogo psl. 6
	5
	4,00
	720,00
	AUXEIN (Indija)

Ref.:

TI-104.010

÷

TI-104.060

	17.12
	Sraigtai, spongioziniai
	Ø 4,0 mm skersmens, pilno sriegio, titaniniai, sraigto ilgis nuo 10 iki 65 (+/- 5,0 ) mm
	Iki 20 vnt.
	Ø 4,0 mm skersmens spongioziniai sraigtai, pilno sriegio, titaniniai

II Katalogo psl. 7
	5
	4,00
	80,00
	AUXEIN (Indija)

Ref:

TI-110.010

÷

TI-110.060

	17.13
	Sraigtai, kanuliuoti
	Ø 4,0 mm skersmens, savigręžiai, dalinio sriegio, titaniniai, sraigto ilgis nuo 10 iki 70 (+/- 10.0)  mm
	Iki 20 vnt.
	Ø 4,0 mm skersmens kaniuliuoti sraigtai, savigręžiai, dalinio sriegio, titaniniai, 
II Katalogo psl. 8
	5
	14,00
	280,00
	MEDGAL (Lenkija)

Ref:

1-01-231-10

÷

1-01-231-70

	17.14
	Kortikaliniai sraigtai
	Ø 4,5 mm skersmens sraigto ilgis nuo 12 ( +/- 2,0)  iki 100 (+/- 10) mm
	Iki 500 vnt.
	Ø 4,5 mm skersmens kortikaliniai sraigtai.

II Katalogo psl. 9
	5
	3,10
	1550,00
	AUXEIN (Indija)

Ref:

105.012

÷

105.090

	17.15
	Kortikaliniai sraigtai, savisriegiai
	Ø 4,5 mm skersmens sraigto ilgis nuo 12 ( +/- 2,0)  iki 100 (+/- 10) mm
	Iki 500 vnt.
	Ø 4,5 mm skersmens kortikaliniai sraigtai, savisriegiai.

II Katalogo psl. 10
	5
	4,90
	2450,00
	MEDGAL (Lenkija)

Ref:

4-01-04-12

÷

4-01-04-90

	17.16
	4,5 kanuliuotas sraigtas
	Pilno sriegio, savisriegis, pagamintas iš medicininio plieno, galvos dia 6 arba 8,0  mm, sraigto ilgis nuo 15 (+/- 5,0)  iki 80 (+/- 10,00) mm
	Iki 50 vnt.
	Kaniuliuoti sraigtai, Ø 4,5 mm, pilnas sriegis, savisriegis, pagamintas iš medicininio plieno, galvos dia 8 mm 
II Katalogo psl. 11
	5
	14,00
	700,00
	MIKROMED (Lenkija)

Ref.:

217410

÷

217480

	17.17
	Maleoliariniai sraigtai savisriegiai
	Ø 4,5 mm skersmens, dalinio sriegio, sraigto ilgis nuo 20 iki 100 (+/- 20,0) mm
	Iki 50 vnt.
	Maleoliariniai sraigtai, Ø 4,5 mm, dalinis sriegis, savisriegiai.

II Katalogo psl. 12
	5
	2,10
	105,00
	AUXEIN (Indija)

Ref:

106.025ST

÷

106.090ST

	17.18
	Spongioziniai sraigtai
	Ø 6,5 mm skersmens, pilnu sriegiu, sraigto ilgis – 25-110 (+/- 5,0) mm
	Iki 300 vnt.
	Spongioziniai sraigtai, Ø 6,5 mm, pilnu sriegiu.

II Katalogo psl. 13
	5
	2,70
	810,00
	AUXEIN (Indija)

Ref:

113.025

÷

113.110

	17.19
	Spongioziniai sraigtai
	Ø 6,5 mm skersmens, sriegio dalies ilgis 32 mm, sraigto ilgis 40 ( +/- 5,0)-120 ( +/- 20,0)  mm
	Iki 100 vnt.
	Spongioziniai sraigtai, Ø 6,5 mm, 32 mm sriegis.

II Katalogo psl. 14
	5
	2,70
	270,00
	AUXEIN (Indija)

Ref:

112.040

÷

112.120

	17.20
	Spongioziniai sraigtai
	Ø 6,5 mm skersmens, sriegio dalies ilgis 16 mm, sraigto ilgis 30 (+/- 5,0)-120 (+/- 20,0) mm
	Iki 100 vnt.
	Spongioziniai sraigtai, Ø 6,5 mm, 16 mm sriegis.

II Katalogo psl. 14
	5
	2,70
	270,00
	AUXEIN (Indija)

Ref:

111.025

÷

111.120

	17.21
	7,0 kanuliuotas sraigtas, savisriegis
	Pagamintas iš medicininio plieno, sraigto ilgis nuo 40 (+/- 5,0)  iki 130 ( +/- 10,0) mm, galvos diametras 9,0 (+.-0,5) mm
	Iki 40 vnt.
	Kaniuliuotas sraigtas, Ø 7,0 mm, 32 mm sriegis, savisriegis, pagamintas iš medicininio plieno. Galvos diametras 9,5 mm

II Katalogo psl. 15
	5
	22,00
	880,00
	MEDGAL (Lenkija)

Ref:

4-01-78-51

÷

4-01-78-69

	17.22
	Navikuliariniai sraigtai
	4 mm skersmens, sraigto ilgis 10-70 (+/- 10.0) mm
	Iki 600 vnt.
	Ø 4,0 mm skersmens spongioziniai sraigtai, pilno sriegio.

II Katalogo psl. 7
	5
	3,60
	2160,00
	AUXEIN (Indija)

Ref:

110.010

÷

110.060

	17.23
	Navikuliariniai sraigtai
	4 mm skersmens,  dalinis sriegis, sraigto ilgis 10-70 (+/- 10,0) mm
	Iki 250 vnt.
	Ø 4,0 mm skersmens navikuliariniai sraigtai, dalinio sriegio.

II Katalogo psl. 7
	5
	3,60
	900,00
	AUXEIN (Indija)

Ref:

109.010

÷

109.070

	
	
	Viso 17 pozicija
	
	
	
	
	18620,00
	

	18
	Sraigtiniai šlaunikaulio kaklo lūžio fiksatoriai
	
	
	
	
	
	
	

	18.1
	Sraigtiniai šlaunikaulio kaklo lūžio fiksatoriai
	Iš medicininio plieno, poliruoti, kanuliuoti, 7.0 mm skersmens, įsriegiama dalis 24-25 mm ilgio. Bendras sraigto ilgis 60 (+/- 5,5) mm- 140 ( +/- 10.0) mm 
	Iki 100 vnt.
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Dinaminiai šlaunikaulio proksimalinio ir distalinio galo fiksatoriai
	PASTABA: šioje dalyje perkamos priemonės (tiek plokštelės, tiek varžtai turi būti tarpusavyje suderinami) vieno tiekėjo ir pagaminti iš to paties metalo lydinio (dėl korozijos prevencijos). Taip pat turi būti pateikti instrumentų rinkiniai varžtams įsukti (atitinkamo diametro grąžtai, prasriegėjai ir varžtams tinkantys atsuktuvai).
	
	
	
	
	
	

	19.1
	Dinaminio klubo fiksatoriaus (DHS) plokštelė 135°

	Tvirtinama Ø 4,5 mm sraigtais. Turinčios  ne mažiau 12 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį.
	Iki 130 vnt.
	DHS 135° plokštelė, tvirtinama 4,5 mm sraigtais, kompresinės kiaurymės.

II Katalogo 16 psl.
	5
	29,00
	3770,00
	AUXEIN (Indija)

Ref:

756.3502

÷

756.3512

	19.2
	Dinaminio kompresuojančio fiksatoriaus (DCS) plokštelė 95°
	Tvirtinama Ø 4,5 mm sraigtais. Turinčios  ne mažiau 16 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį.
	Iki 20 vnt.
	DCS 95° plokštelė, tvirtinama 4,5 mm sraigtais, kompresinės kiaurymės.

II Katalogo 17 psl.
	5
	35,00
	700,00
	AUXEIN (Indija)

Ref:

760.002

÷

760.016

	19.3
	Sraigtas, tinkantis dinaminiams fiksatoriams (DHS/DCS)
	Sriegio ilgis 22 mm, su kompresiniais sraigtais, sraigto ilgis 50-120 ( +/- 3,0  ribose mm) ribose
	Iki 130 vnt.


	DHS/DCS sraigtas. Sriegio ilgis 22 mm, su kompresiniai sraigtais

II Katalogo 17 psl.
	5
	11,00
	1430,00
	AUXEIN (Indija)

Ref:

761.050

÷

761.120

	
	
	Viso 19 pozicija
	
	
	
	
	5900,00
	

	20
	Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Stryker)

Išmatavimai ( 100,00x19,05X1,27) mm. PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali varijuoti 1,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų. 
	Iki 100 vnt.
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Stryker)

Išmatavimai ( 100,00x25X1,27) mm. PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali būti siauresnis  3,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų
	Iki 100 vnt.
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Zimmer)

Išmatavimai ( 100,00x19,05X1,27) mm. PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali varijuoti 1,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų
	Iki 100 vnt.
	-
	-
	-
	-
	-

	23
	Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Zimmer)

Išmatavimai ( 100,00x25X1,27) mm. PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali būti siauresnis  3,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų
	Iki 100 vnt.
	-
	-
	-
	-
	-

	24
	Vienkartinė geležtė reciprokiniam pjūklui
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Zimmer)

Išmatavimai ( 80,00x13,0X0,89) mm. Dantukai iš abiejų pusių. PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali varijuoti 1,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų
	Iki 20 vnt.
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	Vienkartinė geležtė reciprokiniam pjūklui
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Zimmer)

Išmatavimai ( 70,00x10,0X1,0) mm. Dantukai iš vienos pusės. PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali varijuoti 1,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų
	Iki 20 vnt.
	-
	-
	-
	-
	-

	26
	Vienkartinė geležtė osciliuojančiam  pjūklui smulkiems ir vidutiniams kaulams
	Sterili,  fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Stryker)

Išmatavimai ( 30,00x7.0X0.6) mm.  PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali būti siauresnis arba platesnis  0.5 mm ribose, storis turi atitikti.
	Iki 100 vnt.
	-
	-
	-
	-
	-

	27
	Vienkartinė geležtė osciliuojančiam  pjūklui smulkiems ir vidutiniams kaulams
	Sterili,  fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Stryker)

Išmatavimai ( 30,00x10.0X0.6) mm.  PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali būti siauresnis  0.5   mm ribose, storis turi atitikti.
	Iki 50 vnt.
	-
	-
	-
	-
	-


Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija
