Atviro konkurso

2 priedas

Perkamų medicininių priemonių chirurgijai sąrašas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Orientacinis perkamas kiekis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM tarifas | Vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Išvaržų tinklelių prišaudytojas | Instrumentas, skirtas išvaržų tinkleliui prišaudyti laparoskopiniu būdu. 5 mm skersmens ir 340 mm ilgio. Tinka 5 mm troakarui. Rankena pistoleto tipo. Polidioksanono besirezorbuojančios kabutės, rezorbacijos trukmė – 12 mėnesių. Kabutė yra šakių formos, fiksuojanti tinklelį dviejose vietose. Instrumentas turi indikaciją, rodančią, kuomet lieka 5 kabutės, 2 kabutės ir kuomet aparatas yra visiškai tuščias. Apsauga nuo atsitiktinio panaudoto aparato iššovimo. Aparatas užtaisytas | Iki 22 vnt. | Instrumentas, skirtas išvaržų tinkleliui prišaudyti laparoskopiniu būdu. 5 mm skersmens ir 360 mm ilgio. Tinka 5 mm troakarui. Rankena pistoleto tipo. Poly – ( lactide- co- glycolide) besirezorbuojančios kabutės, rezorbacijos trukmė – 52 savaites 12 mėnesių. Kabutė yra sraigto formos, fiksuojanti tinklelį visose prisilietimo vietose. Instrumentas turi indikaciją, rodančią, kuomet lieka 5 kabutės, 2 kabutės ir kuomet aparatas yra visiškai tuščias. Apsauga nuo atsitiktinio panaudoto aparato iššovimo. Aparatas užtaisytas |  |  |  | MFD30N Merilife |
| 2 | Troakarai |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Troakaras 12 mm skersmens, 100 mm ilgio | Troakaras 12 mm skersmens, 100 mm ilgio. Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko su stabilumo sriegiu išorėje. Galvutė išardoma, su silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai. Galvutė kūgio formos. Pravedėjas atraumatinis, smeigas skaidrus su plastikiniais sparneliais audinių atskyrimui bei anga kamerai, suteikiančia galimybę įvesti troakarą į pilvo ertmė su vizualine kontrole (audinių sluoksniai matomi kameros pagalba). Speciali technologija mažinanti endoskopo kameros išsitempimą, dūmėjimą. Be peilio | Iki 50 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Troakaro kaniulė 12 mm skersmens, 100 mm ilgio. Be pravedėjo | Troakaro kaniulė 12 mm skersmens. 100 mm ilgio. Pagaminta iš skaidraus, permatomo plastiko su stabilumo sriegiu išorėje. Galvutė išardoma, su silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai. Galvutė kūgio formos. Be peilio. Speciali technologija mažinanti endoskopo kameros išsitepimą, dūmėjimą | Iki 50 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 2 dalis |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Laparoskopiniai pjovėjai, kasetės, siuvimo aparatai | Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šiomis prekėmis. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Naujos kartos laparoskopinis titaninis linijinis lankstus pjovėjas | Lankstus (natūrali artikuliacija) 45 laipsniai į abi puses. Po tris padėtis (15, 30 ir 45 laipsniai) į abi puses. Lankstomas viena ranka patraukinat pirštu reguliatorių, o aparatą lenkinat: instrumento, rankos, pilvo sienos ar kitų organų pagalba. Turi peilio indikatorių, rodantį, kurioje vietoje yra peilis operacijos metu. Siūlės ilgis 45 arba 60 mm (nurodoma užsakant), sterilus. Peilis integruotas į instrumento rankeną. 6 eilės kabučių. Vienas instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių. Darbinių branšų suspaudimo laipsnis ypatingai aukštas. Aparatas yra 340 mm ilgio. Rotuojamas 360 laipsniu. Rotuojamas 360 laipsniu. Peilis nupjauna visą atstumą trimis juodos rankenos uždarymais, o ketvirtuoju rankenos uždarymo peilis grąžinamas į pradinę padėtį. Yra atskira galimybė raudono perjungėjo pagalba grąžinti peilį antru arba trečiu rankenos uždarymu avariniam peilio grąžinimui. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotas kasetės. Peilis integruotas į aparatą. Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas, prieš iššaunant. Visi aparatai (kasetė) tinka troakarui iki 12 mm skersmens. Skirtas 12 šūvių, užtaisomas 4 skirtingoms kasetėms. | Iki 30 vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Naujos kartos motorizuotas endoskopinis linijinis lankstus pjovėjas | Lankstus, ne mažiau kaip 45 laipsniai į abi puses (bent po tris padėtis (ne blogiau kaip 15, 30, 45 laipsniai). Peilis integruotas į aparatą. Aparatas užtaisytas baterija, kuri aktyvuoja elektrinį variklį skirtą audinių sukabinimui ir pjovimui (baterija yra komplekte). Darbinių branšų suspaudimo laipsnis ypatingai aukštas. Formuojamos siūlės ilgis pasirinktinai 45 mm arba 60 mm (aparatai tiekiami ta pačia kaina, nepriklausomai nuo šio parametro pasirinkimo). Aparatas yra 340 mm ilgio. Rotuojamas 360 laipsnių. Yra galimybė avariniam peilio grąžinimui. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas, prieš iššaunant. Su tuo pačiu instrumentu leidžiama panaudoti imtinai iki 12 kasečių, užtaisomas 4 skirtingoms kasetėms. Tinka troakarui 12 mm skersmens. | Iki 3 vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Kasetės naujos kartos titaniniam linijiniam pjovėjui 45 mm | Siūlės ilgis 45 mm, kasetės kabučių eilė 45 mm, pjūvio ilgis 42 mm, 4 kabutės už peilio ribos. Kraujagyslinė kasetė: kabutės kojos ilgis 2,5 mm, uždarytos kabutės aukštis 1,0, 1,5 1,8 arba 2,0 mm, 70 kabučių, 6 kabučių eilės. (nurodoma užsakymo metu) | Iki 240 vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Kasetės naujos kartos titaniniam linijiniam plovėjui 60 mm | Siūlės ilgis 60 mm, pjūvio ilgis ne mažiau 57 mm, bent 4 kabutės už peilio ribos. Kabutės titano plieno lydinio. Kasetė turi atraumatinį audinių sulaikymo paviršių. Galimi uždarytų kabučių aukščiai pasirinktinai 1, 1.5, 2 arba 2,3 mm (nurodoma užsakymo metu) | Iki 240 vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Lenktas linijinis pjovėjas | Pjovėjo darbinė dalis – iš nerūdijančio plieno, lenkta, su peiliu, praeina į 30 mm pločio erdvę. Yra audinius sulaikantis strypas. Kasetė su peiliu, užtaisyta titaninėmis kabutėmis. Siūlės ilgis 42-48 mm, pjovimo – 40 mm. Uždarytos kabutės aukštis 2 mm. Skirtas 6 šūviams, užtaisomas 2 skirtingomis kasetėmis. Instrumentas skirtas naudoti viena ranka, turi atskiras uždarymo ir peilio aktyvacijos rankenas | Iki 12 vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Kasetės lenktam linijiniam pjovėjui | Kasetė su integruotu peiliu, užtaisyta titano ir plieno mišinio kabutėmis 4 eilėmis. Uždarytos kabutės aukštis 2 mm. Siūlės ilgis 42-48 mm, pjovimo 40 mm | Iki 30 vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Cirkuliarus siuvimo aparatas 29mm | Sterilus, vienkartinis, cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu. Siuvimo aparato stiebas pagamintas iš nerūdijančio metalo ir padengtas juodos spalvos antirefleksine danga, sugeriančia šviesą operacijos metu. Aparato rankena pritaikyta aktyvuoti viena ranka. Uždaros kabutės aukštis reguliuojamas ranka nuo 1,0 mm iki 2,5 mm ir pažymimas indikatoriumi. Atviros kabutės kojos aukštis 4,0 x 5,5 mm, skirtas susiūti storesnius audinius. Išpjovimo rankena turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo. Iššautas instrumentas atidaromas pasukant priveržimo sukiklį nuo ½ iki ¾ prieš laikrodžio rodyklę. Išorinis aparato skersmuo 29 mm. Peilio diametras 20,4 mm | Iki 40 vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Cirkuliarus siuvimo aparatas 33 mm | Sterilus, vienkartinis, cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu. Siuvimo aparato stiebas pagamintas iš nerūdijančio metalo ir padengtas juodos spalvos antirefleksine dangas, sugeriančia šviesą operacijos metu. Aparato rankena pritaikyta aktyvuoti viena ranka. Uždaros kabutės aukštis reguliuojamas ranka nuo 1,0 mm iki 2,5 mm ir pažymimas indikatoriumi. Atviros kabutės kojos aukštis 4,0 x 5,5 mm, skirtas susiūti storesnius audinius. Išpjovimo rankena turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo. Iššautas instrumentas atidaromas pasukant priveržimo sukiklį nuo ½ iki ¾ prieš laikrodžio rodyklę. Išorinis aparato skersmuo 33 mm. Peilio diametras 24,4 mm | Iki 25 vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Cirkuliarus motorizuotas siuvimo aparatas 31 mm | Sterilus, vienkartinis instrumentas, skirtas vienu metu nupjauti ir susiūti dvi žarnos dalis (jungties galas į galą arba galas į šoną suformavimui). Anatomiškai išlenkta darbinė dalis, pagaminta iš nerūdijančio metalo (arba lygiavertės medžiagos), ilgis 18 cm. Darbinis antgalis 31 mm skersmens. Instrumentas motorizuotas, valdomas viena ranka su vienkartine baterija komplekte. Instrumentas komplektuojamas su plastikine adata – troakaru. Instrumentas užtaisytas 2 eilėmis titano ir plieno lydinio kabučių, viso 26 ir 30 kabučių atitinkamai pagal darbinio antgalio diametrą. Uždarytos kabutės aukštis reguliuojamas pagal audinių storį nuo 1,0 iki 2,2 mm (ne siauresnėse už nurodytas ribose), atviros kabutės aukštis 5,2 mm. Instrumentas suformuoja 3D (prasikeičiančias) formos kabutes. Yra saugiklis, apsaugantis nuo instrumento atsitiktinio panaudojimo (suveikimo), panaudojus instrumentą užsidega specialus indikatorius. Instrumento darbinis antgalis nuimamos konstrukcijos. Yra išpjova, skirta instrumento priekalo išpjaunamoms žarnos dalims patalpinti. | Iki 3 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 3 dalis |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Laparoskopiniai maišeliai |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Laparoskopinis maišelis, skirtas organo pašalinimui | Sterilus. Talpa 200-400, įvedimo sistemos diametras 10 mm. | Iki 25 vnt. |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Laparoskopinis maišelis, skirtas organo pašalinimui | Sterilus, talpa 1200-1500 ml, įvedimo sistemos diametras 10 ar 12 mm. | Iki 15 vnt. |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Laparoskopinis maišelis, skirtas organo pašalinimui | Sterilus, talpa 600-900 ml įvedimo sistemos diametras 10 mm. | Iki 15 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 4 dalis |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Titaninės kabutės |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Titaninės kabutės M dydžio | Titaninės hemostatinės kabutės M dydžio. Kabutė vidinėje dalyje turi skersai ir įstrižai einančius griovelius, neleidžiančius nuslysti uždarytai kabutei. Kabutės žiotys 3,0 mm. Uždarytos kabutės ilgis 5,0 mm. Tinkamus klipatorius panaudai pateikia konkurso laimėtojas. | Iki 170 vnt. |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Titaninės kabutės ML dydžio | Titaninės hemostatinės kabutės M/L dydžio. Kabutė vidinėje dalyje turi skersai ir įstrižai einančius griovelius, neleidžiančius nuslysti uždarytai kabutei. Kabutės žiotys 5,5 mm. Uždarytos kabutės ilgis 8,7 mm. Tinkamus klipatorius panaudai pateikia konkurso laimėtojas. | Iki 1000 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 5 dalis |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės | Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šiomis prekėmis. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės, skirtos kepenų bei kasos chirurgijai 5,5 x 90 | 5,5 x 90 mm koaguliuojančios žnyplės. Lenkta darbinė dalis. Atraminis padas apačioje. Žirklių tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Galima naudoti kaip separatorių arba disektorių. Žnyplės skirtos atviroms skydliaukių operacijoms | Iki 6 vnt. |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės, skirtos kepenų bei k asos chirurgijai 5,5 x 170 | 5,5 x 170 mm koaguliuojančios žnyplės. Lenkta darbinė dalis. Atraminis padas apačioje. Žirklių tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Galima naudoti kaip separatorių arba disektorių. Žnyplės skirtos kepenų, kasos ir abdominalinei chirurgijai | Iki 9 vnt. |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Laparoskopinės ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės 5,5 x 360 | 5,5 x 360 mm koaguliuojančios žnyplės. Lenkta darbinė dalis. Pistoleto tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas iki 7 mm kraujagyslių koaguliacijai. Integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojanti energijos padavimą. Žnyplės skirtos laparoskopinei chirurgijai | Iki 30 vnt. |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Ultragarsinio generatoriaus rankena su laidu | 5 m ilgio. Pjezokristalinis keitiklis generatoriui. Autoklavuojamas. Pilkas. Nesterili, prieš naudojimą būtina sterilizuoti. Rankena tinka instrumentams, skirtiems skydliaukių bei laparoskopinėms operacijoms | Iki 3 vnt. |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Ultragarsinio generatoriaus rankena su l aidu BLUE tipo | 5 mm skersmuo. 5 m ilgio. Pjezokristalinis keitiklis generatoriui. Autoklavuojamas. Daugkartinio naudojimo. Nesterili, naudojant būtina sterilizuoti. Rankena tinka instrumentams, skirtiems smulkiai disekcijai kakle ir pažastyje | 1 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 6 dalis |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kabučių aplikatorius |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Vienkartinis kabučių aplikatorius, M dydžio, atvirom operacijom. Priekinė aparato dalis permatoma, galima vizualinė kabučių kontrolė. Titaninės kabutės. 20 vnt. instrumente. Skaidri aparato dalis leidžia matyti, kiek kabučių yra likę. Instrumento žiotys palinkusios 30 laipsnių kampu. Kabutės žiotys 4,3 mm, uždaros kabutės ilgis 6,0 mm | Iki 50 vnt. |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Vienkartinis kabučių aplikatorius, ML dydžio, atvirom operacijom. Priekinė aparato dalis permatoma, galima vizualinė kabučių kontrolė. Titaninės kabutės. 20 vnt. instrumente. Skaidri aparato dalis leidžia matyti, kiek kabučių yra likę. Instrumento žiotys palinkusios 30 laipsnių kampu. Kabutės žiotys 4,3 mm, uždaros kabutės ilgis 6,0 mm | Iki 20 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 7 dalis |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Linijinis pjovėjas |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Linijinis pjovėjas atviroms operacijoms ir kepenų operacijoms | Vienkartinis linijinis siuvėjas su užtaisyta kasete. Instrumentas skirtas naudoti viena ranka, gali būti užtaisomas iki 8 kartų, leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas, prieš iššaunant. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. Kasetė užtaisyta titaninio plieno kabutėmis išdėstytomis dvejomis eilėmis. Kasetės uždarytos kabutės aukštis 2 mm. Siūlės ilgis – 60mm | Iki 6 vnt. |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Kasetės linijiniam siuvėjui | Kasetė linijiniam siuvėjui. Kasetė užtaisyta titaninio plieno kabutėmis išdėstytomis dvejomis eilėmis. Kasetės uždarytos kabutės aukštis 2 mm. Siūlės ilgis – 60 mm | Iki 12 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 8 dalis |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Biologiniai klijai |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Biologiniai klijai | Biologiniai klijai. Dvikomponenčiai, sudaryti iš žmogiškosios kilmės fibrinogeno ir trombino, komponentai atskirose ampulėse ( dvi ampulės su guminiais kamščiais, bendras tūris 4ml). Naudojimo metu fibrinogenas su trombinu maišosi neužankančiame antgalyje. Tinkantys hemostazei, kai nepakanka standartinių chirurginių metodų. Taip pat galima naudoti kaip papildomą siūlės sutvirtinimo priemonę kraujavimui stabdyti atliekant kraujagyslių operacijas ir siūlės sandarinimui uždarant kietąjį smegenų dangalą. Rezorbcijos laikas 7-14 dienų. Sandėliuojami užšaldyti ( -18°C ir žėmiau ), ne šaldiklyje ( 2-8°C) galiojimo laikas iki 30 parų. Kambario temperatūroje fibrinogeno ir trombino komponentai išlieka stabilūs iki 24 valandų. Užpurštas preparatas turi suformuoti skaidrią plėvelę. | Iki 24 vnt. |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Biologiniai klijai | Biologiniai klijai. Dvikomponenčiai, sudaryti iš žmogiškosios kilmės fibrinogeno ir trombino, komponentai atskirose ampulėse ( dvi ampulės su guminiais kamščiais, bendras tūris 2ml). Naudojimo metu fibrinogenas su trombinu maišosi neužankančiame antgalyje. Tinkantys hemostazei, kai nepakanka standartinių chirurginių metodų. Taip pat galima naudoti kaip papildomą siūlės sutvirtinimo priemonę kraujavimui stabdyti atliekant kraujagyslių operacijas ir siūlės sandarinimui uždarant kietąjį smegenų dangalą. Rezorbcijos laikas 7-14 dienų. Sandėliuojami užšaldyti ( -18°C ir žėmiau ), ne šaldiklyje ( 2-8°C) galiojimo laikas iki 30 parų. Kambario temperatūroje fibrinogeno ir trombino komponentai išlieka stabilūs iki 24 valandų. Užpurštas preparatas turi suformuoti skaidrią plėvelę. | Iki 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Aplikatorius biologiniams klijams atviroms operacijoms | Beoris purškimo antgalis skirtas naudoti su biologiniais klijais 9.1 ir 9.2 pozicijose. Skirtas atviroms operacijoms, norint apipurkšti platesnį plotą vienu metu. Antgalis veikia be suspaustų dujų pagalbos. Į rinkinį įeina 3 balti keičiami antgaliai. | Iki 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Aplikatorius biologiniams klijams laparoskopinėms operacijoms | Beoris purškimo antgalis skirtas naudoti su biologiniais klijais 9.1 ir 9.2 pozicijose. 35cm ilgio, standus antgalis skirtas laparoskopinėms operacijoms, norint apipurkšti platesnį plotą vienu metu. Antgalis veikia be suspaustų dujų pagalbos. Į rinkinį įeina 3 balti keičiami antgaliai. | Iki 3 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 9 dalis |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Cirkuliarūs organų siuvimo aparatai, priekalai laparoskopinėms stemplės rezekcijoms | Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šiomis prekėmis. |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Cirkuliarus siuvimo aparatas 21mm | Sterilus, vienkartinis, cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu. Siuvimo aparato stiebas pagamintas iš nerūdijančio metalo ir padengtas juodos spalvos antirefleksine danga, sugeriančia šviesą operacijos metu. Aparato rankena pritaikyta aktyvuoti viena ranka. Uždaros kabutės aukštis reguliuojamas ranka nuo 1,0 mm iki 3,0 mm ir pažymimas indikatoriumi. Atviros kabutės kojos aukštis 4,0 x 5,5 mm, skirtas susiūti storesnius audinius. Kabutės B formos pagamintos iš titano lydinio, apvalios vielos forma. Išpjovimo rankena turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo. Iššautas instrumentas atidaromas pasukant priveržimo sukiklį nuo ½ iki ¾ prieš laikrodžio rodyklę. Išorinis aparato skersmuo 21 mm. Peilio diametras 12,4 mm | Iki 12 vnt. | Sterilus, vienkartinis, cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu. Siuvimo aparato stiebas pagamintas iš nerūdijančio metalo ir padengtas juodos spalvos antirefleksine danga, sugeriančia šviesą operacijos metu. Aparato rankena pritaikyta aktyvuoti viena ranka. Uždaros kabutės aukštis reguliuojamas ranka nuo 1,0 mm iki 3,0 mm ir pažymimas indikatoriumi. Atviros kabutės kojos aukštis 4,0 x 5,5 mm, skirtas susiūti storesnius audinius. Kabutės B formos pagamintos iš titano lydinio, apvalios vielos forma. Išpjovimo rankena turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo. Iššautas instrumentas atidaromas pasukant priveržimo sukiklį nuo ½ iki ¾ prieš laikrodžio rodyklę. Išorinis aparato skersmuo 21 mm. Peilio diametras 12,4 mm | 5% | 317.00 | 3994.20 | Merilife MCS – 21R3 Brochure Mirus Circular Stapler 1PSL |
| 10.2 | Cirkuliarus siuvimo aparatas 25mm | Sterilus, vienkartinis, cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu. Siuvimo aparato stiebas pagamintas iš nerūdijančio metalo ir padengtas juodos spalvos antirefleksine dangas, sugeriančia šviesą operacijos metu. Aparato rankena pritaikyta aktyvuoti viena ranka. Uždaros kabutės aukštis reguliuojamas ranka nuo 1,0 mm iki 3,0 mm ir pažymimas indikatoriumi. Atviros kabutės kojos aukštis 4,0 x 5,5 mm, skirtas susiūti storesnius audinius. Kabutės B formos pagamintos iš titano lydinio, apvalios vielos forma. Išpjovimo rankena turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo. Iššautas instrumentas atidaromas pasukant priveržimo sukiklį nuo ½ iki ¾ prieš laikrodžio rodyklę. Išorinis aparato skersmuo 25 mm. Peilio diametras 16,4 mm | Iki 20 vnt. | Sterilus, vienkartinis, cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu. Siuvimo aparato stiebas pagamintas iš nerūdijančio metalo ir padengtas juodos spalvos antirefleksine dangas, sugeriančia šviesą operacijos metu. Aparato rankena pritaikyta aktyvuoti viena ranka. Uždaros kabutės aukštis reguliuojamas ranka nuo 1,0 mm iki 3,0 mm ir pažymimas indikatoriumi. Atviros kabutės kojos aukštis 4,0 x 5,5 mm, skirtas susiūti storesnius audinius. Kabutės B formos pagamintos iš titano lydinio, apvalios vielos forma. Išpjovimo rankena turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo. Iššautas instrumentas atidaromas pasukant priveržimo sukiklį nuo ½ iki ¾ prieš laikrodžio rodyklę. Išorinis aparato skersmuo 25 mm. Peilio diametras 16,4 mm | 5% | 312.00 | 6552.00 | Merilife MCS – 25R3 Brochure Mirus Circular Stapler 1PSL |
|  |  | Viso 10 dalis |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Siuvimo pjovimo aparato rankena ir kasetės |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Siuvimo-pjovimo aparato rankena | Vienkartinis laparoskopinis siuvimo-pjovimo aparatas gali būti užtaisytas/“iššautas“ ir tiesiomis, ir pasisukančiomis kasetėmis ne mažiau kaip 25 kartus. Darbinės dalies ilgis 15,5 cm (± 0,5 cm). Pasuka kasetę 5 pozicijas iki 45° į abi puses. Darbinė dalis sukasi apie savo ašį 360°. Kasetė uždaroma/atidaroma viena ranka; kilpinę rankeną spaudžiant/pastumiant nuo savęs. Su tuo pačiu aparatu galima panaudoti įvairaus ilgio/kabučių aukščio/pasisukančias/tiesias kasetes, turinčias vienkartinį peilį | Iki 5 vnt. |  | 5% | 340.00 | 1785.00 | Reach sugical ENDO SRC Reach Surgical Catalog 12 psl |
| 11.2 | Siuvimo-pjovimo aparato kasetė 45 mm | Tinkančios laparoskopiniam siuvimo-pjovimo aparatui. Vienkartinės. Siūlės ilgis 45 mm. Siuva 3 persidengiančiom titaninių kabučių siūlėmis iš abiejų pusių. Vienkartinis peilis integruotas kasetėje. Kasetės paviršius laiptuotas, nesuspaustų kabučių aukštis 2,0/2,5/3,0 mm toje pačioje kasetėje. Pasisuka į abi puses iki 45°. Kasetės galas lenktas | Iki 16 vnt. | Tinkančios laparoskopiniam siuvimo-pjovimo aparatui. Vienkartinės. Siūlės ilgis 45 mm. Siuva 3 persidengiančiom titaninių kabučių siūlėmis iš abiejų pusių. Vienkartinis peilis integruotas kasetėje. Kasetės paviršius laiptuotas, nesuspaustų kabučių aukštis 2,0/2,5/3,0 mm toje pačioje kasetėje. Pasisuka į abi puses iki 45°. Kasetės galas lenktas | 5% | 89.00 | 1495.2 | Reach sugical ENDO AFT 45TNR Endo AFT 1psl 2psl |
|  |  | Viso 11 dalis |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Tinklelių fiksavimo prietaisas | Vienkartinis laparoskopinis tinklelio fiksavimo instrumentas 5 mm diametro, 355 mm ± 5 mm ilgio su 30 vnt. titaninių spiralės formos sraigtukų. Sraigto skersmuo 4,0 ± 0,1 mm, ilgis 3,8 mm ± 0,1 mm | Iki 5 vnt. | Vienkartinis laparoskopinis tinklelio fiksavimo instrumentas 5 mm diametro, 360mm ilgio su 30 vnt. titaninių spiralės formos sraigtukų. Sraigto skersmuo 4,0 ilgis 3,8 mm | 5% | 128,57 | 674,99 | Merilife MFD30N profound-n 1psl, 2ps; 3psl 4psl |
| 13 | Vienkartinės kasetės siuvimo instrumentams |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Vienkartinė sterili kasetė su kabutėmis organų susiuvimui | Vienkartinė sterili kasetė, tinkanti ligoninėje turimam linijiniam siuvimo prietaisui FHD 90, kurią sudaro 33 titaninės kabutės. Kabutės plotis 3,8 mm, ilgis 4,5 mm. Bendras siūlės ilgis 92 mm, su aparatais pagal panaudą. | Iki 91 vnt. |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Vienkartinė sterili kasetė su kabutėmis organų susiuvimui | Vienkartinė sterili kasetė, tinkanti ligoninėje turimam linijiniam siuvimo prietaisui FHD 60, kurią sudaro 19 titaninių kabučių. Kabutės plotis 3,8 mm, ilgis 4,5 mm. Bendras siūlės ilgis 92 mm, su aparatais pagal panaudą. | Iki 132 vnt. |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Vienkartinė sterili kasetė su kabutėmis organų susiuvimui | Vienkartinė sterili kasetė, tinkanti ligoninėje turimam cirkuliariam siuvimo prietaisui GH-D, kurią sudaro 26 titaninės kabutės, išdėstytos ratu, kurio diametras 28-32 mm. Kabutės aukštis 3,8 mm. | Iki 5 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 13 dalis |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Elektrochirurgijos prietaisų priedai | Žemiau išvardinti priedai turi būti techniškai suderinami su ligoninėje turimu ERBE argono koaguliatorium APC2 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Rankena argono plazmos koaguliatoriaus aplikatoriams | Su dviem mygtukais, ir ne trumpesniu kaip 3 m ilgio kabeliu | 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Argono plazmos koaguliatoriaus aplikatorius | Lankstus, 9-11 cm ilgio, 5-6 skersmens | 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Jungiamasis kabelis lankstiems argono plazmos aplikatoriams | 2,5 m ilgio | Iki 2 vnt. |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Argono plazmos koaguliatoriaus aplikatorius | Lankstus 2,2 ilgio, 2,2-2,3 mm skersmens | 1 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 14 dalis |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Radiodažnuminiai elektrodai | Graduotas elektrodas-adata audinių radiodažnuminiai destrukcijai. Lankstoma rankena, aušinamas iš vidaus, komplektuojamas su jungiamuoju vamzdeliu ir atšaldymo linija ir tinkantis ligoninėje turimam prietaisui MYGEN 2004. Galimybė su perfuzija elektrodo gale didesnėms abliacijos zonoms. Dydžiai: Ø 1,5 mm, ilgis 20 cm, darbinis galiukas 3,0 -4,0 cm | Iki 6 vnt. |  |  |  |  |  |
| 16 | Rinkiniai nefrostomijai, cholangiostomijai |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Sterilus cholangiostomijos rinkinys | Punkcinė adata 18 G ne mažiau 150 mm. Pravedimo styga tiesi, minkštu atraumatiniu galiuku, 0,035ʺ, 90 cm. Drenažinis kateteris 30 cm ilgio pigtail tipo galu su intradiuseriu įvedimui. Drenažinis kateteris 30 cm ilgio pigtail tipo galu su intradiuseriu įvedimui. Skysčio surinkimo maišas su išleidimu. Luer/Lock jungtis tarp kateterio ir maišo. Dydis: Ch 6 | Iki 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Sterilus nefrostomijos rinkinys | Drenažinis kateteris 28-30 cm ilgio pigtail tipo galu, Luer/Lock jungtis ir kranelis uždarymui. Troakaras su obturatoriumi, echogeniška adata 18G/20 cm, dilitatorius, pravedimo styga tiesiu atraumatiniu galu, skalpelis, fiksavimo diskas, jungiamasis vamzdelis su Luer/Lock ir piltuvėlio galais, drenažinis maišas. Dydis: Ch 6 | Iki 15 vnt. |  |  |  |  |  |
| 16.3 | Sterilus nefrostomijos rinkinys | Drenažinis kateteris 28-30 cm ilgio pigtail tipo galu, Luer/Lock jungtis ir kranelis uždarymui. Troakaras su obturatoriumi, echogeniška adata 18G/20 cm, dilitatorius, pravedimo styga tiesiu atraumatiniu galu, skalpelis, fiksavimo diskas, jungiamasis vamzdelis su Luer/Lock ir piltuvėlio galais, drenažinis maišas. Dydis: Ch 8 | Iki 30 vnt. |  |  |  |  |  |
| 16.4 | Sterilus nefrostomijos rinkinys | Drenažinis kateteris 28-30 cm ilgio pigtail tipo galu, Luer/Lock jungtis ir kranelis uždarymui. Troakaras su obturatoriumi, echogeniška adata 18G/20 cm, dilitatorius, pravedimo styga tiesiu atraumatiniu galu, skalpelis, fiksavimo diskas, jungiamasis vamzdelis su Luer/Lock ir piltuvėlio galais, drenažinis maišas. Dydis: Ch 10 | Iki 20 vnt. |  |  |  |  |  |
| 16.5 | Sterilus nefrostomijos rinkinys | Drenažinis kateteris 28-30 cm ilgio pigtail tipo galu, Luer/Lock jungtis ir kranelis uždarymui. Troakaras su obturatoriumi, echogeniška adata 18G/20 cm, dilitatorius, pravedimo styga tiesiu atraumatiniu galu, skalpelis, fiksavimo diskas, jungiamasis vamzdelis su Luer/Lock ir piltuvėlio galais, drenažinis maišas. Dydis: Ch 12 | Iki 30 vnt. |  |  |  |  |  |
| 16.6 | Sterilus nefrostomijos rinkinys | Drenažinis kateteris 28-30 cm ilgio pigtail tipo galu, Luer/Lock jungtis ir kranelis uždarymui. Troakaras su obturatoriumi, echogeniška adata 18G/20 cm, dilitatorius, pravedimo styga tiesiu atraumatiniu galu, skalpelis, fiksavimo diskas, jungiamasis vamzdelis su Luer/Lock ir piltuvėlio galais, drenažinis maišas. Dydis: Ch 14 | Iki 15 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 16 dalis |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Biopsinės adatos |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Biopsinės adatos | Adatos, tinkančios ligoninės turimoms biopsijos paėmimo šaudyklėms „Pajunk“. Adatos ir šaudyklė turi sudaryti vieningą sistemą. Dydis: 18G-100 mm | 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Biopsinės adatos | Adatos, tinkančios ligoninės turimoms biopsijos paėmimo šaudyklėms „Pajunk“. Adatos ir šaudyklė turi sudaryti vieningą sistemą. Dydis: 18G-150 mm | 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| 17.3 | Biopsinės adatos | Adatos, tinkančios ligoninės turimoms biopsijos paėmimo šaudyklėms „Pajunk“. Adatos ir šaudyklė turi sudaryti vieningą sistemą. Dydis: 18G-200 mm | 1 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 17 dalis |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Analinės sistemos |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Analinio retraktoriaus su obturatoriumi sistema | Vienkartinis, sterilus, skaidrus su rankena su integruotu apšvietėju. Ilgis 70 ± 3 mm, skersmuo 20 ± 2 mm. Korpusas Pusmėnulio formos sužymėtas kas 1 cm žymėmis, skaitmenimis ir išplėtimo skersmeniu. Obturatorius tinkantis prie retraktoriaus, distalinis galas užapvalintas atraumatinis 20 ± 2 mm. Be latekso | Iki 2 vnt. |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Vienkartinė sterili anoskopijos sistema skirta Delorme operacijai ir apžiūrai atlikti | Sudaryta iš 3 dalių: Anoskopo 35 ± 3 mm ilgio su praplatėjimu su išpjovomis skirto manipuliuoti anoskopu Obturatoriaus atraumatiniu užapvalintu galu, skirto įvedimui Retraktoriaus su išpjova „žuvėdros tipo“, smailėjančiu galu, 2 rankenėlėms rotacijai analiniame kanale. Ilgis 90 ± 3 mm, skersmuo 30 ± 3 mm | Iki 2 rink. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 18 dalis |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Komleksinė chirurginio pjūvio išplėtimo sistema |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Komleksinė chirurginio pjūvio išplėtimo sistema. Dydis didelis. | Cilindrinis žaizdos protektorius/retraktorius su dviem žiedais, žiedais, viršutinis žiedas standus, apatinis - lankstus. Tinkamas pjūviui 9-14 cm. Steriliai supakuotas kiekvienas instrumentas. Instrumentas neturi latekso gaminių. | Iki 5 vnt. |  |  |  |  |  |
| 19.2 | Komleksinė chirurginio pjūvio išplėtimo sistema. Dydis didelis. | Cilindrinis žaizdos protektorius/retraktorius su dviem žiedais, žiedais, viršutinis žiedas standus, apatinis - lankstus. Tinkamas pjūviui 9-14 cm. Steriliai supakuotas kiekvienas instrumentas. Instrumentas neturi latekso gaminių. Dangtelis su vienkartiniu troakaru | Iki 5 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 19 dalis |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Hiperterminė perfuzinė sistema | Vienkartinė hiperterminė perfuzinė sistema, skirta hiperterminei intraperitoninei organų terapijai su ligoninėje turimu Pwerformer HT aparatu. Sistema su integruotom slėgio ir oro daviklių jungtimi. Rezervuaras ne mažiau 1 litro; 30 ppi filtras. Sistema sudaryta iš infuzinės linijos, rezervuaro ir temperatūrinių 2 fiksuotų ir 3 laisvų daviklių | Iki 5 vnt. |  |  |  |  |  |
| 21 | Užrakinamos kabutės | Sterilios, polimerinės, nesirezorbuojančios, rentgenokontrastinės, lanksčios, 2 kontūrų, atraumatinės kabutės. Turi galimybę užspausti įvairių storių audinius. Vidinėje pusėje turi skersinius griovelius. Kabutė fiksuojama instrumente 4 kilpelių pagalba. Kabutė turi užsirakinimo/atsirakinimo mechanizmą. 6 vnt. kasetėje. Turi tikti ligoninėje turimiems 10mm Horizon Weck instrumentams | Iki 100 vnt. |  |  |  |  |  |
| 22 | Titaninės kabutės su užrakinimu | Vidutinio-didelio (ML) dydžio, dvigubo užspaudimo su dviem lygiagrečiai einančiomis kojelėmis ir tarpu tarp jų, distaliniame gale yra kabutę užrakinantis dantukas, bendras plotis 7,8 ±0,1 mm, ilgis 9,4±0,1 mm, vidiniai paviršiai su rombo formos nelygumais, 1 sterilioje kasetėje 6 kabutės. Turi tikti prie ligoninėje esančių klipsatorių PL807R | Iki 300 kasečių |  |  |  |  |  |
| 23 | Bipoliarinės koaguliuojančios žnyplės, generatoriaus rankena su laidu |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Laparoskopinės koaguliuojančios žnyplės | 5 mm x 370 mm koaguliuojančios žnyplės. Lenkta darbinė dalis. Pistoleto tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Galima užlydyti ir nupjauti. Lydimas nepriklauso nuo pjovimo. Pjovimas nepriklauso nuo lydymo. Instrumentas iki 7 mm diametro kraujagyslių koaguliacijai. Žiočių ilgis 20mm, pjovimo ilgis 18mm. Gamintojas pateikia panaudai Valleylab tipo generatorių. | Iki 52 vnt. |  |  |  |  |  |
| 23.2 | Atviroms operacijoms skirtos koaguliuojančios žnyplės | 18,8 cm ilgio. Lenkta darbinė dalis. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Galima užlydyti ir nupjauti. Lydimas nepriklauso nuo pjovimo. Pjovimas nepriklauso nuo lydymo. Instrumentas iki 7 mm diametro kraujagyslių koaguliacijai. Žiočių ilgis 16,5mm. Tinkamas dirbti su Valleylab tipo generatoriumi. | Iki 24 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 23 dalis |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Laparoskopiniai diskai rankos įvedimui į pilvo ertmę |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Viršutinis laparoskopinio disko žiedas | Viršutinis laporoskopinio disko žiedas. Užfiksuoja žemutinį žiedą dantračio principu. Sterilus. Yra galimybė pilnai uždaryti, išlaikant orą pilvo ertmėje, taip pat troakaro įvedimui bei rankos įvedimui. Į komplektą įeina – markeris, liniuotė bei riešo raištis. | Iki 30 vnt. |  |  |  |  |  |
| 24.2 | Apatinis laparoskopinio disko žiedas-retraktorius vidutinei pilvo sienai | Apatinis laparoskopinio disko žiedas-retraktorius pilvo sienai, kurios storis nuo 4 iki 7 cm. Pagamintas iš atsparios medžiagos. Tinkamas naudoti su viršutiniu laparoskopinio disko žiedu arba vienas, kaip žaizdos retraktorius. | Iki 3 vnt. |  |  |  |  |  |
| 24.3 | Apatinis laparoskopinio disko žiedas-retraktorius storai pilvo sienai | Apatinis laparoskopinio disko žiedas-retraktorius pilvo sienai, kurios storis 7 cm ir daugiau. Pagamintas iš atsparios medžiagos. Tinkamas naudoti su viršutiniu laparoskopinio disko žiedu arba vienas, kaip žaizdos retraktorius. | Iki 3 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 24 dalis |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Vienkartinė sterili kvadrato formos retrakcinė sistema |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Vienkartinė sterili kvadrato formos retrakcinė sistema | Vienkartinė sterili kvadrato formos retrakcinė sistema sudaryta iš 4 puslankių, tarpusavyje sujungtų 4 sraigtinėmis jungtimis. Jungtys skirtos sistemos pritaikymui prie paciento anatomijos. Sistemoje turi būti ne mažiau nei 20 įtempimo retraktorių fiksavimo vietų. Išmatavimai 18x18 cm. ±1cm. | Iki 5 vnt. |  |  |  |  |  |
| 25.2 | Atitraukimo retraktoriai vienkartinei kvadrato formos sistemai | Vienkartinis sterilus su mažu aštriu kabliuku | Iki 6 vnt. |  |  |  |  |  |
| 25.3 | Atitraukimo retraktoriai vienkartinei kvadrato formos sistemai | Vienkartinis sterilus su mažu buku kabliuku | Iki 6 vnt. |  |  |  |  |  |
| 25.4 | Atitraukimo retraktoriai vienkartinei kvadrato formos sistemai | Vienkartinis sterilus su dideliu buku kabliuku | Iki 6 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 25 dalis |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Tinklelis laparoskopinėms kiršnies ir šlaunies išvaržoms | Išgaubtas tinklelis išvaržų plastikai. 3D išgaubtas tinklelis laparoskopinėms kiršknies ir šlaunies išvaržoms, tinka abiems anatominėms pusėms. Pagamintas iš 100% PVDF arba analogiškos medžiagos, turi pagalbines spalvines žymės, kurios palengvina tinklelio orientavimą. Tinklelio galima nefiksuoti. Sterili, atmintį išlaikanti pakuotė. Dydis 10x15+/-0,5 mm | Iki 100 vnt. | Išgaubtas tinklelis išvaržų plastikai. 3D išgaubtas tinklelis laparoskopinėms kiršknies ir šlaunies išvaržoms, tinka abiems anatominėms pusėms užsakomą pagal poreikį kairysis ar dešinysis.m Pagamintas iš 100% polipropilene monofilament turi pagalbines spalvines žymės, kurios palengvina tinklelio orientavimą. Tinklelio galima nefiksuoti. Sterili, atmintį išlaikanti pakuotė. Dydis 10.5x15.5 | 5% | 89.00 | 8900.00 | Betatech PML3DL-L PML3DL-R 3D Mesh Technical Data Sheet |
| 27 | Tinkleliai išvaržų operacijoms |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Tinkleliai išvaržų operacijoms | 15x10 cm nesirezorbuojantis monofilamentinis didelių porų polipropileno chirurginis tinklas pilvo sienos išvaržoms. Tinklą karpant turi nesikeisti struktūra. Porų dydis (2,0x2,4 mm+/-0,1 mm) Optimalus tankis 46 g/m2 +/- 2 g. Sterilizacija - etileno oksidu. Supakuota po vieną tinklą sterilioje pakuotėje. Galiojimo terminas - ne mažiau kaip 5 metai. | Iki 80 vnt. |  |  |  |  |  |
| 27.2 | Tinkleliai išvaržų operacijoms | 20x20 cm nesirezorbuojantis monofilamentinis didelių porų polipropileno chirurginis tinklas pilvo sienos išvaržoms. Tinklą karpant turi nesikeisti struktūra. Porų dydis (2,0x2,4 mm+/-0,1 mm) Optimalus tankis 46 g/m2 +/- 2 g. Sterilizacija - etileno oksidu. Supakuota po vieną tinklą sterilioje pakuotėje. Galiojimo terminas - ne mažiau kaip 5 metai. | Iki 40 vnt. |  |  |  |  |  |
| 27.3 | Tinkleliai išvaržų operacijoms | 30x30 cm nesirezorbuojantis monofilamentinis didelių porų polipropileno chirurginis tinklas pilvo sienos išvaržoms. Tinklą karpant turi nesikeisti struktūra. Porų dydis (2,0x2,4 mm+/-0,1 mm) Optimalus tankis 46 g/m2 +/- 2 g. Sterilizacija - etileno oksidu. Supakuota po vieną tinklą sterilioje pakuotėje. Galiojimo terminas - ne mažiau kaip 5 metai. | Iki 30 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 27 dalis |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Anastomozės nesandarumui tiesiosios žarnos retroperitoninėje dalyje gydyti vakumo sistema | Kempinė atviromis poromis (PUR, ø 3,3 x 7,5 cm) su drenu (med. PVC, 40 cm ilgio), Stūmoklis (ABS + PVC, kanalas 30 mm, 30 cm ilgio); Dviejų dydžių išoriniai vamzdeliai: Silikoninis vamzdelis (29 cm ilgio) su samailėjančiu apvaliu galiuku (1 dydis: vidinis skersmuo – 12 mm, išorinis skersmuo – 16 mm, 2 dydis: vidinis skersmuo – 15 mm, išorinis skersmuo – 19 mm); Praplovimo rinkinys, kurį sudaro 30 ml švirkštas ir kamštelis ir slankiklio veržiklis; Y tipo jungiamasis vamzdelis su „Luer lock“ adapteriu, skirtas prijungti buteliukui; Kontroliuojamo neigiamo slėgio žaizdos drenavimo sistema su talpa skysčiams surinkti; Gelis sistemai sutepti. | Iki 5 vnt. |  |  |  |  |  |
| 29 | Vienkartinės kasetės siuvimo instrumentams |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Vienkartinės kasetės siuvimo instrumentams | Ilgis 40 mm (plius minus 2 mm), Ne mažiau 10 vnt kasečių ir 1000 vnt atitinkančių titaninių kabučių (0,3x4,0x4,8). Pateikti panaudai daugkartinio naudojimo UO tipo linijinį organų audinių susiuvimo aparatą su įdedama kasete | Iki 2 rink. |  |  |  |  |  |
| 29.2 | Vienkartinės kasetės siuvimo instrumentams | Ilgis 60 mm (plius minus 2 mm), Ne mažiau 10 vnt kasečių ir 1000 vnt atitinkančių titaninių kabučių (0,3x4,0x4,8). Pateikti panaudai daugkartinio naudojimo UO tipo linijinį organų audinių susiuvimo aparatą su įdedama kasete | Iki 2 rink. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 29 dalis |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Retraktorius koloproktologinėms operacijoms |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | Retraktoriaus žiedas koloproktologinėms operacijoms. | Pagamintas iš plastiko, išmatavimai 14,1 x 14,1 cm. Žiedas turi kampo reguliavimo galimybę. Vienkartinio naudojimo, supakuota po 1 vnt. steriliame įpakavime. | Iki 5 vnt. |  |  |  |  |  |
| 30.2 | Laikikliai naudojami su retraktoriaus žiedu koloproktologinėms operacijoms | Laikiklis guminis, elastingas, laikiklio kabliukas aštrus, dydis 5 mm., kiekvienas laikiklis supakuotas atskirai steriliame įpakavime, vienkartinio naudojimo. | Iki 50 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 30 dalis |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Biliariniai stentai |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Sterilus biliarinis rinkinys cholangiostomijai su pigtail tipo kateteriu CH8 | Biliarinis kateteris 24-25 cm su užraktu „pigtail“ tipo, Luer/Lock jungtis. Tiesinanti kaniulė, punkcinė adata 21G, teflonu dengta 0,035'' pravedimo styga, nitinolinė 0,018'' pravedimo styga, 2 dalių 5Fr introdiuseris. Su didelėmis angomis kateterio gale drenavimui bei papildoma anga kateterio vidurinėje dalyje. Dydis: CH8 | Iki 5 rink. |  |  |  |  |  |
| 31.2 | Sterilus biliarinis rinkinys cholangiostomijai su pigtail tipo kateteriu CH8 | Biliarinis tiesus kateteris 29-30 cm su užraktu, Luer/Lock jungtis. Tiesinanti kaniulė, punkcinė adata 21G, teflonu dengta 0,035'' 90 cm pravedimo styga, nitinolinė 0,018'' 80 cm pravedimo styga, 2 dalių 5Fr introdiuseris, ne mažiau nei 3 dilatoriai (6Fr, 8Fr, 9Fr). Su didelėmis angomis kateterio gale drenavimui. Dydis: CH8 | Iki 10 rink. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 31 dalis |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Vienkartiniai cirkuliarūs mechaninės siūlės aparatai |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 | Vienkartiniai cirkuliarūs mechaninės siūlės aparatai 28 mm skersmens. | Vienkartiniai cirkuliarūs mechaninės siūlės aparatai, lenkti, sterilūs. Kabutės kojos aukštis 3,5 arba 4,8mm. Instrumento darbinės dalies ilgis 22cm. Titaninės kabutės pagamintos iš stačiakampio formos vielos. Aparatas skirtas dirbti viena ranka. Įdiegta apsauga nuo atsitiktinio panaudojimo. Priekalas automatiškai palenkiamas po iššovimo. Darbinės dalies skersmuo –28mm. | Iki 30 vnt. | Vienkartiniai cirkuliarūs mechaninės siūlės aparatai, lenkti, sterilūs. Kabutės kojos aukštis arba 4,8mm. Instrumento darbinės dalies ilgis 22cm. Titaninės kabutės pagamintos iš stačiakampio formos vielos. Aparatas skirtas dirbti viena ranka. Įdiegta apsauga nuo atsitiktinio panaudojimo. Priekalas automatiškai palenkiamas po iššovimo. Darbinės dalies skersmuo –28mm | 5% | 220.00 | 6930.00 | Reach Product Catalog 17psl. Stapleris1psl. deklaracija 1psl. |
| 32.2 | Vienkartiniai cirkuliarūs mechaninės siūlės aparatai 31 mm skersmens. | Vienkartiniai cirkuliarūs mechaninės siūlės aparatai, lenkti, sterilūs. Kabutės kojos aukštis 3,5 arba 4,8mm. Instrumento darbinės dalies ilgis 22cm. Titaninės kabutės pagamintos iš stačiakampio formos vielos. Aparatas skirtas dirbti viena ranka. Įdiegta apsauga nuo atsitiktinio panaudojimo. Priekalas automatiškai palenkiamas po iššovimo. Darbinės dalies skersmuo –31mm. | Iki 25 vnt. | Vienkartiniai cirkuliarūs mechaninės siūlės aparatai, lenkti, sterilūs. Kabutės kojos aukštis arba 4,8mm. Instrumento darbinės dalies ilgis 22cm. Titaninės kabutės pagamintos iš stačiakampio formos vielos. Aparatas skirtas dirbti viena ranka. Įdiegta apsauga nuo atsitiktinio panaudojimo. Priekalas automatiškai palenkiamas po iššovimo. Darbinės dalies skersmuo –31mm | 5% | 210.00 | 5512.50 | Reach Product Catalog 17psl. Stapleris 1psl. Deklaracija 1psl. |
| Psl. |  | Viso 32 dalis |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Chirurginių žaizdų apsaugos įtaisas/praplėtėjas | Sterilus, formą išlaikantis, vienkartinis įtaisas užtikrina 360 laipsnių perimetrinį atrauminį įtempimą, palaiko drėgmę įpjovimo vietoje, mažina paviršinę chirurginę infekciją, apsaugo nuo bakterijų, vėžinių ląstelių implantacijos. Ne mažesnis nei 5 metų galiojimo terminas, sudėtyje nėra latekso, DEHP. |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Nereguliuojamo aukščio | Pagamintas iš silikono. Įpjovimo ilgis 1,5-9 cm. | Iki 100 vnt. |  |  |  |  |  |
| 33.2 | Reguliuojamo aukščio, ne mažiau nei 150mm | Žiedai pagaminti iš poliuretano, rankovė iš poliuretano, dengta silikoniniu geliu. Įpjovimo ilgis 2-13 cm. | Iki 30 vnt. |  |  |  |  |  |
| 33.3 | Reguliuojamo aukščio, ne mažiau nei 250mm | Žiedai pagaminti iš poliuretano, rankovė iš poliuretano, dengta silikoniniu geliu. Įpjovimo ilgis 9-30 cm. | Iki 30 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 33 dalis |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Cirkuliarūs organų siuvimo aparatai, priekalai laparoskopinėms skrandžio/stemplės rezekcijoms |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1 | Vienkartinis, cirkuliarus organų siuvimo aparatas 25 mm | Sterilus, vienkartinis, cirkuliarus siuvimo-pjovimo aparatas, susiuvantis dviguba persidengiančių titaninių kabučių siūle. Išorinės siūlės skersmuo 25 mm (±0,5 mm), anatomiškai išlenkto instrumento koto ilgis ne mažiau 35 cm. Speciali šiurkštuma leidžianti patogiau paimti priekalą laparoskopinių instrumentu. Priekalas po susiuvimo palenkiamas. Aktyvi apsauga nuo priešlaikinio aparato panaudojimo. Vizualinis ir taktinis aparato uždarymo indikatoriai. Kabutės skerspjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli „B“ raidės formos kabutė. Atidarytos kabutės dydis 3,5 mm (±0,01 mm), uždarytos kabutės dydis 1,5 mm (±0,01 mm) | Iki 6 vnt. |  |  |  |  |  |
| 34.2 | Transoralinis priekalas | Transoralinis priekalas, skirtas naudoti su cirkuliarui 25 mm XL dydžio instrumentu. Priekalas tiekiamas palenktoje formoje, sujungtas su 90 cm polivinilchlorido zondu, paruoštas naudoti sterilioje pakuotėje | Iki 6 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 34 dalis |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Dalinai besirezorbuojantis tinklelis bambinėms išvaržoms | Sterilus tinklelis bambinėms išvaržoms, pagamintas iš monofilamentinio polipropileno ir besirezorbuojančio hidrogelio. Turi tvirtinimo juosteles. Atminties žiedas pagamintas iš polidioksanono. Gali būti dedamas ant vidaus organų. Apvalūs 4,3-8 cm diametro. Galimas dydžio nuokrypis ± 0,5 cm. | Iki 20 vnt. |  |  |  |  |  |

Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.