Holterio

monitorius

Holterio

monitorius

1

Pritvirtinkite elektrodus prie kiekvienos elektrodų jungties.

1

Pritvirtinkite elektrodus prie kiekvienos elektrodų jungties.

2

Nuimkite plastikinę plėvelę nuo elektrodų.

2

Nuimkite plastikinę plėvelę nuo elektrodų.

3

Pritvirtinkite prietaisą prie paciento kūno.

4

Pradėkite registruoti duomenis.

Dėmesio. Prieš tvirtinant prietaisą, gali prireikti pašalinti krūtinės plaukus.

3

Pritvirtinkite prietaisą prie paciento kūno.

4

Pradėkite registruoti duomenis.

Dėmesio. Prieš tvirtinant prietaisą, gali prireikti pašalinti krūtinės plaukus.

Prietaisą C3+ pritvirtinkite ties krūtinės viduriu

Prietaisą C3+ pritvirtinkite ties krūtinės viduriu

Įsitikinkite, kad lipdukai tinkamai prisitvirtinę prie odos.

A

A

Mygtukų paspaudimai

## Spustelėjus vieną kartą

Prietaisas įjungiamas / užfiksuojamas epizodas.

B

B

LED šviesos indikatoriai

### Žalia šviesa

### Žalia šviesa

Spustelėjus du kartus

Aktyvinama „Bluetooth“ funkcija.

## Paspaudus ir palaikius (3 sekundes)

Prietaisas išjungiamas. (Dėmesio. Prietaisas neturi būti pritvirtintas prie kūno)

LED šviesos indikatorius

LED šviesos indikatorius

Mygtukas

Mygtukas

C

C

Gaminio komplektacija

Lėtai mirksi: vyksta duomenų registravimas

Greitai mirksi: prietaisas įsijungia / nuspaustas epizodo fiksavimo mygtukas

Nuolat šviečia: prietaisas visiškai įkrautas

### Mėlyna šviesa

Lėtai mirksi: Duomenys perduodami „Bluetooth“ ryšiu

Greitai mirksi: mezgamas „Bluetooth“ ryšys

### Geltona šviesa

Lėtai mirksi: prietaiso atmintis pilna

Greitai mirksi: baterija baigia išsikrauti / prietaisas išsijungia

Nuolat šviečia: kraunasi

### Balta šviesa

Greitai mirksi: aptiktas nutrūkęs ryšys, neužtikrintas tinkamas prietaiso C3+ sąlytis su kūnu.

Nuolat šviečia: klaida. Susisiekite su bendrove „Cortrium“ arba tiekėju.

C3+ registravimo prietaisai	USB laidas                          Naudojimo instrukcija