Priedas Nr. 2

RADIJO RYŠIO ANTENŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Valstybės įmonė „Oro navigacija“ perka radijo ryšio antenas skirtas radijo ryšiui su orlaiviais skrendančiais Lietuvos Respublikos oro erdvėje palaikyti (toliau – prekės/ antenos).

- Perkamų prekių kiekis – 10 vnt. Kartu su prekėmis turi būti tvirtinimo elementai skirti prekėms pritvirtinti, pagal techninės specifikacijos 3.16 punkto reikalavimus.

- Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms:

  - Prekės turi būti naujos, nenaudotos.

  - Prekės turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus ir kitus teisės aktuose tokioms prekėms keliamus reikalavimus.

  - Antenos tipas - plačiajuostė monopolinė antena.

  - Dažnių juosta ne siauresnė kaip 118 – 137 MHz.

  - Kabelio N-tipo jungtis, tvirtinama iš antenos apačios.

  - Stiprinimas ne mažiau 0 dB.

  - VSWR ne daugiau 1,6.

  - Impedansas 50 Ω.

  - Poliarizacija vertikali.

  - Diagrama horizontalioje plokštumoje apskritimo formos.

  - Diagrama vertikalioje plokštumoje toroido formos, 3 dB lygyje ne mažiau 70° pločio.

  - Paduodamo signalo galia ne mažiau 50 W.

  - Svoris iki 5 kg.

  - Atsparumas vėjui ne mažiau 120 km/h.

  - Antenos konstrukcija iš aliuminio, vario ar nerūdijančio plieno, atspari korozijai.

  - Antena bus tvirtinama ant 50 mm skersmens metalinio vamzdžio-laikiklio viršaus su apkaba be tarpinių perėjimo elementų, kabelis su jungtimi turi būti įvedami šio vamzdžio vidumi.

  - Visi antenos metaliniai elementai pagal pastovią srovę turi būti įžeminti, siekiant ją apsaugoti nuo žaibo poveikio.

- Antenoms turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 24 mėn. garantijos laikotarpis. Siūlomų antenų eksploatavimo (naudojimo) laikotarpis ne mažiau kaip 120 mėn.

- Prekės turi būti pristatytos šiuo adresu: VĮ „Oro navigacija“, Balio Karvelio g. 25, 02184 Vilnius.

- Kartu su prekėmis turi būti pateikta prekių gamintojo techninė dokumentacija.