Neskelbiamos apklausos sąlygų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(TECHNINĖ UŽDUOTIS)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas |
| 2. | Pirkimo objektas | - Techninio darbo projekto parengimas pagal pateikiamą aprašymą (aprašyme pateikiamos nuorodos į Projektuojamos teritorijos planą): 1. Projektuojama segmentinė 1,80 m. aukščio tvora. Įvažiavimuose į aptvertą teritoriją projektuojami gembiniai vartai, taip pat pakeliami užtvarai, valdomi telefonu, įvertinami numerių atpažinimo sistemos įrengimo galimybė ir kaštai. Gembiniai vartai ir pakeliami užtvarai taip turi turėti valdymo galimybę iš pastato vidaus (įrengiami valdymo mygtukai administratorių kabinete, plane žymima 1-4). 2. Atnaujinama esamos automobilių stovėjimo aikštelės danga ir bortai, aikštelės plotas didinamas panaikinant esamus akmeninę sienelę ir suformuotą žiedą, įrengiamos vietos neįgaliesiems pagal reikalavimus. 3. Plotas išlyginamas, panaikinamos esamos buvusio fontano konstrukcijos, šalinami medžiai, kurių neįmanoma išsaugoti dėl atliekamų darbų pobūdžio, įrengiama veja. 4. Suprojektuojama stoginė šešiems automobiliams. 5. Atnaujinama privažiavimo kelio asfalto danga. Perplanuojamas įvažiavimas į garažus (naikinama dalis atraminės sienelės, naikinama skiriamoji vejos juosta, formuojamas nuolydis (sprendžiamas lietaus nuotekų surinkimas, komunikacijų situacija (žeminti nuotėkų šulinius, elektros įvadas keičiamas į požeminį)), suprojektuojamas pravažiavimas į vidinį kiemą, keičiami/atnaujinami bortai, vidiniame kieme padidinama stovėjimo aikštelė naikinant esamą vejos plotą, šalinami nebenaudojami el. stulpai.) 6. Perklojama šaligatvio danga (trinkelės). 7. Naikinamos esamos konstrukcijos, ardoma betoninė danga, įrengiama veja. Perplanuojamose zonose pasiūlyti naujus apželdinimo sprendimus (pageidaujama išlyginti visą aptvertos teritorijos žaliąją zoną, pasėti naują veją, šalinti senus medžius (obelis), numatyti naujų medžių/krūmų sodinimą. Numatyti ir suprojektuoti poilsio zoną (pavėsinė, suoliukai ar pan.) Nr. 3 erdvėje. |
| 3. | Statinių, kurie yra projektuojamoje žemės sklypo teritorijoje, adresas | Rokiškis, Pramonės g. 9 |
| 4. | Lėšų dydis projekto realizavimui | Statybos rangos darbams, kurie bus atliekami pagal šį projektą, numatoma skirti iki 180 000 Eur. |
| 5. | Perkamų paslaugų apimtis: | Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus (pvz.: prisijungimo sąlygų užsakymas, projektinių pasiūlymų parengimas, projekto parengimas, projekto derinimų atlikimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas ir pan.). Projekto sudedamųjų dalių skaičių nustato pats projektuotojas, privalomos yra šios dalys: - bendroji; - architektūros; - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. |
| 6. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Nustatyta 2021 m. __________ d. Projektavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties 1.4 papunktyje. |
| 7. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. |
| 8. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Projektas rengiamas lietuvių kalba, užsakovui pateikiami ne mažiau kaip du projekto komplektai popierine forma ir vienas dokumentų komplektas elektroninėje laikmenoje. Visi projekto egzemplioriai privalo būti projektuotojo pasirašyti. |

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI (2-5 pateikiami, jei projektuotojas pageidauja)

1. Projektuojamos teritorijos planas (2021RokiskioTeritorijaSalygos1priedastechnineSpecifikacijaSchema).

2. Žemės sklypo panaudos sutartis (su priedu Žemės sklypo planu) (elektronine forma).

3. Žemės sklype esamų statinių kadastrinių duomenų bylos kopijos (elektronine forma).

4. Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai.

5. Statinių teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai.