# Vertimas iš anglų kalbos

# INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ
VAMZDINĖ PLĖVELĖ

Vamzdinė plėvelė, skirta atliekų sandarinimo įrenginiui „BERNER SealSafe®“

# Paskirtis ir savybės

- Paskirtis. Ši vamzdinė plėvelė skirta toksiškų ir užkrečiamųjų atliekų aerozoliniam vakuuminiam sandarinimui1), naudojant pirmiau apibūdintus atliekų sandarinimo įrenginius. Ji gali būti naudojama, pavyzdžiui, sandarinti atliekas, užterštas (mažo ar didelio užterštumo laipsnio) citostatikais (vaistų likučiais, tamponais, paruošiamaisiais paklotais, pirštinėmis, apsauginėmis priemonėmis, valymo šluostėmis ir kt.). Geltona vamzdinė plėvelė specialiai sukurta biologinėms atliekoms tvarkyti.

- Savybės. Ši trijų sluoksnių vamzdinė polietileno plėvelė labai atspari plyšimui, tempimui ir gali būti virinama. Medžiaga yra labai lanksti ir atspari vandens garams.

- Apribojimai. Nenaudokite smailiems ar aštriems objektams šalinti. Nesandarinkite medžiagų, kurios gali pakeisti arba pabloginti medžiagos savybes. Vamzdinė plėvelė negali būti autoklavuojama. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į „Berner International GmbH“.

1) Jei tiksliai laikomasi sandarinimo proceso ir naudojama nepažeista vamzdinė plėvelė.

| Techniniai duomenys |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numeris užsakymams | 1000 | 1001 | 1002 |
| Versija | nesterili | sterili | nesterili |
| Spalva | skaidri | skaidri | geltona* |
| Pakuočių skaičius (dėžėje) | 5 | 3 | 5 |
| * mikrobiologiniam naudojimui |  |  |  |
| Medžiagos savybės |  |  |  |
| Medžiaga |  | Specialios sudėties polietilenas |  |
| Storis |  | Maždaug 27 µm |  |
| Ilgis |  | Kiekvienas vamzdinės plėvelės ritinys ~ 32 m |  |
| Plotis |  | Maždaug 570 mm |  |
| Spalva |  | Skaidri / geltona |  |
| Likęs ilgis ties žyma |  | Maždaug 100–150 cm |  |

# Mechaninės savybės1)

| Didžiausias atsparumas pradūrimui [g] | 240 |
| --- | --- |

1) pagal ASTM D-1709

„Berner International GmbH“

Werner-von-Siemens-Str. 19

D-25337 Elmshorn

Kontaktai

Tel. +49 4121 4356-0

Faks. +49 4121 4356-20

Svetainė

www.berner-safety.de info@berner-safety.de

GB-12 0357 H.docx

Parengė: xxx

Patvirtino: xxx

Galioja nuo: 2020 m. spalio 19 d.

Šalinimas

Gaminys šalinamas pagal direktyvą 2000/532/EB: prižiūrimos atliekos1) (atliekų kodas: 18 01 04); esant dideliam užterštumui – kaip atliekos, kurioms reikalinga speciali priežiūra2) (atliekų kodas: 18 01 08*3) ir atliekų kodas 18 01 03*4)). Atliekas surinkite ir šalinkite atskirai! Jei tiekiama pakankamai oro ir degimo temperatūra pakankamai aukšta, polietilenas išskiria daug šilumos ir visiškai suskyla į anglies dioksidą (CO2) ir vandenį (H2O). 1) Jeigu užteršta medžiaga sandarinama naudojant vamzdinę plėvelę. 2) Visos atliekos, pažymėtos žvaigždute (*), laikomos pavojingomis atliekomis pagal direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalies pirmą punktą. 3) Citotoksiniai ir citostatiniai vaistai. 4) Atliekos, kurių surinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, siekiant užkirsti kelią infekcijai.

| Apsauga nuo cheminių pavojų |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pralaidumas1) buvo išbandytas pagal standartą EN ISO 6529 (10.01). Įsiskverbimo laikas2) [min] / eksploatacinių savybių klasė (16) buvo nustatyti šioms cheminėms medžiagoms: |  |  |
| Cheminė medžiaga | Įsiskverbimo laikas (min.) | Eksploatacinių savybių klasė |
| Karmustinas | 10 080 min. = 168 val. = 7 d. | 6 |
| Tiotepa | 10 080 min. = 168 val. = 7 d. | 6 |

1) Cheminės medžiagos judėjimas per medžiagą molekuliniu lygmeniu. 2) Esant 1 µg/min cm² prasiskverbimo spartai.

Kokybės vadybos sistema

Mūsų kokybės vadybos sistemą išbandė ir sertifikavo „TÜV Süd Management Service GmbH“ (Vokietijos akreditavimo tarybos akredituota sertifikavimo įstaiga) pagal standartą DIN EN ISO 9001:2008. Gaminių kokybę užtikrina reguliarūs auditai ir gamybos vietos patikrinimai.

Laikymo sąlygos

- Tamsa (saugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir saulės spindulių) - Saugoti nuo karščio ir spinduliuotės - Sausos sąlygos (santykinė drėgmė 30–60 %) - Draudžiamas bet koks sąlytis su smailiais ir (arba) aštriais objektais

Tinkamumo naudoti trukmė

- Nesterilios plėvelės: 5 metai nuo pagaminimo dienos - Sterilios plėvelės: 3 metai nuo pagaminimo dienos

# Gamintojas / platintojas

Berner International GmbH,
Werner-von-Siemens-Str. 19, 25337 Elmshorn, Germany (Vokietija).
Tel: +49 4121 43560, faks. +49 4121 435620, info@berner-safety.de, www.berner-safety.de

„Berner International GmbH“

Werner-von-Siemens-Str. 19

D-25337 Elmshorn

Kontaktai

Tel. +49 4121 4356-0

Faks. +49 4121 4356-20

Svetainė

www.berner-safety.de

info@berner-safety.de

GB-12 0357 H.docx

Parengė: xxx

Patvirtino: xxx

Galioja nuo: 2020 m. spalio 19 d.