TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimas „Staliniai kompiuteriai“

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomos charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modelis |  | Tiekėjas turi nurodyti konkretų modelį. Turi būti pateikta tiksli nuorodą į interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą. |
| 2. | Gamintojas |  | Tiekėjas turi nurodyti gamintoją |
| 3. | Procesorius | Turi būti ne mažiau kaip 40000 taškų pagal Pass Mark – CPU Mark testų rezultatus. Rezultatai turi būti publikuojami http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. Procesoriaus fizinių branduolių skaičius ne mažiau kaip 14. Procesoriaus taktinis dažnis turi atitikti procesoriaus gamintojo skelbiamus parametrus. Procesorius turi būti suderinamas su DDR5 tipo operatyviąja atmintimi. Procesoriaus išleidimo į rinką data turi būti ne senesnė, nei 2 metai nuo pirkimo paskelbimo dienos. |  |
| 4. | Operatyvioji atmintis | Ne mažesnė kaip 32GB, DDR5 5600 arba naujesnė ir spartesnė. Maksimaliai turi palaikyti ne mažiau kaip iki 128 GB atminties |  |
| 5. | Pirmas vidinis kietasis diskas | Ne mažiau kaip 1 TB, PCIe NVMe, Gen 4 SSD. |  |
| 6. | Optinis įrenginys | Integruotas DVD+/-RW įrenginys, įrašantis ne mažesniu kaip 8x greičiu, |  |
| 7. | Garso plokštė | Ne prastesnė kaip 2 kanalų HD garso plokštė. |  |
| 8. | Korpusas | T (angl. Tower aukštis ne didesnis kaip 390 mm) tipo (metalinis). Korpusas atidaromas nenaudojant įrankių. Maitinimo šaltinis vidinis, ne mažiau kaip 500 W, aktyvus. Platinum plus, arba lygeveertis. |  |
| 9. | Kaupiklių nišų skaičius | Išorinių kaupiklių nišų skaičius korpuso priekyje: ne mažiau kaip 2 vnt. tinkantys – 3,5“/2,5“ HDD/SSD tipo diskams, vidinių kaupiklių nišų skaičius: ne mažiau kaip 2 vnt. tinkantys – 3,5“/2,5“ HDD/SSD tipo diskams. |  |
| 10. | Vaizdo adapteris | Našumas ne blogesnis kaip 5900 taškų pagal PassMark - G3D Mark testų rezultatus. Rezultatai turi būti publikuojami http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html. Turi turėti ne mažiau kaip 2 skaitmeninius išėjimus, Ne mažiau kaip 4 GB GDDR6 grafinės atminties. |  |
| 11. | Tinklo adapteris | ne blogesnis kaip 10/100/1000Mbps, palaikantis PXE, WOL, VLAN; belaidžiai įrenginiai negalimi. |  |
| 12. | Integruoti prievadai | Ne mažiau kaip 4 vnt. USB 3.2 (arba geresnių) ir 3 vnt. USB-C. Ne mažiau kaip: 1x ausinių lizdas ir 1x mikrofono lizdas arba 1x kombinuotas ausinių/mikrofono lizdas, Ethernet (RJ-45) lizdas. |  |
| 13. | Apsaugos galimybės | Atminties keitimo perspėjimas (angl. Memory Change Alert). Įjungimo slaptažodis, sąrankos slaptažodis, serijinio, paralelinio ir USB prievadų kontrolė. TPM 2.0 arba naujesnė duomenų apsaugos mikroschema. Į kompiuterio BIOS turi būti įrašytas gaminio serijinis numeris ar ID, kurį programinėmis priemonėmis galima nuskaityti nuotoliniu būdu ir sutikrinti gamintojo puslapyje. |  |
| 14. | Operacinė sistema | Microsoft Windows 11 Professional 64 bitų arba lygiavertė. Nurodyti siūlomos programinės įrangos gamintoją ir pavadinimą. Kompiuteris turi būti sertifikuotas darbui su Microsoft Windows 11 Professional 64 bitų operacinėmis sistemomis. Informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiose programinės įrangos gamintojo interneto svetainėse (būtina nurodyti tikslią nuorodą) arba įrodoma pateikiant Microsoft išduotų sertifikatų kopijas. |  |
| 15. | Tvarkyklės | Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis kaupiklyje arba atstatymo particijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete: turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą). |  |
| 16. | Kiti reikalavimai | Visos siūlomo kompiuterio dalys privalo būti pateiktos vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pvz., pažymėtos PC gamintojo prekės ženklu). Tiekėjas privalo turėti internetinę gedimų / problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL ir ITSM standartų reikalavimus (prijungimas prie jos turi būti įskaičiuotas į siūlomos įrangos kainą) arba lygiavertę incidentų valdymo sistemą, kurioje būtų galima pagal kompiuterio modelį ir (ar) serijos numerį stebėti remonto eigą, tikrinti suteiktos garantijos laiką; pateikti internetinės gedimų/ problemų registravimo ir kontrolės sistemos aprašymą ir nuorodą į tiekėjo interneto svetainę, kartu, jeigu tai yra būtina, prisijungimo kodus, kad pirkėjas galėtų įsitikinti sistemos veikimo funkcionalumu. |  |
| 17. | Garantija | ne trumpesnė nei 36 mėn, darbo vietoje |  |
| 18. | Aplinkosauginiai reikalavimai | Prekės turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. | Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus arba kitus lygiaverčius įrodymus. |
| 19. | Reikalavimai pakuotei | Jeigu prekė bus tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms. Atitiktį patvirtinantys dokumentai turės būti pateikti kartu su pristatyta preke. | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. |