TECHNINĖ SPECIFIKACIJA                                   (priedas Nr.4)

- PIRKIMO OBJEKTAS

Nuotekų šalinimo tinklų Adutiškio g.,  Švenčionių m., Švenčionių r. sav., statybos darbai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/ CHARAKTERISTIKA

  - Apimtys:

Nuotekų tinklai su atšakomis D160...D200 mm ~2590 m;

Nuotekų slėginiai tinklai D90 mm ~830 m;

Požeminė buitinių nuotekų siurblinė – 1 vnt.

  - Charakteristika: Slėginių ir savitakinių buitinių nuotekų tinklų su atšakomis ir buitinių nuotekų siurblinės statyba.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Adutiškio g., Švenčionių m., taip pat Adutiškio kelio kaime, Švenčionių raj. sav.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas

Šiuo metu didžioji dalis Adutiškio g. namų ūkių naudojasi centralizuotu miesto vandentiekiu, tačiau gatvėje nėra centralizuotų nuotekų šalinimo tinklų, gyventojai naudojasi vietinėmis nuotekų tvarkymo sistemomis – nuotekų kaupimo–išgriebimo talpomis arba tvarko buitines nuotekas kitais būdais. Artimiausi centralizuoti buitinių nuotekų tinklai Adutiškio g. yra ties sklypu Nr. 44.

Įvertinus esamą situaciją numatoma Adutiškio g. nutiesti naujus buitinių nuotekų šalinimo tinklus ir juos prijungti prie centralizuotų Švenčionių miesto nuotekų tinklų.

  - Pirkimo objekto aprašymas

2019 m. pagal Švenčionių r. savivaldybės paruoštą techninę projektavimo užduotį buvo parengtas Adutiškio g. kvartalinių nuotekų tinklų supaprastintas statybos projektas. Statybą leidžiantis dokumentas bus pateiktas Rangovui pasirašius sutartį). Supaprastintas projektas pateikiamas Techninės specifikacijos Priede Nr. 1. Aktualus prijungiamų būstų sąrašas pateiktas Techninės specifikacijos Priede Nr. 5 ,,Numatytų prijungti būstų adresų sąrašas“. Atšakų vietos su gyventojais jau buvo suderintos projektinių pasiūlymų rengimo metu, yra įvertintos supaprastintame statybos projekte, bet statybos darbų metu gali būti tikslinamos pagal būstų savininkų pageidavimus.

Rekomenduojama Rangovui po kasimo leidimo gavimo nufilmuoti ir išsaugoti elektroninėse laikmenose esamų dangų būklę ir aplinką (aplinkos elementus) būsimose darbų vykdymo vietose, numatytose grunto sandėliavimo vietose, o taip pat dalyvaujant techniniam prižiūrėtojui padaryti šurfus ir užfiksuoti kietų dangų konstrukcijų pagrindų storius.

Adutiškio gatvė asfaltuota, ji yra valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 110 Švenčionys-Adutiškis dalis. Rangovas tinklus kelio juostoje ir po keliu Nr. 110 privalo statyti pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos išduotas technines sąlygas (žr. projekte). Gatvėje nuotekų tinklai bus tiesiami iš plastikinių D200 mm vamzdžių, atšakos į sklypus  - iš plastikinių D160 mm vamzdžių. Nuotekų tinklų atšakas prie sklypų geodezinių ribų užbaigti plastikiniais šulinėliais, kaip nurodyta UAB ,,Vilniaus vandenys“ patvirtintoje techninėje politikoje (nuoroda adresu https://www.vv.lt/lt/partneriams/). Jei faktinė sklypo riba (tvora, gyvatvorė, želdinių juosta ar pan.) yra arčiau gatvės nei geodezinė sklypo riba, būtinas sklypo savininko rašytinis atsisakymas, kad atšaka nebūtų tiesiama iki geodezinės sklypo ribos, o tik iki faktinės sklypo ribos. Jei atsirastų pasikeitimų nuo supaprastinto statybos projekto sprendinių, Rangovas turės susiderinti ir gauti privačių sklypų savininkų sutikimus, jei nuotekų tinklų apsaugos zona pateks į privačius sklypus. Jei nuo gatvės tinklo (šulinio, į kurį jungsis išvadas, išorinės sienutės) iki planuojamos vartotojo atšakos galo ties sklypo riba yra ˂1 m atstumas, vietoj šulinėlio atšakos gale įrengti aklę.

Projekte numatytoje vietoje, nesuformuotame valstybinės žemės sklype, reikės pastatyti požeminę buitinių nuotekų siurblinę (operatyvinis numeris NS-0411) su apie 830 m ilgio D90 mm skersmens slėgine nuotekų linija iki esamų savitakinių miesto tinklų prie Adutiškio g. sklypo Nr. 44. . Siurblinę įrengti pagal UAB ,,Vilniaus vandenys“ techninę politiką (nuoroda adresu https://www.vv.lt/lt/partneriams/). Siurblinės našumas (vieno siurblio našumas) – 4 l/s. Turi būti numatyta galimybė vienu metu veikti visiems siurbliams.

Jei reikia, patikslinti siurblių slėgį pagal privedančio nuotekų vamzdžio įgilinimą, siurblių panardinimo gylį, hidraulinius nuostolius slėginėje trasoje, nuotekų geometrinį pakėlimo aukštį ir kita.

Iš Adutiškio g. pusės prie siurblinės įrengti kietos dangos (asfalto ar trinkelių) privažiavimą ir sujungti jį su gatvės danga. Privažiavimas turi baigtis šalia siurblinės talpos. Rangovas turės atstatyti išardytas ir/ar pažeistas kietas kelio ir šaligatvio dangas, sutvarkyti aplinką.

Siurblinės fizinės saugos (aptvėrimo, talpos dangčio), išorinio apšvietimo ir kitus saugos reikalavimus žiūrėti Techninės specifikacijos Priede Nr. 6.

Vykdydamas Sutartį Rangovas privalo vadovautis techninės specifikacijos reikalavimais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais nurodytų darbų ir projektavimo paslaugų atlikimą.

Rangovas turės:

    - Gauti visus reikiamus privalomuosius dokumentus inžinerinių statinių statybos darbams pagal parengtą supaprastintą projektą;

    - Atlikti inžinerinius geologinius tyrinėjimus;

    - Įrengti laikinąjį ir nuolatinį informacinius stendus pagal Europos Sąjungos finansuojamų projektų reikalavimus;

    - Atlikti visus darbus pagal parengtą statinio projektą;

    - Įrengti buitinių nuotekų atšakas gyventojams pagal pridedamą būstų adresų sąrašą (Priedas Nr. 5);

    - Išbandyti pastatytas (įrengtas) sistemas, tinklus;

    - Atlikti vamzdynų patikrinimo TV kamera ataskaitas;

    - Parengti požeminių inžinerinių tinklų kontrolines geodezines nuotraukas pagal GKTR 2.11.03:2014 (aktualią redakciją) tvarką;

    - Parengti statinio projekto paskutinės versijos (laidos) brėžinius ir technines specifikacijas su žyma „Taip pastatyta“;

    - Parengti statinių kadastro duomenų bylas, kurios turi būti pateiktos su išankstine VĮ „Registrų centras“ patikra;

    - Atlikti statybos užbaigimo procedūras, kurios nustatytos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme, ir pateikti užpildytą deklaraciją apie statybos užbaigimą (pagal Užsakovo įgaliojimą).

    - Teikiant galutinį atliktų darbų aktą Rangovas turės užpildyti pastatyto materialaus turto suvestinę lentelę, kurioje galutinė bendra objekto kaina bus išskaidyta į atskirus objektus: tinklai, statiniai, įrengimai. Lentelės formą pateiks Užsakovas.

    - Darbai bus priimami užbaigus visus numatytus darbus bei parengus ir pateikus Užsakovui visus reikiamus dokumentus bei atlikus aukščiau esančiuose punktuose nurodytas užduotis.

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

    - Rangovas statybos darbus pradeda nuo sutarties įsigaliojimo datos. Statybos darbai turi būti atlikti per 9 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybos užbaigimo procedūros turi būti atliktos per 1 mėn.

    - Sutarties galiojimo terminas, įskaitant apmokėjimo terminą, yra 12 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

    - Atliktų darbų Aktai Užsakovui pateikiami tik toms žiniaraščių pozicijoms, kuriose pilnai užbaigti Darbai, t. y. darbų apmokėjimas bus vykdomas sekančiai: statybos-montavimo darbai, tinklų ir siurblinių bandymai – 80%, dangų atstatymo ir aplinkos tvarkymo darbai – 20% (žr. Techninės specifikacijos Priedą Nr. 4 ,,Darbų kainų žiniaraštis“).

    - Nesibaigus Sutartyje nustatytam Darbų atlikimo terminui, Šalių rašytiniu sutarimu Darbų atlikimo terminai gali būti pratęsti, jeigu Rangovas nuo aplinkybės/-ių atsiradimo ne vėliau kaip per 5 d. d. pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą pratęsti Darbų atlikimo terminą ir jame nurodytos aplinkybės yra susijusios su bent viena iš šių aplinkybių:

- Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir Rangovas negali vykdyti Darbų;

- Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams;

- Valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys, priskirtinos Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus;

- Vykdant Darbus paaiškėja šios Sutarties pasirašymo metu nenumatytos aplinkybės (nenumatytas projekto keitimas, trečiųjų asmenų (valstybinių ir savivaldybės institucijų bei įstaigų, vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų), veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka vykstantys ginčai, su Sutarties vykdymu susijusių teisės aktų nuostatų pasikeitimas, žemės savininkų, kurių sklypuose pagal projektą ir šią Sutartį turi būti vykdomi Darbai, delsimas ar nesutikimas Užsakovo nustatytomis sąlygomis derinti projektą);

- Rangovo Darbų atlikimo terminus lemia ypač nepalankios meteorologinės sąlygos (pvz., ekstremalūs šalčiai, ilgalaikės liūtys, pūgos, uraganinis vėjas ir kt.). Ši sąlyga taikoma tik tuo atveju, jei Rangovas darbus vykdė pagal Sutartimi nustatytą Darbų atlikimo grafiką su aiškiai nurodytais konkrečiais darbų atlikimo terminais ir jei pateikė Užsakovui pažymą iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos apie ypač nepalankias meteorologines sąlygas, kurios pažymoje nurodytame laikotarpyje galėjo turėti įtakos Darbų atlikimo terminui. Ši sąlyga netaikoma, jei Rangovas susiplanuoja atvirame ore vykdomus darbus atlikti žiemos laikotarpiu (nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d.), kai yra rizika, kad esant minusinei lauko oro temperatūrai ar kitoms oro sąlygoms būdingoms žiemos laikotarpiui (sniegas, apledėjimas, grunto įšalas ir kita) tam tikro pobūdžio darbai (pvz., mūro, betonavimo, grunto darbai, aplinkos tvarkymo, dangų atstatymo, tinklų išbandymo, darbai kurių procese naudojamas vanduo ir t. t.) nebus tinkamai ir/ar laiku atlikti. Rangovas planuodamas Darbus žiemos laikotarpiu (nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d.), kurių tinkamam ir savalaikiam atlikimui gali turėti įtaką žiemos periodo meteorologinės sąlygos, prisiima pilną atsakomybę dėl šių Darbų tinkamo atlikimo atitinkamu metu.

- Statybos darbams taikomas garantinis terminas pradedamas skaičiuoti pilnai atlikus Rangos sutartyje numatytus darbus ir juos perdavus Užsakovui, kaip tai numatyta Rangos sutartyje.

  - Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

Rangovas privalės pateikti ir suderinti su Užsakovu:

    - Darbų atlikimo grafiką per 14 k. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (grafikas turi būti savaičių tikslumu). Grafiko apačioje pagal Darbų pozicijas turi būti pateiktos ir planuojamų atlikti ir aktuoti Darbų vertės. Jei Rangovas atliks Darbus anksčiau nei nurodyta Darbų atlikimo grafike, Aktas teikiamas grafike numatytai sumai ne anksčiau kaip prieš 1 mėn. nei nurodyta grafike.

    - Darbo projektą (jei reikia), už Rangovo lėšas įsigytus ir užpildytus statybos darbų žurnalus, išpildomąją dokumentaciją, kadastrinių matavimų bylas su išankstine VĮ „Registrų centras“ patikra, atliktų darbų aktus. Taip pat Rangovas (pagal įgaliojimą) turės atlikti statinių statybos užbaigimo procedūras, pateikti visus reikiamus dokumentus per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos (IS) „Infostatyba“ išorinę svetainę statybos užbaigimo dokumento gavimui.

- PAPILDOMA INFORMACIJA

5.1.    Darbų vykdymo metu Rangovas turi naudoti tik tas medžiagas, kurios nurodytos Techninės specifikacijos   prieduose Nr. 3.1 ir Nr. 3.2. Šiuose prieduose nurodytos medžiagos turi atitikti Techninės specifikacijos prieduose atitinkamai Nr. 2.1 ir Nr. 2.2 nustatytus reikalavimus ir (arba) būti parinktos iš medžiagų sąrašo, nurodyto http://www.vv.lt/lt/partneriams/.

  - Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę keisti perkamas medžiagas / gaminius, nurodytus Techninės    specifikacijos prieduose Nr. 3.1 ir Nr. 3.2 tik prieš tai gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą, ir tik iš pirkimo skelbimo metu galiojusios „Medžiagų, atitinkančių UAB „Vilniaus vandenys“ techninius reikalavimus, sąrašas“ formos skelbiamos https://www.vv.lt/lt/partneriams/. Rangovas keisdamas medžiagas negali didinti perkamų medžiagų įkainių pristatymo ir/ar statybos terminų ir/ar keisti kitas sąlygas.

  - Sutarties vykdymo metu Rangovas taip pat turi teisę keisti perkamas medžiagas, jeigu tokių medžiagų gamintojas ir (arba) oficialus gamintojo atstovas nebegamina ir tik prieš tai gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą. Siekdamas keisti perkamą medžiagą, Rangovas privalo pateikti Užsakovui argumentuotą prašymą su įrodymais, kad gamintojas ir (ar) oficialus gamintojo atstovas tokių medžiagų nebegamina ir kad keičiamos naujos perkamos medžiagos visiškai atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus. Rangovas keisdamas medžiagas negali didinti perkamų medžiagų įkainių, pristatymo ir/ar statybos terminų ir/ar keisti kitas sąlygas. Rangovas privalo pateikti keičiamų naujų perkamų medžiagų dokumentus.

5.4.	Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ (įgyvendinančioji institucija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA).

PRIEDAI:

Priedas Nr. 1 Supaprastintas statybos projektas.

Priedas Nr. 2.1 Mechanikos medžiagų, gaminių techninės specifikacijos ir jų atitikimas.

Priedas Nr. 2.2 Elektrotechnikos ir automatizacijos techninės specifikacijos ir jų atitikimas.

Priedas Nr. 3.1 Konkrečiai siūlomos mechanikos medžiagos, gaminiai ir jų gamintojai.

Priedas Nr. 3.2 Konkrečiai siūlomos elektrotechnikos ir automatizacijos medžiagos, gaminiai ir jų gamintojai.

Priedas Nr. 4 Darbų kainų žiniaraštis.

Priedas Nr. 5 Numatytų prijungti būstų adresų sąrašas.

Priedas Nr. 6 Požeminių nuotekų siurblinių saugos reikalavimai.

Priedas A prie Techninės specifikacijos

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJAI

☒ Tiekėjų kvalifikacijai taikomi žemiau nurodyti Specialieji reikalavimai.

Jei vykdant pirkimą yra reikalinga tikrinti tiekėjų kvalifikaciją, pirkimo iniciatorius turi nurodyti, kokius kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti tiekėjai ir juos suformuluoti pagal žemiau pateiktą lentelę.

☐ Teisė verstis veikla;

☒ Finansinis ir ekonominis pajėgumas;

☐ Techninis ir profesinis pajėgumas;

☐ Kiti reikalavimai, kurie nėra pateikti žemiau nurodytoje lentelėje (jei nustatomi tokie kvalifikaciniai reikalavimai, kurie nėra pateikti Metodikoje, tokiu atveju, pirkimo iniciatorius turi pateikti tokio reikalavimo pagrindimą. Pagrindimas turi būti atliekamas, atsižvelgiant į konkretaus pirkimo specifiką, apimtį, ypatingus bendrovės poreikius, būtinus nustatyti kitokius kvalifikacijos reikalavimus (tik finansinius, ekonominius) ir (ar) kitokias Metodikoje įtvirtintų kvalifikacijos reikalavimų reikšmes).

ARBA

☐ Kvalifikacija nėra keliama (jei pasirenkamas šis variantas, žemiau pateikta lentelė ištrinama).

- EKONOMINĖ IR FINANSINĖ BŪKLĖ

| Finansinis ir ekonominis pajėgumas |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Per pastaruosius 5 (penkis) metus, o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą pradėjo vėliau, - nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos pradžios turi būti įvykdęs ar vykdo ne mažiau kaip vieną ar kelias inžinerinių tinklų (naftos tinklai, ir (arba) dujų tinklai, ir (arba) vandentiekio tinklai, ir (arba) šilumos tinklai, ir (arba) nuotekų šalinimo tinklai, ir (arba) kiti inžineriniai tinklai) statybos arba rekonstrukcijos rangos darbų sutartis, kurių bendra vertė būtų ne mažiau nei 290 000,00 (du šimtai devyniasdešimt tūkstančių eurų 00 ct) be PVM. Jei Tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei per pastaruosius 5 (penkis) metus, o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą pradėjo vėliau, - nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos pradžios tiekėjas yra įvykdęs inžinerinių tinklų (naftos tinklai, ir (arba) dujų tinklai, ir (arba) vandentiekio tinklai, ir (arba) šilumos tinklai, ir (arba) nuotekų šalinimo tinklai, ir (arba) kiti inžineriniai tinklai) statybos arba rekonstrukcijos rangos darbus, kurių bendra vertė būtų ne mažiau ne mažiau nei 290 000 (du šimtai devyniasdešimt tūkstančių eurų 00 ct) be PVM. | PATEIKIAMA: Paskutiniųjų 5 (penkių) metų, o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą pradėjo vėliau, - nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos inžinerinių tinklų statybos arba rekonstrukcijos rangos darbų sutarčių sąrašas, užpildant SPS Priede Nr. 6 pateiktą lentelę. Įrodymui apie sutarčių įvykdymą Tiekėjai pateikia: 1. Statybos užbaigimo aktų arba Deklaracijas apie statinio statybos užbaigimą kopijas arba galutinius atliktų darbų aktus; 2. Užsakovų pažymas apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, fiziniai parametrai, data ir vieta, be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Įrodymai apie vykdomos sutarties dalinį įvykdymą Tiekėjai pateikia: 1. Atliktų darbų aktų, kuriuose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė ir data, kopijas. 2. Užsakovų pažymas apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta darbų fiziniai parametrai, data ir vieta, be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Pastaba: Pažymime, kad šis kvalifikacinis reikalavimas EBVPD formoje neišskiriamas kaip atskiras punktas. Tiekėjas atitikimą / neatitikimą šio punkto reikalavimui turės nurodyti EBVPD formos IV dalies „Atrankos kriterijai“ laukelyje a „Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda“ pažymėdamas atitinkamą atsakymą „Taip“ arba „Ne“. |

Priedas B prie Techninės specifikacijos

REIKALAVIMAI PASIŪLYMAMS IR JŲ VERTINIMAS

- REIKALAVIMAI PASIŪLYMO PATEIKIMUI

Pasiūlyme reikalaujama pateikti informacija:

☐ Prekių / Paslaugų aprašymai, kuriuose privalo būti ši informacija (pavyzdžiui, Tiekėjas turi pateikti deklaraciją, kurioje nurodytas prekės dydis, galia ir pan.; kiti būtini parametrai, būtini reikalingai prekei / paslaugai įsigyti): ____________________;

☒ Darbams numatomų naudoti medžiagų aprašymai:

- Medžiagos, kurių aprašymai turi būti pateikti: Techninės specifikacijos priedai Nr. 2 ir Nr. 3;

- Aprašymuose privalo būti ši informacija: ____________________.

☐ užpildytos parametrų formos (pridedama);

☒ užpildytos sąnaudų kiekių žiniaraščių formos (pridedama);

☐  lokalinės sąmatos neišplėstinėje / išplėstinėje (išbraukti nereikalingą) formoje;

☐ Sutarties vykdymo grafikas;

☐ kita: ____________________;

- PASIŪLYMŲ VERTINIMO BŪDAS

Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus:

☒ kaina

☐ Sąnaudos (pagal gyvavimo ciklą)

☐ Kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis (užpildoma žemiau pateikta lentelė):

____________________

Priedas C prie Techninės specifikacijos

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SUTARTIES VYKDYMUI

- SUTARTIES VYKDYMO TVARKA

  - Sutarties vykdymo metu taikoma kainodara

☐ fiksuota kaina (įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus, sumokama visa sutarties kaina);

☐ įvykdžius užsakymą, mokama už konkretų kiekį pagal nustatytus įkainius;

☒ užbaigus konkretų etapą, mokama Tiekėjo pasiūlyme nurodyta ir Sutartyje užfiksuota šio etapo kaina;

☐ užbaigus konkretų etapą, mokama šio etapo kaina, apskaičiuota kaip procentas nuo bendros Sutarties kainos (tokiu atveju turi būti pridedamas Sutarties kainos išskaidymas procentais);

☐ kita: ____________________________________________________________________________.

Pastaba: Tuo atveju, kai perkami darbai ir jie trunka ilgiau nei 2 mėnesius, rekomenduojama rinktis vieną iš variantų, kai apmokėjimas atliekamas užbaigus konkretų etapą.

- SUTARTIES REZULTATO PERDAVIMO–PRIĖMIMO TVARKA

☐ Perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas:

☒ Tiekėjas pateikia sąskaitą;

☐ Tiekėjas pateikia važtaraštį (prekių atveju);

☒ kita_užpildytus ir patvirtintus darbų kainų žiniaraščius_

☒ Perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas (jei pasirašomas, toliau pildyti 2.1 ir 2.2).

  - Perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas:

| Prekės | Paslaugos | Darbai |
| --- | --- | --- |
| ☐ faktiškai gavus Prekes; ☐ kita: _________________. | ☐ suteikus visas Sutartyje numatytas Paslaugas; ☐ suteikus visas konkrečiame etape numatytas Paslaugas; ☐ suteikus visas konkrečiame užsakyme nurodytas Paslaugas; ☐ 1 (vieną) kartą per mėnesį; ☐ kita: ___________________. | ☐ atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus; ☒ atlikus visus konkrečiame etape numatytus Darbus (šį variantą rekomenduojama rinktis, kai darbai trunka ilgiau nei 2 mėnesius); ☐ atlikus visus konkrečiame užsakyme nurodytus Darbus; ☐ 1 (vieną) kartą per mėnesį; ☐ kita: ___________________. |

  - Perdavimo–priėmimo akte nurodoma:

| Prekės | Paslaugos | Darbai |
| --- | --- | --- |
| ☐ faktiškai pristatytų Prekių kiekis; ☐ perkamos prekės kartu su darbais (pavyzdžiui, reklaminė iškaba su sumontavimu); ☐ perkamos prekės kartu su paslaugomis (pavyzdžiui, baldai su užnešimo paslauga); ☐ kita: _________________. | ☐ visų Sutartyje, konkrečiame etape arba per 1 (vieną) mėnesį (kai kiekvieną mėnesį teikiamos tos pačios apimties paslaugos) numatytų suteikti Paslaugų suteikimo faktas; ☐ faktiškai suteiktų Paslaugų kiekiai pagal Sutartyje nustatytą išskaidymą; ☐ faktiškai per ataskaitinį mėnesį suteiktų Paslaugų kiekiai pagal sutartyje nustatytą išskaidymą; ☐ kita: ___________________. | ☒ visų Sutartyje arba konkrečiame etape numatytų atlikti Darbų atlikimo faktas; ☒ faktiškai atliktų Darbų kiekiai pagal Sutartyje nustatytą išskaidymą; ☐ faktiškai per ataskaitinį mėnesį atliktų Darbų kiekiai pagal Sutartyje nustatytą išskaidymą; ☐ kita: ___________________. |

- SUTARTIES ĮVYKDYMO SĄLYGOS

Terminas, per kurį turi būti ištaisomi nustatyti trūkumai – 5 darbo dienos;

Detalizuoti, kokie trūkumai – Užsakovo nustatyti trūkumai atliktiems darbams;

Informacija apie galimas pasekmes / nuostolius dėl Tiekėjo įsipareigojimų nevykdymo, netinkamo vykdymo ar trūkumų nepašalinimo per nustatytą terminą:

☒ taikoma bauda (ji gali būti nustatoma tiek už sutarties įvykdymo termino praleidimą, tiek už kitaip, ne sutarties įvykdymo termino praleidimu, pasireiškusį sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. Bauda paprastai yra vienkartinė, t. y. ji sumokama vieną kartą. Rekomenduojama taikyti, jei sutarties vertė nėra didelė ar sutarties nevykdymas ir (ar) netinkamas vykdymas nelemia didelių nuostolių atsiradimo);

☒ taikomi delspinigiai (dažniausiai skaičiuojami pažeidus prievolės įvykdymo terminą. Pasižymi tęstinumu, nes jie skaičiuojami už kiekvieną prievolės įvykdymo termino praleidimo laiko tarpą (dieną, savaitę ar mėnesį ir pan.).Rekomenduojama taikyti, jei sutarties vertė yra didelė arba sutarties nevykdymas ir (ar) netinkamas vykdymas gali lemti, jog bendrovė patirs didelius nuostolius).

Baudos ir (ar) delspinigių taikymo atveju:

Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Rangovo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Rangovas Užsakovui moka:

- 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės (EUR be PVM) už kiekvieną uždelstą dieną (pasibaigus Darbų baigimo laikui pagal Sutartį), kai Rangovas vėluoja atlikti Darbus pagal Techninės specifikacijos 4.4.1 punktą ir / arba už kiekvieną uždelstą dieną vėluojant pašalinti Darbų trūkumus (Darbų trūkumais bus laikomi Darbų ir (ar) panaudotų medžiagų ar kitų dalių neatitikimai Techninės specifikacijos, Lietuvos Respublikos teisės aktams, statybos techniniams reglamentams, standartams reikalavimams, Darbų ir (ar) jų rezultatų gedimai, deformacijos, atsiradę iki garantinio laikotarpio pabaigos);

- 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės (EUR be PVM) už kiekvieną uždelstą dieną, kai Rangovas vėluoja pateikti ir suderinti Darbų atlikimo grafiką (Techninės specifikacijos 4.5.1 punktas);

- Jeigu Rangovas iki Darbų baigimo laiko pagal Sutartį pabaigos vėluoja atlikti Darbus ir / ar jų dalį pagal suderintą Darbų atlikimo grafiką, skiriama 5 proc. bauda nuo tai dienai neužaktuotų Darbų vertės (EUR be PVM).

Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Užsakovo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Užsakovas Rangovui moka:

- 0,02 proc. Sutarties kainos (EUR be PVM) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, kai Užsakovas vėluoja apmokėti Rangovo pateiktą Sąskaitą per „E. sąskaita“ informacinę sistemą.

PIRKIMO INICIATORIAUS PATVIRTINIMAS:

Pildydamas ir teikdamas aukščiau pateiktą informaciją patvirtinu, kad:

1)	šiuos Pirkimo inicijavimo dokumentus parengiau ir kvalifikacinius reikalavimus nustačiau taip, kad būtų užtikrinti Bendrovės interesai įsigyti jos poreikį ir interesus atitinkančias kokybiškas prekes, paslaugas ar darbus racionaliai naudojant tam skirtas lėšas, taip pat būtų užtikrintas pagrindinių viešųjų pirkimų principų (lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo) laikymasis. Šiuose pirkimo inicijavimo dokumentuose pateikta informacija dirbtinai neriboja konkurencijos bei yra sudaromos objektyviai tinkamos sąlygos rinkos dalyviams pateikti pasiūlymus;

2)	teikiami Pirkimo inicijavimo dokumentai yra tikslūs, aiškūs ir nedviprasmiški;

3)	atlikusi Pirkimo objekto rinkos analizę nustačiau, jog realių tiekėjų, galinčių pateikti pasiūlymus ir atitinkančius specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus šiam pirkimui, yra (pasirinkti tinkamą variantą):

⊠ ne mažiau kaip 2 (du) nepriklausomi tiekėjai (nurodyti tiekėjų pavadinimus): UAB „Inti“, UAB „KRS“, UAB „Požeminės jungtys“, UAB „Požeminė linijos“;

☐ tik 1 (vienas) man žinomas tiekėjas (nurodyti tiekėjo pavadinimą): ____________________;

☐ tik 1 (vienas) konkretus tiekėjas, galintis patiekti prekes, suteikit paslaugas ir (ar) atlikti darbus (nurodyti tiekėjo pavadinimą): ____________________. Aplinkybės, dėl kurių tik konkretus tiekėjas gali pateikti pasiūlymus šiam Pirkimui: ____________________.

Kvalifikaciniai reikalavimai Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikoje (toliau – Metodika) yra nurodyti kaip pavyzdiniai, todėl kiekvienu konkrečiu atveju reikėtų įsivertinti individualiai. Apie kiekvieną kvalifikacinį reikalavimą skaityti: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/674ebaf05d7111e79198ffdb108a3753