2021 m.   rugsėjo 20 d.

Darbų viešojo pirkimo-pardavimo                                                                                 									      sutarties Nr. 8S-205

1 priedas

TECHNINė SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: Pjaunančios vielos „Concertina“ (toliau – viela) tiesimo ir montavimo darbų pirkimas.

2. Reikalavimai pirkimo objektui:

- Techniniai reikalavimai vielos tiesimo ir montavimo darbams

| Eil. Nr. | Darbai | Reikalavimai atliekamiems darbams |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Vielos* tiesimo ir montavimo darbų atstumas | #### 6400 m |
| 2. | Vielos tiesimo ir montavimo darbų atstumas per dieną | #### Ne mažiau kaip 100 metrų per ne ilgiau kaip 5 val. |
| 3. | Stulpelių montavimas | #### Stulpeliai tvirtinami į žemę (kalami, gręžiami ir pan.), stulpeliai statomi kas 4 metrai į priekį vienas nuo kito ir sąvaržomis (rišimo viela) bei įtempiama viela tvirtinami prie pjaunančios vielos „Concertinos“. Į žemę kuoleliai kalami apie 80 cm (± 10 cm tolerancija). |
| 4. | Montavimo metodas | #### Montuojama 3:2:1 būdu (piramidės principu), tiesiant 3 rulonus vieną šalia kito ant žemės, 2 rulonai tiesiami (dedami) iš viršaus ant žemės gulinčių 3 rulonų ir 1 rulonas keliamas aukščiausiai ant 2 rulonų. Kuolų ir tvirtinimo dalių (rišimo vielos ir įtempiamos vielos) pagalba sutvirtinant vielą vieną su kita. |
| 5. | Vielos tiesimo vieta (koordinatės) | #### Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos pasienis. Tverečiaus pasienio užkarda (Daktorių km, Ignalinos rajonas). Tikslią vietą (koordinates) nurodo Užsakovas arba Užsakovo įgaliota institucija. Tiesimas ir montavimas numatomas atkarpomis. |
| 6. | Priemonės vielos tiesimui ir montavimui | #### Priemones reikalingas vielos tiesimui ir montavimui nusimato pats Rangovas savarankiškai atsižvelgęs į vielos tiesimo ir montavimo tempą ir montavimo metodą, reljefą, gamtines sąlygas ir kitas aplinkybes. |
| 7. | Vielos rišimo etapai | #### Privalo būti laikomasi pagal pridedamoje schemoje** nurodytus vielos rišimo etapus, kurie sunumeruoti nuo skaičiaus 1 iki 10. |
| 8. | Įtempimo vielos tvirtinimo metodas | #### Įtempimo viela turi būti tempiama 4 (keturiose) vietose, ties pirmu ir antru vielos rulono aukštu trijose vietose (tvirtinama prie stulpelių) ir aukščiausiame trečio aukšto vielos rulono taške (tvirtinama prie stulpelio). Žiūrėti į pridedamą schemą**. |
| 9. | Vielos rulono sujungimo taške numatomas rišimo būdas | #### Vielos rulono pabaiga ir sekančio vielos rulono pradžia turi būti sutvirtinama (surišama) tvirtinimo taškuose su ne mažiau kaip 3 sąvaržomis arba lygiavertėmis tvirtinimo detalėmis. |
| 10. | Kiti reikalavimai | #### Rangovas savo jėgomis (savo transportu) pasikrauna ir transportuoja Užsakovo turimą vielą iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pasieniečių mokyklos (Pasieniečių g. 11, Medininkų k., Vilniaus rajonas) ir nusiveža į Tverečiaus pasienio užkardą (Daktorių km, Ignalinos rajonas). |

*Naudojama pjaunanti viela „Concertina“ 980 mm diametro.

**Pridedama pjaunančios vielos “Concertina” montavimo ir tiesimo schema, 1 lapas.

- Preliminarūs techniniai reikalavimai komplektuojančioms dalims

Rangovas turi pats įsivertinti reikiamų komplektuojančių dalių kiekius reikalingus tinkamam darbų atlikimui ir įsiskaičiuoti juos į darbų kainą. Užsakovas pateikia preliminarų (orientacinį) reikiamų komplektuojančių dalių kiekį.

Techniniai reikalavimui kuolams

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Pagaminimo medžiaga | #### Pagaminta iš karštai cinkuoto plieno pagal EN10025 S275JR standartą (arba lygiavertį standartą) arba lygiavertės medžiagos |  |
|  | Padengimas cinku | #### 200 gr/m2 #### Pagal EN ISO 1461 standartą arba lygiavertį standartą |  |
|  | Kiekis | #### 1600 vnt. |  |
|  | Kuolo ilgis (1 vnt.) | #### 3,5 m |  |
|  | Kuolo diametras išorinis | #### Ne mažiau kaip 48 mm |  |
|  | Kuolo sienelės storis | #### Ne mažesnis kaip 2,9 mm |  |
|  | Komplektacija | #### Turi būti komplektuojamas kartu su plastmasiniu arba lygiavertės medžiagos dangteliu (stogeliu), kuris apsaugo kuolo vidų nuo lietaus (vandens, purvo ir kitų pažeidimų) |  |

Techniniai reikalavimui kuolams

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Pagaminimo medžiaga | #### Pagaminta iš karštai cinkuoto plieno pagal EN10025 S275JR standartą (arba lygiavertį standartą) arba lygiavertės medžiagos |  |
|  | Padengimas cinku | #### 200 gr/m2 #### Pagal EN ISO 1461 standartą arba lygiavertį standartą |  |
|  | Kiekis | #### 3200 vnt. |  |
|  | Kuolo ilgis (1 vnt.) | #### 2,5 m |  |
|  | Kuolo diametras išorinis | #### Ne mažiau kaip 48 mm |  |
|  | Kuolo sienelės storis | #### Ne mažesnis kaip 2,9 mm |  |
|  | Komplektacija | #### Turi būti komplektuojamas kartu su plastmasiniu arba lygiavertės medžiagos dangteliu (stogeliu), kuris apsaugo kuolo vidų nuo lietaus (vandens, purvo ir kitų pažeidimų) |  |

Techniniai reikalavimai rišimo vielai

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Pagaminimo medžiaga | #### Pagaminta iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos |  |
| 2. | Rišimo vielos kiekis, m |  |  |
| 3. | Rišimo vielos storis | #### Ne mažesnis kaip 1 mm |  |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Pagaminimo medžiaga | Pagaminta iš cinkuoto plieno arba lygiavertė |  |
| 2. | Įtempiamos vielos kiekis | 25 600 m |  |
| 3. | Įtempiamos vielos storis | Ne mažesnis kaip 3 mm |  |

Techniniai reikalavimai įtempiamai vielai

Techniniai reikalavimai vielos įtempėjams

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Pagaminimo medžiaga | Pagaminta iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos |  |
| 2. | Paskirtis | Įtempti įtempiamą vielą, kurios storis ne mažesnis kaip 3 mm |  |
| 3. | Kiekis, vnt. | 569 vnt. |  |

Techniniai reikalavimai savisriegiams

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Pagaminimo medžiaga | #### Pagaminta iš cinkuoto plieno arba lygiavertė |  |
| 2. | Savisriegio galvutės tipas | #### Šešiakampė galvutė arba lygiavertė |  |
| 3. | Savisriegių kiekis, vnt. | #### 6400 vnt. |  |
| 4. | Matmenys, diametras x ilgis | #### 4,8x25 mm |  |

Techniniai reikalavimai prispaudėjams

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Pagaminimo medžiaga | #### Pagaminta iš cinkuoto plieno arba lygiavertė |  |
| 2. | Prispaudėjų kiekis, vnt. | #### 6400 vnt. |  |
| 3. | Paskirtis | #### Turi būti pritaikytas savisriegiui, kurio matmenys 4,8x25 mm |  |

Techniniai reikalavimai suktukų galvutėms

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Pagaminimo medžiaga | #### Pagaminta iš plieno arba lygiavertė |  |
|  | Kiekis | #### 10 vnt. |  |
|  | Galvutės diametras | #### 8 mm |  |

Pristatymo vieta: Tverečiaus pasienio užkarda (Daktorių km., Ignalinos rajonas).

PRIDEDAMA. 98 mm koncertinos montavimo schema. 1 lapas.

| UŽSAKOVAS Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Direktorius Giedrius Griška | RANGOVAS # UAB „Gormeta“ Direktorius Ilmaras Gorodničenko |
| --- | --- |