Vertimas iš anglų kalbos

| Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. |  |
| --- | --- |
| Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Torunė Tel. 0566123900, faks. 0566123396 Įmonės kodas 879-016-67-90 | TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS |
|  | PIRŠTINĖS |
| TDS – GLOVE – 02 | DIAGNOSTINĖS / APŽIŪROS PIRŠTINĖS sterilios, nesterilios |

- Gaminio aprašymas

Diagnostinės/apžiūros pirštinės yra universalios formos ir su suvyniojamais rankogaliais.

- Naudojimas

Diagnostinės/apžiūros pirštinės yra skirtos medicininėms apžiūroms, diagnostinių ar terapinių procedūrų atlikimui ir užkrėstos ar užterštos medžiagos tvarkymui.

- Techniniai parametrai

| REIKALAVIMAI |  | CHARAKTERISTIKOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ambulex | Ambulex | Ambulex Nitryl |  |  |  |
|  |  |  |  | Mėlynos | Baltos | Juodos | Violetinės |
| Laikantis EN 455 |  | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| Laikantis EN 420 |  | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| Laikantis EN 374* |  | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | NE |
| Laikantis EN ISO 10993-5 |  | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | NE |
| Laikantis EN ISO 10993-10 |  | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | NE |
| Laikantis ISO 11193-1 |  | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | NE |
| Laikantis ASTM F1671 |  | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | NE |
| Laikantis ASTM D3578 |  | TAIP | TAIP | NE | NE | NE | NE |
| Laikantis ASTM D5712 |  | TAIP | TAIP | NE | NE | NE | NE |
| Laikantis ASTM D5151 |  | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | NE |
| Laikantis ASTM D6124 |  | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | NE |
| Laikantis ASTM D6319 |  | Netaikytina | Netaikytina | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| Laikantis ASTM D7160 |  | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | NE |
| Laikantis ASTM D7161 |  | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | NE |
| Galimas sąlytis su maisto produktais** |  | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| Sudėtyje nėra tiuramo disulfidų |  | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| Gamybos sąlygos atitinka | GMP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
|  | ISO 14001 |  |  |  |  |  |  |
|  | OHSAS 18001 |  |  |  |  |  |  |
|  | BSCI |  |  |  |  |  |  |

*“Mažas cheminis atsparumas“ ir „Mikroorganizmai“ (išskyrus 5.3.2 punktą)

**Patvirtinta nepriklausomos organizacijos sertifikatu

| Parengė: Malgorzata Pietrzak Psl. 1 iš 6 mgr. inž. Jan Rosinski (parašas) /TZMO S.A. antspaudas/ 2019-05-24 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. |  |
| --- | --- |
| Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Torunė Tel. 0566123900, faks. 0566123396 Įmonės kodas 879-016-67-90 | TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS |
|  | PIRŠTINĖS |
| TDS – GLOVE – 02 | DIAGNOSTINĖS / APŽIŪROS PIRŠTINĖS sterilios, nesterilios |

Ambulex, Ambulex P, Ambulex Nitrile (mėlynos, Baltos, Juodos) pirštinės buvo išbandytos pagal EN 374-3. Išsamią informaciją apie pirštinių atsparumą chemikalams galite gauti pas savo medicinos atstovą.

Ambulex Nitryl pirštinės (Mėlynos) atitinka ASTM D6978 reikalavimus. Išsamią informaciją apie pirštinių atsparumą citostatiniams vaistams galite gauti pas savo medicinos atstovą.

| REIKALAVIMAI | CHARAKTERISTIKOS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ambulex VINYL |  |
|  | nepudruotos | Pudruotos |
| Laikantis EN 455 | TAIP | TAIP |
| Laikantis EN 420 | TAIP | TAIP |
| Laikantis EN ISO 10993-5 | TAIP | TAIP |
| Laikantis EN ISO 10993-10 | TAIP | TAIP |
| Galimas sąlytis su maisto produktais | TAIP | TAIP |
| Sudėtyje nėra dioktilftalatų (DOP, DEHP) | TAIP | TAIP |

  - Pirštinių dydžiai

| PARAMETRAI |  |  |  |  | VERTĖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BANDYMO METODAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | XS |  | S |  | M |  |  | L |  | XL |  |
| Ilgis [mm] |  | Latekso, vinilo, nitrilo (mėlynos, juodos, violetinės |  |  | ≥ 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EN 455-2 |
| Ilgis [mm] |  | Nitrilo baltos |  |  | ≥ 265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plotis [mm] |  |  |  |  |  | ≤ 80 | 80 ± 10 |  | 95 ± 10 |  |  | 110 ± 10 |  | ≥ 110 |  |
| Latekso | Storis* [mm] |  | Pirštai |  | nepudruotos |  |  |  |  |  | pudruotos |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ≥ 0.24 |  |  |  |  |  | ≥ 0.20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Delnas |  | ≥ 0.20 |  |  |  |  | ≥ 0.16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rankogalis |  | ≥ 0.14 |  |  |  |  | ≥ 0.12 |  |  |  |  |  |
| Nitrilo | Storis* [mm] |  |  |  | Mėlynos |  |  | Baltos |  | Juodos |  |  | Violetinės |  |  |
|  |  |  | Pirštai |  | ≥ 0.14 |  |  | ≥ 0.16 |  | ≥ 0.20 |  |  | ≥ 0.10 |  |  |
|  |  |  | Delnas |  | ≥ 0.12 |  |  | ≥ 0.12 |  | ≥ 0.14 |  |  | ≥ 0.10 |  |  |

Parengė: Malgorzata Pietrzak                     Psl. 2 iš 6                        mgr. inž. Jan Rosinski (parašas)

/TZMO S.A. antspaudas/                     2019-05-24

| Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. |  |
| --- | --- |
| Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Torunė Tel. 0566123900, faks. 0566123396 Įmonės kodas 879-016-67-90 | TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS |
|  | PIRŠTINĖS |
| TDS – GLOVE – 02 | DIAGNOSTINĖS / APŽIŪROS PIRŠTINĖS sterilios, nesterilios |

|  |  | Rankogalis | ≥ 0.10 | ≥ 0.10 | ≥ 0.10 | ≥ 0.08 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vinilo | Storis* [mm] | Pirštai | ≥ 0.12 |  |  |  | - |
|  |  | Delnas | ≥ 0.10 |  |  |  |  |
|  |  | Rankogalis | ≥ 0.10 |  |  |  |  |

  - Pirštinių tipai

| PARAMETRAI | CHARAKTERISTIKOS |  | BANDYMO METODAS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ambulex | Ambulex P |  |
|  | Pudruotos | Nepudruotos |  |
| Spalva | Kreminė | Kreminė | - |
| Tipas | latekso | latekso | - |
| Žaliavos | natūralios gumos lateksas | natūralios gumos lateksas | - |
| Padengimas | vidinis paviršius padengtas natūraliu kukurūzų krakmolu | vidinis paviršius padengtas polimeru | - |
| Baltymo lygis | ≤ 85 μg/g | ≤ 30 μg/g | EN 455-3 |
| Miltelių lygis | ≤ 10 mg/dm² | ≤ 2 mg/pirštinėje | EN 455-3 |
| Paviršius | lygus, grublėti pirštai | grublėtas | - |
| Pailgėjimas % | 700 ÷ 760 | 720 ÷ 780 | - |
| Trūkimo jėga prieš senėjimą [N] | 6.3 ÷ 8.0 |  | EN 455-4 |
| Trūkimo jėga po senėjimo [N] | 6.3 ÷ 7.1 |  | EN 455-4 |
| Reikalaujamas priimtinos kokybės lygis [AQL] | 1.5 |  | ISO 2859-1 |
| Gebėjimo sugriebti lygis | 5 |  | EN 420+A1 |

| PARAMETRAI | CHARAKTERISTIKOS | BANDYMO METODAS |
| --- | --- | --- |

Parengė: Malgorzata Pietrzak                     Psl. 3 iš 6                        mgr. inž. Jan Rosinski (parašas)

/TZMO S.A. antspaudas/                     2019-05-24

| Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. |  |
| --- | --- |
| Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Torunė Tel. 0566123900, faks. 0566123396 Įmonės kodas 879-016-67-90 | TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS |
|  | PIRŠTINĖS |
| TDS – GLOVE – 02 | DIAGNOSTINĖS / APŽIŪROS PIRŠTINĖS sterilios, nesterilios |

|  | Ambulex NITRYL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ambulex VINYL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nepudruotos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pudruotos | Nepudruotos |  |  |  |  |
| Spalva | Mėlynos |  | Baltos |  |  | Juodos |  |  |  | Violetinės |  |  | Bespalvės | Bespalvės |  | - |  |  |
| Tipas | nitrilo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vinilo |  |  | - |  |  |
| Žaliavos | akrilonitrilo butadieno guma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Polivinilchloridas |  |  | - |  |  |
|  | Mėlynos |  |  | Baltos |  |  | Juodos |  |  |  | Violetinės |  |  |  |  |  |  |  |
| Padengimas | viduje chlorintos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vidinis paviršius padengtas natūraliu kukurūzų krakmolu |  | vidinis paviršius padengtas polimeru |  |  |  | - |
| Baltymo lygis | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | EN 455-3 |
| Miltelių lygis | ≤ 2 mg/pirštinėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 10 mg/pirštinėje |  | ≤ 2 mg/pirštinėje |  |  |  | EN 455-3 |
| Paviršius | lygus, grublėti pirštai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lygus |  |  |  |  |  | - |
| Pailgėjimas % | 400 ÷ 500 |  |  |  |  |  |  | 350 ÷ 450 |  |  |  | 175 ÷ 230 |  |  | 185 ÷ 240 |  |  | - |
| Trūkimo jėga prieš senėjimą [N] | 7.0 ÷ 7.5 | 7.0 ÷ 7.5 |  |  | 8.0 ÷ 9.0 |  |  |  | 6.0 ÷ 7.0 |  |  | 3.6 ÷ 3.9 |  |  |  |  |  | EN 455-4 |
| Trūkimo jėga po senėjimo [N] | 7.0 ÷ 7.5 | 7.0 ÷ 7.5 |  |  | 8.0 ÷ 9.0 |  |  |  | 6.0 ÷ 7.0 |  |  | 3.6 ÷ 3.7 |  |  |  |  |  | EN 455-4 |
| Reikalaujamas priimtinos kokybės lygis [AQL] | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO 2859-1 |
| Gebėjimo sugriebti lygis | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EN 420+A1 |

- Galiojimo laikas

Produkto galiojimo laikas yra 5 metai nuo pagaminimo datos.

- Laikymas, transportavimas

Laikymo ir transportavimo sąlygos yra išdėstytos priede TZMO gaminių laikymo ir transportavimo sąlygos.

- Standartai

Parengė: Malgorzata Pietrzak                     Psl. 4 iš 6           mgr. inž. Jan Rosinski (parašas)

/TZMO S.A. antspaudas/                     2019-05-24

| Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. |  |
| --- | --- |
| Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Torunė Tel. 0566123900, faks. 0566123396 Įmonės kodas 879-016-67-90 | TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS |
|  | PIRŠTINĖS |
| TDS – GLOVE – 02 | DIAGNOSTINĖS / APŽIŪROS PIRŠTINĖS sterilios, nesterilios |

Gaminiai atitinka šiuos standartus:

- EN 455-1. Vienkartinės medicininės pirštinės. 1 dalis. Skylių suradimas. Reikalavimai ir tikrinimas.

- EN 455-2. Vienkartinės medicininės pirštinės. 2 dalis. Fizikinių savybių reikalavimai ir tikrinimas.

- EN 455-3. Vienkartinės medicininės pirštinės. 3 dalis. Biologinio įvertinimo reikalavimai ir bandymai.

- EN 455-4. Vienkartinės medicininės pirštinės. 4 dalis. Mažiausios laikymo trukmės reikalavimai ir bandymai.

- EN420 Apsauginės pirštinės. Bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai.

- EN 374-1. Apsauginės pirštinės nuo pavojingų chemikalų ir mikroorganizmų. 1 dalis. Terminai ir darbinių charakteristikų reikalavimai.

- EN 374-2. Apsauginės pirštinės nuo pavojingų chemikalų ir mikroorganizmų. 2 dalis. Terminai ir darbinių charakteristikų reikalavimai. Atsparumo skverbimuisi nustatymas.

- EN 374-3. Apsauginės pirštinės nuo chemikalų ir mikroorganizmų. 3 dalis. Atsparumo chemikalų

sunkimuisi nustatymas.

- EN ISO 10993-5. Biologinis medicinos priemonių įvertinimas. 5 dalis. Citotoksiškumo in vitro tyrimai.

- EN ISO 10993-10. Biologinis medicinos priemonių įvertinimas. 10 dalis. Dirginimo ir lėtojo tipo

padidėjusio jautrumo tyrimai.

- ISO 11193-1. Vienkartinės medicininės apžiūros pirštinės.

- ISO 2859-1. Kontrolei pagal požymius atlikti ėminių ėmimo taisyklės. 1 dalis. Paeilinei partijų kontrolei reikalingų ėminių ėmimo taisyklės, indeksuotos pagal priimtinos kokybės lygį (AQL).

- ASTM F1671. Standartinis bandymo metodas dėl apsauginiams drabužiams naudojamų medžiagų atsparumo per kraują plintančių patogenų prasiskverbimui, kaip bandymų sistemą naudojant Phi-X174 bakteriofagų prasiskverbimą.

- ASTM D3578. Standartinė specifikacija, skirta guminėms apžiūros pirštinėms.

- ASTM D5712. Standartinis bandymo metodas, taikomas vandeninio ekstrahuojamo baltymo nustatymui latekse, natūralioje gumoje ir elastomeriniuose gaminiuose, naudojant modifikuotą Lowry metodą.

- ASTM D5151. Standartinis bandymo metodas skylių medicininės pirštinėse aptikimui.

Parengė: Malgorzata Pietrzak                     Psl. 5 iš 6              mgr. inž. Jan Rosinski (parašas)

/TZMO S.A. antspaudas/                     2019-05-24

| Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. |  |
| --- | --- |
| Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Torunė Tel. 0566123900, faks. 0566123396 Įmonės kodas 879-016-67-90 | TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS |
|  | PIRŠTINĖS |
| TDS – GLOVE – 02 | DIAGNOSTINĖS / APŽIŪROS PIRŠTINĖS sterilios, nesterilios |

- ASTM D6124. Standartinis bandymo metodas, taikomas miltelių likučio ant medicininių pirštinių nustatymui.

- ASTM D6319. Standartinė specifikacija, skirta medicininėms nitrilo apžiūros pirštinėms.

- ASTM D6978. Standartinė praktika, taikoma medicininių pirštinių atsparumo chemoterapinių vaistų prasiskverbimui įvertinimui.

- ASTM D7160. Standartinė praktika, taikoma medicininių pirštinių galiojimo pabaigos datos nustatymui.

- ASTM D7161. Standartinė praktika, taikoma realios naudojimui paruoštų medicininių pirštinių, laikomų įprastomis sandėliavimo sąlygomis, galiojimo pabaigos datos nustatymui.

- GGP. Geros gamybos praktika.

- ISI 14001. Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės.

- OHSAS 18001. Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Specifikacija.

- BSCI. Įmonių socialinės atsakomybės iniciatyva (ĮSAI).

Parengė: Malgorzata Pietrzak                     Psl. 6 iš 6              mgr. inž. Jan Rosinski (parašas)

/TZMO S.A. antspaudas/                     2019-05-24