3 PIRKIMO DALIS.  REAGENTAI IR PRIEMONĖS BIOCHEMINIAM AUTOMATINIAM  ANALIZATORIUI (SIŪLOMAS  panaudai, BC OLYMPUS AU400)

Pirkimo dalis vertinama tik pateikus analizatorių panaudai  ar nuomai,  kuris pilnai atitinka 3.1. dalyje nurodytus  kokybinius ir techninius reikalavimus

| 3.1 REIKALAVIMAI BIOCHEMINIAM AUTOMATINIAM ANALIZATORIUI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vertinamas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo |  |  |  |
| Eil. Nr. | Parametrai | Parametrų techniniai reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| 1 | Sistemos tipas | Pilnai automatinis, biocheminis analizatorius | Pilnai automatinis, biocheminis analizatorius BC OLYMPUS AU400 brošiūra_LT_1 |
| 2 | Našumas | Ne mažiau 800 testų/val. (ne mažiau 400 testų/val. fotometriniai + ne mažiau 400 testų/val. ISE) | 800 testų/val. (ne mažiau 400 testų/val. fotometriniai + ne mažiau 400 testų/val. ISE) BC OLYMPUS AU400 brošiūra_LT_2 |
| 3 | Reagentų pozicijos | Ne mažiau kaip 76 (R1/R2) pozicijos su temperatūros palaikymo (šaldymo) sistema | 76 (R1/R2) pozicijos su temperatūros palaikymo (šaldymo) sistema BC OLYMPUS AU400 brošiūra_LT_3 |
| 4 | Bandinių diskas | Ne mažiau 50 pozicijų | 80 mėginių talpa BC OLYMPUS AU400 brošiūra_LT_4 |
| 5 | Reagentų šaldymas | Būtina. Nepertraukiamas | Reagentų pozicijos šaldomos BC OLYMPUS AU400 brošiūra_LT_5 |
| 6 | Bandinio tūris | 2- 50 µl (0,1 µl dozavimo žingsnis) | 2- 50 µl (0,1 µl dozavimo žingsnis) BC OLYMPUS AU400 brošiūra_LT_6 |
| 7 | Maišyklės | Mentelė po mėginio ir reagento pipetavimo | Mentelė po mėginio ir reagento pipetavimo BC OLYMPUS AU400 brošiūra_LT_7 |
| 8 | Kiuvetės | Ilgaamžės plaunamos kiuvetės | Ilgaamžės kvarcinės plaunamos kiuvetės BC OLYMPUS AU400 brošiūra_LT_8 |
| 9 | Bandinių ir reagentų indetifikavimas | Integruotu barkodų skaitytuvu | Yra brūkšninių kodų slaitytuvas BC OLYMPUS AU400 brošiūra_LT_9 |
| 10 | Kiuvečių plovimas | Būtina šiltu vandeniu ir plovikliais | Valymas šiltu vandeniu ir plovikliais BC OLYMPUS AU400 brošiūra_LT_10 |
| 11 | Prietaisas jungiamas prie vandentiekio sistemos | Būtina | Jungiamas prie vandentiekio sistemos Išrašas iš BC OLYMPUS AU400 Servise Manualo_11 |
| 12 | Fotometras | Ne mažiau 13 bangos ilgių | 13 skirtingų bangos ilgių BC OLYMPUS AU400 brošiūra_LT_12 |
| 13 | Šaltinis | Ilgo veikimo halogeno lempa (virš 2000 val.) | 2000 val. Lempos specisfikacijs aprašymas_13 |
| 14 | Galimybė analizatorių jungti į LIS | Būtina | Galimybė analizatorių jungti į LIS BC OLYMPUS AU400 brošiūra_LT_14 |
| 15 | Įranga paženklinta CE ženklu | Būtina | CE pridedama |