Hemolizuojantis tirpalas

Hemolizuojantis tirpalas kiekybiniam in vitro hemoglobino A1c (HbA1c) kiekiui kraujyje nustatyti fotometrinėse sistemose

Informacija užsakymui

Kat. Nr. 1 4570 99 10 113                        500 ml

Santrauka

Hemolizuojantis „oneHbA1c“ tirpalas naudojamas viso kraujo mėginiams paruošti, kalibratoriai ir kontroliniai mėginiai nustatant HbA1c naudojant „DiaSys oneHbA1c FS“ tyrimą (kat. Nr. 1 3329…).

Reagento komponentai ir koncentracijos

Ypač apdorotas vanduo.

Laikymo instrukcijos ir reagento stabilumas

Reagentas yra stabilus iki nurodyto galiojimo mėnesio pabaigos, jei jis laikomas 2–25 ° C temperatūroje ir išvengiama užteršimo. Negalima užšaldyti reagento.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

1. Prašome perskaityti saugos duomenų lapus ir imtis būtinų atsargumo priemonių naudojant

laboratoriniai reagentai.

2. Tik profesionaliam naudojimui!

Atliekų tvarkymas

Žr. Vietinius teisinius reikalavimus.

Reagento paruošimas

Reagentas paruoštas naudoti.

Mėginio paruošimas

Hemolizuojantis tirpalas 1000 µL

Mėginys / kalibratorius / kontrolė 20 µL

Sumaišykite ir palikite pastovėti 5 minutes arba tol, kol pasireikš visiška lizė.

Gamintojas
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
IVD Alte Strasse 9 65558 Holzheim Vokietija