- Incidin® Active naudojimo instrukcija

##### Visų paviršių sporocidinė dezinfekcijos ir valymo priemonė

- Veiksmingas prieš Clostridium bakterijų infekciją

- Puikios valomosios savybės

- pH 5,6 – 6,0

- Su aktyvių medžiagų sistema PerOxyBalance®

Naudojimo sritys

- Operacinės, intensyvios terapijos skyriai ir kitos padidintos rizikos patalpos,

- Medicininių įrankių paviršiai, grindys ir sienos,

- Slaugos įstaigos su padidinta virusidine ir sporicidine rizika (Noro virusas, Clostridium). Tinka naudoti operacinėse, intensyvios terapijos, akušerijos, naujagimių skyriuose.

Naudojimosi instrukcija: Išpilkite 160 g indelį į 8 L vandens, norint pagaminti 2% tirpalą. Kartas nuo karto maišykite 15 min tam, kad aktyvuotumėte deguonį. Po 15 min. 2% Incidin active tirpale bus >1,000 ppm (0,1%) peracto rūgšties. Jei tirpalas nėra suteptas organinėmis medžiagomis ar sunkiaisiais metalais, jis tinkamas naudoti vieną dieną. Išlaikius ekspoziciją tirpalo nereikia nuplauti, nepalieka apnašų.

Sudėtis: 2% Incidin active tirpale yra > 1000 ppm peracto rūgšties. Aktyvus deguonis gaminasi iš natrio perkarbonato ir TAED.

| Testų standartas | Koncentracija % g/L | Ekspozicijos laikas |
| --- | --- | --- |
| EN 1276 Baktericidinis veiksmingumas | 2.0 20 | 5 min |
| EN 1650 Priešgrybelinis veiksmingumas | 2.0 20 | 15 min |
| EN 13704 Sporicidinis veiksmingumas | 2.0 20 | 5 min |
| EN 13697 Baktericidinis ir priešgrybelinis veiksmingumas ant kietų paviršių | 2.0 20 2.0 20 | 5 min 15 min |
| Virucidinis veiksmingumas (virusai su apvalkalu ir be jo) | 2.0 20 | 10 min |

Saugaus darbo taisyklės: nekvėpuoti garais, naudoti gerai vėdinamose patalpose. Naudodami preparatą saugokite gleivinę, akis, nosį, gerklę bei odą. Preparatui patekus į akis, nedelsiant plaukite vandeniu ir skubiai kreipkitės į gydytoją. Saugokite nuo vaikų. Dezinfekuodami elektros prietaisus visuomet įsitikinkite ar jie yra išjungti iš tinklo. Naudojant laikykitės bendrų saugumo reikalavimų. Saugokite vėsioje patalpoje originaliose pakuotėse.

Gamintojas: Ecolab GmbH & Co. OHG

Postfach 13406, D-40554

Dusseldorf

Atstovas Lietuvoje:

UAB „Vitrolab“

Baltų pr. 36-11, Kaunas

Tel. / faksas: (8-37) 33 33 17, 33 33 29