29 Pirkimo dalis: Izokinetinis dinamometras (raumenų jėgų momentam matuoti) su judėjimo tyrimo simuliacijos įranga;

16 lentelė. Techniniai reikalavimai 16pirkimo daliai

	Eil. Nr.
	Charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama parametro reikšmė neblogiau  kaip:
	Siūloma parametro reikšmė

(nurodyti prekės pavadinimą, modelį, kodą)
	Vieneto kaina, Lt (su PVM)
	Vieneto kaina, EUR (su PVM)

	
	Įrenginys
	Izokinetinis dinamometras
	Izokinetinis dinamometras 
	
	

	
	Modelis
	
	
	
	

	
	Firma – gamintoja
	
	Gamintojas CSMI Solutions, JAV, modelis „Humac Norm Testing and rehabilitation system 770“ su priedais
	
	

	1. 
	Trumpas aprašymas
	Izokinetinio dinamometro testavimo sistema skirta analizuoti tiriamųjų raumenis/sąnarius atliekant judesius. 


	Izokinetinio dinamometro testavimo sistema skirta analizuoti tiriamųjų raumenis/sąnarius atliekant judesius.

	
	

	2. 
	Sistemos sudedamosios dalys
	· mobilus konstrukcijos pagrindas;

· reguliuojama kėdė;

· daugiafunkcinis dinamometrinis judesių stimuliatorius;

· kompiuterinė darbo stotis;

· juosmens modulinis priedas;

· kelio ištiesimo priedas;

· darbo simuliacijos priedas;

· uždaros kinetinės grandinės priedas.


	· mobilus konstrukcijos pagrindas;

· reguliuojama kėdė;

· daugiafunkcinis dinamometrinis judesių stimuliatorius;

· kompiuterinė darbo stotis;

· juosmens modulinis priedas;

· kelio ištiesimo priedas;

· darbo simuliacijos priedas;

· uždaros kinetinės grandinės priedas.


	
	

	3. 
	Sistemos darbo režimai
	Ne mažiau: 

· Izokinetinis;

· reaktyvus ekscentrinis;

· pasyvaus judesio;

· izometrinis;

· izotoninis .


	Yra: 

· Izokinetinis;

· reaktyvus ekscentrinis;

· pasyvaus judesio;

· izometrinis;
· izotoninis .
	
	

	4. 
	Sistemos konstrukcija
	Ant mobilaus pagrindo sumontuoti komponentai:

· Pirmyn ir atgal judanti kėdė, su reguliuojamais komponentais ir diržais leidžianti pasodinti žmogų, kurio amžiaus ribos 6 metai ir daugiau.

· Tęstinio 360º sukamojo judesio dinamometrinis variklis, kuris sukasi kaip ratas su judesio amplitudės reguliatoriais, prisitaikančiais prie abiejų galūnių adapterių pagalba su galūnės fiksatoriumi ir parametrų stendu.

· Kompiuterinė darbo stotis su integruotu elektromiografiniu moduliu, sudaryta iš kompiuterio, monitoriaus lietimui jautriu ekranu, klaviatūros, pelės, spalvoto spausdintuvo.
	Ant mobilaus pagrindo sumontuoti komponentai:

· Pirmyn ir atgal judanti kėdė, su reguliuojamais komponentais ir diržais leidžianti pasodinti žmogų, kurio amžiaus ribos 6 metai ir daugiau.

· Tęstinio 360º sukamojo judesio dinamometrinis variklis, kuris sukasi kaip ratas su judesio amplitudės reguliatoriais, prisitaikančiais prie abiejų galūnių adapterių pagalba su galūnės fiksatoriumi ir parametrų stendu.

Kompiuterinė darbo stotis su integruotu elektromiografiniu moduliu, sudaryta iš kompiuterio, monitoriaus lietimui jautriu ekranu, klaviatūros, pelės, spalvoto spausdintuvo.
	
	

	5. 
	Dinamometro parametrai
	Koncentrinis režimas  ≥ 500 laipsn./s., sukimo jėga ≥ 675Nm

Ekscentrinis rėžimas  ≥ 300 laipsn./s, sukimo jėga  ≥675Nm

Izometrinis rėžimas- sukimo jėga ≥ 675 Nm.

Gali sukinėtis 3 plokštumomis.
	Koncentrinis režimas 500 laipsn./s., sukimo jėga 678Nm

Ekscentrinis rėžimas  500 laipsn./s, sukimo jėga 678Nm

Izometrinis rėžimas- sukimo jėga 678 Nm.

Gali sukinėtis 3 plokštumomis.
	
	

	6. 
	Pagrindo parametrai
	Stabilus, mobilus pagrindas su reguliuojamomis kojytėmis, ant kurio sumontuoti visi komponentai. Kėdės judėjimo centimetrinė liniuotė.
	Stabilus, mobilus pagrindas su reguliuojamomis kojytėmis, ant kurio sumontuoti visi komponentai. Kėdės judėjimo centimetrinė liniuotė.
	
	

	7. 
	Kėdės kitų priedų parametrai
	Universali minkšto pagrindo kėdė su  porankiais ir

Diržais (ne mažiau):

2 pečiams fiksuoti;

2 šlaunims fiksuoti;

liemens fiksacijai skirtais reguliuojamais diržais ir  kojų fiksacijai skirtais diržais.

Kėdės reguliavimas:

· sukasi apie savo ašį;

· reguliuojamas aukštis;

· keičiamas pasvirimo kampas;

· ištiesiama gulimai padėčiai;

· sėdėjimo plokštuma dalinai padalinta į 2 segmentus kiekvienai kojai su velkro fiksatoriais.

Tinkama liemens, klubų, juosmens, šlaunų ir priešingos galūnės stabilizavimui.

Kėdės priedai, metaliniai, tvirti:

· Kelio, klubo fiksuojamasis rėmas;

· Kelio, klubo minkšta atrama su diržu su lipdukais;

· Priešingos kojos rėmas su minkšta atrama;

· Kulkšnies adapteris;

· Pėdos adapteris su kryžminiais diržais;

· Alkūnės, peties rėmas;

· Riešo, peties rėmas;

· Minkštas alkūnės stabilizavimo rėmas su minkšta atrama ir diržais;

· Šlaunies stabilizavimo minkšta atrama su diržais;

· Dilbio stabilizavimo minkšta atrama su diržais;

· Šlaunies, dilbio stabilizavimo rėmas;

· Juosmens diržas;

· Pėdų rėmas;

· Galvos pagalvėlė;

· Juosmens pagalvėlė;

· Liemens matavimo priedas skirtas tyrimams ir reabilitacijai atlikti. 
	Universali minkšto pagrindo kėdė su  porankiais ir

Diržais:

2 pečiams fiksuoti;

2 šlaunims fiksuoti;

liemens fiksacijai skirtais reguliuojamais diržais ir  kojų fiksacijai skirtais diržais.

Kėdės reguliavimas:

· sukasi apie savo ašį;

· reguliuojamas aukštis;

· keičiamas pasvirimo kampas;

· ištiesiama gulimai padėčiai;

· sėdėjimo plokštuma dalinai padalinta į 2 segmentus kiekvienai kojai su velkro fiksatoriais. 
Tinkama liemens, klubų, juosmens, šlaunų ir priešingos galūnės stabilizavimui.

Kėdės priedai, metaliniai, tvirti:

· Kelio, klubo fiksuojamasis rėmas;

· Kelio, klubo minkšta atrama su diržu su lipdukais;

· Priešingos kojos rėmas su minkšta atrama;

· Kulkšnies adapteris;

· Pėdos adapteris su kryžminiais diržais;

· Alkūnės, peties rėmas;

· Riešo, peties rėmas;

· Minkštas alkūnės stabilizavimo rėmas su minkšta atrama ir diržais;

· Šlaunies stabilizavimo minkšta atrama su diržais;

· Dilbio stabilizavimo minkšta atrama su diržais;

· Šlaunies, dilbio stabilizavimo rėmas;

· Juosmens diržas;

· Pėdų rėmas;

· Galvos pagalvėlė;

· Juosmens pagalvėlė;

· Liemens matavimo priedas skirtas tyrimams ir reabilitacijai atlikti. 
	
	

	8. 
	Programinės įrangos parametrai
	Ne mažiau:

· Audiovizualinės paciento padėčių nustatymo iliustracijos;

· Progreso ataskaitos;

· Palyginamosios ataskaitos;

· Rodomos pozicijos ir sukimo momento kreivės realiu laiku;

· Normatyviniai duomenys ataskaitose;

· Pratimų sesijos pabaigos nustatymas pagal procentinę nuovargio vertę;

· „Favourites“ meniu punktas dažniausiai naudojamiems protokolams išsaugoti.

· Sukimo momento ribos nustatymas pasyviam režime, paciento apsaugai nuo galimų traumų.
	Yra:

· Audiovizualinės paciento padėčių nustatymo iliustracijos;

· Progreso ataskaitos;

· Palyginamosios ataskaitos;

· Rodomos pozicijos ir sukimo momento kreivės realiu laiku;

· Normatyviniai duomenys ataskaitose;

· Pratimų sesijos pabaigos nustatymas pagal procentinę nuovargio vertę;

· „Favourites“ meniu punktas dažniausiai naudojamiems protokolams išsaugoti.

· Sukimo momento ribos nustatymas pasyviam režime, paciento apsaugai nuo galimų traumų.
	
	

	9. 
	Matuojami parametrai
	Ne mažiau:

· Sukimo momentas;

· Gravitacijos poveikis sukimo momentui;

· Didžiausias sukimo momentas;

· Sukimo momento priklausomybė nuo kūno svorio;

· Didžiausias sukimo momentas prie papildomų kampų;

· Agonisto/Antagonisto sukimo santykis;

· Pradinis didžiausias sukimo momentas;

· Galutinis didžiausias sukimo momentas;

· Nuovargio indeksas;

· Vieno judesio darbas;

· Visas atliktas darbas;

· Vidutinė vieno judesio galia;

· Galūnės kampas atliekant didžiausią sukimo momentą;

· Laiko parametrai:

· Didžiausio sukimo momento išvystymo laikas;

· Didžiausio sukimo momento išlaikymo trukmė;

· Jėgos išlikimo laikas;

· Uždelsimo laikas;

· Variacijos koeficientas.
	Yra:

· Sukimo momentas;

· Gravitacijos poveikis sukimo momentui;

· Didžiausias sukimo momentas;

· Sukimo momento priklausomybė nuo kūno svorio;

· Didžiausias sukimo momentas prie papildomų kampų;

· Agonisto/Antagonisto sukimo santykis;

· Pradinis didžiausias sukimo momentas;

· Galutinis didžiausias sukimo momentas;

· Nuovargio indeksas;

· Vieno judesio darbas;

· Visas atliktas darbas;

· Vidutinė vieno judesio galia;

· Galūnės kampas atliekant didžiausią sukimo momentą;

· Laiko parametrai:

· Didžiausio sukimo momento išvystymo laikas;

· Didžiausio sukimo momento išlaikymo trukmė;

· Jėgos išlikimo laikas;

· Uždelsimo laikas;

· Variacijos koeficientas.
	
	

	10. 
	Matavimo tikslumas:
	Esant maksimaliam sukimo momentui - ne blogiau kaip 0,5%
Skyra ne daugiau ±1.4o ,eigoje  ±360o 
	Esant maksimaliam sukimo momentui - 0,5%
Skyra ±1.4o ,eigoje  ±360o 
	
	

	11. 
	Garantija
	Ne trumpiau 12 mėn.
	12 mėn.
	
	

	12. 
	Kiekis
	1 komplektas
	1 komplektas
	
	

	
	
	
	
	
	

	Prekės kaina be PVM, Lt
	
	174.380,17
	60.603,99

	Kiekis
	
	1
	1

	Iš viso kaina be PVM, Lt
	
	174.380,17
	60.603,99

	PVM, Lt
	
	36.619,84
	

	Iš viso kaina su PVM, Lt
	
	211.000,01
	61.109,83

	Pristatymo terminas, nuo sutarties pasirašymo  dienos ne ilgiau kaip 2 mėn.
	
	
	


