|  | TVIRTINU Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja direktorius Artūras Bogdanovas |
| --- | --- |

PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2021-04-29

Gargždai

| UŽSAKOVAS | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai |
| --- | --- |
| DARBŲ PAVADINIMAS | Klaipėdos rajono, Kretingalės sen., Kretingalės mstl. Klaipėdos g. 19, daugiabučio namo kiemo kapitalinio remonto darbai |
| STATYBOS RŪŠIS | Kapitalinis remontas |
| KIEMO KAPITALINIO REMONTO DARBŲ APRAŠYMAS | Pagal užsakovo atstovo pateiktą raštišką pavedimą, pagal pateiktą Techninę specifikaciją, vadovaujantis kapitalinio remonto aprašu rangovas atlieka automobilių stovėjimo aikštelės, šaligatvių, takų ir lietaus nuotėkų šalinimo tinklų kapitalinio remonto darbus darbus. Darbų sudėtis: 1. Esančių dangų ardymas ir atliekų išvežimas; 2. Grunto ir dirvožemio kasimo darbai; 3. Grunto ir dirvožemio atvežimas, paskleidimas planiravimas; 4. Žolės pasėjimas; 5. Sankasos įrengimas; 6. Automobilių stovėjimo aikštelės ir takų įrengimas kai danga betoninės trinkelės; 7. Betoninių bordiūrų ant betono pagrindo įrengimas; 8. Lietaus nuotėkų ir drenažo įrengimas. Rangovas prieš pradedant darbus pateikia lokalines sąmatas, įkainotų veiklų sąrašą, parengia darbų žiniaraštį, pagal poreikį suderina sprendinius dėl inžinerinių tinklų su atitinkamomis institucijomis. Darbai vykdomi vadovaujantis LR Kelių įstatymas, KTR 1.01:2008 Automobilių keliai, STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. STR 1.07.01:2010 Statinio projektavimas, Automobilių kelių priežiūros normatyvais. Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija II dalis KPV-DT-06 ir kitais galiojančiais teisės aktais privalomais sutarties vykdymo metu bei naujai priimtais teisės aktais, jei jie susiję su darbų atlikimu. |
| PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA | Užsakovas – kapitalinio projekto projektą. Rangovas - atliktų darbų aktai, formos F-2, F-3 (3 egz.) su techninio prižiūrėtojo žymomis, DNSB „Bonė“ atstovo parašu. Sąskaitą faktūrą. Išpildomąją. |
| KIEMO KAPITALINIO REMONTO DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS | Darbai pradedami vykdyti per 5 darbo dienas po užsakovo raštiško pranešimo. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita vykdyti (dėl prastos darbų kokybės, arba panaudotų netinkamų medžiagų) atsiradusių defektų šalinimą. |

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas                			Vytautas Valantinas

Konkurso sąlygų priedas Nr.2

PERKAMŲ DARBŲ ĮKAINIAI

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Darbų kiekiai | Kaina Eur |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vieneto | PVM | Viso |

Darbų sudėtis:

1. Esančių dangų ardymas ir atliekų išvežimas; 2. Grunto ir dirvožemio kasimo darbai; 3. Grunto ir dirvožemio atvežimas, paskleidimas planiravimas; 4. Žolės pasėjimas; 5. Sankasos įrengimas;  6. Automobilių stovėjimo aikštelės ir takų įrengimas kai danga betoninės trinkelės; 7. Betoninių bordiūrų ant betono pagrindo įrengimas; 8. Lietaus nuotėkų ir drenažo įrengimas.

|  | Ardymo ir žemės darbai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esamos važiuojamosios dalies dangos ardymo (frezavimas) ir išvežimas į statybinių atliekų sąvartyną arba į užsakovo nurodytą vietą | m² | 443 |  |  |  |
| 2 | Esamos pėsčiųjų tako dangos ardymo (frezavimas) ir išvežimas į statybinių atliekų sąvartyną arba į užsakovo nurodytą vietą | m² | 58 |  |  |  |
| 3 | Esamų gatvės bordiūrų ardymas ir išvežimas į statybinių atliekų sąvartyną arba į užsakovo nurodytą vietą | m | 124 |  |  |  |
| 4 | Dirvožemio nukasimas (h apie 0,3 m) pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į laikiną sandėliavimo aikštelę | m³ | 32 |  |  |  |
| 5 | 3 gr. Grunto iškasimas, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į laikiną sandėliavimo aikštelę arba užsakovo nurodytą vietą | m³ | 221 |  |  |  |
| 6 | 2 gr. Grunto atvežimas iš karjero, paskleidimas vietoje planiravimas | m³ | 23 |  |  |  |
| 7 | Sankasos planiravimas ir sutankinimas | m² | 638 |  |  |  |
| 8 | Dirvožemio atsivežimas iš laikinos sandėliavimo aikštelės , paskleidimas vietoje, planiravimas ir užsėjimas žolių mišiniu, h = 0,1 m | m³ | 17 |  |  |  |
| 9 | Likusio dirvožemio išvežimas nurodytu atstumu, arba paskleidimas laikinoje sandėliavimo aikštelėje, planiravimas ir užsėjimas žolių mišiniu | m³ | 15 |  |  |  |
| 10 | Šlaitų planiravimas , tankinimas ir tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žolę mechaniniu būdu | m² | 68 |  |  |  |
| 11 | Šlaitų planiravimas , tankinimas ir tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žolę rankiniu būdu | m² | 19 |  |  |  |
|  | Dangų konstrukcijų įrengimas |  |  |  |  |  |
| 12 | Pilkos spalvos betoninės trinkelės ir jų klojimas h = 8 cm | m² | 455 |  |  |  |
| 13 | Atsijų sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/5, h = 3 cm įrengimas | m² | 455 |  |  |  |
| 14 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45, h = 15 cm įrengimas | m² | 455 |  |  |  |
| 15 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (arba esamas dangos pagrindas) h = 26 cm įrengimas | m³ | 129 |  |  |  |
| 16 | Pilkos spalvos betoninės trinkelės ir jų klojimas h = 8 cm | m² | 49 |  |  |  |
| 17 | Atsijų sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/5, h = 3 cm įrengimas | m² | 49 |  |  |  |
| 18 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45, h = 15 cm įrengimas | m² | 49 |  |  |  |
| 19 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (arba esamas dangos pagrindas) h = 26 cm įrengimas | m³ | 12,25 |  |  |  |
|  | Bordiūrų įrengimas |  |  |  |  |  |
| 20 | Betoninis bortas GB1000x300x150 mm ant betono pagrindo C16/20-S1 įrengimas | m | 74 |  |  |  |
| 21 | Betoninis bortas GB1000x220x150 mm ant betono pagrindo C16/20-S1 įrengimas | m | 67 |  |  |  |
| 22 | Betoninis bortas JB1000x200x80 mm ant betono pagrindo C12/15-S1 įrengimas | m | 64 |  |  |  |
|  | Drenažo ir lietaus nuotėkų sistemos įrengimas |  |  |  |  |  |
| 23 | Esamo drenažo PVC Ø 50 mm su kokoso filtru atstatymas | m | 39 |  |  |  |
| 24 | PVC nuotėkų vamzdžiai D160 klasės, su fasoninėmis dalimis ir jų paklojimas grunte | m | 12,5 |  |  |  |
| 25 | Lietaus nuotėkų šulinys iš PVC/PP kartu su sandarinimo žiedu, gofruotu vamzdžiu vidinio skersmens Ø 425 mm ir jo pastatymas | kmpl. | 1 |  |  |  |
| 26 | Lietaus šulinių grotelės D 400 mm iš kalaus ketaus klasės ir jų sumontavimas (važiuojamajai daliai) | kmpl. | 1 |  |  |  |
| 27 | Tinklų pajungimas prie esamų | kmpl. | 1 |  |  |  |
| 28 | Vamzdynų pirminis užpylimas | m³ | 2,3 |  |  |  |
| 29 | Paklotų vamzdynų praplovimas | m | 12,5 |  |  |  |
| 30 | Paklotų vamzdynų išbandymas | m | 12,5 |  |  |  |
| 31 | Nuotėkų tinklo šulinių nužymėjimo ženklai | vnt. | 1 |  |  |  |
| 32 | Aklė PE vamzdžiui Ø160 mm | vnt. | 1 |  |  |  |
| 33 | Esamo šulinio dangčio pakėlimas iki projektuojamo dangčio lygio | vnt. | 1 |  |  |  |
|  | Ženklinimo darbai |  |  |  |  |  |
| 34 | Horizontalus ženklinimas Žymėjimas 1.1 | m | 48 |  |  |  |

Pastaba:

-  Rangovas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti medžiagų, mechanizmų ir darbų sąnaudas.

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas                			Vytautas Valantinas

Jonas Jackus, tel. (8 46) 45 20 62  el. paštas  jonas.jackus@klaipedos-r.lt