2021 m.  lapkričio 3 d.

darbų viešojo pirkimo–pardavimo      sutarties Nr. 15R-282

1 priedas

DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# 1. Pirkimo objektas

# Perkamas Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo (toliau – SMRRT) MTS1 modelio bazinių stočių sumontavimas. Pirkimo objektas skaidomas į dvi dalis.

# 1.1.   II pirkimo objekto dalis – SMRRT MTS1 modelio bazinės stoties sumontavimas bokšte, esančiame adresu Platelių mstl., Plungės raj.

# 2. Reikalavimai antrai pirkimo objekto daliai

# 2.1. Vadovaujantis SMRRT bazinės stoties sumontavimo projektu („Techninė specifikacija II“ pateikiamas techninio projekto aiškinamasis raštas), sumontuoti SMRRT MTS1 modelio bazinę stotį ant bokšto, esančio adresu Platelių mstl., Plungės raj.

# 2.2. Atlikus montavimo darbus rangovas privalo atlikti įrangos įžeminimo bei anteninio ir fiderinio trakto (VSWR) matavimus (toliau – matavimai) ir rezultatus pateikti Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – IRD). Matavimo rezultatai turi atitikti įrangos gamintojų rekomendacijas ir reikalavimus bei galiojančias statybų normas.

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA II

# 1. Įvadas

# Pateikiamas projektas atliktas vadovaujantis Informatikos ir ryšių departamento prie LR VRM užsakymu, įrangos gamintojų rekomendacijomis ir reikalavimais, bei galiojančiomis statybos normomis. Projektas numato antenų montavimo vietas bei tvirtinimo mazgų konstrukcijas, fiderinio trakto, bazinės stoties įrengimą, elektros energijos tiekimą.

# Objektas įrengiamas ant UAB „Bitė Lietuva“ priklausančio stiebo (BS PLU52), esančio adresu Platelių mstl., Plungės raj. Prieš pradedant darbus objekte, patekimo į objektą tvarka ir darbų atlikimo laikas derinamas su UAB „Bitė Lietuva“.

# 2. Įrangos komplektas

# Bazinės stoties įrangos komplektą sudaro: MTS1 modelio bazinė stotis, RX/TX antenos (Kathrein K751637) 2 vnt., GPS antena, antenų jungiamieji kabeliai, jungtys, įžemikliai, viršįtampių ribotuvai, nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), akumuliatoriai, įvadinis apskaitos skydas, el. apskaitos prietaisas, techninės, vartotojiškos ir eksploatacinės dokumentacijos paketas.

# 3. Antenų montavimas

# Projektuojamos SMRRT priėmimo ir siuntimo antenos Kathrein K751637 (2 vnt.) montuojamos bokšte ~33m aukštyje (~203 m virš jūros lygio). GPS antena montuojama ~32 m aukštyje. Projektuojamų antenų tipas – visakryptės, pol. – vertikali, stiprinimo koeficientas 7,5dBi, darbinis dažnių diapazonas 380-400 MHz. Siuntimo ir priėmimo antenų tvirtinimui naudojami specialiai suprojektuoti antenų laikikliai. Atstumas tarp antenų ~8.7 m. Prie sumontuoto antenų laikiklio yra tvirtinama pati antena, naudojant specialius gamintojo pateiktus tvirtinimus.

# GPS antena montuojama prie gaminamo laikiklio. Kabeliai prie konstrukcijų ir kabelinių kopėčių tvirtinami montažiniais dirželiais, dirželiai turi būti skirti lauko sąlygoms.

# 4. Įrangos montavimas

Bazinė stotis MTS1 montuojama antenų aukštyje. BS montavimui laikiklis gaminamas. Vidinė įranga (UPS, akumuliatoriai) montuojami UAB „Bitė Lietuva“ konteineryje, naujai statomame 19“ stove.

# 5. Maitinimas

# Įrangos maitinimui reikalinga vienfazė linija. C13A automatinis jungiklis sumontuojamas UAB "Bitė Lietuva" PS 240V el. skyde, įrangos konteineryje. Užsakovo apskaitos skydelis montuojamas šalia el. skydo. Suderinus su UAB "Bitė Lietuva" atstovu skydelio vietą galima koreguoti. Įtampos pajungimui naudojamas trijų gyslų 3×2,5 mm2 maitinimo kabelis. Ypatingi reikalavimai maitinimo kabeliui netaikomi, bet jis būtinai privalo tenkinti ribinių darbinės srovės ir maksimalios įtampos sąlygas.

# 6. Antenų ir įrangos stovo įžeminimas

# Visi AD kabeliai įžeminami įžemikliais. Viršįtampių ribotuvai montuojami įrangos stovo viduje. Įrangos stovas sujungiamas su esamu įžeminimo kontūru. Įžemintuvų įrengimui vadovautis EĮĮT 1.7 skyriumi: EĮĮT p.1.7.11, 1.7.32. TT sistemos tinkle vartotojo įžeminimo įrenginių atstojamoji varža turi būti ne didesnė kaip 10Ω.

# 7. Kabelių klojimas, jungtys, žymėjimas

Siuntimo ir priėmimo antenoms prijungti prie BS naudojami koaksialiniai ½“ kabeliai. GPS, prijungimui naudojamas koaksialinis ½“ kabelis. Kabeliai klojami stiebo konstrukcijomis ir anteniniais laikikliais. Kabelių tvirtinimas atliekamas UV spinduliams atspariais plastikiniais dirželiais. Siuntimo ir priėmimo antenų kabeliai yra sužymimi prie antenos ir BS įrangos, uždedant žetonus su užrašu „GPS VRM“, „RX VRM“, „TX/RX VRM“. Žymėjimas turi būti uždėtas iš lauko pusės prieš konteinerį. Siuntimo ir priėmimo, bei GPS antenų sujungimas pateikiamas. El. maitinimo ir valdymo kabeliai (3 vnt. 5CAT STP) nuo MTS1 įrangos klojami stiebo konstrukcijomis išlaikant 8 cm tarpą tarp maitinimo kabelio ir valdymo kabelių. El. maitinimo ir valdymo kabeliams, klojimo metu paliekama ~2-3 metrus įrangos pajungimui.

| UŽSAKOVAS Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Direktorius Tomas Stankevičius | RANGOVAS # UAB „NT Service“ Generalinis direktorius Egidijus Šilanskas |
| --- | --- |