# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

## Pirkimo objektas

Pelesos g. 10, Vilnius biuro baldai

## Pirkimo objekto apimtys

- Perkamas visas nurodytas baldų kiekis.

## Sutarties vykdymo vieta (-os)

Pelesos g. 10, Vilnius.

## Reikalavimai Pirkimo objektui

| Eil. Nr. | Prekės/ baldo/ gaminio pavadinimas | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Preliminarus brėžinys, vizualizacija |
| --- | --- | --- | --- |
| I pirkimo objekto dalis. Sėdimieji baldai. |  |  |  |
|  | Posėdžių kėdė su porankiais (212, 213, 214, 215, 312 ir 318 patalpose) K02 | - Matmenys: bendras plotis ne mažiau nei 485mm ir ne daugiau nei (W) 620 mm, bendras gylis (D) ne mažiau nei 520 mm ir ne daugiau nei 600mm, bendras gaminio aukštis (H) ne mažiau nei 800 mm ir ne daugiau nei 900 mm. - Sėdynė ir atlošas vientisa konstrukcija. - Sėdimoji dalis ir atlošas aptraukta audiniu. - Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. (pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams). - Audinio spalvos: turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 audinio spalvų, įskaitant raudoną bei pilką atspalvius (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Kėdė turi būti su metaliniais išlenktais porankiais. - Kėdės bazė/rėmas metalinis, dažytas milteliniu būdu juoda spalva. - Kėdė ant metalinių keturių kojelių, kaip pavaizduota nuotraukoje, dažyto milteliniu būdu juoda spalva. - Kojos stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. - Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti išlenkti, kad kėdė kuo tiksliau prisitaikytų prie sėdinčiojo. - Kėdė turi atitikti EN 16139 arba lygiavertį standartą. Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui. - Siūlomos prekės dizainas turi atitikti ar būti panašus pateiktam nuotraukoje. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 2. | Posėdžių kėdė be porankių (006, 007, 008, 011, 012, 013, 107, 110, 102, 116, 305 patalpose) K08 | - Matmenys: bendras plotis ne mažiau nei 485mm ir ne daugiau nei (W) 620 mm, bendras gylis (D) ne mažiau nei 520 mm ir ne daugiau nei 600mm, bendras gaminio aukštis (H) ne mažiau nei 800 mm ir ne daugiau nei 900 mm. - Sėdynė ir atlošas vientisa konstrukcija. - Sėdimoji dalis ir atlošas aptraukta audiniu. - Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. (pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams). - Audinio spalvos: turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 audinio spalvų, įskaitant raudoną bei pilką atspalvius (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Kėdė turi būti be porankių. - Kėdės bazė/rėmas metalas, dažytas milteliniu būdu juoda spalva. - Kėdė ant metalinių, vientisos „slidės“ formos kojų, kaip pavaizduota nuotraukoje, dažyto milteliniu būdu juoda spalva. - Kojos stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. - Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti išlenkti, kad kėdė kuo tiksliau prisitaikytų prie sėdinčiojo. - Kėdė turi atitikti EN 16139 arba lygiavertį standartą. Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui. - Siūlomos prekės dizainas turi atitikti ar būti panašus pateiktam nuotraukoje. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 3. | Vienvietis akustinis minkštasuolis su aukštu atlošu K03 | - Matmenys: plotis (W) 780 mm, gylis 750 mm, aukštis 1450 mm. Matmenų galima paklaida +-150mm. - Minkštasuolis yra aukšta nugara ir aukštais šonais. - Rėmas gaminamas iš medžio masyvo ir faneros. - Naudojamas porolonas minkštasuolio gamyboje turi būti patvarus ir atsparus ugniai. - Minkštasuolis turi būti iš visų pusių aptrauktas audiniu. - Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. (pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams). - Audinio spalvos: galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 audinio spalvų, įskaitant raudoną bei pilką atspalvius (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Minkštasuolis su keturiomis medžio masyvo kojelėmis. - Siūlomos prekės dizainas turi atitikti ar būti panašus pateiktam nuotraukoje. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 4. | Aukšta posėdžių kėdė (prie ST15, BST01.1, BST01.2, BST01.3 ir BST03 stalų) K04 | - Matmenys: bendras plotis (W) ne mažiau nei 450 mm ir ne daugiau nei 550mm, bendras gylis (D) ne mažiau nei 465mm ir ne daugiau nei 580mm, bendras gaminio aukštis (H) ne mažiau nei 940 ir ne daugiau nei 1200 mm. - Kėdės statomos prie ST15, BST01.1, BST01.2, BST01.3 ir BST03 baldo, tad kėdžių aukštis turi būti pritaikomas prie minėtų stalų dydžio. - Sėdynė ir atlošas vientisa konstrukcija. - Korpusas turi būti tvirtinamas ant tvirto metalinio rėmo. - Gaminys dengtas poliuretano putomis ir audiniu. - Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę (pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams). - Audinio spalvos: galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 audinio spalvų, įskaitant pilką ir raudoną atspalvį (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Kojos ir kojų atrama turi būti gaminamos iš metalo. Dažomas milteliniu būdu juoda spalva. - Kojų forma – „slidės“. - Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. - Kojos turi turėti apsaugas nuo grindų subraižymo. - Siūlomos prekės dizainas turi atitikti ar būti panašus pateiktam nuotraukoje. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 5. | Kėdės su porankiais (113, 112, 117, 118, 306, 307 patalpose ir prie BST01.3 ir BST02.2 stalų) K05 | - Matmenys: bendras plotis ne mažiau nei 485mm ir ne daugiau nei (W) 650 mm, bendras gylis (D) ne mažiau nei 520 mm ir ne daugiau nei 650mm, bendras gaminio aukštis (H) ne mažiau nei 800 mm ir ne daugiau nei 950 mm. - Sėdynė ir atlošas vientisa konstrukcija. - Sėdimoji dalis ir atlošas aptraukta audiniu. - Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. (pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams). - Audinio spalvos: galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 audinio spalvų, įskaitant raudoną bei pilką atspalvius (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Kėdė turi būti su metaliniais porankiais. - Kėdės bazė/rėmas metalas, dažytas milteliniu būdu juoda spalva. - Kėdė ant metalinių keturių kojelių, išsišakojančių iš vienos kojos. Kojos dažytos milteliniu būdu juoda spalva. - Kojos stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. - Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti išlenkti, kad kėdė kuo tiksliau prisitaikytų prie sėdinčiojo. - Siūlomos prekės dizainas turi atitikti ar būti panašus pateiktam nuotraukoje. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 6. | Minkštasuolis žemu atlošu K07.1 | - Matmenys: Plotis (W) 760 mm, gylis (D) 785 mm, aukštis (H) 824 mm (+-150 mm) - Minkštasuolis su atlošu ir minimaliais porankiais. - Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. (Pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams). - Audinio spalvos: Galimybė rinktis iš ne mažiau nei 10 spalvų, įskaitant raudoną ir pilką atspalvius (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Atlošas ir sėdynė iš formuoto įpurškiamo lankstaus ne žemesnio nei 80 kg/m3 tankio arba lygiaverčio ar aukštesnės klasės techninių savybių, porolono. - Su keturiomis kūgio formos natūralaus medžio kojomis. - Kojos turi turėti padukus apsaugai nuo grindų subraižymo. - Siūlomos prekės dizainas turi atitikti ar būti panašus pateiktam nuotraukoje. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 7. | Minkštasuolis aukštu atlošu K07.3 | - Matmenys: plotis (W) 760 mm, gylis (D) 834 mm, aukštis (H) 1044 mm (+-150mm) - Minkštasuolis su aukštu atlošu ir minimaliais porankiais. - Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams. - Audinio spalvos: Galimybė rinktis iš ne mažiau nei 10 spalvų, įskaitant pilkos ir žalios spalvos atspalvius (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Atlošas ir sėdynė iš formuoto įpurškiamo lankstaus ne žemesnio nei 80 kg/m3 tankio arba lygiaverčio ar aukštesnės klasės techninių savybių, porolono. - Pasukama sėdynė su savaiminio grįžimo sistema. - Bazė su keturiomis piramidės formos natūralaus medžio (buko) kojomis, - Kojos turi turėti plastikinius padukus apsaugai nuo grindų subraižymo. - Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. - Siūlomos prekės dizainas turi atitikti ar būti panašus pateiktam nuotraukoje. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 8. | Pusbario kėdė BK1 | - Matmenys: bendras plotis (W) ne mažesnis nei 420 mm ir ne didesnis nei 560mm, bendras gylis (D) ne mažesnis nei 420 mm ir ne didesnis nei 560 mm, bendras gaminio aukštis (H) ne mažesnis nei 750 mm ir ne didesnis nei 1000mm. - Kėdės statomos prie V02, VO5, V9.1, V9 ir ST16, ST16.1 baldo, tad kėdžių aukštis turi būti pritaikomas prie stalų aukščio. - Sėdynė ir atlošas vientisa konstrukcija. - Kėdės korpusas gaminamas iš apkrovoms atsparaus plastiko ar kitos lygiavertės medžiagos, pritaikytos viešųjų erdvių naudojimui. - Korpusas turi būti tvirtinamas ant tvirto metalinio rėmo. - Kojos ir kojų atrama turi būti gaminamos iš metalo. Dažomas milteliniu būdu juoda spalva. - Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. - Kojos turi turėti apsaugas nuo grindų subraižymo. - Spalva: turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 spalvų, įskaitant juodą spalvą (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas gaminio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Siūlomos prekės dizainas turi atitikti ar būti panašus pateiktam nuotraukoje. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 9. | Virtuvės kėdė K09 | - Matmenys: Plotis (W) 520 mm, gylis (D) 530 mm, bendras aukštis (H) 880 mm. Matmenų galima paklaida +-70mm. - Sėdimoji dalis ir atlošas vientisa konstrukcija. - Atlošas stačiakampio formos. - Sėdimoji dalis ir atlošas gaminami iš faneros ar lygiavertės medžiagos. - Spalva – natūralaus medžio atspalvis. - Kojos gaminamos iš metalo, dažytos milteliniu būdu juoda spalva. - Kėdė turi 4 atskiras kojeles. - Kėdė turi turėti apsaugines atramėlės kietai arba minkštai grindų dangai. - Siūlomos prekės dizainas turi atitikti ar būti panašus pateiktam nuotraukoje. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas) |
| 10. | Posėdžių kėdė su staliuku K10 | - Matmenys: bendras plotis ne mažiau nei 485mm ir ne daugiau nei (W) 750 mm, bendras gylis (D) ne mažiau nei 500 mm ir ne daugiau nei 650mm, bendras gaminio aukštis (H) ne mažiau nei 820 mm ir ne daugiau nei 950mm. - Sėdynė ir atlošas vientisa konstrukcija. - Sėdimoji dalis ir atlošas aptraukta audiniu. - Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. (pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams). - Audinio spalvos: galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 audinio spalvų, įskaitant raudoną bei pilką atspalvius (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Kėdė ant metalinių, kojų, dažytų milteliniu būdu juoda spalva. - Kojos stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. - Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti išlenkti, kad kėdė kuo tiksliau prisitaikytų prie sėdinčiojo. - Kėdė turi atverčiamą staliuką, kurio stalviršis yra juodos spalvos. - Staliukas gali būti tvirtinamas tiek kairėje, tiek dešinėje pusėje, todėl yra tinkamas tiek kairiarankiams, tiek dešiniarankiams. - Siūlomos prekės dizainas turi atitikti ar būti panašus pateiktam nuotraukoje. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 11. | Posėdžių kėdė K11 | - Matmenys: bendras plotis ne mažiau nei 431mm ir ne daugiau nei (W) 650 mm, bendras gylis (D) ne mažiau nei 500 mm ir ne daugiau nei 650mm, bendras gaminio aukštis (H) ne mažiau nei 750 mm ir ne daugiau nei 900 mm. - Sėdynė ir atlošas vientisa konstrukcija. - Sėdimoji dalis ir atlošas aptraukta audiniu. - Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. (pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams). - Audinio spalvos: galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 audinio spalvų, įskaitant raudoną bei pilką atspalvius (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Kėdė turi būti be porankių. - Kojų bazė – 4 medinės kojos natūralios medienos, su padukais. - Kojų spalva – natūralaus medžio. - Kojos stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. - Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti išlenkti, kad kėdė kuo tiksliau prisitaikytų prie sėdinčiojo. - Siūlomos prekės dizainas turi atitikti ar būti panašus pateiktam nuotraukoje. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 12. | Minkštasuolis S0.2 | - Matmenys: Plotis (W) ne mažiau nei 580mm ir ne daugiau nei 880 mm, gylis (D) ne mažiau nei 640 ir ne daugiau nei 950mm, aukštis (H) ne mažiau nei 670mm ir ne daugiau nei 980mm. - Atlošas ir sėdimoji dalis dengti patvariu ir ugniai atspariu porolonu. - Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. (Pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams). - Audinio spalvos: galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 audinio spalvų, įskaitant raudoną bei pilką atspalvius (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Minkštasuolis ant metalinių, dažytų milteliniu būdu juoda spalva uždaro slidinio rėmo kojų. - Visos metalinės detalės turi būti dažytos milteliniu būdu ta pačia spalva kaip ir minkštasuolio kojos. - Kojos turi turėti padukus apsaugai nuo grindų subraižymo. - Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. - Siūlomos prekės dizainas turi atitikti ar būti panašus pateiktam nuotraukoje. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 13. | Minkštas kampas S01.1 | - Matmenys: Trumpesniosios dalies ilgis ne mažiau nei 2300 mm ir ne daugiau nei 2600 mm, ilgesniosios dalies kampo ilgis ne mažiau nei 3000 mm ir ne daugiau nei 3500mm. - Sėdimosios dalies aukštis yra 400mm, sėdimosios dalies gylis 720mm (+-50mm) - Kampas yra su atlošu nugarai. - Rėmas gaminamas iš aukštos kokybės medienos ir/ ar faneros ar lygiavertės medžiagos, naudojamos minkštasuolių gamyboje. - Atlošas ir sėdimoji dalis dengti padengti patvariu ir ugniai atspariu porolonu. - Fiksuotos sėdynės ir atlošo pagalvėlės. - Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę (Pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams). - Audinio spalvos: galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 audinio spalvų, įskaitant raudoną bei pilką atspalvius (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Minkštas kampas statomas ant labai žemų kojelių. - Kojos turi turėti padukus apsaugai nuo grindų subraižymo. - Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. - Siūlomos prekės dizainas turi atitikti ar būti panašus pateiktam nuotraukoje. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 14. | Sofa S02.1 | - Matmenys: Ilgis (W) 1200 mm (+-50mm), bendras gylis (D) ne mažiau nei 620 mm ir ne daugiau nei 750 mm, bendras aukštis (H) ne mažiau nei 770mm ir ne daugiau nei 1100mm. - Minkštasuolis turi būti be porankių, su aukštu atlošu. - Nugarai atremti skirta atlošo dalis turi užtikrinti patogų sėdėjimą. - Sėdimosios dalies ir atlošo karkasas turi būti pagamintas iš lanksčios faneros, medienos arba lygiavertės medžiagos, naudojamos minkštasuolių gamyboje. - Minkštasuolis iš visų pusių aptrauktas audiniu. - Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams. - Audinio spalvos: galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 audinio spalvų, įskaitant raudoną bei pilką atspalvius (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Minkštasuolis turi būti ant metalinio rėmo ir turi turėti metalines, milteliniu būdu juoda spalva dažytas kojeles. - Visos metalinės detalės turi būti dažytos milteliniu būdu ta pačia spalva. - Kojos turi turėti padukus apsaugai nuo grindų subraižymo. - Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. - Siūlomos prekės dizainas turi atitikti ar būti panašus pateiktam nuotraukoje. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 15. | Sofa S02.2 | - Matmenys: Ilgis (W) 1500 mm (+-50mm), bendras gylis (D) ne mažiau nei 620 mm ir ne daugiau nei 750 mm, bendras aukštis (H) ne mažiau nei 770mm ir ne daugiau nei 1100mm. - Minkštasuolis turi būti be porankių, su aukštu atlošu. - Sėdimosios dalies ir atlošo karkasas turi būti pagamintas iš lanksčios faneros, medienos arba lygiavertės medžiagos, naudojamos minkštasuolių gamyboje. - Nugarai atremti skirta atlošo dalis turi užtikrinti patogų sėdėjimą. - Minkštasuolis iš visų pusių aptrauktas audiniu. - Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams. - Audinio spalvos: galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 audinio spalvų, įskaitant raudoną bei pilką atspalvius (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Minkštasuolis turi būti ant metalinio rėmo ir turi turėti metalines, milteliniu būdu juoda spalva dažytas kojeles. - Visos metalinės detalės turi būti dažytos milteliniu būdu ta pačia spalva. - Kojos turi turėti padukus apsaugai nuo grindų subraižymo. - Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. - Siūlomos prekės dizainas turi atitikti ar būti panašus pateiktam nuotraukoje. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 16. | Sofa S02.3 | - Matmenys: Ilgis (W) 1467 mm (+-50mm), bendras gylis (D) ne mažiau nei 620 mm ir ne daugiau nei 750 mm, bendras aukštis (H) ne mažiau nei 770mm ir ne daugiau nei 1100mm. - Minkštasuolis turi būti be porankių, su aukštu atlošu. - Sėdimosios dalies ir atlošo karkasas turi būti pagamintas iš lanksčios faneros, medienos arba lygiavertės medžiagos, naudojamos minkštasuolių gamyboje. - Nugarai atremti skirta atlošo dalis turi užtikrinti patogų sėdėjimą. - Minkštasuolis iš visų pusių aptrauktas audiniu. - Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams. - Audinio spalvos: galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 audinio spalvų, įskaitant raudoną bei pilką atspalvius (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Minkštasuolis turi būti ant metalinio rėmo ir turi turėti metalines, milteliniu būdu juoda spalva dažytas kojeles. - Visos metalinės detalės turi būti dažytos milteliniu būdu ta pačia spalva. - Kojos turi turėti padukus apsaugai nuo grindų subraižymo. - Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. - Siūlomos prekės dizainas turi atitikti ar būti panašus pateiktam nuotraukoje. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 17. | Lauko kėdė K14 | - Matmenys: bendras plotis (W) 580 mm, bendras gylis (D) 610mm, bendras gaminio aukštis (H) 810 mm. Matmenų galima paklaida +-100mm. - Kėdė turi būti su metaliniais porankiais. - Kėdės bazė/rėmas milteliniu būdu dažytas juoda spalva metalas arba lygiavertė medžiaga. - Sėdynė ir nugara pagaminta iš metalo. - Kėdė turi būti atspari oro sąlygoms. - Kėdė ant metalinių keturių kojelių, kaip pavaizduota nuotraukoje, dažyto milteliniu būdu juoda spalva. - Kojos stabilios konstrukcijos. - Kėdė turi būti pritaikyta naudoti lauke. - Siūlomos prekės dizainas turi atitikti ar būti panašus pateiktam nuotraukoje. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 18. | Lauko staliukas ST18 | - Matmenys: bendras plotis (W) 900 mm, bendras gylis (D) 900 mm, bendras gaminio aukštis (H) 750 mm. Matmenų galima paklaida +-50mm. - Stalo bazė/rėmas milteliniu būdu dažytas juoda spalva, metalas. - Stalas ant metalinių keturių kojelių, kaip pavaizduota nuotraukoje, dažyto milteliniu būdu juoda spalva. - Kojos stabilios konstrukcijos. - Stalas turi būti atsparus oro sąlygoms ir pritaikytas naudoti lauke. - Lauko stalas, tos pačios kolekcijos arba dera su lauko kėde K14 kėdė. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| II pirkimo objekto dalis. Korpusiniai baldai. |  |  |  |
| 1. | Posėdžių stalas (8 vietų) ST02.1 | - Matmenys: Ilgis 3200 mm, plotis 900 mm, aukštis 740 mm. Matmenų galima paklaida +-100 mm. - Parenkant stalo dydžius būtina įsivertinti, ar - Stalo stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 22 mm storio LMDP plokštės. - Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 3 baltos spalvos LMDP spalvų (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė, matinė. - Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna. Spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. - Kojų rėmas pagamintas iš lakuoto natūralaus medžio masyvo. - Kojos A formos, 50x40 (plotis x gylis) mm (+-15 mm) dydžio. - Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš metalo. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės - Stalviršyje išfrezuojamos 1 anga elektros ir multimedijos ryšiui. - Angose montuojami metaliniai, milteliniu būdu dažytos balta spalva rėmeliai. Į sumontuotus rėmelius montuojasi 1 vnt. elektros blokas su lizdais: 2x220W, 1xLAN, ir 1x HDMI. Elektros bloko visi lizdai pajungiami prie atvestų komunikacijų. - Blokas prie rėmelio fiksuojamas detalėmis, kurios neleidžia jam iškristi. - Blokas komplektuojamas su 1,5 m ilgio laidu, kurio vienam gale kištukas į 220W, kitam jungtis tinkanti bloko pajungimui. - Laidų apjungimui numatyti apjungiantį plastikinį vamzdį („stuburą“) su metaliniu pagrindu pritvirtinimui prie komunikacijų (grindinės dėžutės). Jis montuojamas po visų laidų pajungimo.“ Stuburo spalva lygiagreti visų metalo dalių spalvai. - Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į rėmelį stalviršyje, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo nuvedami iki el. komunikacijų dėžutės. - Kojos turi padukus grindų nelygumams išlyginti. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 2. | Posėdžių stalas (10 vietų) ST02.2 | - Matmenys: Ilgis 4000 mm, plotis 900 mm, aukštis 740 mm. Matmenų galima paklaida +-100 mm. - Stalo stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 22 mm storio LMDP plokštės. - Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 3 baltos spalvos LMDP spalvų (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė, matinė. - Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna. Spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. - Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš metalo. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės. - Kojų rėmas pagamintas iš lakuoto natūralaus medžio masyvo. - Kojos A formos, 50x40 (plotis x gylis) mm (+-15 mm) dydžio. - Stalviršyje išfrezuojamos 2 angos elektros ir multimedijos ryšiui. - Angose montuojami metaliniai, milteliniu būdu dažyti balta spalva rėmeliai. Į sumontuotus rėmelius montuojasi 2 vnt. elektros blokų su lizdais: 2x220W, 1xLAN, ir 1x HDMI. Elektros bloko visi lizdai pajungiami prie atvestų komunikacijų. - Blokas prie rėmelio fiksuojamas detalėmis, kurios neleidžia jam iškristi. - Blokai komplektuojami su 2 m ilgio laidu, kurio vienam gale kištukas į 220W, kitam jungtis tinkanti bloko pajungimui. - Laidų apjungimui numatyti apjungiantį plastikinį vamzdį („stuburą“) su metaliniu pagrindu pritvirtinimui prie komunikacijų (grindinės dėžutės). Jis montuojamas po visų laidų pajungimo.“ Stuburo spalva lygiagreti visų metalo dalių spalvai. - Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į rėmelį stalviršyje, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo nuvedami iki el. komunikacijų dėžutės. - Kojos turi padukus grindų nelygumams išlyginti. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 3. | Apvalus posėdžių stalas ST03 | - Matmenys: Plotis 1200 mm, aukštis 740 mm. Matmenų galima paklaida +-100 mm. - Stalo stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 22 mm storio LMDP plokštės. - Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 3 baltos spalvos LMDP spalvų (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna. Spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. - Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė, matinė. - Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš metalo. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės. - Kojų rėmas pagamintas iš lakuoto natūralaus medžio masyvo. - Kojos A formos, 50x40 (plotis x gylis) mm (+-15 mm) dydžio. - Kojos turi padukus grindų nelygumams išlyginti. - Stalviršyje išfrezuojamos 1 anga elektros ir multimedijos ryšiui. - Angose montuojami metaliniai, milteliniu būdu dažytos balta spalva rėmeliai. - Į sumontuotus rėmelius montuojasi 1 vnt. elektros blokas su lizdais: 1x220W, 1xLAN, ir 1x HDMI. Elektros bloko visi lizdai pajungiami prie atvestų komunikacijų. - Blokas prie rėmelio fiksuojamas detalėmis, kurios neleidžia jam iškristi. - Blokai komplektuojami su 1,5 m ilgio laidu, kurio vienam gale kištukas į 220W, kitam jungtis tinkanti bloko pajungimui. - Laidų apjungimui numatyti apjungiantį plastikinį vamzdį („stuburą“) su metaliniu pagrindu pritvirtinimui prie komunikacijų (grindinės dėžutės). Jis montuojamas po visų laidų pajungimo. Stuburo spalva lygiagreti visų metalo dalių spalvai. - Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į rėmelį stalviršyje, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo nuvedami iki el. komunikacijų dėžutės. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 4. | Virtuvės staliukas ST04.1 | - Matmenys: Plotis (W) 700mm, gylis (D) 700mm, aukštis (H) 740mm. Matmenų galima paklaida +-100mm - Stalo stalviršis kvadrato formos, gaminamas iš ne mažiau nei 18 mm storio LMDP plokštės. - Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 3 tamsiai pilkos, antracito spalvos LMDP spalvų (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės struktūra – matinė, pusiau matinė. - Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna. Spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. - Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš metalo. Dažytas milteliniu būdu juoda spalva kaip visos kitos metalinės detalės - Stalo koja vientisa, išsišakojanti 4 kojeles. - Kojos dažytos milteliniu būdu juoda spalva. - Kojos turi padukus grindų nelygumams išlyginti. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 5. | Virtuvės staliukas ST04.2 | - Matmenys: Plotis (W) 900mm, gylis (D) 900mm, aukštis (H) 740mm. Matmenų galima paklaida +-100mm - Stalo stalviršis kvadrato formos, gaminamas iš ne mažiau nei 18 mm storio LMDP plokštės. - Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 3 tamsiai pilkos, antracito spalvos LMDP spalvų (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės struktūra – matinė, pusiau matinė. - Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna. Spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. - Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš metalo. Dažytas milteliniu būdu juoda spalva kaip visos kitos metalinės detalės - Stalo koja vientisa, išsišakojanti 4 kojeles. - Kojos dažytos milteliniu būdu juoda spalva. - Kojos turi padukus grindų nelygumams išlyginti. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 6. | Virtuvės staliukas ST05 | - Matmenys: gylis (D) 900mm, aukštis (H) 740mm. Matmenų galima paklaida +-100mm - Stalo stalviršis apvalios formos, gaminamas iš ne mažiau nei 18 mm storio LMDP plokštės. - Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 3 tamsiai pilkos, antracito spalvos LMDP spalvų (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės struktūra – matinė, pusiau matinė. - Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna. Spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. - Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš metalo. Dažytas milteliniu būdu juoda spalva kaip visos kitos metalinės detalės - Stalo koja vientisa, išsišakojanti 4 kojeles. - Kojos dažytos milteliniu būdu juoda spalva. - Kojos turi padukus grindų nelygumams išlyginti. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 7. | Apvalus staliukas (D600mm) ST06 | - Matmenys: gylis (D) 600mm, aukštis (H) 460mm. Matmenų galima paklaida +-100mm - Stalo stalviršis apvalus, gaminamas iš ne mažiau nei 18 mm storio LMDP plokštės. - Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 3 tamsiai pilkos, antracito spalvos LMDP spalvų (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės struktūra – matinė, pusiau matinė. - Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna. Spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. - Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos. - Stalo koja pagaminta iš polipropileno ar lygiavertės medžiagos. - Koja kūginės kolonos formos, i viršų siaurėjanti, išlieta iš vienos formos. - Kojos spalva – juoda. - Kojos turi padukus grindų nelygumams išlyginti. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 8. | Apvalus staliukas (D600mm) ST08 | - Matmenys: gylis (D) 600mm, aukštis (H) 710mm. Matmenų galima paklaida +-100mm - Stalo stalviršis apvalus, gaminamas iš ne mažiau nei 18 mm storio LMDP plokštės. - Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 3 tamsiai pilkos, antracito spalvos LMDP spalvų (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės struktūra – matinė, pusiau matinė. - Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna. Spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. - Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos. - Stalo koja pagaminta iš polipropileno ar lygiavertės medžiagos. - Koja kūginės kolonos formos, i viršų siaurėjanti, išlieta iš vienos formos. - Kojos spalva – juoda. - Kojos turi padukus grindų nelygumams išlyginti. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 9. | Kavos staliukas ST09.1 | - Matmenys: Plotis (W) 550 mm, gylis (D) 440mm, aukštis (H) 250mm. Matmenų galima paklaida +-50mm - Stalo stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 18 mm storio MDP, dengto natūralaus medžio lukštu, beicuotu tamsiai pilka spalva. - Stalo stalviršio forma netaisyklinga, kaip pavaizduota nuotraukoje. - Briaunos faneruotos natūralaus medžio lukštu ir beicuotos tamsiai pilka spalva. - Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos. - Staliukas su trimis ar keturiomis milteliniu būdu matine juoda spalva dažytomis metalo kojomis. - Kojos turi padukus grindų nelygumams išlyginti. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 10. | Kavos staliukas ST09.2 | - Matmenys: Plotis (W) 710 mm, gylis (D) 560mm, aukštis (H) 300mm. Matmenų galima paklaida +-50mm - Stalo stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 18 mm storio MDP, dengto natūralaus medžio lukštu, beicuotu tamsiai pilka spalva. - Stalo stalviršio forma netaisyklinga, kaip pavaizduota nuotraukoje. - Briaunos faneruotos natūralaus medžio lukštu ir beicuotos tamsiai pilka, antracito spalva. - Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos. - Staliukas su trimis ar keturiomis milteliniu būdu matine juoda spalva dažytomis metalo kojomis. - Kojos turi padukus grindų nelygumams išlyginti. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 11. | Posėdžių stalas (sudarytas iš atskirų stalų) ST10 | - Matmenys: Bendras stalo ilgis 3200 mm, plotis 3800 mm, gylis 900mm, aukštis 740 mm. Matmenų galima paklaida +-100 mm. - Stalas montuojamas į O formą ir sudarytas iš atskirų stalų. - Stalų stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 22 mm storio LMDP plokštės. - Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 3 baltos spalvos LMDP spalvų (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė, matinė. - Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna. Spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. - Kojų rėmas pagamintas iš lakuoto natūralios medienos, A formos. - Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš metalo. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės. - Stalo kojos 50x40 (plotis x gylis) mm (+-15mm) dydžio. - Stalviršyje išfrezuojamos 4 angos elektros ir multimedijos ryšiui (kiekviename stale). - Angose montuojami metaliniai, milteliniu būdu dažytos balta spalva rėmeliai. - Į sumontuotus rėmelius montuojasi 4 vnt. elektros blokų su lizdais: 2x220W, 1xLAN, ir 1x HDMI. Elektros bloko visi lizdai pajungiami prie atvestų komunikacijų - Blokai prie rėmelio fiksuojamas detalėmis, kurios neleidžia jam iškristi. - Blokai komplektuojami su 1,5 m ilgio laidu, kurio vienam gale kištukas į 220W, kitam jungtis tinkanti bloko pajungimui. - Laidų apjungimui numatyti apjungiantį plastikinį vamzdį („stuburą“) su metaliniu pagrindu pritvirtinimui prie komunikacijų (grindinės dėžutės). Jis montuojamas po visų laidų pajungimo.“ Stuburo spalva lygiagreti visų metalo dalių spalvai. - Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į rėmelį stalviršyje, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo nuvedami iki el. komunikacijų dėžutės. - Kojos turi padukus grindų nelygumams išlyginti. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 1 12. | Baro aukščio apvalus posėdžių stalas ST15 | - Matmenys: plotis 1100 mm, aukštis 1100 mm. Matmenų galima paklaida +-100 mm. - Stalo stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 22 mm storio LMDP plokštės. - Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 3 baltos spalvos LMDP spalvų (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė, matinė. - Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna. Spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. - Kojų rėmas pagamintas iš lakuoto natūralaus medžio masyvo. - Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš metalo. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės. - Stalo kojos A formos, kvadratinės, 50x40 (plotis x gylis) mm (+-15mm) dydžio. - Kojos turi padukus grindų nelygumams išlyginti. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 13. | 12 vietų posėdžių stalas ST17 | - Matmenys: Ilgis 3500 mm, plotis 1400 mm, aukštis 740 mm. Matmenų galima paklaida +-50 mm. - Stalo stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 22 mm storio LMDP plokštės. - Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 3 baltos spalvos LMDP spalvų (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė, matinė. - Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna. Spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. - Kojų rėmas pagamintas iš lakuoto natūralaus medžio masyvo, A formos. - Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš metalo. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės. - Stalo kojos A formos, kvadratinės 50x40 (plotis x gylis) mm (+-15mm) dydžio. - Stalviršyje išfrezuojamos 1 anga elektros ir multimedijos ryšiui. - Angoje montuojamas metalinis, milteliniu būdu dažytas balta spalva rėmelis. - Į sumontuotus rėmelius montuojasi 1 vnt. elektros blokų su lizdais: 2x220W, 1xLAN, ir 1x HDMI. Elektros bloko visi lizdai pajungiami prie atvestų komunikacijų. - Blokas prie rėmelio fiksuojamas detalėmis, kurios neleidžia jam iškristi. - Blokas komplektuojamas su 1,5 m ilgio laidu, kurio vienam gale kištukas į 220W, kitam jungtis tinkanti bloko pajungimui. - Laidų apjungimui numatyti apjungiantį plastikinį vamzdį („stuburą“) su metaliniu pagrindu pritvirtinimui prie komunikacijų (grindinės dėžutės). Jis montuojamas po visų laidų pajungimo.“ Stuburo spalva lygiagreti visų metalo dalių spalvai. - Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į rėmelį stalviršyje, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo nuvedami iki el. komunikacijų dėžutės. - Kojos turi padukus grindų nelygumams išlyginti. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 14. | Baro tipo stalas BST03 | - Matmenys: Ilgis 3200 mm, plotis 900 mm, aukštis 1100 mm. Matmenų galima paklaida +-100 mm. - Stalo stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 22 mm storio LMDP plokštės. - Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 3 baltos spalvos LMDP spalvų (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė, matinė. - Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna. Spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. - Kojų rėmas pagamintas iš lakuoto natūralaus medžio masyvo, A formos. - Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš metalo. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės. - Stalo kojos A formos, kvadratinės, 50x40 (plotis x gylis) mm (+-15mm) dydžio. - Stalviršyje išfrezuojamos 1 anga elektros ir multimedijos ryšiui. - Angoje montuojamas metalinis, milteliniu būdu dažytas balta spalva rėmelis. - Į sumontuotus rėmelius montuojasi 1 vnt. elektros bloko su lizdais: 2x220W, 1xLAN, ir 1x HDMI. Elektros bloko visi lizdai pajungiami prie atvestų komunikacijų. - Blokas prie rėmelio fiksuojamas detalėmis, kurios neleidžia jam iškristi. - Blokas komplektuojamas su 1,5 m ilgio laidu, kurio vienam gale kištukas į 220W, kitam jungtis tinkanti bloko pajungimui. - Laidų apjungimui numatyti apjungiantį plastikinį vamzdį („stuburą“) su metaliniu pagrindu pritvirtinimui prie komunikacijų (grindinės dėžutės). Jis montuojamas po visų laidų pajungimo.“ Stuburo spalva lygiagreti visų metalo dalių spalvai. - Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į rėmelį stalviršyje, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo nuvedami iki el. komunikacijų dėžutės. - Kojos turi padukus grindų nelygumams išlyginti. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 15. | Drabužių spinta SP01 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis Priedas Nr. 3 Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-150 mm. - Spintos korpusas, vidinės lentynos gaminami iš 18mm LMDP. - Spintos durys ir nugarėlė gaminama iš ne mažesnės nei 16mm LMDP. - Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 tamsiai pilkos, antracito spalvos LMDP spalvų (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės paviršiaus struktūra: matinis, atsparus pirštų antspaudams. - Briaunos laminuotos ne mažesne nei 1 mm ABS briauna. Spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. - Dvi varstomos durys. - Durelės atidaromos rankenėlėmis. Rankenėlių spalva juoda. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 juodos spalvos rankenėlių modelių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Metalinis rūbų kabinimo vamzdis. - Spintoje turi būti numatyta batų pasidėjimo vieta. - Spinta komplektuojama su batų pasidėjimo išimamu įdėklu/kilimėliu patogiam valymui. - Furnitūra – su tylaus/švelnaus uždarymo lankstais. - Spintų aukščiai privalo sutapti su šalia stovinčių daiktų spintelių blokų (poz. L01) aukščiais. - Spintų kartu su daiktų spintelių blokais turi tilpti ir pilnai užpildyti objekte joms numatytas nišas. - Spintose turi būti užtikrinamas vėdinimas. Frezuota dalis prie sieninės plokštės, per kurią cirkuliuotų oras ir būtų užtikrintas rūbų ir batų vėdinimas. - Visos spintos turės uždengimo plokštę iki lubų. Jos iki lubų aukščio turi būti atitrauktos per 10 mm nuo lubų (vėdinimui ir lubų nelygumams „sugaudyti“). | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 16. | Kortele rakinamos daiktų pasidėjimo spintelės 1 L01 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis Priedas Nr. 3 Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-150 mm. - Daiktų spintelės korpusas ir vidinės lentynos gaminamos iš 18mm LMDP. - Daiktų spintelės nugarėlė gaminama iš ne mažesnės nei 16 mm LMDP. - Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 tamsiai pilkos, antracito spalvos LMDP spalvų (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės paviršiaus struktūra: matinis, atsparus pirštų antspaudams. - Kiekviena spintelė turi turėti atskirą užraktą. - Spintelės užraktas: elektromagnetinė spynelė 13,56 MHz, kuri veikia su perkančiosios organizacijos turimomis kortelėmis. - Turimų kortelių duomenys: Technologija RF ID, tipas MIFARE, 13,56 mhz. Užraktai su elementais. - Visoms L01 spintelėms turi būti du „master key“ ir du programavimo raktai. - Spintelės atidarymas su push up sistema, rankenėlių nėra. - Furnitūra su tylaus uždarymo lankstais. - Briaunos laminuojamos ne mažesne nei 1mm ABS, kurios spalva turi sutapti su parinkta plokštės spalva. - Daiktų spintelių blokų aukščiai privalo sutapti su šalia stovinčių spintų (poz SP01) aukščiais. - Spintų kartu su daiktų spintelių blokais turi tilpti ir pilnai užpildyti objekte joms numatytas nišas. - Visos spintelės turės uždengimo plokštę iki lubų. Jos iki lubų aukščio turi būti atitrauktos per 10 mm nuo lubų (vėdinimui ir lubų nelygumams „sugaudyti“). | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 17. | Kortele rakinamos daiktų saugojimo spintelės 2 L01 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis Priedas Nr. 3 Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-150 mm. - Daiktų spintelės korpusas ir vidinės lentynos gaminamos iš 18mm LMDP. - Daiktų spintelės nugarėlė gaminama iš ne mažesnės nei 16 mm LMDP. - Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 tamsiai pilkos, antracito spalvos LMDP spalvų (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės paviršiaus struktūra: matinis, atsparus pirštų antspaudams. - Kiekviena spintelė turi turėti atskirą užraktą. - Spintelės užraktas: elektromagnetinė spynelė 13,56 MHz, kuri veikia su perkančiosios organizacijos turimomis kortelėmis. - Turimų kortelių duomenys: Technologija RF ID, tipas MIFARE, 13,56 mhz. Užraktai su elementais. - Visoms L01 spintelėms turi būti du „master key“ ir du programavimo raktai. - Spintelės atidarymas su push up sistema, rankenėlių nėra. - Furnitūra su tylaus uždarymo lankstais - Briaunos laminuojamos ne mažesne nei 1mm ABS, kurios spalva turi sutapti su parinkta plokštės spalva. - Daiktų spintelių blokų aukščiai privalo sutapti su šalia stovinčių spintų (poz SP01) aukščiais. - Visos spintelės turės uždengimo plokštę iki lubų. Jos iki lubų aukščio turi būti atitrauktos per 10 mm nuo lubų (vėdinimui ir lubų nelygumams „sugaudyti“). | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 18. | Stalas-baras BST01.1 | - Matmenys:. Vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis Priedas Nr. 3 Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-100mm - Stalviršis gaminamas iš 18 mm LMDP. - Plokštė spalva: turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 medžio dekoro spalvos LMDP plokštės pavyzdžių, įskaitant natūralaus ąžuolo atspalvį (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna, kurios spalva ir faktūra turi sutapti su stalviršiu. - Stalas turi turėti konstrukcinį metalinio vamzdžio rėmą, dažytą milteliniu būdu, suvirintą į stačiakampę uždaro kontūro rėminę konstrukciją. - Rėmas į stalviršį tvirtinamas tik per metalines įvores. - Į rėmą tvirtinamos kojos turi būti pagamintos iš 30x30mm storio metalinio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu juoda spalva, suvirinto į rėminę konstrukciją, kuri sudaro apverstą U formą. - Stalo kojos turi turėti cilindro formos išsukamas atramėles, kurios leidžia reguliuoti stalo aukštį stalviršių paviršiams bei grindų nelygumams išlyginti. - Stalviršyje kas ~1200mm (žiūrėti pagal faktą) išfrezuojama anga laidams, į kuria įstatomas D80mm plastikinis žiedas. - Stalas gaminamas nuo sienos iki sienos. - Įvedama centrinė koja su rėmu kas ~1200mm (žiūrėti pagal faktą). - Stalo bortelis gaminamas iš tokios pat medžiagos ir spalvos kaip stalo stalviršis. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 19. | Stalas-baras BST01.2 | - Matmenys: Vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis Priedas Nr. 3 Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-100mm - Stalviršis gaminamas iš 18 mm LMDP. - Plokštė spalva: turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 medžio dekoro spalvos LMDP plokštės pavyzdžių, įskaitant natūralaus ąžuolo atspalvį (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna, kurios spalva ir faktūra turi sutapti su stalviršiu. - Stalas turi turėti konstrukcinį metalinio vamzdžio rėmą, dažytą milteliniu būdu, suvirintą į stačiakampę uždaro kontūro rėminę konstrukciją. - Rėmas į stalviršį tvirtinamas tik per metalines įvores. - Į rėmą tvirtinamos kojos turi būti pagamintos iš 30x30mm storio metalinio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu juoda spalva, suvirinto į rėminę konstrukciją, kuri sudaro apverstą U formą. - Stalo kojos turi turėti cilindro formos išsukamas atramėles, kurios leidžia reguliuoti stalo aukštį stalviršių paviršiams bei grindų nelygumams išlyginti. - Stalviršyje kas ~1200mm (žiūrėti pagal faktą) išfrezuojama anga laidams, į kuria įstatomas D80mm plastikinis žiedas. - Stalas gaminamas nuo sienos iki sienos. - Įvedama centrinė koja su rėmu kas ~1200mm (žiūrėti pagal faktą). - Stalo bortelis gaminamas iš tokios pat medžiagos ir spalvos kaip stalo stalviršis. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 20. | Stalas BST01.3 | - Matmenys: Vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis Priedas Nr. 3 Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-100mm - Stalviršis gaminamas iš 18 mm LMDP. - Plokštė spalva: turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 medžio dekoro spalvos LMDP plokštės pavyzdžių, įskaitant natūralaus ąžuolo atspalvį (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna, kurios spalva ir faktūra turi sutapti su stalviršiu. - Stalas turi turėti konstrukcinį metalinio vamzdžio rėmą, dažytą milteliniu būdu, suvirintą į stačiakampę uždaro kontūro rėminę konstrukciją. - Rėmas į stalviršį tvirtinamas tik per metalines įvores. - Į rėmą tvirtinamos kojos turi būti pagamintos iš 30x30mm storio metalinio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu juoda spalva, suvirinto į rėminę konstrukciją, kuri sudaro apverstą U formą. - Stalo kojos turi turėti cilindro formos išsukamas atramėles, kurios leidžia reguliuoti stalo aukštį stalviršių paviršiams bei grindų nelygumams išlyginti. - Stalviršyje kas ~1200mm (žiūrėti pagal faktą) išfrezuojama anga laidams, į kuria įstatomas D80mm plastikinis žiedas. - Stalas gaminamas nuo sienos iki sienos. - Įvedama centrinė koja su rėmu kas ~1200mm (žiūrėti pagal faktą). - Bortelis - laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP). | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 21. | Stalas BST02.1 | - Matmenys: Vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis Priedas Nr. 3 Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-100mm - Stalviršis gaminamas iš 18 mm LMDP. - Plokštė spalva: turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 medžio dekoro spalvos LMDP plokštės pavyzdžių, įskaitant natūralaus ąžuolo atspalvį (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna, kurios spalva ir faktūra turi sutapti su stalviršiu. - Stalas turi turėti konstrukcinį metalinio vamzdžio rėmą, dažytą milteliniu būdu, suvirintą į stačiakampę uždaro kontūro rėminę konstrukciją. - Rėmas į stalviršį tvirtinamas tik per metalines įvores. - Į rėmą tvirtinamos kojos turi būti pagamintos iš 30x30mm storio metalinio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu juoda spalva, suvirinto į rėminę konstrukciją, kuri sudaro apverstą U formą. - Stalo kojos turi turėti cilindro formos išsukamas atramėles, kurios leidžia reguliuoti stalo aukštį stalviršių paviršiams bei grindų nelygumams išlyginti. - Stalviršyje kas ~1200mm (žiūrėti pagal faktą) išfrezuojama anga laidams, į kuria įstatomas D80mm plastikinis žiedas. - Stalas gaminamas nuo sienos iki sienos. - Įvedama centrinė koja su rėmu kas ~1200mm (žiūrėti pagal faktą). | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 22. | Stalas BST02.02 | - Matmenys: Vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis Priedas Nr. 3 Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-100mm - Stalviršis gaminamas iš 18 mm LMDP. - Plokštė spalva: turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 medžio dekoro spalvos LMDP plokštės pavyzdžių, įskaitant natūralaus ąžuolo atspalvį (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna, kurios spalva ir faktūra turi sutapti su stalviršiu. - Stalas turi turėti konstrukcinį metalinio vamzdžio rėmą, dažytą milteliniu būdu, suvirintą į stačiakampę uždaro kontūro rėminę konstrukciją. - Rėmas į stalviršį tvirtinamas tik per metalines įvores. - Į rėmą tvirtinamos kojos turi būti pagamintos iš 30x30mm storio metalinio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu juoda spalva, suvirinto į rėminę konstrukciją, kuri sudaro apverstą U formą. - Stalo kojos turi turėti cilindro formos išsukamas atramėles, kurios leidžia reguliuoti stalo aukštį stalviršių paviršiams bei grindų nelygumams išlyginti. - Stalviršyje kas ~1200mm išfrezuojama anga laidams, į kuria įstatomas D80mm plastikinis žiedas. Stalas gaminamas nuo sienos iki sienos. - Įvedama centrinė koja su rėmu kas ~1200mm (+-20mm). | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 23. | Stalas ST06.01 113patalpa | - Matmenys: Vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis Priedas Nr. 3 Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-100mm - Stalviršis gaminamas iš 18 mm LMDP. - Plokštė spalva: turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 medžio dekoro spalvos LMDP plokštės pavyzdžių, įskaitant natūralaus ąžuolo atspalvį (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna, kurios spalva ir faktūra turi sutapti su stalviršiu. - Stalas turi turėti konstrukcinį metalinio vamzdžio rėmą, dažytą milteliniu būdu, suvirintą į stačiakampę uždaro kontūro rėminę konstrukciją. - Rėmas į stalviršį tvirtinamas tik per metalines įvores. - Į rėmą tvirtinamos kojos turi būti pagamintos iš 30x30mm storio metalinio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu juoda spalva, suvirinto į rėminę konstrukciją, kuri sudaro apverstą U formą. - Stalo kojos turi turėti cilindro formos išsukamas atramėles, kurios leidžia reguliuoti stalo aukštį stalviršių paviršiams bei grindų nelygumams išlyginti. - Stalviršyje išfrezuojama anga laidams, į kuria įstatomas D80mm plastikinis žiedas. Stalas gaminamas nuo sienos iki sienos. - Įvedama centrinė koja su rėmu. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 24. | Stalas ST06.02 112 patalpa | - Matmenys: Vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis Priedas Nr. 3 Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-100mm - Stalviršis gaminamas iš 18 mm LMDP. - Plokštė spalva: turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 medžio dekoro spalvos LMDP plokštės pavyzdžių, įskaitant natūralaus ąžuolo atspalvį (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna, kurios spalva ir faktūra turi sutapti su stalviršiu. - Stalas turi turėti konstrukcinį metalinio vamzdžio rėmą, dažytą milteliniu būdu, suvirintą į stačiakampę uždaro kontūro rėminę konstrukciją. - Rėmas į stalviršį tvirtinamas tik per metalines įvores. - Į rėmą tvirtinamos kojos turi būti pagamintos iš 30x30mm storio metalinio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu juoda spalva, suvirinto į rėminę konstrukciją, kuri sudaro apverstą U formą. - Stalo kojos turi turėti cilindro formos išsukamas atramėles, kurios leidžia reguliuoti stalo aukštį stalviršių paviršiams bei grindų nelygumams išlyginti. - Stalviršyje išfrezuojama anga laidams, į kuria įstatomas D80mm plastikinis žiedas. Stalas gaminamas nuo sienos iki sienos. - Įvedama centrinė koja su rėmu. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 25. | Stalas ST06.03 117 patalpa | - Matmenys: Vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis Priedas Nr. 3 Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-100mm - Stalviršis gaminamas iš 18 mm LMDP. - Plokštė spalva: turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 medžio dekoro spalvos LMDP plokštės pavyzdžių, įskaitant natūralaus ąžuolo atspalvį (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna, kurios spalva ir faktūra turi sutapti su stalviršiu. - Stalas turi turėti konstrukcinį metalinio vamzdžio rėmą, dažytą milteliniu būdu, suvirintą į stačiakampę uždaro kontūro rėminę konstrukciją. - Rėmas į stalviršį tvirtinamas tik per metalines įvores. - Į rėmą tvirtinamos kojos turi būti pagamintos iš 30x30mm storio metalinio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu juoda spalva, suvirinto į rėminę konstrukciją, kuri sudaro apverstą U formą. - Stalo kojos turi turėti cilindro formos išsukamas atramėles, kurios leidžia reguliuoti stalo aukštį stalviršių paviršiams bei grindų nelygumams išlyginti. - Stalviršyje išfrezuojama anga laidams, į kuria įstatomas D80mm plastikinis žiedas. Stalas gaminamas nuo sienos iki sienos. - Įvedama centrinė koja su rėmu. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 26. | Stalas ST06.04 118 patalpa | - Matmenys: Vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis Priedas Nr. 3 Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-100mm - Stalviršis gaminamas iš 18 mm LMDP. - Plokštė spalva: turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 medžio dekoro spalvos LMDP plokštės pavyzdžių, įskaitant natūralaus ąžuolo atspalvį (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna, kurios spalva ir faktūra turi sutapti su stalviršiu. - Stalas turi turėti konstrukcinį metalinio vamzdžio rėmą, dažytą milteliniu būdu, suvirintą į stačiakampę uždaro kontūro rėminę konstrukciją. - Rėmas į stalviršį tvirtinamas tik per metalines įvores. - Į rėmą tvirtinamos kojos turi būti pagamintos iš nemažiau 30x30mm storio metalinio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu juoda spalva, suvirinto į rėminę konstrukciją, kuri sudaro apverstą U formą. - Stalo kojos turi turėti cilindro formos išsukamas atramėles, kurios leidžia reguliuoti stalo aukštį stalviršių paviršiams bei grindų nelygumams išlyginti. - Stalviršyje išfrezuojama anga laidams, į kuria įstatomas D80mm plastikinis žiedas. Stalas gaminamas nuo sienos iki sienos. - Įvedama centrinė koja su rėmu. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 27. | Stalas ST06.05 306 ir 307 patalpa | - Matmenys: Vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis Priedas Nr. 3 Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-100mm - Stalviršis gaminamas iš 18 mm LMDP. - Plokštė spalva: turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 medžio dekoro spalvos LMDP plokštės pavyzdžių, įskaitant natūralaus ąžuolo atspalvį (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna, kurios spalva ir faktūra turi sutapti su stalviršiu. - Stalas turi turėti konstrukcinį metalinio vamzdžio rėmą, dažytą milteliniu būdu, suvirintą į stačiakampę uždaro kontūro rėminę konstrukciją. - Rėmas į stalviršį tvirtinamas tik per metalines įvores. - Į rėmą tvirtinamos kojos turi būti pagamintos iš nemažiau 30x30mm storio metalinio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu juoda spalva, suvirinto į rėminę konstrukciją, kuri sudaro apverstą U formą. - Stalo kojos turi turėti cilindro formos išsukamas atramėles, kurios leidžia reguliuoti stalo aukštį stalviršių paviršiams bei grindų nelygumams išlyginti. - Stalviršyje išfrezuojama anga laidams, į kuria įstatomas D80mm plastikinis žiedas. Stalas gaminamas nuo sienos iki sienos. - Įvedama centrinė koja su rėmu. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 28. | Virtuvės baldų komplektas su įmontuota buitine technika be santechnikos prietaisų V01 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-150mm. - Korpusas ir fasadai gaminami iš 18mm LMDP. - Briaunos korpusui 1mm ABS, fasadui 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. - Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 tamsiai pilkos, antracito spalvos LMDP spalvų (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės paviršiaus struktūra: matinis, atsparus pirštų antspaudams. - Stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 10 mm Compact HPL, vandeniui bei nubraižymui atsparia danga. - Stalviršio spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 7 compact HPL stalviršio pavyzdžių, įskaitant tamsiai pilką, antracito spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų stalviršių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Sieninė plokštė gaminama iš ne mažesnės nei 10 mm MDP dengtos HPL, vandeniui bei nubraižymui atsparia danga. Spalva identiška stalviršio spalvai. - Visose virtuvės spintelėse yra numatomos reguliuojamos lentynos. - Rankenėlės spintelėms – prisukamos, dviejų taškų, juodos spalvos Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 juodos spalvos rankenėlių modelių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Turi turėti reguliuojamas kojeles grindų nelygumams išlyginti, kurios bus dengiamos ištisa juosta (cokoliu), pagaminta iš 18mm LMDP. Cokolio spalva turi sutapti su korpuso spalva. - Furnitūra – su tylaus uždarymo lankstais. - 4 vnt. šiukšlių konteinerių (komplektuojami kartu su baldais). Jų dydis maksimaliai telpantis stalčiuje ir netrukdantis jo atidarymui. Spalvos tamsiai pilka arba juoda. - Virtuvės projekte yra numatomi 3 vnt. integruojami šaldytuvai. - Virtuvės projekte yra numatomi 2 vnt. Integruojamų indaplovių. - Nurodyta buitinė technika bei jos sumontavimas turi būti įskaičiuotas į virtuvės kainą. - Buitinių atliekų konteinerių stalčių dugnuose yra išimamas metalinis įdėklas patogiam valymui (visu dugno plokštumos pločiu su auselėmis). - Spintelės su reguliuojamomis lentynomis viduje. - Virtuvės baldo viršutinė dalis iki lubų dengiama „Falsh“ fasadais, bloko gylis kaip ir baldo su integruojamu šaldytuvu. - Turi būti išfrezuotos vietos rozetėms stalviršio sienutėje pagal faktą, šaldytuvui, indaplovei ir mikrobangų krosnelėms. - Turi būti išfrezuota vieta plautuvei pagal brėžinį. - Baldų tiekėjas atsakingas už santechninių prietaisų bei buitinės technikos sumontavimą į baldą. - Dalyje po plautuve paliekama vieta sifonams ir kitai įrangai. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 29. | Virtuvės salos baldas V02 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-150mm. - Korpusas ir fasadai gaminami iš 18mm LMDP. - Briaunos korpusui 1mm ABS, fasadui 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. - Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 tamsiai pilkos, antracito spalvos LMDP spalvų (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės paviršiaus struktūra: matinis, atsparus pirštų antspaudams. - Stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 10 mm compact HPL, vandeniui bei nubraižymui atsparia danga. - Stalviršio spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 7 compact HPL stalviršio pavyzdžių, įskaitant tamsiai pilką, antracito spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų stalviršių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Furnitūra – su tylaus uždarymo lankstais. - Stalčiai su pilno ištraukimo bėgeliais su švelniu uždarymu ir pritraukėjais, važinėjantys tyliai, metaliniais šonais. - Viršutiniuose stalčiuose - įrankių dėklas, pilkos spalvos. - Viena spintelė su dviem buitinių atliekų konteineriais, konteineriai komplektuojami kartu su baldu. Jų dydis maksimaliai telpantis stalčiuje ir netrukdantis jo atidarymui. Spalvos tamsiai pilka arba juoda. - Buitinių atliekų konteinerių stalčių dugnuose yra išimamas metalinis įdėklas patogiam valymui (visu dugno plokštumos pločiu su auselėmis). - Visose virtuvės spintelėse yra numatomos reguliuojamos lentynos. - Balde numatytas stalviršio išsikišimas, prie kurio galima prisėsti. - Rankenėlės spintelėms –prisukamos, dviejų taškų, juodos spalvos Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 juodos spalvos rankenėlių modelių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Turi turėti reguliuojamas kojeles grindų nelygumams išlyginti, kurios bus dengiamos ištisa juosta (cokoliu), pagaminta iš 18mm LMDP. Cokolio spalva turi sutapti su korpuso spalva. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 30. | Virtuvės salos baldas V02.1 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-150mm. - Korpusas ir fasadai gaminami iš 18mm LMDP. - Briaunos korpusui 1mm ABS, fasadui 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. - Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 tamsiai pilkos, antracito spalvos LMDP spalvų (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės paviršiaus struktūra: matinis, atsparus pirštų antspaudams. - Stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 10 mm compact HPL, vandeniui bei nubraižymui atsparia danga. - Stalviršio spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 7 compact HPL stalviršio pavyzdžių, įskaitant tamsiai pilką, antracito spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų stalviršių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Furnitūra – su tylaus uždarymo lankstais. - Numatytos stalčių spintelės skirtos depozitui su įdėklu, apsaugančiu baldą nuo galimos drėgmės - Stalčiai su pilno ištraukimo bėgeliais su švelniu uždarymu ir pritraukėjais, važinėjantys tyliai, metaliniais šonais. - Numatytos spintelės su vieta rūšiavimo konteineriams, kurių fasade yra angos su žiedais šiukšlių išmetimui, rūšiavimo konteineriai komplektuojami kartu. - Rūšiavimo konteineriai plastikiniai, jų dydis maksimaliai telpantis stalčiuje ir netrukdantis jo atidarymui. Spalvos tamsiai pilka arba juoda. - Šiukšlių rūšiavimo skylės briauna kantuojama nerūdijančio plieno apvadu. - Spintelės su reguliuojamo aukščio lentynomis. - Rankenėlės spintelėms –prisukamos, dviejų taškų, juodos spalvos Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 juodos spalvos rankenėlių modelių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Turi turėti reguliuojamas kojeles grindų nelygumams išlyginti, kurios bus dengiamos ištisa juosta (cokoliu), pagaminta iš 18mm LMDP. Cokolio spalva turi sutapti su korpuso spalva. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 31. | Virtuvės baldų komplektas su įmontuota buitine technika be santechnikos prietaisų V03 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-150mm. - Korpusas ir fasadai gaminami iš 18mm LMDP. - Briaunos korpusui 1mm ABS, fasadui 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. - Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 tamsiai pilkos, antracito spalvos LMDP spalvų (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės paviršiaus struktūra: matinis, atsparus pirštų antspaudams. - Stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 10 mm compact HPL, vandeniui bei nubraižymui atsparia danga. - Stalviršio spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 7 compact HPL stalviršio pavyzdžių, įskaitant tamsiai pilką, antracito spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų stalviršių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Sieninė plokštė gaminama iš ne mažiau nei 10 mm MDP dengtos HPL, vandeniui bei nubraižymui atsparia danga. Spalva identiška stalviršio spalvai. - Visose virtuvės spintelėse yra numatomos reguliuojamos lentynos. - Rankenėlės spintelėms – prisukamos, dviejų taškų, juodos spalvos Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 juodos spalvos rankenėlių modelių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Turi turėti reguliuojamas kojeles grindų nelygumams išlyginti, kurios bus dengiamos ištisa juosta (cokoliu). Cokolio spalva ir faktūra turi sutapti su korpuso spalva. - Furnitūra – su tylaus uždarymo lankstais. - Stalčiai su pilno ištraukimo bėgeliais su švelniu uždarymu ir pritraukėjais, važinėjantys tyliai, metaliniais šonais. - Dvi trijų stalčių spintelės su įrankių dėklu viršutiniame stalčiuje. - Numatytos spintelės su vieta rūšiavimo konteineriams, kurių fasade yra angos su žiedais šiukšlių išmetimui, rūšiavimo konteineriai komplektuojami kartu. - Rūšiavimo konteineriai plastikiniai, jų dydis maksimaliai telpantis stalčiuje ir netrukdantis jo atidarymui. Spalvos tamsiai pilka arba juoda. - Šiukšlių rūšiavimo skylės briauna kantuojama nerūdijančio plieno apvadu. - Virtuvės projekte numatomas integruojamas šaldytuvas. - Virtuvės projekte numatoma integruojama indų plovimo mašina. - Nurodyta buitinė technika bei jos sumontavimas turi būti įskaičiuotas į virtuvės kainą. - Turi būti išfrezuota vieta plautuvei pagal brėžinį. - Baldų tiekėjas atsakingas už santechninių prietaisų bei buitinės technikos sumontavimą į baldą. - Dalyje po plautuve paliekama vieta sifonams ir kitai įrangai. - Viena spintelė su dviem buitinių atliekų konteineriais, konteineriai komplektuojami kartu su baldu. Jų dydis maksimaliai telpantis stalčiuje ir netrukdantis jo atidarymui. Spalvos tamsiai pilka arba juoda. - Buitinių atliekų konteinerių stalčių dugnuose yra išimamas metalinis įdėklas patogiam valymui (visu dugno plokštumos pločiu su auselėmis). - Virtuvės baldo viršutinė dalis iki lubų dengiama „Falsh“ fasadais, bloko gylis kaip ir baldo su integruojamu šaldytuvu. - Turi būti išfrezuotos vietos rozetėms stalviršio sienutėje pagal faktą, šaldytuvui, indaplovei ir mikrobangų krosnelėms. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 32. | Virtuvės salos baldas su buitine technika, be santechnikos prietaisų V05 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-150mm. - Korpusas ir fasadai gaminami iš 18mm LMDP. - Briaunos korpusui 1mm ABS, fasadui 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. - Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 tamsiai pilkos, antracito spalvos LMDP spalvų (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės paviršiaus struktūra: matinis, atsparus pirštų antspaudams. - Stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 10 mm compact HPL, vandeniui bei nubraižymui atsparia danga. - Stalviršio spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 7 compact HPL stalviršio pavyzdžių, įskaitant tamsiai pilką, antracito spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų stalviršių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Furnitūra – su tylaus uždarymo lankstais. - Stalčiai su pilno ištraukimo bėgeliais su švelniu uždarymu ir pritraukėjais, važinėjantys tyliai, metaliniais šonais. - Viena trijų stalčių spintelė su įrankių dėklu viršutiniame stalčiuje, pilkos spalvos. - Numatyta vieta rūšiavimo konteineriams, kurių fasade yra angos su žiedais šiukšlių išmetimui. Konteineriai komplektuojami kartu su baldu. - Rūšiavimo konteineriai plastikiniai, jų dydis maksimaliai telpantis stalčiuje ir netrukdantis jo atidarymui. Spalvos tamsiai pilka arba juoda. - Šiukšlių rūšiavimo skylės briauna kantuojama nerūdijančio plieno apvadu. - Viena spintelė su dviem buitinių atliekų konteineriais, konteineriai komplektuojami kartu su baldu. Jų dydis maksimaliai telpantis stalčiuje ir netrukdantis jo atidarymui. Spalvos tamsiai pilka arba juoda. - Buitinių atliekų konteinerių stalčių dugnuose yra išimamas metalinis įdėklas patogiam valymui (visu dugno plokštumos pločiu su auselėmis). - Virtuvės projekte numatomas integruojamas šaldytuvas. - Virtuvės projekte numatoma integruojama indų plovimo mašina. - Buitinė technika komplektuojama kartu su baldais ir įsiskaičiuoja į baldų kainą. - Visose virtuvės spintelėse yra numatomos reguliuojamos lentynos. - Balde numatytas stalviršio išsikišimas, prie kurio galima prisėsti. - Rankenėlės spintelėms –prisukamos, dviejų taškų, juodos spalvos Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 juodos spalvos rankenėlių modelių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Turi turėti reguliuojamas kojeles grindų nelygumams išlyginti, kurios bus dengiamos ištisa juosta (cokoliu), pagamintu iš 18mm LMDP. Cokolio spalva turi sutapti su korpuso spalva. - Turi būti išfrezuota vieta plautuvei pagal brėžinį. - Baldų tiekėjas atsakingas už santechninių prietaisų bei buitinės technikos sumontavimą į baldą. - Dalyje po plautuve paliekama vieta sifonams ir kitai įrangai. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 33. | Virtuvės baldų komplektas su įmontuota buitine technika be santechnikos prietaisų V06 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-150mm. - Korpusas ir fasadai gaminami iš 18mm LMDP. - Briaunos korpusui 1mm ABS, fasadui 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. - Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 tamsiai pilkos, antracito spalvos LMDP spalvų (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės paviršiaus struktūra: matinis, atsparus pirštų antspaudams. - Stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 10 mm compact HPL, vandeniui bei nubraižymui atsparia danga. - Stalviršio spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 7 compact HPL stalviršio pavyzdžių, įskaitant tamsiai pilką, antracito spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų stalviršių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Sieninė plokštė gaminama iš ne mažiau nei 10 mm MDP dengtos HPL, vandeniui bei nubraižymui atsparia danga. Spalva identiška stalviršio spalvai. - Visose virtuvės spintelėse yra numatomos reguliuojamos lentynos. - Rankenėlės spintelėms –prisukamos, dviejų taškų, juodos spalvos Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 juodos spalvos rankenėlių modelių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Turi turėti reguliuojamas kojeles grindų nelygumams išlyginti, kurios bus dengiamos ištisa juosta (cokoliu), pagaminta iš 18mm LMDP. Cokolio spalva turi sutapti su korpuso spalva. - Furnitūra – su tylaus uždarymo lankstais. - Stalčiai su pilno ištraukimo bėgeliais su švelniu uždarymu ir pritraukėjais, važinėjantys tyliai, metaliniais šonais. - Dvi trijų stalčių spintelės su įrankių dėklu viršutiniame stalčiuje. Įrankių dėklas pilkos spalvos. - Numatytos spintelės su vieta rūšiavimo konteineriams, kurių fasade yra angos su žiedais šiukšlių išmetimui, rūšiavimo konteineriai komplektuojami kartu. - Rūšiavimo konteineriai plastikiniai, jų dydis maksimaliai telpantis stalčiuje ir netrukdantis jo atidarymui. Spalvos tamsiai pilka arba juoda. - Šiukšlių rūšiavimo skylės briauna kantuojama nerūdijančio plieno apvadu. - Viena spintelė su dviem buitinių atliekų konteineriais, konteineriai komplektuojami kartu su baldu. Jų dydis maksimaliai telpantis stalčiuje ir netrukdantis jo atidarymui. Spalvos tamsiai pilka arba juoda. - Buitinių atliekų konteinerių stalčių dugnuose yra išimamas metalinis įdėklas patogiam valymui (visu dugno plokštumos pločiu su auselėmis). - Virtuvės projekte numatomas integruojamas šaldytuvas. - Virtuvės projekte numatoma integruojama indų plovimo mašina. - Nurodyta buitinė technika bei jos sumontavimas turi būti įskaičiuotas į virtuvės kainą. - Turi būti išfrezuota vieta plautuvei pagal brėžinį. - Baldų tiekėjas atsakingas už santechninių prietaisų bei buitinės technikos sumontavimą į baldą. - Dalyje po plautuve paliekama vieta sifonams ir kitai įrangai. - Numatyti buitinių atliekų konteineriai, konteineriai komplektuojami kartu. - Virtuvės baldo viršutinė dalis iki lubų dengiama „Falsh“ fasadais, bloko gylis kaip pakabinamų spintelių. - Turi būti išfrezuotos vietos rozetėms stalviršio sienutėje pagal faktą. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 34. | Virtuvės baldų komplektas su įmontuota buitine technika be santechnikos prietaisų V08 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-150mm. - Korpusas ir fasadai gaminami iš 18mm LMDP. - Briaunos korpusui 1mm ABS, fasadui 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. - Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 tamsiai pilkos, antracito spalvos LMDP spalvų (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės paviršiaus struktūra: matinis, atsparus pirštų antspaudams. - Stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 10 mm compact HPL, vandeniui bei nubraižymui atsparia danga. - Stalviršio spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 7 compact HPL stalviršio pavyzdžių, įskaitant tamsiai pilką, antracito spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų stalviršių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Sieninė plokštė gaminama iš ne mažiau nei 10 mm MDP dengtos HPL, vandeniui bei nubraižymui atsparia danga. Spalva identiška stalviršio spalvai. - Visose virtuvės spintelėse yra numatomos reguliuojamos lentynos. - Rankenėlės spintelėms –prisukamos, dviejų taškų, juodos spalvos Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 juodos spalvos rankenėlių modelių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Turi turėti reguliuojamas kojeles grindų nelygumams išlyginti, kurios bus dengiamos ištisa juosta (cokoliu), pagaminta iš 18mm LMDP. Cokolio spalva turi sutapti su korpuso spalva. - Furnitūra – su tylaus uždarymo lankstais. - Stalčiai su pilno ištraukimo bėgeliais su švelniu uždarymu ir pritraukėjais, važinėjantys tyliai, metaliniais šonais. - Viena trijų stalčių spintelė su įrankių dėklu viršutiniame stalčiuje. Įrankių dėklas pilkos spalvos. - Virtuvės projekte numatomas integruojamas šaldytuvas. - Virtuvės projekte numatoma integruojama indų plovimo mašina. - Nurodyta buitinė technika bei jos sumontavimas turi būti įskaičiuotas į virtuvės kainą. - Baldų tiekėjas atsakingas už santechninių prietaisų bei buitinės technikos sumontavimą į baldą. - Turi būti išfrezuota vieta plautuvei pagal brėžinį. - Dalyje po plautuve paliekama vieta sifonams ir kitai įrangai. - Viena spintelė su dviem buitinių atliekų konteineriais, konteineriai komplektuojami kartu su baldu. Jų dydis maksimaliai telpantis stalčiuje ir netrukdantis jo atidarymui. Spalvos tamsiai pilka arba juoda. - Buitinių atliekų konteinerių stalčių dugnuose yra išimamas metalinis įdėklas patogiam valymui (visu dugno plokštumos pločiu su auselėmis). - Virtuvės baldo viršutinė dalis iki lubų dengiama „Falsh“ fasadais, bloko gylis kaip pakabinamų spintelių. - Turi būti išfrezuotos vietos rozetėms stalviršio sienutėje pagal faktą. - Vienoje dalyje sumontuojama atvira lentyna virš kavos aparato. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 35. | Virtuvės salos baldas su įmontuota buitine technika be santechnikos prietaisų V09 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-150mm. - Korpusas ir fasadai gaminami iš 18mm LMDP. - Briaunos korpusui 1mm ABS, fasadui 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. - Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 tamsiai pilkos, antracito spalvos LMDP spalvų (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės paviršiaus struktūra: matinis, atsparus pirštų antspaudams. - Stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 10 mm compact HPL, vandeniui bei nubraižymui atsparia danga. - Stalviršio spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 7 compact HPL stalviršio pavyzdžių, įskaitant tamsiai pilką, antracito spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų stalviršių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Furnitūra – su tylaus uždarymo lankstais. - Numatytos spintelės su vieta rūšiavimo konteineriams, kurių fasade yra angos su žiedais šiukšlių išmetimui. Konteineriai komplektuojami kartu su baldu. - Rūšiavimo konteineriai plastikiniai, jų dydis maksimaliai telpantis stalčiuje ir netrukdantis jo atidarymui. Spalvos tamsiai pilka arba juoda. - Šiukšlių rūšiavimo skylės briauna kantuojama nerūdijančio plieno apvadu. - Virtuvės projekte numatomas integruojamas šaldytuvas. - Virtuvės projekte numatoma integruojama indų plovimo mašina. - Buitinė technika komplektuojama kartu su baldais ir įsiskaičiuoja į baldų kainą. - Baldų tiekėjas atsakingas už santechninių prietaisų bei buitinės technikos sumontavimą į baldą. - Visose virtuvės spintelėse yra numatomos reguliuojamos lentynos. - Balde numatytas stalviršio išsikišimas, prie kurio galima prisėsti. - Rankenėlės spintelėms –prisukamos, dviejų taškų, juodos spalvos Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 juodos spalvos rankenėlių modelių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Turi turėti reguliuojamas kojeles grindų nelygumams išlyginti, kurios bus dengiamos ištisa juosta (cokoliu), pagamintu iš 18mm LMDP. Cokolio spalva turi sutapti su korpuso spalva. - Viena spintelė su dviem buitinių atliekų konteineriais, konteineriai komplektuojami kartu su baldu. Jų dydis maksimaliai telpantis stalčiuje ir netrukdantis jo atidarymui. Spalvos tamsiai pilka arba juoda. - Buitinių atliekų konteinerių stalčių dugnuose yra išimamas metalinis įdėklas patogiam valymui (visu dugno plokštumos pločiu su auselėmis). - Depozito stalčiuje turi būti įdėtas įdėklas, apsaugantis stalčių nuo skysčių. - Turi būti išfrezuota vieta plautuvei pagal brėžinį. - Dalyje po plautuve paliekama vieta sifonams ir kitai įrangai. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 36. | Virtuvės salos baldas su įmontuota buitine technika V09.1 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-150mm. - Korpusas ir fasadai gaminami iš 18mm LMDP. - Briaunos korpusui 1mm ABS, fasadui 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. - Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 tamsiai pilkos, antracito spalvos LMDP spalvų (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės paviršiaus struktūra: matinis, atsparus pirštų antspaudams. - Stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 10 mm compact HPL, vandeniui bei nubraižymui atsparia danga. - Stalviršio spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 7 compact HPL stalviršio pavyzdžių, įskaitant tamsiai pilką, antracito spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų stalviršių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Furnitūra – su tylaus uždarymo lankstais. - Stalčiai su pilno ištraukimo bėgeliais su švelniu uždarymu ir pritraukėjais, važinėjantys tyliai, metaliniais šonais. - Keturios trijų stalčių spintelės su įrankių dėklu viršutiniame stalčiuje. Įrankių dėklas pilkos spalvos. - Virtuvės projekte numatomas integruojamas šaldytuvas. - Buitinė technika komplektuojama kartu su baldais ir įsiskaičiuoja į baldų kainą. - Baldų tiekėjas atsakingas už santechninių prietaisų bei buitinės technikos sumontavimą į baldą. - Visose virtuvės spintelėse yra numatomos reguliuojamos lentynos. - Balde numatytas stalviršio išsikišimas, prie kurio galima prisėsti. - Rankenėlės spintelėms –prisukamos, dviejų taškų, juodos spalvos Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 juodos spalvos rankenėlių modelių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Turi turėti reguliuojamas kojeles grindų nelygumams išlyginti, kurios bus dengiamos ištisa juosta (cokoliu), pagamintu iš 18mm LMDP. Cokolio spalva turi sutapti su korpuso spalva. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 37. | Recepcijos baldas (darbo stalai nevertinami) R01 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-150mm. - Kontuaro stalviršis – ne mažau nei 10mm Compact HPL. - Stalviršio spalva galimybė rinktis iš ne mažiau nei 10 spalvų, įskaitant natūralaus ąžuolo atspalvį. (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Fasadinės kontuaro dalys gaminamos iš dažyto milteliniu būdu metalo, kurio spalva RAL 3011 brown red. - LMDP ploštės konstrukcinės dalys gaminami iš ne mažesnio nei 18 mm LMDP. - Plokštė spalva: turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 medžio dekoro spalvos LMDP plokštės pavyzdžių, įskaitant natūralaus ąžuolo atspalvį (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės paviršiaus struktūra: netolygi, su įvairaus gylio poromis, suteikiančio paviršiui natūralaus medžio įspūdį. - Logotipo maketavimas bei klijavimas ant baldo nevertinamas. - Už kontuaro statomi 2 vnt. reguliuojamo aukščio stalų, kurių darbo vietos stalviršis yra 1400 mm ilgio, 800 mm pločio ir ne mažesnio nei 22 mm storio. Stalai į recepcijos baldo kainą nėra įskaičiuojami ir vertinami. - Baldas turi būti pagamintas konstrukciškai stabilus ir saugus naudoti. Baldų tiekėjas baldų projektavimo metu turi parinkti konstrukciškai saugiausią ir stabiliausią variantą, kaip sutvirtinamas baldas. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 38. | Recepcija. Erdvę skiriantis gėlių vazonų R02 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-100mm. - Vazono korpusas, vidinės dalys ir cokolis gaminami iš 18 mm storio LMDP. - Plokštė spalva: turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 medžio dekoro spalvos LMDP plokštės pavyzdžių, įskaitant natūralaus ąžuolo atspalvį (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Briaunos korpusui 1mm ABS, fasadui 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. Kampuose plokštė suleidžiama 45 laipsniais. - Metalo vamzdžiai - kvadratinio profilio 20x20, dažyti milteliniu būdu matine juoda spalva. - Gaminys stabiliai tvirtinamas į grindis ir lubas. - Baldas turi būti pagamintas konstrukciškai stabilus ir saugus naudoti. - Baldų tiekėjas baldų projektavimo metu turi parinkti konstrukciškai saugiausią ir stabiliausią variantą, kaip sutvirtinamas baldas. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 39. | Studijos stalo uždengimo baldas (stalas nevertinamas) ST01.3 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-150mm. - Kontuaro stalviršis – ne mažiau nei 10mm Compact HPL. - Stalviršio spalva galimybė rinktis iš ne mažiau nei 10 spalvų, įskaitant natūralaus ąžuolo atspalvį (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų stalviršių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Fasadinės kontuaro dalys gaminamos iš dažyto milteliniu būdu metalo, kurio spalva RAL 3011 brown red. - LMDP ploštės konstrukcinės dalys gaminami iš ne mažesnio nei 18 mm LMDP. - Plokštė spalva: turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 medžio dekoro spalvos LMDP plokštės pavyzdžių, įskaitant natūralaus ąžuolo atspalvį (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės paviršiaus struktūra: netolygi, su įvairaus gylio poromis, suteikiančio paviršiui natūralaus medžio įspūdį. - Logotipo maketavimas bei klijavimas ant baldo nevertinamas. - Už kontuaro statomi 2 vnt. reguliuojamo aukščio stalų, kurių darbo vietos stalviršis yra 1800 mm ilgio, 800 mm pločio ir ne mažesnio nei 22 mm storio. Stalas į baldo kainą nėra įskaičiuojamas ir vertinamas. - Baldas turi būti pagamintas konstrukciškai stabilus ir saugus naudoti. Baldų tiekėjas baldų projektavimo metu turi parinkti konstrukciškai saugiausią ir stabiliausią variantą, kaip sutvirtinamas baldas. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 40. | Kopijavimo zonos baldas. 1 aukštas. P01 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis Priedas Nr. 3. Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-150mm. - Gaminama iš 18 mm LMDP. - Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 tamsiai pilkos, antracito spalvos LMDP spalvų (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė, matinė. - Briaunos korpusui 1 mm ABS, o fasadui 2 mm ABS. Spalva turi sutapti su parinktos plokštės spalva. - Spintelių durelės pralenda daugiau nei korpuso aukštis, tam kad atsirastų galimybė atidaryti durelės be papildomų rankenėlių - Viduje numatomos reguliuojamos lentynos pagal brėžinį. - Rankenėlės apatinėms lentynoms prisukamos, dviejų taškų, juodos spalvos Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 juodos spalvos rankenėlių modelių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Baldas su reguliuojamomis kojelėmis. - Furnitūra – su tylaus/švelnaus uždarymo lankstais. - Stalčiai su pilno ištraukimo bėgeliais su švelniu uždarymu ir pritraukėjais, važinėjantys tyliai, metaliniais šonais. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 41. | Kopijavimo zonos baldas. 2 aukštas. P01 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis Priedas Nr. 3. Matmenų galima paklaida +-100mm. - Gaminama iš 18 mm LMDP. - Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 tamsiai pilkos, antracito spalvos LMDP spalvų (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė, matinė. - Briaunos korpusui 1 mm ABS, o fasadui 2 mm ABS. Spalva turi sutapti su parinktos plokštės spalva. - Spintelių durelės pralenda daugiau nei korpuso aukštis, tam kad atsirastų galimybė atidaryti durelės be papildomų rankenėlių - Viduje numatomos reguliuojamos lentynos pagal brėžinį. - Rankenėlės apatinėms lentynoms prisukamos, dviejų taškų, juodos spalvos Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 juodos spalvos rankenėlių modelių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Baldas su reguliuojamomis kojelėmis. - Furnitūra – su tylaus/švelnaus uždarymo lankstais. - Stalčiai su pilno ištraukimo bėgeliais su švelniu uždarymu ir pritraukėjais, važinėjantys tyliai, metaliniais šonais. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 42. | Kopijavimo zonos baldas. 3 aukštas. P01 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis Priedas Nr. 3. Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-150mm. - Gaminama iš 18 mm LMDP. - Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 tamsiai pilkos, antracito spalvos LMDP spalvų (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė, matinė. - Briaunos korpusui 1 mm ABS, o fasadui 2 mm ABS. Spalva turi sutapti su parinktos plokštės spalva. - Spintelių durelės pralenda daugiau nei korpuso aukštis, tam kad atsirastų galimybė atidaryti durelės be papildomų rankenėlių. - Viduje numatomos reguliuojamos lentynos pagal brėžinį. - Rankenėlės apatinėms lentynoms prisukamos, dviejų taškų, juodos spalvos Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 juodos spalvos rankenėlių modelių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Baldas su reguliuojamomis kojelėmis. - Furnitūra – su tylaus/švelnaus uždarymo lankstais. - Stalčiai su pilno ištraukimo bėgeliais su švelniu uždarymu ir pritraukėjais, važinėjantys tyliai, metaliniais šonais. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 43. | WC baldas (be santechninių prietaisų) PS1 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-150mm. - Korpusas ir fasadai gaminami iš 18mm LMDP. - Briaunos korpusui 1mm ABS, fasadui 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. - Plokštės spalva: turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 4 LMDP baltos spalvos plokštės pavyzdžių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės paviršiaus struktūra: matinis, pusiau matinis. - Stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 10 mm Compact HPL, vandeniui bei nubraižymui atsparia danga. - Stalviršio spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 2 baltos spalvos stalviršių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų stalviršių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Furnitūra – su tylaus/švelnaus uždarymo lankstais. - Stalčiai su pilno ištraukimo bėgeliais su švelniu uždarymu ir pritraukėjais, važinėjantys tyliai, metaliniais šonais. - Spintelių durelės pralenda daugiau nei korpuso aukštis, tam kad atsirastų galimybė atidaryti durelės be papildomų rankenėlių. - Rankenėlės apatinėms spintelėms –prisukamos, dviejų taškų, juodos spalvos (Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 juodos spalvos rankenėlių modelių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Reguliuojamos lentynos. - Fasadas – skaidrus veidrodis. Veidrodis skaidraus tono, lygaus paviršiaus, kraštai šlifuoti. - Durelės ant kurių klijuojamas veidrodis privalo eiti visu dydžiu iki pat plokštės briaunų kraštų. - Viršutinėse spintelėse turi būti numatyta vieta muilo dozatoriui, popierinių rankšluosčių laikikliui. Minėti prietaisai į baldų kainą nėra įskaičiuojami. - Virš spintelės formuojama kakta su skaidraus veidrodžio fasadu iki pat lubų. - Spintelės dugnas atviras tose vietose, kur sumontuota įranga. - Numatomi stalčiai šiukšlių konteineriui (konteineriai turi būti įtraukti į komplektą). - Šiukšlių konteinerių stalčiaus fasaduose yra anga su metaliniu rėmeliu šiukšlių išmetimui. - Turi būti išfrezuota vieta plautuvei pagal brėžinį. - Baldų tiekėjas atsakingas už santechninių prietaisų bei buitinės technikos sumontavimą į baldą. - Dalyje po plautuve paliekama vieta sifonams ir kitai įrangai. - Spintelė pakelta nuo žemės ant dažyto juoda spalva metalo rėmo su kojelėmis (kojelės su reguliuojamais padukais). | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 44. | WC baldas (be santechninių prietaisų) PS2 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-150mm. - Korpusas ir fasadai gaminami iš 18mm LMDP. - Briaunos korpusui 1mm ABS, fasadui 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. - Plokštės spalva: turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 4 LMDP baltos spalvos plokštės pavyzdžių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės paviršiaus struktūra: matinis, pusiau matinis. - Stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 10 mm Compact HPL, vandeniui bei nubraižymui atsparia danga. - Stalviršio spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 2 baltos spalvos stalviršių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų stalviršių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Furnitūra – su tylaus/švelnaus uždarymo lankstais. - Stalčiai su pilno ištraukimo bėgeliais su švelniu uždarymu ir pritraukėjais, važinėjantys tyliai, metaliniais šonais. - Spintelių durelės pralenda daugiau nei korpuso aukštis, tam kad atsirastų galimybė atidaryti durelės be papildomų rankenėlių. - Rankenėlės apatinėms spintelėms –prisukamos, dviejų taškų, juodos spalvos (Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 rankenėlių modelių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Reguliuojamos lentynos. - Fasadas – skaidrus veidrodis. Veidrodis skaidraus tono, lygaus paviršiaus, kraštai šlifuoti. - Durelės ant kurių klijuojamas veidrodis privalo eiti visu dydžiu iki pat plokštės briaunų kraštų. - Viršutinėse spintelėse turi būti numatyta vieta muilo dozatoriui, popierinių rankšluosčių laikikliui. Minėti prietaisai į baldų kainą nėra įskaičiuojami. - Virš spintelės formuojama kakta su skaidraus veidrodžio fasadu iki pat lubų. - Spintelės dugnas atviras tose vietose, kur sumontuota įranga. - Numatomi stalčiai su šiukšlių konteineriais (konteineriai turi būti įtraukti į komplektą). - Šiukšlių konteinerių stalčiaus fasaduose yra anga su metaliniu rėmeliu šiukšlių išmetimui. - Turi būti išfrezuota vieta plautuvei pagal brėžinį. - Baldų tiekėjas atsakingas už santechninių prietaisų bei buitinės technikos sumontavimą į baldą. - Dalyse po plautuve paliekama vieta sifonams ir kitai įrangai. - Spintelė pakelta nuo žemės ant dažyto juoda spalva metalo rėmo su kojelėmis (kojelės su reguliuojamais padukais). | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 45. | WC baldas (be santechninių prietaisų) PS3 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-150mm. - Korpusas ir fasadai gaminami iš 18mm LMDP. - Briaunos korpusui 1mm ABS, fasadui 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. - Plokštės spalva: turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 4 LMDP baltos spalvos plokštės pavyzdžių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės paviršiaus struktūra: matinis, pusiau matinis. - Stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 10 mm Compact HPL, vandeniui bei nubraižymui atsparia danga. - Stalviršio spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 2 baltos spalvos stalviršių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų stalviršių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Reguliuojamos lentynos. - Furnitūra – su tylaus/švelnaus uždarymo lankstais. - Stalčiai su pilno ištraukimo bėgeliais su švelniu uždarymu ir pritraukėjais, važinėjantys tyliai, metaliniais šonais. - Spintelių durelės pralenda daugiau nei korpuso aukštis, tam kad atsirastų galimybė atidaryti durelės be papildomų rankenėlių. - Rankenėlės apatinėms spintelėms –prisukamos, dviejų taškų, juodos spalvos (Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 rankenėlių modelių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Fasadas – skaidrus veidrodis. Veidrodis skaidraus tono, lygaus paviršiaus, kraštai šlifuoti. - Durelės ant kurių klijuojamas veidrodis privalo eiti visu dydžiu iki pat plokštės briaunų kraštų. - Viršutinėse spintelėse turi būti numatyta vieta muilo dozatoriui, popierinių rankšluosčių laikikliui. Minėti prietaisai į baldų kainą nėra įskaičiuojami. - Virš spintelės formuojama kakta su skaidraus veidrodžio fasadu iki pat lubų. - Spintelės dugnas atviras tose vietose, kur sumontuota įranga. - Numatomi stalčiai šiukšlių konteineriams (konteineriai turi būti įtraukti į komplektą). - Šiukšlių konteinerių stalčiaus fasaduose yra anga su metaliniu rėmeliu šiukšlių išmetimui. - Turi būti išfrezuota vieta plautuvei pagal brėžinį. - Baldų tiekėjas atsakingas už santechninių prietaisų bei buitinės technikos sumontavimą į baldą. - Dalyse po plautuve paliekama vieta sifonams ir kitai įrangai. - Spintelė pakelta nuo žemės ant dažyto juoda spalva metalo rėmo su kojelėmis (kojelės su reguliuojamais padukais). | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 46. | WC baldas (be santechninių prietaisų) PS4 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-150mm. - Korpusas ir fasadai gaminami iš 18mm LMDP. - Briaunos korpusui 1mm ABS, fasadui 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. - Plokštės spalva: turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 4 LMDP baltos spalvos plokštės pavyzdžių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės paviršiaus struktūra: matinis, pusiau matinis. - Stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 10 mm Compact HPL, vandeniui bei nubraižymui atsparia danga. - Stalviršio spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 2 baltos spalvos stalviršių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų stalviršių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Furnitūra – su tylaus/švelnaus uždarymo lankstais. - Stalčiai su pilno ištraukimo bėgeliais su švelniu uždarymu ir pritraukėjais, važinėjantys tyliai, metaliniais šonais. - Spintelių durelės pralenda daugiau nei korpuso aukštis, tam kad atsirastų galimybė atidaryti durelės be papildomų rankenėlių. - Rankenėlės apatinėms spintelėms –prisukamos, dviejų taškų, juodos spalvos (Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 rankenėlių modelių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Fasadas – skaidrus veidrodis. Veidrodis skaidraus tono, lygaus paviršiaus, kraštai šlifuoti. - Durelės ant kurių klijuojamas veidrodis privalo eiti visu dydžiu iki pat plokštės briaunų kraštų. - Viršutinėse spintelėse turi būti numatyta vieta muilo dozatoriui, popierinių rankšluosčių laikikliui. Minėti prietaisai į baldų kainą nėra įskaičiuojami. - Virš spintelės formuojama kakta su skaidraus veidrodžio fasadu iki pat lubų. - Spintelės dugnas atviras tose vietose, kur sumontuota įranga. - Turi būti išfrezuota vieta plautuvei pagal brėžinį. - Baldų tiekėjas atsakingas už santechninių prietaisų bei buitinės technikos sumontavimą į baldą. - Dalyse po plautuve paliekama vieta sifonams ir kitai įrangai. - Spintelė pakelta nuo žemės ant dažyto juoda spalva metalo rėmo su kojelėmis (kojelės su reguliuojamais padukais). | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 47. | WC baldas (be santechninių prietaisų) PS5 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-150mm. - Korpusas ir fasadai gaminami iš 18mm LMDP. - Briaunos korpusui 1mm ABS, fasadui 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. - Plokštės spalva: turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 4 LMDP baltos spalvos plokštės pavyzdžių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės paviršiaus struktūra: matinis, pusiau matinis. - Stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 10 mm Compact HPL, vandeniui bei nubraižymui atsparia danga. - Stalviršio spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 2 baltos spalvos stalviršių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų stalviršių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Furnitūra – su tylaus/švelnaus uždarymo lankstais. - Stalčiai su pilno ištraukimo bėgeliais su švelniu uždarymu ir pritraukėjais, važinėjantys tyliai, metaliniais šonais. - Spintelių durelės pralenda daugiau nei korpuso aukštis, tam kad atsirastų galimybė atidaryti durelės be papildomų rankenėlių. - Rankenėlės apatinėms spintelėms –prisukamos, dviejų taškų, juodos spalvos (Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 rankenėlių modelių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Fasadas – skaidrus veidrodis. Veidrodis skaidraus tono, lygaus paviršiaus, kraštai šlifuoti. - Durelės ant kurių klijuojamas veidrodis privalo eiti visu dydžiu iki pat plokštės briaunų kraštų. - Viršutinėse spintelėse turi būti numatyta vieta muilo dozatoriui, popierinių rankšluosčių laikikliui. Minėti prietaisai į baldų kainą nėra įskaičiuojami. - Virš spintelės formuojama kakta su skaidraus veidrodžio fasadu iki pat lubų. - Spintelės dugnas atviras tose vietose, kur sumontuota įranga. - Turi būti išfrezuota vieta plautuvei pagal brėžinį. - Baldų tiekėjas atsakingas už santechninių prietaisų bei buitinės technikos sumontavimą į baldą. - Dalyse po plautuve paliekama vieta sifonams ir kitai įrangai. - Spintelė pakelta nuo žemės ant dažyto juoda spalva metalo rėmo su kojelėmis (kojelės su reguliuojamais padukais). | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 48. | WC baldas (be santechninių prietaisų) PS6 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-150mm. - Korpusas ir fasadai gaminami iš 18mm LMDP. - Briaunos korpusui 1mm ABS, fasadui 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. - Plokštės spalva: turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 4 LMDP baltos spalvos plokštės pavyzdžių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės paviršiaus struktūra: matinis, pusiau matinis. - Stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 10 mm Compact HPL, vandeniui bei nubraižymui atsparia danga. - Stalviršio spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 2 baltos spalvos stalviršių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų stalviršių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Furnitūra – su tylaus/švelnaus uždarymo lankstais. - Stalčiai su pilno ištraukimo bėgeliais su švelniu uždarymu ir pritraukėjais, važinėjantys tyliai, metaliniais šonais. - Reguliuojamos lentynos. - Spintelių durelės pralenda daugiau nei korpuso aukštis, tam kad atsirastų galimybė atidaryti durelės be papildomų rankenėlių. - Rankenėlės apatinėms spintelėms –prisukamos, dviejų taškų, juodos spalvos (Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 rankenėlių modelių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Fasadas – skaidrus veidrodis. Veidrodis skaidraus tono, lygaus paviršiaus, kraštai šlifuoti. - Durelės ant kurių klijuojamas veidrodis privalo eiti visu dydžiu iki pat plokštės briaunų kraštų. - Viršutinėse spintelėse turi būti numatyta vieta muilo dozatoriui, popierinių rankšluosčių laikikliui. Minėti prietaisai į baldų kainą nėra įskaičiuojami. - Virš spintelės formuojama kakta su skaidraus veidrodžio fasadu iki pat lubų. - Spintelės dugnas atviras tose vietose, kur sumontuota įranga. - Numatomi stalčiai šiukšlių konteineriams (konteineriai turi būti įtraukti į komplektą). - Šiukšlių konteinerių stalčiaus fasaduose yra anga su metaliniu rėmeliu šiukšlių išmetimui. - Turi būti išfrezuota vieta plautuvei pagal brėžinį. - Baldų tiekėjas atsakingas už santechninių prietaisų bei buitinės technikos sumontavimą į baldą. - Dalyse po plautuve paliekama vieta sifonams ir kitai įrangai. - Spintelė pakelta nuo žemės ant dažyto juoda spalva metalo rėmo su kojelėmis (kojelės su reguliuojamais padukais). | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 49. | WC baldas (be santechninių prietaisų) PS7 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-150mm. - Korpusas ir fasadai gaminami iš 18mm LMDP. - Briaunos korpusui 1mm ABS, fasadui 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. - Plokštės spalva: turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 4 LMDP baltos spalvos plokštės pavyzdžių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės paviršiaus struktūra: matinis, pusiau matinis. - Stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 10 mm Compact HPL, vandeniui bei nubraižymui atsparia danga. - Stalviršio spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 2 baltos spalvos stalviršių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų stalviršių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Furnitūra – su tylaus/švelnaus uždarymo lankstais. - Stalčiai su pilno ištraukimo bėgeliais su švelniu uždarymu ir pritraukėjais, važinėjantys tyliai, metaliniais šonais. - Komplektą sudaro: Pakabinamų spintelių blokas. - Spintelių durelės pralenda daugiau nei korpuso aukštis, tam kad atsirastų galimybė atidaryti durelės be papildomų rankenėlių. - Rankenėlės apatinėms spintelėms –prisukamos, dviejų taškų, juodos spalvos (Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 juodos spalvos rankenėlių modelių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Fasadas – skaidrus veidrodis. Veidrodis skaidraus tono, lygaus paviršiaus, kraštai šlifuoti. - Durelės ant kurių klijuojamas veidrodis privalo eiti visu dydžiu iki pat plokštės briaunų kraštų. - Viršutinėse spintelėse turi būti numatyta vieta muilo dozatoriui, popierinių rankšluosčių laikikliui. Minėti prietaisai į baldų kainą nėra įskaičiuojami. - Virš spintelės formuojama kakta su skaidraus veidrodžio fasadu iki pat lubų. - Spintelės dugnas atviras tose vietose, kur sumontuota įranga. - Turi būti išfrezuota vieta plautuvei pagal brėžinį. - Baldų tiekėjas atsakingas už santechninių prietaisų bei buitinės technikos sumontavimą į baldą. - Dalyse po plautuve paliekama vieta sifonams ir kitai įrangai. - Spintelė pakelta nuo žemės ant dažyto juoda spalva metalo rėmo su kojelėmis (kojelės su reguliuojamais padukais). - Apatinėje dalyje montuojamas stalčius šiukšlių konteineriui (konteineriai turi būti įtraukti į komplektą). - Šiukšlių konteinerių stalčiaus fasaduose yra anga su metaliniu rėmeliu šiukšlių išmetimui. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 50. | WC baldas (be santechninių prietaisų) PS8 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-150mm. - Korpusas ir fasadai gaminami iš 18mm LMDP. - Briaunos korpusui 1mm ABS, fasadui 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. - Plokštės spalva: turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 4 LMDP baltos spalvos plokštės pavyzdžių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Plokštės paviršiaus struktūra: matinis, pusiau matinis. - Stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 10 mm Compact HPL, vandeniui bei nubraižymui atsparia danga. - Stalviršio spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 2 baltos spalvos stalviršių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų stalviršių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Furnitūra – su tylaus/švelnaus uždarymo lankstais. - Stalčiai su pilno ištraukimo bėgeliais su švelniu uždarymu ir pritraukėjais, važinėjantys tyliai, metaliniais šonais. - Komplektą sudaro: Pakabinamų spintelių blokas. - Spintelių durelės pralenda daugiau nei korpuso aukštis, tam kad atsirastų galimybė atidaryti durelės be papildomų rankenėlių. - Rankenėlės apatinėms spintelėms –prisukamos, dviejų taškų, juodos spalvos (Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 juodos spalvos rankenėlių modelių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Fasadas – skaidrus veidrodis. Veidrodis skaidraus tono, lygaus paviršiaus, kraštai šlifuoti. - Durelės ant kurių klijuojamas veidrodis privalo eiti visu dydžiu iki pat plokštės briaunų kraštų. - Viršutinėse spintelėse turi būti numatyta vieta muilo dozatoriui, popierinių rankšluosčių laikikliui. Minėti prietaisai į baldų kainą nėra įskaičiuojami. - Virš spintelės formuojama kakta su skaidraus veidrodžio fasadu iki pat lubų. - Spintelės dugnas atviras tose vietose, kur sumontuota įranga. - Turi būti išfrezuota vieta plautuvei pagal brėžinį. - Baldų tiekėjas atsakingas už santechninių prietaisų bei buitinės technikos sumontavimą į baldą. - Dalyse po plautuve paliekama vieta sifonams ir kitai įrangai. - Spintelė pakelta nuo žemės ant dažyto juoda spalva metalo rėmo su kojelėmis (kojelės su reguliuojamais padukais). - Apatinėje dalyje montuojamas stalčius šiukšlių konteineriui (konteineriai turi būti įtraukti į komplektą). - Šiukšlių konteinerių stalčiaus fasaduose yra anga su metaliniu rėmeliu šiukšlių išmetimui. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 51. | Pakabinamas stalas ST16.1 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-100mm. - Baldo korpusas gaminamas iš MDP dengtos natūraliu ąžuolo lukštu, lakuota matiniu laku. - Baldas turi būti pagamintas konstrukciškai stabilus ir saugus naudoti. Baldų tiekėjas baldų projektavimo metu turi parinkti konstrukciškai saugiausią ir stabiliausią variantą, kaip sutvirtinamas baldas. - Metalinės dalys dažytos milteliniu būdu juoda spalva. - Briaunos- faneruotos natūralaus ąžuolo lukštu ir lakuotos matiniu laku. - Pakabinamas ant 30 mm vamzdinės konstrukcijos pagal pateiktą brėžinį, dažytų milteliniu būdu juoda spalva. - Stalviršis prie rėmo tvirtinasi varžtais, prisukant per metalinę plokštelę. Rėmas prie lubų tvirtinamas varžtais, prisukant per metalinę plokštelę/bazę. Visi tvirtinimo taškai turi būti juodos spalvos. - Suvirinimo siūlės turi būti šlifuotos. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 52. | Pakabinamas stalas ST16.2 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-100mm. - Baldo korpusas gaminamas iš MDP dengtos natūraliu ąžuolo lukštu, lakuota matiniu laku. - Baldas turi būti pagamintas konstrukciškai stabilus ir saugus naudoti. Baldų tiekėjas baldų projektavimo metu turi parinkti konstrukciškai saugiausią ir stabiliausią variantą, kaip sutvirtinamas baldas. - Metalinės dalys dažytos milteliniu būdu juoda spalva. - Briaunos- faneruotos natūralaus ąžuolo lukštu ir lakuotos matiniu laku. - Pakabinamas ant 30 mm vamzdinės konstrukcijos pagal pateiktą brėžinį, dažytų milteliniu būdu juoda spalva. - Stalviršis prie rėmo tvirtinasi varžtais, prisukant per metalinę plokštelę. Rėmas prie lubų tvirtinamas varžtais, prisukant per metalinę plokštelę/bazę. Visi tvirtinimo taškai turi būti juodos spalvos. - Suvirinimo siūlės turi būti šlifuotos. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 53. | Suolas S03.1 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-150mm. - Konstrukcija iš klijuotos faneros plokštės, 30 mm (+- 10mm) storio. Lakuotas braižymui atspariu bespalviu matiniu laku. - Minkštos dalys su poliuretano savaime atsistatančiu užpildu arba lygiavertės medžiagos. - Baldas turi būti pagamintas konstrukciškai stabilus ir saugus naudoti. Baldų tiekėjas baldų projektavimo metu turi parinkti konstrukciškai saugiausią ir stabiliausią variantą, kaip sutvirtinamas baldas. - Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 80 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. (Pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams). - Audinys: gobelenas arba kita, tinkama viešosioms erdvėms skirta medžiaga. - Audinio spalvos: galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 audinio spalvų, įskaitant rausvos spalvos atspalvius (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 54. | Suolas S03.2 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-150mm. - Konstrukcija iš klijuotos faneros plokštės, 30 mm (+- 10mm) storio. Lakuotas braižymui atspariu bespalviu matiniu laku. - Baldas turi būti pagamintas konstrukciškai stabilus ir saugus naudoti. Baldų tiekėjas baldų projektavimo metu turi parinkti konstrukciškai saugiausią ir stabiliausią variantą, kaip sutvirtinamas baldas. - Minkštos dalys su poliuretano savaime atsistatančiu užpildu arba lygiavertės medžiagos. - Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 80 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. (Pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams). - Audinys: gobelenas arba kita, tinkama viešosioms erdvėms skirta medžiaga. - Audinio spalvos: galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 audinio spalvų, (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 55. | Amfiteatro baldas A1 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida po pastato rangos darbų +-150mm. - Baldas gaminamos iš klijuotos faneros, dengtos specialia danga ar laku, skirta intensyviam naudojimui, t. y laipiojimui, sėdėjimui ir pan. - Baldas turi būti pagamintas konstrukciškai stabilus ir saugus naudoti. Baldų tiekėjas baldų projektavimo metu turi parinkti konstrukciškai saugiausią ir stabiliausią variantą, kaip sutvirtinamas baldas. - Visos atskiros baldo dalys jungiamos tarpusavyje. - Iš baldo šonų formuojami laipteliai, centre dalys skirtos sėdėjimui. Ant jų montuojamos pagalvėlės sėdėjimui. - Pagalvėlių audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 80 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams. - Audinio spalvos: galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 audinio spalvų (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 56. | Uždengimo plokštė spintoms ir daiktų spintelėms BP01 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida +-100mm. - Gaminama iš 18 mm storio LMDP. - Briaunos korpusui identiškos spintų ir daiktų spintelių fasado briaunoms. - Gaminio spalva identiška daiktų spintelių ir rūbų spintų spalvai. - Uždengimo plokštė tvirtinama ant ją išlaikančio konstrukcinio rėmo. - Fasadų sudalinimas derinamas su balde po juo esančių fasadų sudalinimu. - Fasadai montuojami tuo pačiu atstumu nuo sienos, kaip ir po juo esančio baldo durelės. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 57. | Uždengimo plokštė spintoms ir daiktų spintelėms BP02 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida +-100mm. - Gaminama iš 18 mm storio LMDP. - Briaunos korpusui identiškos spintų ir daiktų spintelių fasado briaunoms. - Gaminio spalva identiška daiktų spintelių ir rūbų spintų spalvai. - Uždengimo plokštė tvirtinama ant ją išlaikančio konstrukcinio rėmo. - Fasadų sudalinimas derinamas su balde po juo esančių fasadų sudalinimu. - Fasadai montuojami tuo pačiu atstumu nuo sienos, kaip ir po juo esančio baldo durelės. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 58. | Uždengimo plokštė spintoms ir daiktų spintelėms BP03 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida +-100mm. - Gaminama iš 18 mm storio LMDP. - Briaunos korpusui identiškos spintų ir daiktų spintelių fasado briaunoms. - Gaminio spalva identiška daiktų spintelių ir rūbų spintų spalvai. - Uždengimo plokštė tvirtinama ant ją išlaikančio konstrukcinio rėmo. - Fasadų sudalinimas derinamas su balde po juo esančių fasadų sudalinimu. - Fasadai montuojami tuo pačiu atstumu nuo sienos, kaip ir po juo esančio baldo durelės. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 59. | Uždengimo plokštė spintoms ir daiktų spintelėms BP04 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida +-100mm. - Gaminama iš 18 mm storio LMDP. - Briaunos korpusui identiškos spintų ir daiktų spintelių fasado briaunoms. - Gaminio spalva identiška daiktų spintelių ir rūbų spintų spalvai. - Uždengimo plokštė tvirtinama ant ją išlaikančio konstrukcinio rėmo. - Fasadų sudalinimas derinamas su balde po juo esančių fasadų sudalinimu. - Fasadai montuojami tuo pačiu atstumu nuo sienos, kaip ir po juo esančio baldo durelės. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 60. | Uždengimo plokštė spintoms ir daiktų spintelėms BP05 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida +-100mm. - Gaminama iš 18 mm storio LMDP. - Briaunos korpusui identiškos spintų ir daiktų spintelių fasado briaunoms. - Gaminio spalva identiška daiktų spintelių ir rūbų spintų spalvai. - Uždengimo plokštė tvirtinama ant ją išlaikančio konstrukcinio rėmo. - Fasadų sudalinimas derinamas su balde po juo esančių fasadų sudalinimu. - Fasadai montuojami tuo pačiu atstumu nuo sienos, kaip ir po juo esančio baldo durelės. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 61. | Uždengimo plokštė spintoms ir daiktų spintelėms BP06 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida +-100mm. - Gaminama iš 18 mm storio LMDP. - Briaunos korpusui identiškos spintų ir daiktų spintelių fasado briaunoms. - Gaminio spalva identiška daiktų spintelių ir rūbų spintų spalvai. - Uždengimo plokštė tvirtinama ant ją išlaikančio konstrukcinio rėmo. - Fasadų sudalinimas derinamas su balde po juo esančių fasadų sudalinimu. - Fasadai montuojami tuo pačiu atstumu nuo sienos, kaip ir po juo esančio baldo durelės. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 62. | Uždengimo plokštė spintoms ir daiktų spintelėms BP07 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida +-100mm. - Gaminama iš 18 mm storio LMDP. - Briaunos korpusui identiškos spintų ir daiktų spintelių fasado briaunoms. - Gaminio spalva identiška daiktų spintelių ir rūbų spintų spalvai. - Uždengimo plokštė tvirtinama ant ją išlaikančio konstrukcinio rėmo. - Fasadų sudalinimas derinamas su balde po juo esančių fasadų sudalinimu. - Fasadai montuojami tuo pačiu atstumu nuo sienos, kaip ir po juo esančio baldo durelės. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 63. | Uždengimo plokštė spintoms ir daiktų spintelėms BP08 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida +-100mm. - Gaminama iš 18 mm storio LMDP. - Briaunos korpusui identiškos spintų ir daiktų spintelių fasado briaunoms. - Gaminio spalva identiška daiktų spintelių ir rūbų spintų spalvai. - Uždengimo plokštė tvirtinama ant ją išlaikančio konstrukcinio rėmo. - Fasadų sudalinimas derinamas su balde po juo esančių fasadų sudalinimu. - Fasadai montuojami tuo pačiu atstumu nuo sienos, kaip ir po juo esančio baldo durelės. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 64. | Uždengimo plokštė spintoms ir daiktų spintelėms BP09 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida +-100mm. - Gaminama iš 18 mm storio LMDP. - Briaunos korpusui identiškos spintų ir daiktų spintelių fasado briaunoms. - Gaminio spalva identiška daiktų spintelių ir rūbų spintų spalvai. - Uždengimo plokštė tvirtinama ant ją išlaikančio konstrukcinio rėmo. - Fasadų sudalinimas derinamas su balde po juo esančių fasadų sudalinimu. - Fasadai montuojami tuo pačiu atstumu nuo sienos, kaip ir po juo esančio baldo durelės. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 65. | Uždengimo plokštė spintoms ir daiktų spintelėms BP10 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida +-100mm. - Gaminama iš 18 mm storio LMDP. - Briaunos korpusui identiškos spintų ir daiktų spintelių fasado briaunoms. - Gaminio spalva identiška daiktų spintelių ir rūbų spintų spalvai. - Uždengimo plokštė tvirtinama ant ją išlaikančio konstrukcinio rėmo. - Fasadų sudalinimas derinamas su balde po juo esančių fasadų sudalinimu. - Fasadai montuojami tuo pačiu atstumu nuo sienos, kaip ir po juo esančio baldo durelės. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 66. | Uždengimo plokštė spintoms ir daiktų spintelėms BP11 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida +-100mm. - Gaminama iš 18 mm storio LMDP. - Briaunos korpusui identiškos spintų ir daiktų spintelių fasado briaunoms. - Gaminio spalva identiška daiktų spintelių ir rūbų spintų spalvai. - Uždengimo plokštė tvirtinama ant ją išlaikančio konstrukcinio rėmo. - Fasadų sudalinimas derinamas su balde po juo esančių fasadų sudalinimu. - Fasadai montuojami tuo pačiu atstumu nuo sienos, kaip ir po juo esančio baldo durelės. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 67. | Uždengimo plokštė spintoms ir daiktų spintelėms BP12 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida +-100mm. - Gaminama iš 18 mm storio LMDP. - Briaunos korpusui identiškos spintų ir daiktų spintelių fasado briaunoms. - Gaminio spalva identiška daiktų spintelių ir rūbų spintų spalvai. - Uždengimo plokštė tvirtinama ant ją išlaikančio konstrukcinio rėmo. - Fasadų sudalinimas derinamas su balde po juo esančių fasadų sudalinimu. - Fasadai montuojami tuo pačiu atstumu nuo sienos, kaip ir po juo esančio baldo durelės. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 68. | Uždengimo plokštė spintoms ir daiktų spintelėms BP13 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida +-100mm. - Gaminama iš 18 mm storio LMDP. - Briaunos korpusui identiškos spintų ir daiktų spintelių fasado briaunoms. - Gaminio spalva identiška daiktų spintelių ir rūbų spintų spalvai. - Uždengimo plokštė tvirtinama ant ją išlaikančio konstrukcinio rėmo. - Fasadų sudalinimas derinamas su balde po juo esančių fasadų sudalinimu. - Fasadai montuojami tuo pačiu atstumu nuo sienos, kaip ir po juo esančio baldo durelės. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 69. | Uždengimo plokštė spintoms ir daiktų spintelėms BP14 | - Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 3) Matmenų galima paklaida +-100mm. - Gaminama iš 18 mm storio LMDP. - Briaunos korpusui identiškos spintų ir daiktų spintelių fasado briaunoms. - Gaminio spalva identiška daiktų spintelių ir rūbų spintų spalvai. - Uždengimo plokštė tvirtinama ant ją išlaikančio konstrukcinio rėmo. - Fasadų sudalinimas derinamas su balde po juo esančių fasadų sudalinimu. - Fasadai montuojami tuo pačiu atstumu nuo sienos, kaip ir po juo esančio baldo durelės. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| III pirkimo objekto dalis. Akustiniai baldai ir jų dalys. |  |  |  |
| 1. | Akustinė erdvė PB1 | - Išoriniai matmenys: Plotis (W) ne mažiau nei 2200 mm ir ne daugiau nei 2600 mm, gylis (D) ne mažiau nei 1100 mm ir ne daugiau nei 1500 mm, aukštis (H) ne mažiau nei 2100mm ir ne daugiau nei 2400 mm. - Kabinos išorė gaminama iš faneros/MDF/medžio masyvo ar kitos, tinkamos vienvietės akustinės erdvės gamybai, medžiagos. - Spalva: turi būti galimybė rinktis iš ne mažiau nei iš 6 spalvų (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Priekinė siena su durimis bei galinė siena turi būti pagaminti iš stiklo, kaip parodyta prekės nuotraukoje. - Stiklas turi būti su apsaugine plėvele, grūdintas, skaidrus. - Šoninės sienos, lubos pagamintos iš ne mažesnio nei 16 mm storio LMDP, MDF arba faneruotės ar kitos, tinkamos vienvietės akustinės erdvės gamybai, medžiagos. - Vidinės šoninės sienelės akustinės, dengtos akustine medžiaga, aptrauktos gobelenu arba lygiaverte medžiaga. - Gobeleno spalvos: turi būti galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 spalvų (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Durys kairinės arba dešininės (tikslintis gamybos vietoje). - Durys su garsą izoliuojančiomis guminėmis tarpinėmis. Durys turi užsidaryti sandariai. - Apšvietimo ir vėdinimo sistemos įėjus į kabiną turi įsijungti automatiškai. - Apšvietimas: integruotas LED šviestuvas. - Vėdinimas: turi būti įmontuoti padavimo ir ištraukimo ventiliatoriai. - Kabina turi būti konstrukciškai stabili t. y. nereikalauja jokio papildomo tvirtinimo. - Kabina turi turėti reguliuojamo aukščio kojytes grindų nelygumams išlyginti. - Turi būti įmontuotas AC elektros blokas su integruotu dviejų tipų - A ir C - USB krovikliu. - Akustinė erdvė turi turėti kištuką, kuris jungiasi į 220W rozetę. - Turi būti įmontuota oro ištraukimo dėžutė. - Akustinė būdelė turi turėti ne mažesnį nei 40 dB akustinį rodiklį. Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui. - Oro srautas ne mažesnis kaip 95 m3/h. Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui. - Akustinė erdvė turi būti modulinė, tai yra turi būti galimybė ją sujungti su tokia pačia akustine erdve, taip sukuriant didesnę erdvę. - Yra integruoti ratukai standartinėje komplektacijoje, kurie paslėpti ir gali būti aktyvuojami bet kuriuo metu. - Sertifikuota pagal saugumo standartą UL962 arba UL723 arba lygiavertį (būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui). - Siūlomos prekės dizainas turi atitikti ar būti panašus pateiktam nuotraukoje. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 2. | Minkštasuolis pokalbių akustinei erdvei | - Matmenys: Ilgis (W) 1200 mm, bendras gylis (D) ne mažiau nei 620 mm ir ne daugiau nei 700 mm, bendras aukštis (H) ne mažiau nei 1000mm ir ne daugiau nei 1100mm. - Minkštasuolis turi būti be porankių, su aukštu atlošu. - Sėdimosios dalies ir atlošo karkasas turi būti pagamintas iš lanksčios faneros, medienos arba lygiavertės medžiagos, naudojamos minkštasuolių gamyboje. - Nugarai atremti skirta atlošo dalis turi užtikrinti patogų sėdėjimą. - Minkštasuolis iš visų pusių aptrauktas audiniu. - Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams. - Audinio spalvos: galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 audinio spalvų, įskaitant raudoną bei pilką atspalvius (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). - Visos metalinės detalės turi būti dažytos milteliniu būdu ta pačia spalva. - Kojos turi turėti padukus apsaugai nuo grindų subraižymo. - Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. - Siūlomos prekės dizainas turi atitikti ar būti panašus pateiktam nuotraukoje. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |
| 3. | Staliukas pokalbių akustinei erdvei | - Matmenys plotis 800mm, gylis 300mm, aukštis 480-810mm (+-70mm) - Gaminamas iš ne mažiau nei 16 mm LMDP. - Spalva tamsiai pilka. - Briaunos laminuotos ne mažesne nei 1mm ABS. - Reguliuojamas staliuko aukščio diapozonas. - Stalviršį galima lengvai pasukti bet kuriuo kampu kojos atžvilgiu. - Staliukas montuojamas akustinėje erdvėje, todėl turi būti tokio dydžio, kad būtų galima laisvai prisėsti. - Su milteliniu būdu juoda spalva dažyta metalo koja. | Žiūrėti: Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas). Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas). |

- Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti gaminių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamąją lentelę (pridedama 2.1 priedas). Teikdamas pasiūlymą, tiekėjas privalo įsitikinti, kad jo siūlomos prekės atitinka visus reikalavimus ir kad kartu su pasiūlymu yra pateikta jų atitiktį pagrindžianti informacija.

- Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti prekių nuotraukas arba vizualizacijas arba brėžinius (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, galima pateikti jį, laikant, kad gaminys atrodys būtent taip, kaip pavaizduota brėžinyje), siekiant įvertinti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, funkcinius, estetinius bei dizaino sprendinius (vienai prekei užtenka pateikti arba vieną nuotrauką arba vieną vizualizaciją arba vieną brėžinį).

- Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti: I pirkimo objekto dalies prekių Nr. 1-7, 10-16, II pirkimo objekto dalies prekių Nr. 53-55 ir III pirkimo objekto dalies prekių Nr. 2 dokumentus, įrodančius audinio atitikimą keliamiems standartų reikalavimams.

- I pirkimo objekto dalies prekės Nr. 1 ir 2 turi atitikti  EN 16139 arba lygiavertį standartą. Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.

- Prieš pradedant gaminių gamybą, t. y. sutarties vykdymo metu, tiekėjas privalo perkančiajai organizacijai pateikti visų perkamų prekių  spalvynus pagal techninės specifikacijos reikalavimus ir konkrečias gaminių spalvas susiderinti su perkančiąja organizacija.

- Prekės turi būti pagamintos pagal pateiktas vizualizacijas ir brėžinius. Brėžiniuose yra pateiktos prekių/sprendimų konceptualios schemos, ne darbo brėžiniai. Prieš pradedant gamybą, tiekėjas privalo pasimatuoti patalpas, pritaikyti prekių matmenis pagal realią situaciją, paruošti gaminamų prekių galutinius darbo brėžinius, ir juos suderinti su perkančiąja organizacija.

- Prekės turi būti naujos, kokybiškos, tinkamos naudoti pagal paskirtį ir atitinkančios įprastai tokios rūšies prekėms keliamus Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus bei atitinkančios techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, pristatomos supakuotos.

- Visos prekių dalys turi būti be aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atvirais galais, prekės turi būti saugios naudoti.

- Prekių kojos (atramos) turi nebraižyti ir netepti grindų, karkasų metalinės dalys neturi liestis su grindimis.

- Prekės turi būti stabilios, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, patogų ir saugų naudojimą. Už prekių/sprendimų konstruktyvą, stabilumą ir saugumą atsako tiekėjas.

- Prekių išorėje negali matytis montavimo žymių.

- Prekėms ir jų dalims turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 5 (penkių) metų garantinis laikotarpis, įskaitant elektroniką.

- Tiekėjas gali siūlyti ir aukštesnių techninių savybių prekes ar sudedamąsias jos dalis, nei reikalaujama, nurodant, kad siūloma prekė ar jos sudedamoji dalis atitinka aukštesnes technines savybes.

Priedas Nr. 1. Prekių kainų lentelė.

Priedas Nr. 2. Patalpų planai (atskiras PDF failas).

Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos (atskiras PDF failas).

Priedas Nr. 1

Prekių kainų lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Užsakomų gaminių kiekis vnt. |
| --- | --- | --- |
| I pirkimo objekto dalis. Sėdimieji baldai. |  |  |
| 1. | Posėdžių kėdė su porankiais K02 | 56 |
| 2. | Posėdžių kėdė be porankių K08 | 76 |
| 3. | Vienvietis minkštasuolis su aukštu atlošu K03 | 2 |
| 4. | Aukšta posėdžių kėdė (prie ST15, BST01.1, BST01.2, BST01.3 ir BST03 stalų) K04 | 43 |
| 5. | Kėdės su porankiais K05 | 29 |
| 6. | Minkštasuolis žemu atlošu K07.1 | 24 |
| 7. | Minkštasuolis aukštu atlošu K07.3 | 4 |
| 8. | Pusbario kėdė BK1 | 34 |
| 9. | Virtuvės kėdė K09 | 99 |
| 10. | Posėdžių kėdė su staliuku K10 | 30 |
| 11. | Posėdžių kėdė K11 | 12 |
| 12. | Minkštasuolis S0.2 | 2 |
| 13. | Minkštas kampas S01.1 | 1 |
| 14. | Sofa S02.1 | 7 |
| 15. | Sofa S02.2 | 19 |
| 16. | Sofa S02.3 | 2 |
| 17. | Lauko kėdė K14 | 16 |
| 18. | Lauko staliukas ST18 | 4 |
| II pirkimo objekto dalis. Korpusiniai baldai. |  |  |
| 1. | Posėdžių stalas (8 vietų) ST02.1 | 8 |
| 2. | Posėdžių stalas (10 vietų) ST02.2 | 1 |
| 3. | Apvalus posėdžių stalas ST03 | 9 |
| 4. | Virtuvės staliukas ST04.1 | 25 |
| 5. | Virtuvės staliukas ST04.2 | 9 |
| 6. | Virtuvės staliukas ST05 | 8 |
| 7. | Apvalus staliukas (D600mm) ST06 | 13 |
| 8. | Apvalus staliukas (D600mm) ST08 | 13 |
| 9. | Kavos staliukas ST09.1 | 2 |
| 10. | Kavos staliukas ST09.2 | 2 |
| 11. | Posėdžių stalas (sudarytas iš atskirų stalų) ST10 | 1 |
| 12. | Baro aukščio apvalus posėdžių stalas ST15 | 1 |
| 13. | 12 vietų posėdžių stalas ST17 | 1 |
| 14. | Baro tipo stalas BST03 | 2 |
| 15. | Drabužių spinta SP01 | 36 |
| 16. | Kortele rakinamos daiktų pasidėjimo spintelės 1 L01 | 15 |
| 17. | Kortele rakinamos daiktų saugojimo spintelės 2 L01 | 5 |
| 18. | Stalas BST01.1 | 1 |
| 19. | Stalas BST01.2 | 1 |
| 20. | Stalas BST01.3 | 1 |
| 21. | Stalas BST02.01 | 1 |
| 22. | Stalas BST02.02 | 1 |
| 23. | Stalas ST06.01 113patalpa | 1 |
| 24. | Stalas ST06.02 112 patalpa | 1 |
| 25. | Stalas ST06.03 117 patalpa | 1 |
| 26. | Stalas ST06.04 118 patalpa | 1 |
| 27. | Stalas ST06.05 306 ir 307 patalpa | 2 |
| 28. | Virtuvės baldų komplektas su įmontuota buitine technika be santechnikos prietaisų V01 | 1 |
| 29. | Virtuvės salos baldas V02 | 1 |
| 30. | Virtuvės salos baldas V02.1 | 1 |
| 31. | Virtuvės baldų komplektas su įmontuota buitine technika be santechnikos prietaisų V03 | 1 |
| 32. | Virtuvės salos baldas su buitine technika be santechnikos prietaisų V05 | 1 |
| 33. | Virtuvės baldų komplektas su įmontuota buitine technika be santechnikos prietaisų V06 | 1 |
| 34. | Virtuvės baldų komplektas su įmontuota buitine technika be santechnikos prietaisų V08 | 1 |
| 35. | Virtuvės salos baldas su įmontuota buitine technika be santechnikos prietaisų V09 | 1 |
| 36. | Virtuvės salos baldas su įmontuota buitine technika V09.1 | 1 |
| 37. | Recepcijos baldas (darbo stalai nevertinami) R01 | 1 |
| 38. | Recepcija. Erdvę skiriantis gėlių vazonų R02 | 2 |
| 39. | Studijos stalo uždengimo baldas (stalas nevertinamas) ST01.3 | 1 |
| 40. | Kopijavimo zonos baldas. 1 aukštas. P01 | 1 |
| 41. | Kopijavimo zonos baldas. 2 aukštas. P01 | 1 |
| 42. | Kopijavimo zonos baldas. 3 aukštas. P01 | 1 |
| 43. | WC baldas (be santechninių prietaisų) PS.1 | 1 |
| 44. | WC baldas (be santechninių prietaisų) PS.2 | 1 |
| 45. | WC baldas (be santechninių prietaisų) PS.3 | 1 |
| 46. | WC baldas (be santechninių prietaisų) PS.4 | 1 |
| 47. | WC baldas (be santechninių prietaisų) PS.5 | 1 |
| 48. | WC baldas (be santechninių prietaisų) PS.6 | 1 |
| 49. | WC baldas (be santechninių prietaisų) PS.7 | 1 |
| 50. | WC baldas (be santechninių prietaisų) PS.8 | 1 |
| 51. | Pakabinamas stalas ST16.1 | 1 |
| 52. | Pakabinamas stalas ST16.2 | 1 |
| 53. | Suolas S03.1 | 1 |
| 54. | Suolas S03.2 | 1 |
| 55. | Amfiteatro baldas A1 | 1 |
| 56. | Uždengimo plokštė spintoms ir daiktų spintelėms BP01 | 1 |
| 57. | Uždengimo plokštė spintoms ir daiktų spintelėms BP02 | 1 |
| 58. | Uždengimo plokštė spintoms ir daiktų spintelėms BP03 | 1 |
| 59. | Uždengimo plokštė spintoms ir daiktų spintelėms BP04 | 1 |
| 60. | Uždengimo plokštė spintoms ir daiktų spintelėms BP05 | 1 |
| 61. | Uždengimo plokštė spintoms ir daiktų spintelėms BP06 | 1 |
| 62. | Uždengimo plokštė spintoms ir daiktų spintelėms BP07 | 1 |
| 63. | Uždengimo plokštė spintoms ir daiktų spintelėms BP08 | 1 |
| 64. | Uždengimo plokštė spintoms ir daiktų spintelėms BP09 | 1 |
| 65. | Uždengimo plokštė spintoms ir daiktų spintelėms BP10 | 1 |
| 66. | Uždengimo plokštė spintoms ir daiktų spintelėms BP11 | 1 |
| 67. | Uždengimo plokštė spintoms ir daiktų spintelėms BP12 | 1 |
| 68. | Uždengimo plokštė spintoms ir daiktų spintelėms BP13 | 1 |
| 69. | Uždengimo plokštė spintoms ir daiktų spintelėms BP14 | 1 |
| III pirkimo objekto dalis. Akustiniai baldai ir jų dalys. |  |  |
| 1. | Akustinė erdvė PB1 | 8 |
| 2. | Minkštasuolis pokalbių akustinei erdvei | 16 |
| 3. | Staliukas pokalbių akustinei erdvei | 8 |