Sutartis Nr._________________

 2 priedas

Vaikštynių techninė specifikacija
1 pirkimo dalis: Vaikštynė su staliuku (orientacinis kiekis 3 vnt.)
	Eil.

Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Vaikštynės konstrukcija
	1. Vaikštynė turi būti pritaikyta intensyviam naudojimui gydymo įstaigoje - tvirtos konstrukcijos;

2. Vaikštynės rėmas pagamintas iš metalo;

3. Vaikštynės viršus su atrama skirta remtis dilbiais, aptrauktas dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga, su paminkštinimu;

4. Su dviem rankenomis įsikibimui
	1. Vaikštynė pritaikyta intensyviam naudojimui gydymo įstaigoje - tvirtos konstrukcijos;

2. Vaikštynės rėmas pagamintas iš metalo;

3. Vaikštynės viršus su atrama skirta remtis dilbiais, aptrauktas dirbtine oda, su paminkštinimu;

4. Su dviem rankenomis įsikibimui

	2.
	Vaikštynės maksimali apkrova
	( 120 kg
	180 kg

	3.
	Važiuoklė
	1. Su ≥4 ratukais;

2. Ratukų skersmuo ≥ 80 mm;

3. Bent du ratukai su stabdžiais
	1. Su 4 ratukais;

2. Ratukų skersmuo  80 mm;

3. Du ratukai su stabdžiais

	4.
	Vaikštynės išmatavimai
	1. Plotis 54 - 62 cm;

2. Gylis 65 - 70 cm 
	1. Plotis 54 cm;

2. Gylis 66,5 cm 

	5.
	Vaikštynės aukštis (reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip)
	80 – 125 cm
	80 – 125 cm

	6.
	Paviršių paruošimas bei padengimas
	1. Paviršiai paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų, grubių suvirinimo siūlių;

2. Paviršių paruošimo (šlifavimo, poliravimo) bei padengimo darbai atlikti kokybiškai, užtikrinant konstrukcijos atsparumą korozijai, 

3. Paviršiai lygūs (negrublėti), lengvai valomi
	1. Paviršiai paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų, grubių suvirinimo siūlių;

2. Paviršių paruošimo (šlifavimo, poliravimo) bei padengimo darbai atlikti kokybiškai, užtikrinant konstrukcijos atsparumą korozijai, 

3. Paviršiai lygūs (negrublėti), lengvai valomi

	7.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas atitinkamas pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad pristatoma prekė bus žymėta CE ženklu
	Žymėjimas CE ženklu

	8.
	Garantinis laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	24 mėnesiai


Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

2 pirkimo dalis: Vaikštynė (orientacinis kiekis 3 vnt.)
	Eil.

Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1. 
	Vaikštynės konstrukcija
	1. Pagaminta iš aliuminio (arba lygiavertės medžiagos);

2. Su 4 kojelėmis, kojelės su neslidžiais antgaliais;

3. Sulankstoma;

4. Su minkštomis rankenomis
	Pagaminta iš aliuminio;

Su 4 kojelėmis, kojelės su neslidžiais antgaliais;

Sulankstoma;

Su minkštomis rankenomis

	2. 
	Vaikštynės maksimali apkrova
	( 100 kg
	100 kg

	3. 
	Vaikštynės išmatavimai
	1. Plotis 54 - 58 cm;

2. Gylis 42 - 48 cm 
	Plotis 54  cm;

Gylis 47 cm 

	4. 
	Vaikštynės aukštis (reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip)
	81 - 93 cm
	79 - 93 cm

	5. 
	Paviršių paruošimas bei padengimas
	1. Paviršiai turi būti paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų, grubių suvirinimo siūlių;

2. Paviršių paruošimo (šlifavimo, poliravimo) bei padengimo darbai turi būti atlikti kokybiškai, užtikrinant konstrukcijos atsparumą korozijai, mechaniniam bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui;

3. Paviršiai turi būti lygūs (negrublėti), lengvai valomi
	Paviršiai paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų, grubių suvirinimo siūlių;

Paviršių paruošimo (šlifavimo, poliravimo) bei padengimo darbai atlikti kokybiškai, užtikrinant konstrukcijos atsparumą korozijai, mechaniniam bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui;

Paviršiai  lygūs (negrublėti), lengvai valomi

	6. 
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas atitinkamas pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad pristatoma prekė bus žymėta CE ženklu
	Žymėjimas CE ženklu

	7. 
	Garantinis laikotarpis
	≥ 12 mėnesių
	12 mėnesių


Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

_________________________________________
PAGE  
2

