priedas Nr.1

PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PERKAMŲ ĮGYVENDINANT INVESTICIJŲ PROJEKTĄ „INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ STUDIJŲ IR INOVACIJŲ CENTRO ĮSTEIGIMAS“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

II pirkimo objekto dalis.

Programinė įranga - „Robotika“

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, komponentai, savybės/techniniai rodikliai | Reikalaujami rodikliai | Siūlomos prekės rodikliai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Programinės įrangos paketas darbui su Kuka robotu(naujausia gamintojo paskelbta versija) |  |  |
| 1.1. | Gamintojas | Nurodyti programinės įrangos gamintoją. | KUKA |
| 1.2. | Programinės įrangos paskirtis | # Programinė įranga, skirta kolegijoje studijų procesui naudojamo Kuka KR 3 R540 roboto funkcinėms galimybėms praplėsti. | # Programinė įranga, skirta kolegijoje studijų procesui naudojamo Kuka KR 3 R540 roboto funkcinėms galimybėms praplėsti. |
| 1.3. | Vykdymo licencijos (Runtime) | Būtini programiniai paketai: - KUKA.HMI zenon7.60 Plugin 512 RT 4.1 – 1 vnt. (Programinė įranga skirta, vietoje standartinio KUKA roboto valdymo panelės operatorius sąsajos, naudotis savo suprojektuota.); - KUKA.PLC ProConOS 4-1 6.0 – 1 vnt. (Programinė įranga - realaus laiko branduolys, leidžiantis roboto kompiuteriui veikti kaip programuojamam loginiam valdikliui.); - KUKA.PLC mxAutomation 3.2 – 1 vnt. (Programinė įranga leidžianti sukonfigūravus duomenų struktūras, realaus laiko komunikacijų kanalais, pilnai valdyti robotą iš Siemens, Beckhoff, Rexroth, Schneider ir kitų valdiklių.); - KUKA.Ethernet KRL 3.1 – 1 vnt. (Programinė įranga leidžianti į roboto interpretatoriaus branduolį siųsti komandas per TCP/IP kanalą, su galimybe sukurti aplikacijas kompiuteryje valdančias patį robotą.). | Būtini programiniai paketai: - KUKA.HMI zenon7.60 Plugin 512 RT 4.1 – 1 vnt. (Programinė įranga skirta, vietoje standartinio KUKA roboto valdymo panelės operatorius sąsajos, naudotis savo suprojektuota.); - KUKA.PLC ProConOS 4-1 6.0 – 1 vnt. (Programinė įranga - realaus laiko branduolys, leidžiantis roboto kompiuteriui veikti kaip programuojamam loginiam valdikliui.); - KUKA.PLC mxAutomation 3.2 – 1 vnt. (Programinė įranga leidžianti sukonfigūravus duomenų struktūras, realaus laiko komunikacijų kanalais, pilnai valdyti robotą iš Siemens, Beckhoff, Rexroth, Schneider ir kitų valdiklių.); - KUKA.Ethernet KRL 3.1 – 1 vnt. (Programinė įranga leidžianti į roboto interpretatoriaus branduolį siųsti komandas per TCP/IP kanalą, su galimybe sukurti aplikacijas kompiuteryje valdančias patį robotą.). |
| 1.4. | Kūrimo aplinkų licencijos (Development) | Būtini programiniai paketai: - KUKA.HMI zenon7.60 512 DEV 4.0 MK USB – 5 vnt. (Programinė įranga skirta projektuoti zenon HMI vizualizacijas); - KUKA.PLC Multiprog5-51 6.0 MK USB – 5 vnt. (Programinė įranga - kūrimo aplinka skirta rašyti programoms „ProConOS“ runtime'ui.). | Būtini programiniai paketai: - KUKA.HMI zenon7.60 512 DEV 4.0 MK USB – 5 vnt. (Programinė įranga skirta projektuoti zenon HMI vizualizacijas); - KUKA.PLC Multiprog5-51 6.0 MK USB – 5 vnt. (Programinė įranga - kūrimo aplinka skirta rašyti programoms „ProConOS“ runtime'ui.). |
| 1.5. | Licencijų pateikimo terminas | Programos licencija turi būti pristatyta per 30 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo datos. | Programos licencija pristatoma per 30 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo datos. |
| 1.6. | Garantija ir techninis programinės įrangos palaikymas | Licencijos turi būti pateiktos su techninio aptarnavimo ir naujinimo paslaugomis teikiamomis ne trumpiau kaip 12 mėnesių po sistemos įvedimo į eksploataciją pradžios. Programinės įrangos techninio aptarnavimo ir naujinimo paslaugos suprantamos kaip: - programinės įrangos užtikrinta naujų versijų teikimo garantija nurodytai programinei įrangai – turi būti galima gauti programinės įrangos klaidų pataisymus bei gamintojo išleidžiamas naujausias programinės įrangos versijas be papildomo mokesčio visą paslaugų teikimo periodą; - turi būti teikiamos specialistų konsultacijos bei pagalba aptarnaujamos programinės įrangos naudojimo, konfigūravimo klausimais, elektroninio komunikavimo priemonėmis ir telefonu. | Licencijos pateikiamos su techninio aptarnavimo ir naujinimo paslaugomis teikiamomis ne trumpiau kaip 12 mėnesių po sistemos įvedimo į eksploataciją pradžios. Programinės įrangos techninio aptarnavimo ir naujinimo paslaugos suprantamos kaip: - programinės įrangos užtikrinta naujų versijų teikimo garantija nurodytai programinei įrangai – turi būti galima gauti programinės įrangos klaidų pataisymus bei gamintojo išleidžiamas naujausias programinės įrangos versijas be papildomo mokesčio visą paslaugų teikimo periodą; - Teikiamos specialistų konsultacijos bei pagalba aptarnaujamos programinės įrangos naudojimo, konfigūravimo klausimais, elektroninio komunikavimo priemonėmis ir telefonu. |