RATINIO TRAKTORIAUS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Pirkimo objektas –  naujas ratinis traktorius.

II. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Ratinio traktoriaus kaina –  kaina neturi viršyti 40000 eurų su PVM vertės.

2.2. Siūlomas ratinis traktorius privalo atitikti visus 1 lentelėje nurodytus privalomuosius reikalavimus. Šių reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų.

2.3. Pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti visus papildomus dokumentus lietuvių k., įrodančius prekės atitiktį nustatytiems reikalavimams (pvz., prekės techninė specifikacija ar aprašymas, katalogas).

2.4. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos išlaidos, susijusios su ratinio traktoriaus registracija Pirkėjo vardu, technine apžiūra, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu (1 mėnesiui), ir kitos išlaidos, susijusios su tinkamu sutarties įvykdymu.

2.5. Ratinio traktoriaus atidavimo momentu, degalų bake turi būti ne mažiau kaip 10 litrų.

2.6. Atsiskaitymas už ratinį traktorių – Sutartyje nurodyta tvarka.

III. Specialieji reikalavimai:

1 lentelė. Privalomieji reikalavimai ratiniam traktoriui.

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, markė, modelis | Nurodyti gamintoją, tikslų modelį ir markę |
|  | Eksploatacija | Neeksploatuotas (naujas), pritaikytas Europos rinkai ir atitinkantis visus ES reikalavimus |
|  | Pagaminimo metai | Ne ankstesni nei 2020 m. |
|  | Variklio vardinė galia | Ne mažiau 55 kW |
|  | Variklio kubatūra | Ne mažiau 2,8 cm3 |
|  | Variklio cilindrų skaičius | Ne mažiau 4 (su aušinamu skysčiu) |
|  | Maksimalus sukimo momentas | Ne mažiau 300 Nm |
|  | Pavarų dėžė | Pilnai sinchronizuota, pavarų skaičius ne mažiau 12 pirmyn,12 atgal, mechaninis arba hidraulinis reversas, greitis ne mažiau 29 km/h |
|  | Bendroji masė | Nuo 2,9 iki 7 t |
|  | Varantysis tiltas | Abu tiltai varantys(4WD), galinio tilto blokatorius |
|  | Degalų bako talpa | Ne mažiau kaip 70 l |
|  | Stabdžiai | Įrengta stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) |
|  | Kabina | Priekiniai ir galiniai valytuvai, šoniniai veidrodžiai, pneumatinė sėdynė, radijas, kondicionierius, švyturėlis |
|  | Hidraulika | Hidrosiurblio našumas ne mažiau 50 l, galinės pakabos kėlimo galia ne mažesnė nei 2000 kg, galinės pakabos užraktas, ne mažiau 2 galinės hidroporos. |
|  | Priekinė pakaba | Trijų taškų pakaba, 7 polių rozetė, ne mažiau 1 hidraulinė pora, pakabos keliamoji galia ne mažiau 1200 kg. |
|  | Ratai | Priekiniai – ne mažesni 11,2-24, galiniai – ne mažesni 16,9-30 |
|  | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau 24 mėn. arba 1400 m/h |
|  | Pristatymas ir adresas | Traktoriaus pristatymas 2021-12-20, Juodlės g. 2, Šaukėnai, Kelmės rajonas |