Atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) sąlygų

3 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR KAINOS PASIŪLYMO LENTELĖ

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujami techniniai reikalavimai | Kiekis, vnt | Vnt. kaina be PVM, Eur | Kaina viso be PVM, Eur | Kaina viso su PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas ir siūlomi techniniai duomenys, gamintojas, modelis * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šildymo radiatorius apatinio pajungimo: Veikimo principas: vanduo Medžiaga: plienas arba lygiavertis Pajungimas: apatinis Paviršius: lygus Tipas: 20 Ilgis: 405mm ± 10mm Matmenys: 505mm± 10mm x 405mm± 10mm Aukštis: 505mm ± 10mm Spalva: balta pagal RAL 9016. Didžiausias darbinis slėgis: ne mažiau 10 bar. Didžiausia darbinė temperatūra: ne mažiau 95C Šiluminė radiatorių galia turi atitikti EN 442 normas. Plieninis (arba lygiavertis) radiatorius gaminamas iš šaltai valcuoto lakštinio plieno (arba lygiavertės medžiagos), skirto (-s) giliam štampavimui, storis pagal EN 10130. Radiatorius turi atitikti LST EN 442-1:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 1 dalis. Techninės specifikacijos ir reikalavimai“; LST EN 442-2:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 2 dalis. Bandymo metodai ir galios nustatymas“, ISO 9001/140001/50001 reikalavimus. Radiatoriai turi būti sukomplektuoti kartu su termostatiniu ventiliu, tvirtinamosiomis detalėmis, laikikliais, su nuorinimo vožtuvu, drenažiniu ventiliu ir aklėmis. Garantija ne mažiau kaip 10m. | 1 | 90,70 | 90,70 | 109,74 | Higieninis radiatorius PTV20 050 040 1R2K (PTV20 505 405) Tipas: 20 h(aukštis 505mm) L(ilgis 405mm) Higieniniai. Paviršius: lygus, be konvekcinių elementų ir uždengimo. Spalva: balta pagal RAL 9016. Techniniai duomenys: Maksimalus darbinis slėgis: 10 barų. Maksimalus bandomasis slėgis: 13 barų. Maksimali darbinė temperatūra: 110 oC Garantija: 10m Gamintojas: KERMI Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, D- 94447 Plattling, Vokietija |
| 2 | Šildymo radiatorius apatinio pajungimo: Veikimo principas: vanduo Medžiaga: plienas arba lygiavertis Pajungimas: apatinis Paviršius: lygus Tipas: 20 Ilgis: 605mm ± 10mm Matmenys: 505mm±10mm x 605mm±10mm Aukštis: 505mm ± 10mm Spalva: balta pagal RAL 9016. Didžiausias darbinis slėgis: ne mažiau 10 bar. Didžiausia darbinė temperatūra: ne mažiau 95C Šiluminė radiatorių galia turi atitikti EN 442 normas. Plieninis(arba lygiavertis) radiatorius gaminamas iš šaltai valcuoto lakštinio plieno (arba lygiavertės medžiagos), skirto(-s) giliam štampavimui, storis pagal EN 10130. Radiatorius turi atitikti LST EN 442-1:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 1 dalis. Techninės specifikacijos ir reikalavimai“; LST EN 442-2:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 2 dalis. Bandymo metodai ir galios nustatymas“, ISO 9001/140001/50001 reikalavimus. Radiatoriai turi būti sukomplektuoti kartu su termostatiniu ventiliu, tvirtinamosiomis detalėmis, laikikliais, su nuorinimo vožtuvu, drenažiniu ventiliu ir aklėmis. Garantija ne mažiau kaip 10m. | 4 | 97,70 | 390,80 | 472,86 | Higieninis radiatorius PTV200500601R2K (PTV20 505 605) Tipas: 20 h(aukštis 505mm) L(ilgis 605mm) Higieniniai. Paviršius: lygus, be konvekcinių elementų ir uždengimo. Spalva: balta pagal RAL 9016. Techniniai duomenys: Maksimalus darbinis slėgis: 10 barų. Maksimalus bandomasis slėgis: 13 barų. Maksimali darbinė temperatūra: 110 oC Garantija: 10m Gamintojas: KERMI Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, D- 94447 Plattling, Vokietija |
| 3 | Šildymo radiatorius apatinio pajungimo: Veikimo principas: vanduo Medžiaga: plienas arba lygiavertis Pajungimas: apatinis Paviršius: lygus Tipas: 20 Ilgis: 705mm ± 10mm Matmenys: 505mm±10mm x 705mm±10mm Aukštis: 505mm ± 10mm Spalva: balta pagal RAL 9016. Didžiausias darbinis slėgis: ne mažiau 10 bar. Didžiausia darbinė temperatūra: ne mažiau 95C Šiluminė radiatorių galia turi atitikti EN 442 normas. Plieninis(arba lygiavertis) radiatorius gaminamas iš šaltai valcuoto lakštinio plieno(arba lygiavertės medžiagos) , skirto(-s) giliam štampavimui, storis pagal EN 10130. Radiatorius turi atitikti LST EN 442-1:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 1 dalis. Techninės specifikacijos ir reikalavimai“; LST EN 442-2:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 2 dalis. Bandymo metodai ir galios nustatymas“, ISO 9001/140001/50001 reikalavimus. Radiatoriai turi būti sukomplektuoti kartu su termostatiniu ventiliu, tvirtinamosiomis detalėmis, laikikliais, su nuorinimo vožtuvu, drenažiniu ventiliu ir aklėmis. Garantija ne mažiau kaip 10m. | 8 | 101,50 | 812,00 | 982,52 | Higieninis radiatorius PTV200500701R2K (PTV20 505 705) Tipas: 20 h(aukštis 505mm) L(ilgis 705mm) Higieniniai. Paviršius: lygus, be konvekcinių elementų ir uždengimo. Spalva: balta pagal RAL 9016. Techniniai duomenys: Maksimalus darbinis slėgis: 10 barų. Maksimalus bandomasis slėgis: 13 barų. Maksimali darbinė temperatūra: 110 oC Garantija: 10m Gamintojas: KERMI Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, D- 94447 Plattling, Vokietija |
| 4 | Šildymo radiatorius apatinio pajungimo: Veikimo principas: vanduo Medžiaga: plienas arba lygiavertis Pajungimas: apatinis Paviršius: lygus Tipas: 20 Ilgis: 805mm ± 10mm Matmenys: 505mm ±10mm x 805mm±10mm Aukštis: 505mm ± 10mm Spalva: balta pagal RAL 9016. Didžiausias darbinis slėgis: ne mažiau 10 bar. Didžiausia darbinė temperatūra: ne mažiau 95C Šiluminė radiatorių galia turi atitikti EN 442 normas. Plieninis (arba lygiavertis) radiatorius gaminamas iš šaltai valcuoto lakštinio plieno (arba lygiavertės medžiagos), skirto(-s) giliam štampavimui, storis pagal EN 10130. Radiatorius turi atitikti LST EN 442-1:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 1 dalis. Techninės specifikacijos ir reikalavimai“; LST EN 442-2:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 2 dalis. Bandymo metodai ir galios nustatymas“, ISO 9001/140001/50001 reikalavimus. Radiatoriai turi būti sukomplektuoti kartu su termostatiniu ventiliu ,tvirtinamosiomis detalėmis, laikikliais, su nuorinimo vožtuvu, drenažiniu ventiliu ir aklėmis. Garantija ne mažiau kaip 10m. | 82 | 105,00 | 8610,00 | 10418,10 | Higieninis radiatorius PTV200500801R2K (PTV20 505 805) Tipas: 20 h(aukštis 505mm) L(ilgis 805mm) Higieniniai. Paviršius: lygus, be konvekcinių elementų ir uždengimo. Spalva: balta pagal RAL 9016. Techniniai duomenys: Maksimalus darbinis slėgis: 10 barų. Maksimalus bandomasis slėgis: 13 barų. Maksimali darbinė temperatūra: 110 oC Garantija: 10m Gamintojas: KERMI Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, D- 94447 Plattling, Vokietija |
| 5 | Šildymo radiatorius apatinio pajungimo: Veikimo principas: vanduo Medžiaga: plienas arba lygiavertis Pajungimas: apatinis Paviršius: lygus Tipas: 30 Ilgis: 805mm ± 10mm Matmenys: 505mm±10mm x 805mm±10mm Aukštis: 505mm ± 10mm Spalva: balta pagal RAL 9016. Didžiausias darbinis slėgis: ne mažiau 10 bar. Didžiausia darbinė temperatūra: ne mažiau 95C Šiluminė radiatorių galia turi atitikti EN 442 normas. Plieninis (arba lygiavertis ) radiatorius gaminamas iš šaltai valcuoto lakštinio plieno (arba lygiavertės medžiagos),, skirto (-s) giliam štampavimui, storis pagal EN 10130. Radiatorius turi atitikti LST EN 442-1:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 1 dalis. Techninės specifikacijos ir reikalavimai“; LST EN 442-2:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 2 dalis. Bandymo metodai ir galios nustatymas“, ISO 9001/140001/50001 reikalavimus. Radiatoriai turi būti sukomplektuoti kartu su termostatiniu ventiliu ,tvirtinamosiomis detalėmis, laikikliais, su nuorinimo vožtuvu, drenažiniu ventiliu ir aklėmis. Garantija ne mažiau kaip 10m. | 12 | 143,50 | 1722,00 | 2083,62 | Higieninis radiatorius PTV300500801R2K (PTV30 505 805) Tipas: 30 h(aukštis 505mm) L(ilgis,805mm) Higieniniai. Paviršius: lygus, be konvekcinių elementų ir uždengimo. Spalva: balta pagal RAL 9016. Techniniai duomenys: Maksimalus darbinis slėgis: 10 barų. Maksimalus bandomasis slėgis: 13 barų. Maksimali darbinė temperatūra: 110 oC Garantija: 10m Gamintojas: KERMI Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, D- 94447 Plattling, Vokietija |
| 6 | Šildymo radiatorius apatinio pajungimo: Veikimo principas: vanduo Medžiaga: plienas arba lygiavertis Pajungimas: apatinis Paviršius: lygus Tipas: 20 Ilgis: 905mm ± 10mm Matmenys: 605mm±10mm x 905mm±10mm Aukštis: 605mm ± 10mm Spalva: balta pagal RAL 9016. Didžiausias darbinis slėgis: ne mažiau 10 bar. Didžiausia darbinė temperatūra: ne mažiau 95C Šiluminė radiatorių galia turi atitikti EN 442 normas. Plieninis(arba lygiavertis) radiatorius gaminamas iš šaltai valcuoto lakštinio plieno (arba lygiavertės medžiagos), skirto (-s) giliam štampavimui, storis pagal EN 10130. Radiatorius turi atitikti LST EN 442-1:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 1 dalis. Techninės specifikacijos ir reikalavimai“; LST EN 442-2:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 2 dalis. Bandymo metodai ir galios nustatymas“, ISO 9001/140001/50001 reikalavimus. Radiatoriai turi būti sukomplektuoti kartu su termostatiniu ventiliu ,tvirtinamosiomis detalėmis, laikikliais, su nuorinimo vožtuvu, drenažiniu ventiliu ir aklėmis. Garantija ne mažiau kaip 10m. | 15 | 115,50 | 1732,50 | 2096,32 | Higieninis radiatorius PTV200600901R2K (PTV20 605 905) Tipas: 20 h(aukštis 605mm) L(ilgis 905mm) Higieniniai. Paviršius: lygus, be konvekcinių elementų ir uždengimo. Spalva: balta pagal RAL 9016. Techniniai duomenys: Maksimalus darbinis slėgis: 10 barų. Maksimalus bandomasis slėgis: 13 barų. Maksimali darbinė temperatūra: 110 oC Garantija: 10m Gamintojas: KERMI Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, D- 94447 Plattling, Vokietija |
| 7 | Šildymo radiatorius apatinio pajungimo: Veikimo principas: vanduo Medžiaga: plienas arba lygiavertis Pajungimas: apatinis Paviršius: lygus Tipas: 30 Ilgis: 905mm ± 10mm Matmenys: 605mm±10mm x 905mm±10mm Aukštis: 605mm ± 10mm Spalva: balta pagal RAL 9016. Didžiausias darbinis slėgis: ne mažiau 10 bar. Didžiausia darbinė temperatūra: ne mažiau 95C Šiluminė radiatorių galia turi atitikti EN 442 normas. Plieninis(arba lygiavertis) radiatorius gaminamas iš šaltai valcuoto lakštinio plieno (arba lygiavertės medžiagos),, skirto (-s)giliam štampavimui, storis pagal EN 10130. Radiatorius turi atitikti LST EN 442-1:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 1 dalis. Techninės specifikacijos ir reikalavimai“; LST EN 442-2:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 2 dalis. Bandymo metodai ir galios nustatymas“, ISO 9001/140001/50001 reikalavimus. Radiatoriai turi būti sukomplektuoti kartu su termostatiniu ventiliu, tvirtinamosiomis detalėmis, laikikliais, su nuorinimo vožtuvu, drenažiniu ventiliu ir aklėmis. Garantija ne mažiau kaip 10m. | 2 | 158,00 | 316,00 | 382,36 | Higieninis radiatorius PTV300600901R2K (PTV30 605 905) Tipas: 30 h(aukštis 605mm) L(ilgis 905mm) Higieniniai. Paviršius: lygus, be konvekcinių elementų ir uždengimo. Spalva: balta pagal RAL 9016. Techniniai duomenys: Maksimalus darbinis slėgis: 10 barų. Maksimalus bandomasis slėgis: 13 barų. Maksimali darbinė temperatūra: 110 oC Garantija: 10m Gamintojas: KERMI Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, D- 94447 Plattling, Vokietija |
| 8 | Šildymo radiatorius apatinio pajungimo: Veikimo principas: vanduo Medžiaga: plienas arba lygiavertis Pajungimas: apatinis Paviršius: lygus Tipas: 20 Ilgis: 605mm ± 10mm Matmenys: 505mm±10mm x 505mm±10mm Aukštis: 505mm ± 10mm Spalva: balta pagal RAL 9016. Didžiausias darbinis slėgis: ne mažiau 10 bar. Didžiausia darbinė temperatūra: ne mažiau 95C Šiluminė radiatorių galia turi atitikti EN 442 normas. Plieninis(arba lygiavertis) radiatorius gaminamas iš šaltai valcuoto lakštinio plieno (arba lygiavertės medžiagos), skirto (-s)giliam štampavimui, storis pagal EN 10130. Radiatorius turi atitikti LST EN 442-1:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 1 dalis. Techninės specifikacijos ir reikalavimai“; LST EN 442-2:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 2 dalis. Bandymo metodai ir galios nustatymas“, ISO 9001/140001/50001 reikalavimus. Radiatoriai turi būti sukomplektuoti kartu su su termostatiniu ventiliu, tvirtinamosiomis detalėmis, laikikliais, su nuorinimo vožtuvu, drenažiniu ventiliu ir aklėmis. Garantija ne mažiau kaip 10m. | 2 | 98,00 | 196,00 | 237,16 | Higieninis radiatorius PTV200500601R2K (PTV20 505 605) Tipas: 20 h(aukštis 505mm) L(ilgis 605 mm) Higieniniai. Paviršius: lygus, be konvekcinių elementų ir uždengimo. Spalva: balta pagal RAL 9016. Techniniai duomenys: Maksimalus darbinis slėgis: 10 barų. Maksimalus bandomasis slėgis: 13 barų. Maksimali darbinė temperatūra: 110 oC Garantija: 10m Gamintojas: KERMI Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, D- 94447 Plattling, Vokietija |
| 9 | Termostatinė galvutė: Reguliavimo ribos: 6C - 28C ± 2C Komplektuoti kartu su apatinio pajungimo radiatoriumi | 126 | 6,40 | 806,40 | 975,74 | Termostatinė galva „higieninė“, 6-28*C, Heimeier, GX M30X1,5 |
| 10 | Dvivamzdis šildymo sistemos apatinio pajungimo radiatorių pajungimo mazgas (h). Jungimas rad. 1/2", sistemos 3/4", kampinis, komplekte su tarpinėmis, nipeliais | 126 | 6,30 | 793,80 | 960,49 | H pajungimo mazgas, RLV-KB, Danfoss, 003L0392 |
|  | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  |  |  | 18718,75 |  |

Papildomi reikalavimai:

1.	Pasiūlymo teikėjas privalo siūlyti visą pirkimo dalyje išvardintų prekių asortimentą. Siūlomos prekės turi atitikti visus šioje Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Prekes numatoma užsakyti iš karto  .

2.	Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip 60 darbo dienų. Siūlomų prekių kaina turi būti pateikta įvertinant transporto, krovimo ir kitas išlaidas, kurias patiria Tiekėjas pateikdamas Užsakovo nurodytas prekes iki Užsakovo nurodytos vietos (Eivenių g. 2, Kaunas).

*Grafoje „Siūlomos prekės pavadinimas ir siūlomi techniniai duomenys, gamintojas, modelis*“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, turi būti nurodytos tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne daugiau“, „ne mažiau”, „±” ir pan.

https://vpt.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1596