TSD-452, VPP-7284

Pacientų transportavimo vežimėlių techninė specifikacija (orientacinis kiekis 4 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Vežimėlis pritaikytas pacientų pervežimui patalpose, skirtas suaugusiųjų ir vaikų transportavimui gulimoje padėtyje | Vežimėlis pritaikytas pacientų pervežimui patalpose, skirtas suaugusiųjų ir vaikų transportavimui gulimoje padėtyje |
| 2. | Vežimėlio rėmas | - Pagamintos iš plieno arba lygiaverčio metalo, padengtas nuo korozijos apsaugančia, mechaniniam bei cheminiam dezinfekuojančių medžiagų poveikiui atsparia danga. - Su apsaugomis („bamperiais“) visuose keturiuose kampuose. | 1.Pagamintos iš plieno, padengtas nuo korozijos apsaugančia, mechaniniam bei cheminiam dezinfekuojančių medžiagų poveikiui atsparia danga. 2.Su apsaugomis („bamperiais“) visuose keturiuose kampuose. |
| 3. | Važiuoklė | 1. Ratukai manevringi, padengti gumine danga; 2. Ratukų skersmuo ne mažesnis kaip 12,5 cm; 3. Ne mažiau kaip du ratukai su stabdžiais; 4. Bent vienas ratukas fiksuojamas kryptiškai | 1. Ratukai manevringi, padengti gumine danga; 2. Ratukų skersmuo 12,5 cm; 3. Du ratukai su stabdžiais; 4. Vienas ratukas fiksuojamas kryptiškai |
| 4. | Gulimos dalies aukščio reguliavimas | - Aukščio reguliavimas hidraulinis; - Aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip 57-79 cm - Aukščio reguliavimo pedalai įrengti abiejuose vežimėlio šonuose. | 1.Aukščio reguliavimas hidraulinis; 2.Aukščio reguliavimo ribos nuo 56-80 cm 3.Aukščio reguliavimo pedalai įrengti abiejuose vežimėlio šonuose. |
| 5. | Galvos/nugaros atrama | Reguliuojamas pakėlimo kampas ne siauresnėse ribose kaip 0° - 45° | Reguliuojamas pakėlimo kampas nuo 0° - 85° |
| 6. | Apsauginiai rėmai vežimėlio šonuose | - Pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, paviršiai šlifuoti, padengti nuo korozijos apsaugančia, mechaniniam bei cheminiam dezinfekuojančių medžiagų poveikiui atsparia danga. - Operatyviai nuleidžiami ir pakeliami, patikimai fiksuojami viršutinėje padėtyje. | 1.Pagaminti iš plieno, paviršiai šlifuoti, padengti nuo korozijos apsaugančia, mechaniniam bei cheminiam dezinfekuojančių medžiagų poveikiui atsparia danga. 2.Operatyviai nuleidžiami ir pakeliami, patikimai fiksuojami viršutinėje padėtyje. |
| 7. | Vežimėlio rankenos | - Įrengtos tiek vežimėlio galvūgalyje, tiek kojūgalyje, tinkančios vežimėliui stumti/traukti. - Pagamintos iš plieno arba lygiaverčio metalo, paviršiai šlifuoti, padengti nuo korozijos apsaugančia, mechaniniam bei cheminiam dezinfekuojančių medžiagų poveikiui atsparia danga. | 1.Įrengtos tiek vežimėlio galvūgalyje, tiek kojūgalyje, tinkančios vežimėliui stumti/traukti. Kataloge parodyta viena stūmimi/traukimo rankena. Gamintojas užtikrina, kad rankenos bus abiejuose pusėse. 2.Pagamintos iš plieno arba lygiaverčio metalo, paviršiai šlifuoti, padengti nuo korozijos apsaugančia, mechaniniam bei cheminiam dezinfekuojančių medžiagų poveikiui atsparia danga. |
| 8. | Čiužinys | - Čiužinio ilgis ir plotis turi atitikti gulimosios dalies išmatavimus; - Čiužinio aukštis 5-10 cm. - Čiužinys turi būti aptrauktas antistatine, drėgnam valymui bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparia medžiaga. - Pageidautina čiužinio spalva šviesiai pilka | 1.Čiužinio ilgis ir plotis atitinka gulimosios dalies išmatavimus; 2.Čiužinio aukštis 7 cm. 3.Čiužinys aptrauktas antistatine, drėgnam valymui bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparia medžiaga. 4.Pageidautina čiužinio spalva šviesiai pilka. Pridedama spalvų paletė |
| 9. | Vežimėlio gulimos dalies (čiužinio pagrindo) matmenys | Ilgis ne mažiau kaip 190 cm, plotis ne mažiau kaip 60 cm | Ilgis 200 cm, plotis 70 cm |
| 10. | Vežimėlio išoriniai (gabaritiniai) matmenys | Ilgis ne daugiau kaip 230 cm, plotis ne daugiau kaip 90 cm | Ilgis 217 cm, plotis 83 cm |
| 11. | Vežimėlio keliamoji galia | Ne mažiau kaip 200 kg. | 200 kg |
| 12. | Kartu su vežimėliu pateikiama dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių kalba | Bus pridėta kartu su vežimėliu |
| 13. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 14. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 15. | Žymėjimas CE ženklu | Būtina. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. | Pridedamas CE sertifikatas |
| 16. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai | 36 mėn. |