2 priedas prie atviro (supaprastinto)

konkurso „Chirurginiai instrumentai“

CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų instrumentų gamintojo atstovas arba turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šiais instrumentais.

Bendri reikalavimai instrumentams:

1. Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui), išskyrus 6 ir 7 pirkimo objekto dalyse išvardintas prekes.

2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui bus pateikti siūlomų instrumentų pavyzdžiai.

1 pirkimo objekto dalis: GINEKOLOGINIAI LAPAROSKOPINIAI INSTRUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas, specifikacija | Kiekis vnt. |
| --- | --- | --- |
|  | Redukcinė mova, 11/5 mm | 1 |
|  | Click Line šaukštelio formos žnyplių įdėklas, viena judanti žiauna, dydis 10 mm, ilgis 36 cm (±1 cm) | 1 |
|  | Izoliuota metalinė mova, su LUER-Lock jungtimi, dydis 5 mm, ilgis 36 cm (±1 cm) | 5 |
|  | Click Line griebiančių žnyplių įdėklas, su smulkiais atraumatiniais dantukais, perforuotos, viena judanti žiauna, dydis 5 mm, ilgis 36 cm (±1 cm) | 2 |
|  | Click Line žnyplių įdėklas, ilgos, biopsinis kandiklis, su dviem dantukais, viena judanti žiauna, ilgis 5 mm, ilgis 36 cm (±1 cm) | 2 |
|  | Žnyplių įdėklas, Kelly tipo, disekcijai ir griebimui, abi judančios žiaunos, dydis 5 mm, ilgis 36 cm (±1 cm) | 2 |
|  | RoBi® plastikinė rankena, be fiksatoriaus, su jungtimi bipolinei koaguliacijai | 2 |
|  | RoBi® metalinė izoliuota mova, skersmuo 5 mm, ilgis 36 cm (±1 cm) | 3 |
|  | RoBi® KELLY bipolinių žnyplių įdėklas, CLERMONT - FERRAND modelis, ypač tinka disekcijai, abi judančios žiaunos, dydis 5 mm, ilgis 36 cm (±1 cm) | 3 |
|  | VERESS adata su spyruokliniu mechanizmu ir LUER-Lock jungtimi, ilgis 13 ± 1 cm | 2 |
|  | Multifunkcinis vožtuvas, dydis 11 mm. | 2 |
|  | Multifunkcinis vožtuvas, dydis 6 mm. | 3 |
|  | Šepetėlis valymui, ilgis 35 cm (±1 cm) , skersmuo 11 mm (±1 mm) | 20 |
|  | Šepetėlis valymui, ilgis 50 cm (±1 cm), skersmuo 11 mm (±1 mm) | 10 |
|  | Šepetėlis valymui, ilgis 35 cm(±1 cm) , skersmuo 2,5 mm (±1 mm) | 10 |
|  | Gimdos manipuliatorius, atraumatinis, lankstus, su injekciniu kanalu, pristatomas su 6 adapteriais, kurie du iš jų su injekciniu kanalu. | 1 |
|  | Instrumentams suteikiama ne mažiau 12 mėn garantija |  |

2 pirkimo objekto dalis: LAPAROTOMINIAI INSTRUMENTAI GINEKOLOGIJAI

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis, vnt. | Techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Adatkotis | 5 | De Bakey arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, ilgis 250±3 mm |
|  | Adatkotis | 5 | Hegar-Mayo arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėms siuvimo medžiagoms, ilgis 235±3 mm |
|  | Adatkotis | 6 | De Bakey arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, ilgis 180±3 mm |
|  | Adatkotis | 8 | Halsey arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, ilgis 130±3 mm |
|  | Adatkotis | 5 | Mayo-Hegar arba lygiavertis, vidutinio modelio, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, su išpjova adatai, ilgis 185±3 mm |
|  | Histerektominis spaustukas | 2 | Hysterektominiai spausktukai Wertheim tipo, lengvai lenkti, bajoneto formos rankenos, dantukai 1x2, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, instrumento ilgis 235±2mm. |
|  | Histerektominis spaustukas | 2 | Hysterektominiai spausktukai Wertheim tipo, tiesūs, atraumatiniai, bajoneto formos rankenos, darbinės dalies dantukai De Bakey tipo, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, instrumento ilgis 250±2mm. |
|  | Histerektominis spaustukas | 2 | Hysterektominiai spausktukai Wertheim tipo, lengvai lenkti, atraumatiniai, bajoneto formos rankenos, darbinės dalies dantukai De Bakey tipo, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, instrumento ilgis 245±2mm. |
|  | Spaustukas | 20 | Crile arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su dantukais 1x2, delikatus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 140±3 mm |
|  | Spaustukas | 30 | Crile arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, delikatus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 160±3 mm |
|  | Adatkotis | 6 | Hegar-Mayo arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėms siuvimo medžiagoms, ilgis 205±3 mm |
|  | Žirklės | 2 | Metzenbaum tipo arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais, darbinės dalys su karbido įdėklais, antirefleksinės juodos spalvos, padengtos titano aliuminio nitrido arba lygiaverte danga, ilgis 180±3 mm |
|  | Žirklės | 2 | Metzenbaum tipo arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais, darbinės dalys su karbido įdėklais, antirefleksinės juodos spalvos, padengtos titano aliuminio nitrido arba lygiaverte danga, ilgis 145±3 mm |
|  | Pincetas | 2 | Standard tipo, tiesus, rankenos plokščios, išoriškai dantytos, ilgis 200±3 mm |
|  | Pincetas | 5 | Standard tipo, tiesus, rankenos plokščios, išoriškai dantytos, ilgis 160±3 mm |
|  | Žirklės | 2 | Mayo-Lexer tipo arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, standartinio modelio, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 165±3 mm |
|  | Viendantės žnyplės | 6 | Schroder arba lygiavertės, tiesios, distaliniais galai viendančiai, aštrūs, lenkti vienas į kitą, ilgis 250±3 mm |
|  | Vaginalinis skėtiklis | 4 | Kristeller arba lygiaverčiai, apatiniai, lovelio formos, viršutinė dalis lenkta stačiu kampu, išmatavimai (gylis x plotis): (90x36)±0,5 mm, apatinė užlenkta kabliu, bendras ilgis 185±3 mm |
|  | Žirklės | 6 | Mayo tipo arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 200±3 mm |
|  |  |  | Garantija ≥ 24 mėn |
|  |  |  | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu. |
|  |  |  | Siūlomi instrumentai turi būti vieno gamintojo, pagaminti iš nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių, aštrių ar neapdirbtų instrumento dalių) |

3 pirkimo objekto dalis: CHIRURGINIAI LAPAROSKOPINIAI INSTRUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas, specifikacija | Kiekis vnt. |
| --- | --- | --- |
|  | Izoliuota metalinė mova, su LUER-Lock jungtimi, dydis 5 mm, ilgis 36 cm (± 1 cm) | 10 |
|  | Click Line žnyplių įdėklas, žiaunos su kiauryme, juda abi žiaunos, 5 mm skersmens, 36 cm ilgio (± 1 cm) | 2 |
|  | RoBi® metalinė izoliuota mova, skersmuo 5 mm, ilgis 36 cm (± 1 cm) | 4 |
|  | RoBi® plastikinė rankena, be fiksatoriaus, su jungtimi bipolinei koaguliacijai | 2 |
|  | RoBi® KELLY žnyplių įdėklas, ilgos žiaunos, CLERMONT FERRAND modelis, specialiai skirtos disekcijai, abi judančios žiaunos, dydis 5 mm, ilgis 36 cm (± 1 cm) | 2 |
|  | CLICKLINE plastikinė rankena be užrakto, su praplatinimu pirštams, su jungtimi monopolinei koaguliacijai. | 2 |
|  | Click Line žnyplių įdėklas, KELLY tipo, ilgos, disekcijai ir sugriebimui, abi judančios žiaunos, dydis 5 mm, ilgis 36 cm (± 1 cm) | 3 |
|  | VERESS adata su spyruokliniu mechanizmu ir LUER-Lock jungtimi, ilgis 13 cm (± 1 cm) | 2 |
|  | Troakaras, su piramidiniu smeigu, su kranliu insufliacijai, dydis 22 mm, darbinis ilgis 12 cm (± 1 cm) | 1 |
|  | Siurbimo irigacijos kaniulė, su lateralinėmis skylutėmis, su dvipusiu vožtuvu, dydis 5 mm, ilgis 36 cm (± 1 cm) | 1 |
|  | Multifunkcinis vožtuvas, dydis 11 mm. | 2 |
|  | Multifunkcinis vožtuvas, dydis 6 mm. | 3 |
|  | Monopolinis aukšto dažnio laidas, su 5 mm jungtimi, ilgis 250 - 300 cm. | 5 |
|  | Redukcinė mova naudojama su 5 mm instrumentu 15 mm trokarui | 2 |
|  | Redukcinė mova naudojama su 5 mm instrumentu 22 mm trokarui | 1 |
|  | Šepetėlis valymui, ilgis 35 cm (± 1 cm), skersmuo 7 mm (± 1 mm) | 10 |
|  | Šepetėlis valymui, ilgis 50 cm(± 1 cm) , skersmuo 7 mm (± 1 mm) | 10 |
|  | Instrumentams suteikiama ne mažiau 12 mėn garantija |  |

4 pirkimo objekto dalis: LAPAROTOMINIAI INSTRUMENTAI CHIRURGIJAI

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis, vnt. | Techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Adatkotis | 6 | Hegar-Mayo arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėms siuvimo medžiagoms, ilgis 205±3 mm |
|  | Adatkotis | 2 | Mayo-Hegar arba lygiavertis, vidutinio modelio, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, be išpjovos adatai, ilgis 190±3 mm |
|  | Spaustukas | 1 | Overholt-Geissendoerfer arba lygiavertis, lenktas, trečio lenkimo dydžio, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, plonas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 225±3 mm |
|  | Žirklės | 2 | Mayo tipo arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 210±3 mm |
|  | Adatkotis | 2 | Crile-Wood arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, ilgis 270±3 mm |
|  | Adatkotis | 2 | De Bakey arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, ilgis 230±3 mm |
|  | Adatkotis | 3 | Crile-Wood arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, ilgis 185±3 mm |
|  | Žirklės | 4 | Mayo-Lexer tipo arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, standartinio modelio, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 165±3 mm |
|  | Adatkotis | 2 | De Bakey arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, ilgis 250±3 mm |
|  | Adatkotis | 2 | Hegar-Mayo arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėms siuvimo medžiagoms, ilgis 185±3 mm |
|  | Adatkotis | 2 | Tiesus, susiaurintomis lygiašonės trapecijos darbinėmis dalimis, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, lygaus paviršiaus, tinka 9/0-11/0 siuvimo medžiagoms, ilgis 150±3 mm |
|  | Spaustukas | 10 | Heiss arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 200±3 mm |
|  |  |  | Garantija ≥ 24 mėn |
|  |  |  | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu. |
|  |  |  | Siūlomi instrumentai turi būti vieno gamintojo, pagaminti iš nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių, aštrių ar neapdirbtų instrumento dalių) |

5 pirkimo objekto dalis: HYSTEROSKOPIJOS RINKINYS – 2 KOMPL.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė | Kiekis vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hysteroskopinė makštis | 1. Diametras 8.5mm ±0,2 mm; 2. 2 vožtuvai skysčiui įtekėti ir ištekėti; 3. Distalinis galas su išpjovimu; 4. Rotuojama. | 2 |
|  | Hysteroskopo darbinis insertas | - Darbinis kanalas ne mažiau 8 Fr.; - Diametras 8.5mm ±0,2 mm; - Suderinamas su hysteroskopine makštimi. | 2 |
|  | Teleskopas | 1. Skersmuo 4mm ±0.2mm; 2. Darbinis ilgis 280 mm ±5mm; 3. 30° matymo kampas; 4. Autoklavuojamas; 5. Suderinamas su hysteroskopine makštimi. | 2 |
|  | Šviesolaidis | 1. Ilgis ne mažiau 3m. 2. Skersmuo 2,8 mm ± 0,2mm.; 3. Suderinamas su ligoninėje esančiu šviesos šaltiniu Visera Elite. | 2 |
|  | Griebiančios žnyplės | - Pusiau lanksčios; - Diametras 7Fr.; - Su dantukais | 10 |
|  |  | Garantija ne mažiau 12 mėn. |  |

6 pirkimo objekto dalis: VIENKARTINIAI INSTRUMENTAI AUDINIŲ KOOGULIACIJAI IR KIRPIMUI

| Eil. Nr. | Reikalaujama parametro reikšmė | Kiekis vnt. |
| --- | --- | --- |
|  | Instrumentas atvirajai chirurgijai Exact | 20 |
|  | Ilgis 23 cm ± 1 cm |  |
|  | Diametras 5 mm ± 2mm |  |
|  | Žiaunų ilgis 20,3 mm ± 2 mm |  |
|  | Pjovimo ilgis 18,5 mm ± 2 mm |  |
|  | Lenktos |  |
|  | Padengta danga, mažinančia audinių kibimą |  |
|  | Vienos aktyvacijos metu turi pilnai sulydyti kraujagysles, limfagysles ir audinių pluoštus ≤ 7 mm |  |
|  | Suderinamas su elektrochirurginiu generatoriumi Valleylab LS10 |  |

7 pirkimo objekto dalis: VIENKARTINĖ ELEKTROCHIRURGINĖ RANKENĖLĖ

| Eil. Nr. | Reikalaujama parametro reikšmė | Kiekis vnt. |
| --- | --- | --- |
|  | Trys valdymo mygtukai: Cut, Coag ir Valleylab | 50 |
|  | Laidas ≥ 3 m |  |
|  | Suderinamas su elektrochirurginiu generatoriumi Valleylab LS10 |  |