SPS 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Kėdės kraujo donorams

Pirkimo objektas: funkcionali kėdė, skirta medicininėms procedūros vykdyti

Maksimalus kiekis: 10 vnt.

TS Lentelė Nr. 1

(Užpildyta lentelė pateikiama kartu su pasiūlymo forma)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės tikslūs parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*, gamintojo el. svetainės nuoroda) Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas Gamintojas Likamed, modelis Sensa Flex A4 CA https://www.likamed.de/en/therapy-chairs/treatment-chairs/sensa-flex/sensa-flex-a4-ca/ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mobili funkcinė kėdė pritaikyta medicininėms procedūroms atlikti | Būtina | Mobili funkcinė kėdė pritaikyta medicininėms procedūroms atlikti |
|  | Kėdės rėmas pagamintas iš dažyto plieno | Būtina | Kėdės rėmas pagamintas iš dažyto plieno |
|  | Kėdės bendras ilgis gulimoje pozicijoje | Ne daugiau 2000 mm | Kėdės bendras ilgis gulimoje pozicijoje 1987 mm |
|  | Kėdės bendras plotis | Ne daugiau 860 mm | Kėdės bendras plotis 844 mm |
|  | Kėdės gulimosios dalies plotis | Ne mažiau 510 mm | Kėdės gulimosios dalies plotis 535 mm |
|  | Kėdės dalių skaičius | Ne mažiau 3 | Kėdė 3 dalių |
|  | Gulimos dalies apmušalas iš dirbtinės sintetinės odos (poliuretano) besiūlis, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms, kraujui, šlapimui, UV spinduliams, antimikrobinis, antigrybelinis | Būtina | Gulimos dalies apmušalas iš dirbtinės sintetinės odos (poliuretano) besiūlis, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms, kraujui, šlapimui, UV spinduliams, antimikrobinis, antigrybelinis |
|  | Apmušalo spalvą galima rinktis | Ne mažiau 5 skirtingų spalvų (turi būti įtraukti raudoni atspalviai) | Apmušalo spalvą galima rinktis 7 skirtingų spalvų |
|  | Gulimos dalies paminkštinimo storis | Ne mažiau 7 cm | Gulimos dalies paminkštinimo storis 7 cm. |
|  | Kėdės dalių ir aukščio reguliavimas | Elektrinis, atliekamas rankiniu pulteliu | Elektrinis, atliekamas rankiniu pulteliu |
|  | Rankinio valdymo pultelis su užrakinimo funkcija turi mygtukus šioms funkcijoms valdyti: | - Kėdės aukščiui - Kojų daliai - Nugaros daliai - Sėdimajai daliai (reguliuojamas pasvirimo kampas) Turi būti atskira funkcija trendelenburgo padėties nustatymui | - Kėdės aukščiui - Kojų daliai - Nugaros daliai - Sėdimajai daliai (reguliuojamas pasvirimo kampas) Yra atskira funkcija trendelenburgo padėties nustatymui |
|  | Maitinimo šaltinis | 220V/ 50 Hz +/-10% | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
|  | Pultelio apsaugos klasė nuo drėgmės | Ne blogiau nei IPX6 | Pultelio apsaugos klasė nuo drėgmės IP X6 |
|  | Kėdės triukšmingumas | Ne daugiau 70 dB | 65 dB(A) |
|  | Kėdės aukščio reguliavimo ribos (valdoma elektriniu būdu) | Ne siauresnės kaip 58 – 75 cm | 57-78 cm |
|  | Nugaros dalies nuolydžio kampo reguliavimas (valdoma elektriniu būdu) | Ne siauresnės kaip 0º/+80º | 0º/+81º |
|  | Kojų dalies pakėlimo kampo reguliavimas (valdoma elektriniu būdu) | Ne siauresnės kaip -75°/+15° | -77°/+20° |
|  | Trendelenburgo pozicija (valdoma elektriniu būdu) | Ne siauresnės kaip 0°-18° | 0°-20° |
|  | Kėdės svoris | Ne daugiau 80 kg | Kėdės svoris 75 kg. |
|  | Maksimali leistina darbinė apkrova | Ne mažiau 200 kg | Maksimali leistina darbinė apkrova 200 kg. |
|  | Kėdės korpusas sumontuotas ant 4 ratukų ne mažesnio kaip Ø 100 mm diametro su centriniu stabdžiu | Būtina | Kėdės korpusas sumontuotas ant 4 ratukų Ø 100 mm diametro su centriniu stabdžiu |
| 22. | Priedai (pateikiami kartu su tvirtinimo mechanizmais): |  |  |
| 22.1 | Visomis kryptimis reguliuojami, paminkštinti ranktūriai aptraukti tos pačios spalvos dirbtine oda, kaip ir kėdė. Ergonomiškai išformuoti. Ranktūrių išmatavimai | 1 pora Ne mažesni kaip 450 x130 mm | 1 pora 515 x 155 mm |
| 22.2 | Pagalvėlė galvai | 1 vnt. | Pagalvėlė galvai |
| 22.3 | Skaidri kojų dalies apsauga | 1 vnt | Skaidri kojų dalies apsauga |
| 22.4 | Popieriaus rulono laikiklis, tvirtinamas prie kėdės (nugarinėje pusėje) | 1 vnt. | Popieriaus rulono laikiklis, tvirtinamas prie kėdės (nugarinėje pusėje) |
| 23. | Būtinosios saugos ir esminiu eksploatacinių charakteristikų reikalavimai | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumento, patvirtinančio, kad siūlomos kėdės yra pagamintos laikantis EN 60601-1 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimų, kopiją | Pateikiamas |
| 24. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) | Pateikiamas |
| 25. | Kartu su įranga pateikti vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis | Būtina | Pateikiamas |
| 26. | Įrangos garantija | Ne mažiau 24 mėn. | 24 mėn. |
| 27. | Pristatymas | Ne ilgiau kaip per 4 sav. nuo užsakymo dienos. Pristatymo išlaidos įtraukiamos į kėdės kainą | Taip |
| 28. | Tiekėjas kartus su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos medicinos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga, nes perkama įranga bus naudojama medicinos srityje, todėl svarbu įsitikinti, kad įranga įsigyjama teisėtai, perpardavėjas yra legalus įrangos platintojas, įranga bus tinkamos kokybės, tiekiama laiku. | Būtina | Pateikiamas |
| 29. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą garantinio laikotarpio metu arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą. | Būtina | Pateikiamas |

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.