pirkimo ,,IKIMOKYKLINIO IR MOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ SVEIKATOS KAbinetų įrengimas“ rangos darbų pirkimas, vykdant projektą „ĮTRAUKUSIS SVEIKATOS MOKYMAS SVEIKATĄ STIPRINANČIOJE APLINKOJE“ , NR. LT03-2-SAM-K01-012

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TECHNINĖ UŽDUOTIS)

Perkančioji organizacija: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,

tel. (8 46)  45 25 45, faks. (8 46)  47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

I. Bendros nuostatos

- Informacija apie rangos darbų atlikimo vietas:

1.1. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija, Vingio g.6, Gargždai, patalpa Nr.1-22, 1 a.

1.2. Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“ ikimokyklinio ugdymo skyrius, Mokyklos g. 3, Kvietiniai, patalpos Nr. 1-26.

1.3. Klaipėdos r. Agluonėnų pagrindinės mokyklos ugdymo skyrius, Mokyklos g. 1, Agluonėnai, patalpos Nr. 1-13, 1 a.

1.4. Klaipėdos r.Vėžaičių pagrindinė mokykla, Gargždų g. 28, Vėžaičiai, patalpos Nr. 1-53, 1 a.

1.5. Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius, Liepų g. 1, Vėžaičiai, patalpa Nr. 1-9, 1 a.

1.6. Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius, Parko g. 3, Dovilai, patalpos Nr. 1-18.

1.7. Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla, Mokyklos g. 4, Plikiai, patalpos Nr. 1-9.

1.8. Endriejavo pagrindinė mokykla, Mokyklos g. 21, Endriejavas, patalpos Nr. 1-15, 1-16.

1.9. Klaipėdos r. Kretingalės pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius , Gėlių g. 2, Kretingalės mstl., patalpos Nr. 1-13, 1 a.

- Rangos darbų atlikimo terminas – 3 mėn., apmokėjimui už atliktus darbus – 1 mėn., sutarties trukmė 4 mėn.

- Lėšų pobūdis: ES struktūrinių fondų lėšos, valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšos.

- Užsakovo paskirtas asmuo tiekėjų konsultavimui – Rūta Sarulienė, tel.: (8 46) 472 021, el. p. ruta.saruliene@klaipedos-r.lt.

- Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodyta pateiktų prekių, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, kilmė, konkretus procesas, techniniai standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos ir pan., tuo atveju laikoma, kad paminėti pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška (lygiaverte) tų pačių ar kitų gamintojų produkcija.

II. REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI

Mūro darbai

Sienos turi būti mūrijamos tiksliai išlaikant mūrijamų sienų horizontalumą ir vertikalumą, siūlių perrišimo storį. Mūro siūlių vidutinis storis turi būti: horizontalių- 10-12 mm, vertikalių- 10 mm. Siūlės turi būti užpildytos skiediniu, išskyrus tinkuojamą mūrinį, kurio neužpildytų siūlių gylis turi būti ne didesnis kaip 15 mm. Neleistini mūro konstrukcijų susilpninimai angomis, grioveliais,  nišomis, nenumatytomis projekte. Komunikacijų perėjimo per sienas vietose turi būti paliekamos angos. Netinkuojamo ir/ar kitaip neapdirbamo mūro siūlės rievėjamos.

Sienų tinkavimo darbai

Tinkuojami paviršiai turi būti paruošti, nes nuo to priklauso tinko sluoksnio su jais sukibimas. Nuo plytų mūro ir betono paviršių turi būti nuvalytas purvas ir dulkės. Kai plytų mūro siūlės yra nevisiškai užpildytos, tinko skiedinys, jas užpildydamas, gerai sulimpa su mūru. Jeigu plytų mūro siūlės yra užpildytos ir plytų paviršius lygus, jį reikia sušiurkštinti.

Metaliniai paviršiai turi būti padengti metalinės vielos tinkleliu, mediniai paviršiai aplakami tinkbalanėmis arba metaliniu tinkleliu.

Tinkavimo darbams skiediniai gaminami statybvietėje arba naudojami prekiniai sausieji, nevisiškai paruoštieji ir slapieji mišiniai. Sausieji ir nevisiškai paruoštieji mišiniai prieš naudojimą sumaišomi su reikiamu kiekiu vandens, o, jei reikia, koreguojami pridedant cemento, priedų ar reikiamos granuliometrijos užpildų. Tinkuojant mechanizuotu būdu naudojami skiediniai, kurių mišinio konsistencijos markė Sk1 (kūgio įsmigimo gylis - iki 5 cm..), išlyginamojo sluoksnio -Sk2 (kūgio įsmigimo gylis 5-10 cm), dengiamojo sluoksnio - Sk3 (kūgio įsmigimo gylis daugiau kaip 10 cm). Skiedinio stiprio gniuždant markės (S), atsparumo šalčiui markės (F), kitos savybės, mišinių medžiagos, sudėtys parenkamos pagal projektą arba įmonių rekomendacijas suderinus su užsakovu.

Sukietėjęs ir išdžiūvęs tinkas turi būti prilipęs prie pagrindo, jo paviršiaus stiprumas, nuokrypiai ir lygumas turi atitikti virš tinko vykdomų tolimesnių darbų (glaistymo, dažymo, plytelių klijavimo, faktūrinių dangų įrengimo ir kt.) reikalavimus.

Sienų ir lubų glaistymo darbai

Glaistymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST121895674.06:2009 „Apdailos darbai“.

Glaisto klampumas, (pagal LST EN 1015–4), 60 – 80 mm;

Specifinė masė, tankis, g/cm3 – 1,75±0,02 (200 C);

Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH – 8,8±0,05 esant 20ºC;

Glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus, lygus ir švarus. Ant jo neturi būti atšokusių sluoksnių. Silpnas paviršius nuvalomas iki tvirto pagrindo. Glaistant paviršių ir glaistui džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti nuo +5ºC iki +30ºC (rekomenduojama +(18±2)ºC), santykinis oro drėgnis <80%. Glaisto negalima šildyti. Nemaišyti su kitos rūšies gaminiais. Nesušaldyti. Ištisinio glaistymo storis – 1 mm, maksimalus sienoms– 3 mm, maksimalus luboms – 5 mm. Prieš dažymą glaistą būtina šlifuoti instrukcijose nurodyto rupumo šveičiamu popieriumi (100 – 160 markės) ir būtinai gruntuoti dažų gamintojų rekomenduojamais gruntais.

Sienų ir lubų dažymo darbai

Dažymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST121895674.06:2009 „Apdailos darbai“. Dažai turi būti tiekiami iš vieno gamintojo, paruošti naudoti. Jie turi būti pristatomi užantspauduotuose konteineriuose su tokia informacija: gamintojo rekvizitai; medžiagos pavadinimas ir savybės; paviršiaus kokybės, skiediklio tipo, dažymo būdo reikalavimai; siuntos Nr. ir pagaminimo data; spalvos nuoroda pagal standartą.

Glaistytų vidaus paviršių dažymas vandeniniais matiniais dažais. Jie turi būti atsparus plovimui (atlaikyti ne mažiau 2000 brūkštelėjimų), valymo priemonių chemikalu poveikiui. Savybių turi nekeisti 10 metų.

Pakabinamos modulinės lubos ant metalinio karkaso

Patalpose projektuojamos modulinės pakabinamos lubos 600x600mm. Drėgnose patalpose montuojamos pakabinamos modulinės lubos atsparios drėgmei.

Pakabinamos lubos turi būti montuojamos po to, kai bus sumontuotas jų pakabinimo karkasas patikrinti karkaso horizontalumas ir atitikimas projektinėms altitudėms. Karkasas montuojamas žingsniu, kurio reikalauja pasirinktų modulinių lubų gamintojo montavimo technologija. Pakabinamų lubų karkaso elementų ir tvirtinimo detalių antikorozinė apsauga turi tenkinti RSN 133-91 reikalavimus. Pagal RSN 133-91 reikalavimus pakabinamų lubų karkasą būtina įrengti iš nedegių sunkiai degių medžiagų.

Prieš įrengiant pakabinamas lubas, viso pertvarų ir sienų dalys, esančios virš pakabinamų lubų, turi būti užsandarintos, be plyšių ir angų, remtis į perdangos konstrukciją.

Pakabinamų lubų apdailiniai elementai turi būti tiekiami su higieniniais ir degumo bandymų sertifikatais (pažymėjimais), išduodamais Valstybinio visuomenės sveikatos centro ir gaisrinio tyrimo centro.

Modulinės kabinamos lubos montuojamos iš standartinių plokščių ( 600 x 600mm dydžio), naudojant aliuminio kabinimo tinklelį. Montuojant į lubų plokštę papildomus elementus (įleidžiamus šviestuvus, groteles vedinimui ir pan.) atitinkamai numatyti papildomą tinklelio tvirtinimą. Lubos montuojamos tik sausoje ir valytoje patalpoje, kurioje jau sumontuoti langai, durys, paklota grindų danga, sumontuota inžinerinė įranga. Turi veikti šildymo sistema, nes patalpos temperatūra turi būti ne žemesne 15°C. Patalpos santykinis drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 70%.

Vėdinimo ortakiai, elektros apšvietimo ir kita inžinerine įranga, esanti tarp pakabinamų lubų ir statybinių konstrukcijų, turi turėti atskirą tvirtinimą prie statybinių konstrukcijų. Pakabinamų lubų konstrukcijos turi būti įžeminamos.

Šviestuvų įrengimo vietose pakabinamų lubų apdailiniai elementai turi būti išpjaunami pagal šviestuvo kontūrą.

Lubų pakabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo.

Gaminiai turi būti pateikti su:

-gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;

-specifikacija;

- naudojimu,

-spalvos nuoroda;

-įrengimo instrukcija;

-pagaminimo data.

Įrengtas lubų paviršius turi būti lygus, be peraukštėjimų, tvirtas, standus ir nevibruoti.

Montavimas

Plokštės montuojamos konkretaus gamintojo laikančiu karkasu su troseliais ir laikikliais. Lubos užbaigiamos specialu užbaigimo profiliu. Montuojant pirmą eilę būtina naudoti virvutę. Dirbant su plokštėmis, visada mūvėti švarias medvilnines pirštines. Naudoti baltus (arba lubų spalvos) savisriegius. Montavimo schemos turi būti pateiktos konkretaus gamintojo produktų kataloge. Mineralinė kabamųjų lubų plokštė naudojama virtuvėms, laboratorijoms, kompiuterių ir kitoms specifinės paskirties patalpoms.

Matmenys: 600x600x17 mm standartinių matmenų.

Antimikrobinė (netinkama terpė veistis grybeliams, pelėsiui, mielėms).

Garso sugėrimas (alfa w): iki 0,60 (H)

Garso slopinimas (Dnfw dB): iki 36

Šviesos atspindėjimas: 85%

Degumo grupė A2,s1-d0.

Atsparumas drėgmei: pagal ISO 4611 reikalavimus plokštes rekomenduojama naudoti patalpose kai santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 95%, o aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip +30°C.

Kokybė: lubų plokščių atspalviai atskirose pristatymo partijose gali skirtis. Dėl to rekomenduojame į tą patį objektą naudoti tos pačios partijos gaminius.

Valymas: lubos gali būti valomos sausa kempine ar vakuuminiu būdu, kartą per savaitę drėgna kempine. Paketai ir gaminys turi būti naudojami pagal gamintojo pateiktas instrukcijas

Sienų plytelių klijavimo darbai

Sienų plytelių klijavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST121895674.06:2009 „Apdailos darbai“. Sudūrimo siūlės plotis 3–5 mm. Greitai pasiekiamas sukibimo tvirtumas ≥ 0,5 MPa (atitinkamai EN 12004 1a testavimo metodui 8.2, EN 1348:1997 ). Elastingumo modulis 1,5 Gpa. Plytelių klijų suklijavimo stipris po 3 parų kietėjimo turi būti ne mažesnis kaip 0,3 N/mm2, o po 28 parų – 0,5 N/mm2. Klijų nusislinkimas ne didesnis kaip 0,5 mm. Sluoksnio storis 2–10 mm. Skystį sugeriančius pagrindus pirmiausiai gruntuoti priemone, nurodyta klijų naudojimo instrukcijoje. Paviršius, ant kurio bus klijuojamos plytelės, turi būti švarus, be dulkių, be riebalų, be aliejinių ir emulsinių dažų, kitų nešvarumų, dėl kurių gali sumažėti klijų sukibimas su pagrindu. Klijai paruošiami laikantis naudojimo instrukcijoje nurodytų reikalavimų.

Naudojamas standartinis plytelių tarpų užpildymo glaistas. Glaistyti tik sukietėjus klijams. Šiurkštaus

paviršiaus plyteles prieš glaistymą paveikti specialiais skysčiais, tai palengvins nuvalyti glaisto perteklių. Glaistas sumaišomas kaip nurodyta instrukcijoje ant pakuotės, glaistoma gumine mentele.

Keramikinės sienų plytelės

Keraminių plytelių matmenys – derinti su Užsakovu.

Paviršius - matinis.

Vandens įmirkis (EN ISO 10545-3): E ≤ 0,5% - 3%;

Atsparumas lūžiui (EN ISO 10545-4): 1000 N;

Stipris lenkiant (EN ISO 10545-4): 28 N/mm²;

Atsparumas dėmių atsiradimui (EN ISO 10545-14) min. 3 klasė;

Storis: ≥ 7,5mm;

Keraminių plytelių matmenis būtina tikslinti su Užsakovu  statybos darbų metu.

Tvirtinamos (klijuojamos) ant paruošto paviršiaus pagal gamintojo rekomendacijas.

Grindų apdaila.

Sena danga (senas linoleumas, parketinės grindys, grindjuostės) išardoma. Betoninio pagrindo paviršiaus sutvirtinimas gruntuojant giliai įsiskverbiančiu gruntu. Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 5,00 mm). Paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai turi būti izoliuoti nuo sienų ir pertvarų hidroizoliacinės ir garsą izoliuojančios medžiagos juostomis. Mažiausias nuolaidus sluoksnio storis ties kanalais ir trapais ant perdangos – 20 mm, ant šilumos ir garso izoliacijos –  40 mm. Išlyginamieji sluoksniai, ant kurių bus klijuojama hidroizoliacija arba keraminės plytelės gruntuojami specialiu mišiniu.

Heterogeninės akustinės vinilinės grindų dangos įrengimas

Heterogeninė akustinė vinilinė grindų danga klojama ant gerai išlyginto pagrindo vadovaujantis įmonių gamintojų instrukcijomis. Siūlės turi būti virinamos. Danga užleidžiama ant sienos 10 cm aukštyje.

Grindų danga turi būti neslidi, lygi (nekelti kritimo rizikos užkliuvus), lengvai valoma drėgnu būdu ir atspari cheminėms valymo priemonėms. Danga turi atitikti šias technines savybes:

Grindų rūšis - heterogeninė akustinė vinilinė grindų danga. Standartas EN 651,

Klasė – 34.

Standartas EN ISO 10874

Paviršiaus apsauga – turi turėti antispetinių savybių neleidžiančių veistis ar kauptis mikrobams, bakterijoms ir pelėsiams.

Atsparumas ugniai - Bfl s1 (klijuojant ant betono pagrindo)

Matmenų stabilumas - <0.10%

Atsparumas baldų kojelėms - jokios žalos. Standartas EN 424

Atsparumas kėdžių ratukams - jokios žalos. Standartas ISO 4918

Susiraitymas esant karščio poveikiui - ≤ |8|mm

Elektrostatinės savybės - ≤ 2kV

Atsparumas chemikalams – aukštas atsparumas.

Smūgio garso sulaikymas - ΔLw= 17 dB

Akustinės savybės - Ln,e,w <65 dB Klasė A

Atsparumas šviesos poveikiui - ≥ 6

Šiluminė varža / Tinkamumas šildomoms grindims - 0.04m² K/W / Tinkama šildomoms grindims

Plastifikatoriai - be ftalatų

Formaldehidai - < 10 μg/m³ (po 28 dienų). Standartas ISO 16000-3

Bendros Lakiųjų organinių junginių (VOC) emisijos < 10 μg/m³ (po 28 dienų).  Standartas ISO 16000-9

Dėvimasis sluoksnis – 8mm.

Vandentiekis vamzdžiai.

Vandentiekio sistemų vamzdynų montavimą ir tvirtinimą vykdyti pagal tiems vamzdžiams keliamus

reikalavimus. Vandentiekio vamzdynams kertant statybines konstrukcijas, angos turi būti užsandarintos nedegiomis medžiagomis, išlaikant tarp patalpų vienodą atsparumą ugniai.

Šalto vandentiekio vamzdynai turi būti izoliuojami, kad apsaugoti juos nuo kondensavimosi ir vandens įšilimo, o karštojo tiekiamojo vandentiekio vamzdynai izoliuojami šilumine izoliacija. Šiluminės izoliacijos produktai turi neteršti aplinkos kenksmingomis sveikatai dulkėmis, cheminėmis medžiagomis bei neskleisti nemalonių kvapų.

Sumontuotos pastato vidaus vandentiekio sistemos, prieš apdailos darbų pradžią, išbandomos esant patalpose teigiamai temperatūrai pagal Statybos taisyklės ST 300026902.300.10.01:2013 "Statinio

vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų įrengimas" ir vamzdžių gamintojų rekomendacijas. Vandentiekio sistemos hidrauliškai išbandomos iki vandens ėmimo armatūros sumontavimo užpildžius vamzdyną vandeniu bent 24 valandas iki pradedant bandymą slėgiu. Iš visos sistemos turi būti išleistas oras. Bandomasis slėgis turi būti 1,5 karto didesnis už darbinį slėgį.

Užpildžius vamzdyną geriamos kokybės vandeniu, bandomuoju slėgiu bandoma ne mažiau kaip 2 val. apžiūrint vamzdyną ir sujungimus. Jeigu nepastebėta nutekėjimų ar kitų defektų, vamzdynas laikomas tinkamas eksploatuoti. Slėgis per tą laiką turi nesumažėti daugiau kaip 0,2 bar. Po bandymo vanduo iš sistemos išleidžiamas, vamzdynas praplaunamas ir dezinfekuojamas. Vamzdynų izoliavimas atliekamas išbandžius sumontuotus vamzdynus. Tinklus reikia dezinfekuoti chloro tirpalu. Prieš vandentiekio tinklų dezinfekavimą,  vykdomas mechaninis tinklų valymas plaunant tinklus vandeniu, esant jo greičiui 1 m/s.

Vidaus nuotekų vamzdžiai.

Nuotekų sistemų vamzdynų montavimas ir tvirtinimas vykdomas pagal tiems vamzdžiams keliamus reikalavimus ir gamintojo instrukcijas. Montuojant naujus vamzdynus būtina atsižvelgti į esamas komunikacijas bei laikančias konstrukcijas ir jų nepažeisti.

Vandens nuleidimo linija nuo praustuvo, kriauklės, pisuaro, trapo montuojama iš 50 mm skersmens, o nuo klozeto puodo bei trapų 110 mm skersmens vamzdžių. Pagrindinių magistralinių vamzdynų grindyse diametras - 110 mm

Pastate horizontalūs kanalizacijos vamzdžiai klojami 0,03 nuolydžiu, kai jų skersmuo yra 50 mm, ir 0,02 – kai vamzdžiai 110 mm skersmens.

Vamzdžiai jungiami movomis su fiksuotu guminiu žiedu. Kiekvieno vamzdyno ruožas tiesiamas vienodu nuolydžiu iki pat įsiliejimo į kitą vamzdyną. Vamzdynų posūkiai ir sujungimai įrengiami iš standartinių fasoninių dalių. Vamzdžius jungti 90° kampo alkūne draudžiama. Esant būtinybei vamzdžius pasukti 90° kampu sumontuoti dvi viena po kitos einančias 45° sujungimo alkūnes.

Nuolatinis buitinių nuotekų sistemos vėdinimas vyksta per vakuuminius vožtuvus bei stovus, kurių ventiliacinė dalis iškeliama 0,5 metro virš stogo. Visais atvejais, jos viršus turi būti ne mažiau kaip 0,1 m aukščiau vėdinimo šachtų.

Vamzdynų priežiūrai ir pravalymui nuotakyne numatomos lengvai prieinamos valymo angos (pravalos ir revizijos) sandariai uždarytos dangteliais. Vamzdynus montuojant sienose įrengiamos durelės prieš vertikalias revizijas ir liukeliai prieš horizontalias pravalas vamzdžių valymui. Revizijos įrengiamos stovuose 1,0 m virš grindų pirmame aukšte. Revizijos įrengimo vietoje numatyta sienoje sumontuoti metalinį liukelį su hermetiškai uždaromomis durelėmis.

Sanitariniai prietaisai.

Sanitariniai prietaisai, montuojami objekte privalo turėti bendrus bruožus – jų vidaus ir išorės paviršius privalo turėti lygų, gerai valomą paviršių, neturėti aštrių atsikišusių dalių nei prietaise, nei tvirtinimo detalėse. Visi sanitariniai prietaisai, maišytuvai privalo būti sertifikuoti Lietuvoje.

Praustuvai  numatomi patalpose keramikiniai, stačiakampės formos su persipylimo ir skyle maišytuvui. Praustuvai komplektuojami su chromuotu sifonu. Spalvą derinti su Užakovu.

Vandens maišytuvai privalo atitikti montuojamų sanitarinių prietaisų konstrukciją.

Vandens maišytuvai chromuoti, rutuliniai, svirtiniai (analogas Hansgrohe).

Elektrotechnikos darbai.

Galima naudoti tiktai Lietuvos respublikoje sertifikuotas medžiagas, aparatus ir kitus gaminius, turinčius tai patvirtinančius atitikties sertifikatus.

Elektros įrengimai, kabeliai, šviestuvai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos pagal reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose.

Laidai turi būti montuojami paslėptai, elektroinstaliaciniuose vamzdžiuose. Klojant laidus vamzdžiuose turi būti numatyta laidų pakeitimo galimybė.

Apšvietimo priemonės turi būti sumontuotos taip, kad užtikrintų geroms darbo sąlygoms ir saugumui pakankamą apšvietimo lygį. Turi būti galimybės lengvai aptarnauti ir keisti lempas.

Patalpose turi būti panaudoti IP20-IP44 saugos laipsnio šviestuvai su liuminescencinėmis, kompaktinėmis, ekonominėmis (CF-D) lempomis.

Šviestuvų konstrukcijos turi atitikti jų panaudojimo paskirtį (lubos, pakabinamos lubos, sienos ir t.t.). Garantija 5 m.

Paliekamų patalpų būklė

Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas statybines medžiagas, laikinus įrenginius, šiukšles ir išvalyti patalpas nuo purvo ir dulkių. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais, nepažeidžiant apdailos ir sumontuotos įrangos, o visi paviršiai nuvalyti nuo dulkių. Patalpos laikomos švarios ir tinkamos priimti, kai sienos, grindys, lubos, durys, langai bei visi kiti paviršiai ir įranga yra pilnai nuvalyti. Patalpų valymo darbus turi atlikti specializuotos, valymo paslaugas tiekiančios kompanijos, suderintos su Techninės priežiūros inžinieriumi. Pastatas turi būti paliktas švarus, tinkamas naudojimui. Patalpos laikomos tinkamai išvalytos tada, kai jos yra priduotos Techninės priežiūros inžinieriui ir Užsakovui. Darbų priėmimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už darbų kokybę.

III. PIRKĖJO PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

1. Patalpų planai, 9 egz., 9 lapai;

2. Kiekių žiniaraščiai, 9 egz., 9 lapai.

Skyriaus vedėjas 				                  Vytautas Valantinas

R. Sarulienė, tel. 8 46 472021, el. p. ruta.saruliene@klaipedos-r.lt