OBJEKTINIO TIPO DUOMENŲ SAUGYKLŲ ĮSIGIJIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRA INFORMACIJA

  - Informacinės visuomenės plėtros komitetas (toliau – IVPK arba Perkančioji organizacija) vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimą Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ (aktuali redakcija), įgyvendina 2014 –2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ priemonės Nr. J06-CPVA-V „IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“ lėšomis finansuojamą investicijų projektą „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas“ (toliau – Projektas arba Investicijų projektas), su kuriuo galima susipažinti adresu https://www.epaslaugos.lt/portal/file/e11229f7-33f0-456e-8e0f-c1dfaf1912ee. Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti valstybės debesijos paslaugų teikimo veiklai reikalingą informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūrą ir suformuoti žmogiškuosius išteklius, reikalingus valstybės debesijos paslaugoms teikti.

  - Projekto įgyvendinimo metu buvo:

    - parengta detali loginė debesijos paslaugų teikimo informacinių technologijų (toliau –IT) infrastruktūros architektūra (su dokumentu galima susipažinti adresu: https://ivpk.lrv.lt/uploads/ivpk/documents/files/veikla/VII%20konsolidavimas/Login%C4%97_Debesijos_paslaug%C5%B3_teikimo_IT_infrastrukt%C5%ABros_architekt%C5%ABra.pdf);

    - įsigyta ir parengta techninė įranga bei saugos sprendimo techninės priemonės debesijos paslaugų teikimui;

    - atliktas Detalioje architektūroje suprojektuoto sprendimo (toliau – Sprendimas) įdiegimas ir integravimas;

    - patalpinta dalis Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros VITC debesijos paslaugų teikimo IT infrastruktūroje, įgalinus jų veikimą ir tvarkymą naudojant debesijos paslaugas.

  - Perkančioji organizacija turi sutartį su tiekėju, kuris atlieka Įrangos įdiegimo bei integravimo paslaugas (toliau – Diegėjas). Diegėjas dirba glaudžiai bendradarbiaudamas su Įrangos tiekėjais / gamintojais (toliau – Įrangos tiekėjai) bei Perkančiosios organizacijos atstovais. Įrangos tiekėjas, laimėjęs viešąjį pirkimą, privalės ne tik laiku pristatyti Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančią Įrangą, bet glaudžiai bendradarbiaudamas su Diegėju, Perkančiosios organizacijos atstovais bei kitais potencialiais Įrangos tiekėjas (kitų šio Projekto pirkimų / dalių dalyviais) atlikti Pirkimo dokumentuose numatytus įrangos montavimo, instaliavimo, pradinio konfigūravimo ir kitus darbus, užtikrinančius Detalios architektūros dokumente aprašytos infrastruktūros veikimą (konkrečios atsakomybių ribos tarp Įrangos tiekėjų, Diegėjo ir Perkančiosios organizacijos aprašytos atsakomybių matricoje –pridedama).

- PIRKIMO TIKSLAS IR APIMTIS

  - Šio viešojo pirkimo tikslas – įsigyti ir įdiegti objektinio tipo duomenų saugyklas – 2 vnt.

  - Šis pirkimas į atskiras dalis neskaidomas.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI SIŪLOMAI ĮRANGAI IR PASLAUGOMS

  - Bendrieji reikalavimai siūlomos įrangos tiekėjui:

    - Įrangos tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas pateikti (parduoti), įdiegti ir aptarnauti siūlomą įrangą arba turi būti sudaręs sutartį su tokiu atstovu, turinčiu išvardintas teises. Pasiūlyme turi būti pateiktos Įrangos tiekėjo pažymos, patvirtinančios, kad Įrangos tiekėjas yra siūlomos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas pateikti (parduoti), įdiegti ir aptarnauti siūlomą įrangą arba turi būti sudaręs sutartį su tokiu atstovu, turinčiu išvardintas teises (turi būti pateikta skaitmeninė kopija).

    - Įrangos tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojo autorizuotas serviso centras arba turi būti sudaręs sutartį su tokiu centru (veikiančiu Lietuvos Respublikos teritorijoje) dėl siūlomos Įrangos garantinio aptarnavimo. Pasiūlyme turi būti pateiktos Įrangos gamintojo pažymos, patvirtinančios, kad Įrangos tiekėjas yra siūlomos įrangos gamintojo autorizuotas serviso centras arba yra sudaręs sutartį su tokiu centru (veikiančiu Lietuvos Respublikos teritorijoje) dėl siūlomos Įrangos garantinio aptarnavimo (turi būti pateikta skaitmeninė kopija).

    - Siekiant užtikrinti siūlomos Įrangos ir likusios VDPT infrastruktūros komponentų  suderinamumą bei korektišką įdiegto VDPT infrastruktūros sprendimo veikimą, Įrangos tiekėjai prieš pateikiant pasiūlymą turi išanalizuoti ir įvertinti ne tik konkretaus pirkimo dokumentus, bet ir lygiagrečiai Perkančiosios organizacijos vykdomus/įvykdytus kitus viešuosius pirkimus, susijusius su Detalioje architektūroje suprojektuoto sprendimo įdiegimu.

  - Bendrieji reikalavimai siūlomai įrangai ir licencijoms:

    - Į bendrą pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos gamintojo licencijos, reikalingos perkamos Įrangos reikalaujamoms funkcijoms vykdyti ir palaikyti.

    - Jei licencija pagal gamintojo taisykles galioja vienam įrenginiui, licencijų reikia pateikti tiek, kiek reikalaujama įrenginių.

    - Visos siūlomos Įrangos licencijos turi būti pateikiamos su ne mažiau kaip 5 metų gamintojo garantija (jeigu techninės specifikacijos specialiuose sąlygose nenurodyta kitaip).

    - Naudojant įsigytą Įrangą bus teikiamos debesijos paslaugos kitoms valstybės įstaigoms, įmonėms bei organizacijoms, todėl jeigu gamintojų taisyklės šiam poreikiui realizuoti reikalauja papildomų licencijų, tokias licencijas būtina įtraukti į pasiūlymo kainą (taip pat tai turi būti nurodyta pasiūlyme).

    - Visą siūlomą techninę ir programinę įrangą Įrangos tiekėjas privalo užregistruoti Perkančiosios organizacijos vardu gamintojų nustatyta tvarka garantinių paslaugų teikimui, o registracijos duomenis perduoti Perkančiajai organizacijai.

    - Perkančiajai organizacijai turi būti užtikrinta teisė į programinės įrangos nemokamus atnaujinimus ir klaidų taisymus (garantiniu ir palaikymo laikotarpiu).

    - Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, gamykliniame įpakavime. Pateikiama įranga negali būti gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“).

    - Pasiūlyme Įrangos tiekėjas turi pateikti tikslias siūlomos įrangos konfigūracijas, kuriose būtų pateikti tikslūs siūlomos Įrangos komponentų modeliai, prekių kodai, kiekiai, pavadinimai ir kita standartiškai gamintojų konfigūratoriuose pateikiama informacija.

    - Atitikimas techninės specifikacijos atskiriems reikalavimams turi būti užtikrintas esant tokiai pačiai siūlomai Įrangos konfigūracijai, t.y. kiekvieno konkretaus punkto iš nurodytų specifikacijoje žemiau atitikimas negali būti užtikrintas vertinant skirtingas įrangos konfigūracijas (dėl ko galimai būtų netenkinami kitų punktų reikalavimai).

  - Bendrieji reikalavimai siūlomos įrangos montavimui ir diegimui:

    - Įrangos tiekėjas, laimėjęs viešąjį pirkimą, privalės ne tik laiku pristatyti Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančią Įrangą, bet glaudžiai bendradarbiaudamas su Diegėju, Perkančiosios organizacijos atstovais bei kitais Įrangos tiekėjais (kitų pirkimų / dalių) atlikti siūlomos Įrangos montavimo, diegimo bei pradinio konfigūravimo darbus, užtikrinančius Detalios architektūros dokumente aprašytos infrastruktūros vientisą veikimą (konkrečios atsakomybių ribos tarp Įrangos tiekėjų, Diegėjo ir Perkančiosios organizacijos aprašytos atsakomybių matricoje –pridedama).

    - Visą diegimo proceso planą ir jo įgyvendinimui reikalingą informaciją (pvz. įrangos diegimo planas, įrangos montavimo ir sujungimo schemos, IP adresavimo taisyklės ir pan.) pateiks Diegėjas suderinus su Perkančiosios organizacijos atstovais.

    - Įrangos tiekėjas į pasiūlymą turi įtraukti visas siūlomos Įrangos montavimui ir pajungimui reikalingas medžiagas (tvirtinimo elementus, prijungimo prie elektros bei LAN tinklų laidus (reikiamas laidų ilgis turės būti parenkamas Įrangos pajungimo metu) ir jų komponentus, laidų žymėjimo medžiagas ir t.t.).

    - Įrangos tiekėjas turės atlikti ne mažiau kaip žemiau išvardintus darbus:

      - Įrangos montavimą – visa siūloma įranga turi būti sumontuota pagal Detalios architektūros reikalavimus, Perkančiosios organizacijos nurodytose duomenų centrų patalpose (DC1 ir DC2), esančiose tarnybinių stočių montavimui skirtose spintose. Duomenų centrų patalpos yra įrengtos Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tikslius patalpų adresus Perkančioji organizacija nurodys Sutarties pasirašymo dieną;

      - Įrangos sujungimą – visa siūloma įranga turi būti prijungta prie elektros ir LAN tinklų (sujungimai turi būti užtikrinti visuose duomenų centruose DC1 ir DC2). Turi būti atliktas būtinas Įrangos kabeliavimas, kabelių žymėjimas bei parengta techninė dokumentacija;

      - Įrangos mikrokodo (angl. firmware) atnaujinimą – visai siūlomai įrangai turi būti atliktas vidinės programinės įrangos mikrokodo (angl. firmware) atnaujinimas ir Įrangos parengimas eksploatacijai;

      - Techninės dokumentacijos parengimą – turi būti pateikta įdiegtos įrangos atliktų darbų techninė dokumentacija (įrangos montavimo schemos, elektros ir LAN tinklų sujungimo schemos, kabelių žymėjimo aprašymai bei kiti duomenys, reikalingi tolimesniam įrangos konfigūravimui ir eksploatavimui (IP adresai, valdymo programų vardai, prisijungimų vardai, slaptažodžiai ir pan.) Dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba ir pateikta popieriniu ir elektroniniu formatu;

      - Konsultavimą siūlomos įrangos naudojimo klausimais – Įrangos tiekėjas turės teikti siūlomos įrangos gamintojo rekomendacijas įrangos konfigūravimo, komutavimo, eksploatavimo ir kitais klausimais;

      - Įrangos testavimą – pabaigus diegimo darbus Įrangos tiekėjas, kartu su Diegėju ir Perkančiosios organizacijos atstovais, pagal iš anksto suderintus testavimo scenarijus, turės atlikti Įrangos veikimo testavimus (aukšto patikimumo, našumo savybių ir pan.) ir pateikti testų rezultatus popieriniu bei elektroniniu formatu.

    - Įrangos tiekėjai prieš teikdami pasiūlymą turi įvertinti ir tai, kad Įranga nebus laikoma įdiegta tol, kol Perkančioji organizacija ir Diegėjas nepatvirtins, kad sprendimas pilna apimtimi įdiegtas, o visa pristatyta Įranga tinkamai integruota ir  funkcionuoja kaip vieningas sprendimas.

  - Bendrieji reikalavimai siūlomos įrangos pristatymui:

    - Pasiūlymų vertinimo metu Perkančioji organizacija pasilieka teisę pareikalauti Įrangos tiekėjo pristatyti siūlomos Įrangos pavyzdžius (Įranga turi būti Įrangos tiekėjo pristatyta patikrinimui ne vėliau kaip per 45 dienas nuo Perkančiosios organizacijos prašymo) tam, kad būtų praktiškai išmatuotas gamintojo ir/arba Įrangos tiekėjo siūlomos Įrangos charakteristikų atitikimas Techninės specifikacijos bei Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo keliamiems reikalavimams. Tam tikslui pasiekti, Perkančioji organizacija pasilieka teisę perduoti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui  (arba kitoms įgaliotoms įstaigoms) gautą Įrangą patikrinimui bei išvadų pateikimui. Nustačius, kad Įrangos tiekėjo siūloma Įranga realiai neatitinka Įrangos tiekėjo pateiktame pasiūlyme deklaruojamų Įrangos charakteristikų ir/arba Techninės specifikacijos ir/arba Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo reikalavimų – Įrangos tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas.

    - Įrangos tiekėjas įsipareigoja pristatyti, sumontuoti ir įdiegti visą Įrangą per 60 kalendorinių dienų nuo Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo dienos. Perkančioji organizacija gali pateikti užsakymą ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SIŪLOMAI ĮRANGAI

1 lentelė. Objektinio tipo duomenų saugyklos – 2 vnt.

| Eil.Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Techninės įrangos gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra) | Būtina išvardinti siūlomų saugyklų komponentus, jų kiekius, modelius, gamintoją ir produktų kodus. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Kartu su pasiūlymu atskirame dokumente turi būti pateiktas pilnas komplektuojamų komponentų sąrašas su gamintojo kodais, kiekiais ir pavadinimais. |  |
|  | Duomenų saugyklos tipas | Turi būti siūloma objektinio tipo duomenų saugykla (toliau – objektinė duomenų saugykla), gamintojo viešame interneto puslapyje aiškiai įvardinta kaip tokia. Ši objektinė duomenų saugykla turi būti paskirstyto tipo – sudaryta iš duomenų saugojimo mazgų ir suprantama kaip klasterizuota „scale-out“ tipo architektūros duomenų saugykla objektų talpinimui (objektinių duomenų saugojimo klasteris). Šį klasterį sudarantys mazgai objektinei duomenų saugyklai turi teikti talpą duomenų saugojimui, duomenų apdorojimo pajėgumus, duomenų servisus, tarpusavio komunikacijos (angl. „backend“), duomenų prieigos (angl. „frontend“) bei valdymo prieigos prievadus. |  |
|  | Protokolų palaikymas ir duomenų valdymas | Duomenų saugykla turi palaikyti ne mažiau kaip šiuos duomenų perdavimo protokolus: - S3; - NFS arba CIFS; arba lygiaverčius. Duomenys šiais protokolais turi būti pasiekiami iš kiekvieno objektinių duomenų saugojimo klasterio mazgo. Tuo atveju jeigu siūlomas sprendimas nepalaiko NFS arba CIFS protokolų galima siūlyti papildomą aparatinę įrangą (angl. „gateway), tenkinančią reikalaujamą našumą, tačiau ši įranga turi būti įtraukta į bendrą pasiūlymą. Siūloma papildoma įranga turi būti pritaikyta montuoti į standartines 19 colių pločio spintas, komponentai pilnai dubliuoti užtikrinantys aukšto patikimumo savybes, t.y. tarpinių serverių įranga turi būti dubliuota ir turi užtikrinti dubliuotą prieigą prie duomenų saugyklos talpos esant vieno iš jų gedimui. Tarpinių serverių įranga negali riboti per ją pasiekiamos duomenų saugyklos talpos našumo. Turi būti pateiktas duomenų saugyklos gamintojo raštiškas patvirtinimas, kad siūlomas tarpinių serverių įrangos sprendimas yra tinkamas reikalaujamam funkcionalumui pasiekti ir duomenų saugyklos gamintojo oficialiai įvardintas kaip sprendimo sudedamoji dalis, pilnai suderinama su siūloma duomenų saugykla. Turi būti galima pasiekti ne mažiau kaip pusę duomenų saugyklos talpos nurodytos Techninės specifikacijos IV punkto 1-os lentelės 4 eilutės reikalavimuose per NFS arba CIFS arba lygiaverčius protokolus. Visa talpa turi būti pasiekiama naudojant „S3 bucket” talpą be papildomos (angl. „gateway“) įrangos per Rest API arba lygiaverčius protokolus. Turi būti pateiktos visos nurodytų protokolų palaikymo licencijos visai talpai. |  |
|  | Duomenų saugyklos talpa | Kiekviena iš siūlomų objektinių duomenų saugyklų turi talpinti ne mažiau kaip 3 PB objektinių duomenų, kai vidutinis objekto dydis yra ne mažesnis kaip 10 MB. Ši talpa turi būti pasiekta užtikrinant Techninės specifikacijos IV. punkto 1-os lentelės 8 eilutės „Duomenų saugyklos aukšto patikimumo reikalavimai“ punkte nurodytus duomenų apsaugos reikalavimus ir neužpildžius duomenų saugyklos naudingos talpos (angl. „usable capacity“) daugiau nei leidžia gamintojo gerosios praktikos, dėl ko gali kristi duomenų saugyklos našumas. Jei gamintojas nepateikia tokių rekomendacijų maksimaliam rekomenduojamam talpos užpildymui, leidžiama skaičiuoti naudingą talpą (angl. „usable capacity“) užpildant ne daugiau nei 90% saugyklos resursų be įtakos duomenų saugyklos našumui. Duomenų saugyklos talpos skaičiavimai turi būti atlikti nevertinant duomenų išdubliavimo ir suspaudimo teikiamos naudos. Nurodyta talpa negali būti naudojama duomenų apsaugai (dubliavimui). Duomenų saugyklos talpinamų objektų kiekis negali būti ribojamas programinio kodo, nepriklausomai nuo naudojamo API. Nurodoma talpa yra vienam objektinės duomenų saugyklos komplektui talpinamam viename duomenų centre. Šiame pirkime įgyjami du vienodi objektinių duomenų saugyklos komplektai ir bus talpinami skirtinguose duomenų centruose. Visa reikalaujama pateikti duomenų saugyklos talpa vartotojams turi būti prieinama per bet kurį objektinių duomenų saugojimo klasterio mazgą ir turi būti prieinama kaip vieninga talpa su viena vardų sritimi turinio prieigai (angl. „single namespace“). Turi būti galima sukonfigūruoti talpą daugelio vardų sričių naudojimui. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos konfigūracijos duomenų saugyklos paties gamintojo patvirtintas dokumentas, pagrindžiantis talpai keliamų reikalavimų atitikimą. |  |
|  | Duomenų saugyklos plėtimo galimybės | Turi būti galima išplėsti duomenų saugyklos talpą tokiais pačiais mazgais ne mažiau kaip 2 kartus nuo reikalaujamos pradinės talpos, užtikrinant galimybę turėti vieną vardų sritį. Plečiant duomenų saugyklą, kartu turi būti plečiami visi resursai – duomenų apdorojimo resursai, talpa ir kt. Plėtimo metu pridedama talpa turi būti automatiškai įtraukta į duomenų saugyklą bei įvykdytas duomenų balansavimas per visus klasterio mazgus. Plėtimas turi vykti nestabdant duomenų saugyklos darbo bei nenutraukiant teikiamų paslaugų vartotojams. Po plėtimo naujų mazgų teikiama talpa ir našumas turi būti prieinami iš karto, be poreikio keisti duomenų saugyklos sistemos architektūrą. Siūlomas duomenų saugyklos sprendimas vienu metu turi palaikyti skirtingų kartų duomenų saugojimo mazgų naudojimą toje pačioje sistemoje išlaikant kitus, šiame punkte nurodytus reikalavimus. |  |
|  | Duomenų saugyklos našumas | Siūlomos konfigūracijos duomenų saugyklos maksimalus galimas našumas: - S3 API atveju turi būti ne mažesnis kaip: - 15 GB/s, kai vidutinis objekto dydis yra 10 MB; - 4 GB/s, kai vidutinis objekto dydis yra 0,1 MB; - NFS arba CIFS atveju turi būti ne mažesnis kaip: - 5 GB/s, kai vidutinis objekto dydis yra 10 MB; - 1 GB/s, kai vidutinis objekto dydis yra 0,1 MB; Pastaba: Abiem atvejais nurodytas našumas turi būti pasiekiamas: - kai skaitymo/rašymo operacijų santykis yra 65/35; - nenaudojant spartinančiosios atminties; - neatjungus jokių normaliam saugyklos veikimui reikalingų procesų, bei standartinėmis duomenų saugyklos priemonėmis, be poreikio modifikuoti duomenų saugyklos operacinę sistemą ar jai diegti papildinius. Turi būti galimybė didinti maksimalų galimą duomenų saugyklos našumą ir pralaidumą pridedant papildomus mazgus. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos konfigūracijos duomenų saugyklos paties gamintojo patvirtintas dokumentas, pagrindžiantis našumui keliamų reikalavimų atitikimą. |  |
|  | Duomenų saugyklos spartinimas | Duomenų saugykla turi turėti SSD tipo arba lygiavertės technologijos spartinančiąją atmintį, kurios talpa turi būti ne mažesnė kaip 15 TB. |  |
|  | Duomenų saugyklos aukšto patikimumo reikalavimai | Duomenų saugykla vieno duomenų centro ribose turi būti sukonfigūruota taip, kad šiame duomenų centre saugomi duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo bei užtikrintas jų skaitymas ir rašymas vienu metu sugedus: - 50% mazgų, kai siūloma mažiau nei 15 duomenų saugojimo mazgų; - 25% mazgų, kai siūloma 15 ir daugiau duomenų saugojimo mazgų. Duomenų saugyklos talpos mazgų aukštas patikimumas turi būti užtikrinamas „Erasure Coding“ tipo priemonėmis mazgų lygyje arba kitomis lygiavertėmis priemonėmis užtikrinančiomis reikalaujamą patikimumą ir apsaugą nuo mazgų gedimų, tačiau nesiremiant tik aparatine RAID kontrolerio lygio apsauga. Duomenų saugyklos klasterio mazgai turi turėti dubliuotus komponentus – maitinimo šaltinius, aušinimo ventiliatorius. |  |
|  | Duomenų saugyklos srauto balansavimo reikalavimai | Turi būti automatiškai užtikrinamas tolygus srauto paskirstymas tarp duomenų saugyklos mazgų panaudojant Perkančiosios organizacijos naudojamas VMware NSX-T srauto balansavimo priemones. Turi būti palaikomas automatinis užklausų nukreipimas tarp klasterio mazgų esant mazgų gedimo ar jų veiklos atstatymo atvejams (angl. „automatic failover“, „automatic failback“). Jei siūloma duomenų saugykla nėra suderinama su Vmware NSX-T (duomenų saugyklos gamintojas nėra parengęs ir viešai nėra publikavęs diegimo ir konfigūravimo gido su Vmware NSX-T), turi būti pateiktas išorinis aparatinis srauto balansavimo sprendimas (angl. „load balancer“) su visa reikalinga technine įranga, užtikrinantis nurodytą funkcionalumą. |  |
|  | Duomenų saugyklos valdymas | Duomenų saugykla turi turėti valdymo programinę įrangą su grafine vartotojo sąsaja bei turi būti valdoma per Rest API arba lygiavertį protokolą. Duomenų saugyklos valdymo programinė įranga turi turėti sistemos stebėjimo funkcionalumą, įskaitant talpos užimtumą (duomenų centro, mazgo detalumu), našumą, pralaidumą, vėlinimą, replikavimo būseną, bendrą sistemos būklę, gedimų diagnostiką ir t.t. Metrikų duomenys turi būti saugomi ne trumpiau kaip 30 dienų. Metrikos turi būti prieinamos ir per sistemos valdymo API. Duomenų saugykla turi užtikrinti, kad S3 API užklausos būtų įrašomos į įvykių žurnalą. Valdymo programinė įranga turi siųsti pranešimus apie įvykius elektroniniu paštu arba SNMP arba lygiaverčiu protokolu. |  |
|  | Suderinamumas su Microsoft Active Directory | Duomenų saugykla turi turėti galimybę veikti vienu metu su keletu Windows Active Directory domenų priklausančių skirtingoms vartotojų grupėms ar organizacijoms (angl. „Tenant“) be papildomos programinės įrangos ar DNS peradresavimų ir užtikrinant prieigą visais reikalaujamais protokolais.” |  |
|  | Duomenų saugyklos funkcionalumas bei licencijos | Duomenų saugykla turi turėti ne mažiau kaip: - realaus laiko duomenų suspaudimo funkcionalumą; - užtikrinti duomenų apsaugą nuo ištrynimo ir modifikavimo (angl. WORM) “S3 bucket” arba objekto lygmenyje; - palaikyti objektų versijavimą “S3 bucket” lygmenyje; - palaikyti duomenų išlaikymo (anlg. „retention“) funkcionalumą “S3 bucket” lygmenyje; - leisti apibrėžti detalią prieigos politiką (angl. „granular access policy“) objektui „S3 bucket” lygmenyje; funkcionalumas turi būti suderinamas su tapatybės valdymo sprendimais; - turėti saugomų duomenų paieškos mechanizmą, kuris: - realizuotas pačios duomenų saugyklos programinės įrangos, jei yra poreikis diegti papildomas išorines aplikacijas ar įrenginius, turi būti pateikta visa reikalinga įranga; - paiešką atlieka duomenų saugykloje saugomuose duomenyse pagal meta duomenų atributus; - turėti administravimo auditavimo funkcionalumą; - palaikyti talpos kvotų funkcionalumą vardų srities ir “S3 bucket” lygmenyse. Visam reikalaujamam funkcionalumui turi būti pateiktos licencijos be apribojimų. Jei licencijoms taikomi talpos apribojimai, turi būti pateiktos licencijos siūlomai saugyklos talpai. |  |
|  | Duomenų replikavimas | Abi siūlomos duomenų saugyklos turi palaikyti tarpusavio asinchroninio duomenų replikavimo funkcionalumą, kai viena duomenų saugykla patalpinta nutolintame duomenų centre (šiame pirkime siūlomos saugyklos bus diegiamos skirtinguose nutolintuose dviejuose duomenų centruose). Replikavimas turi būti konfigūruojamas vardų srities lygmenyje ir/arba „S3 bucket“ lygyje. Turi būti palaikomos skirtingos replikavimo politikos. Turi būti galima sukonfigūruoti replikavimą „active-active“ rėžimu, kai duomenys gali būti rašomi ir pasiekiami skaitymui iš bet kurio duomenų centro duomenų saugyklos. Turi būti užtikrintas replikuojamo srauto šifravimo funkcionalumas. |  |
|  | Duomenų šifravimas | Turi būti palaikomas duomenų DARE šifravimo (angl „Data at Rest Encryption“) arba lygiavertis funkcionalumas visai nurodytai duomenų saugyklos talpai, turi nereikalauti iš Perkančiosios organizacijos jokių papildomų priemonių šifravimo įgyvendinimui Jei duomenų saugykla negali naudoti šifravimo funkcionalumo be išorinių raktų valdymo sprendimo, turi būti pateiktas suderinamas išorinių raktų valdymo sprendimas. Turi būti galima šifravimą įjungti vardų srities (angl. „namespace“) ir „S3 bucket” lygyje. |  |
|  | Duomenų saugyklos zonos skirtingoms vartotojų grupėms | Duomenų saugykla turi palaikyti atskiras nepriklausomas izoliuotas zonas talpos prieigos ir talpos administravimo bei stebėjimo poreikiams tenkinti, kurias galima deleguoti skirtingoms vartotojų grupėms (angl. „Multi-Tenancy“). |  |
|  | Duomenų saugyklos tinklo sąsajos | Duomenų saugykla turi turėti pakankamą suminę dubliuotų prievadų spartą, reikalaujamam našumui išpildyti, skirtą vartotojų prieigai, duomenų skaitymui, rašymui, replikavimui (angl. „front-end“) ir duomenų saugyklų valdymui. Tarnybinių operacijų ir vartotojų reikmėms skirti prievadai turi būti atskiri. Duomenų saugykla turi turėti gamintojo rekomenduojamą pakankamą kiekį tinklo prievadų, skirtų duomenų saugyklos tarnybinių operacijų reikmėms (angl. „back-end“), bet ne mažiau kaip 2 vnt. kiekviename duomenų saugyklos mazge. Kiekvienas mazgas turi būti dubliuotai prijungtas prie siūlomų komutatorių (vartotojų prieigos ir tarnybinių duomenų tinklo). Šio pirkimo apimtyje turi būti pateiktas reikiamas kiekis komutatorių. Kiekvieno tipo komutatorių turi būti pateikiama ne mažiau kaip po 2 vnt. per duomenų centrą. Kartu su duomenų saugykla turės būti pateikti reikiamo ilgio bei tipo kabeliai, skirti siūlomos įrangos tarpusavio sujungimui bei prijungimui prie duomenų centro LAN komutatorių. |  |
|  | Duomenų saugyklos vartotojų tinklo įranga | Kiekvienam duomenų centrui turi būti pateikta ne mažiau kaip 2 vnt. tinklo komutatorių, skirtų vartotojų prieigai prie duomenų saugyklos. Komutatoriai turi užtikrinti pakankamą prievadų, skirtų vartotojų duomenims (angl. „frontend“), kiekį bei tipą duomenų saugyklos klasterio mazgų prievadų prijungimui. Siūlomi komutatoriai, prievadai duomenų saugyklos mazgams ir prievadai prijungimui prie tinklo infrastruktūros negali riboti reikalaujamos duomenų saugyklos spartos. Komutatorių prijungimas prie Perkančiosios organizacijos komutatorių turi būti realizuotas ne mažiau kaip 25 Gbps spartos SFP28 tinklo prievadais (jungtis LC MM) bei turi turėti laisvų prievadų rezervą, kuris atitinka ne mažiau kaip 30% nuo panaudotų prievadų. Maitinimo šaltiniai turi būti dubliuoti. Vienam iš jų sugedus, įranga turi veikti toliau. Ventiliatoriai turi būti dubliuoti. Vienam iš jų sugedus, įranga turi veikti toliau. Aušinimo kryptis turi būti iš galo į priekį, kai priekis yra prievadų panelė. Visi siūlomi optiniai keitikliai turi būti to paties gamintojo kaip ir siūlomas komutatorius arba kelių gamintojų suderinami bendram darbui ir nepažeidžiantys gamintojų pateiktų įrangos eksploatavimo taisyklių. Vartotojų tinklo komutatoriai turi būti suderinami ir turi integruotis į Perkančiosios organizacijos naudojamą Cisco DCNM centralizuotą tinklo įrangos valdymo sprendimą. Vartotojų tinklo komutatoriai turi korektiškai susijungti su perkančiosios organizacijos naudojamais Cisco Nexus 93240 komutatoriais. |  |
|  | Duomenų saugyklos tarnybinių duomenų tinklo įranga | Duomenų centrui turi būti pareikta ne mažiau kaip 2 vnt. tinklo komutatorių, skirtų duomenų saugyklos tarnybinėms operacijoms vykdyti. Šie komutatoriai turi būti gamintojo oficialiai įvardinti kaip sprendimo sudedamoji dalis. Komutatoriai turi turėti duomenų saugyklos gamintojo rekomenduojamą pakankamą kiekį tinklo prievadų, skirtų duomenų saugyklos tarnybinių operacijų reikmėms (angl. „back-end“) bei turi turėti laisvų prievadų rezervą, kuris atitinka ne mažiau kaip 30% nuo panaudotų prievadų. Maitinimo šaltiniai turi būti dubliuoti. Vienam iš jų sugedus, įranga turi veikti toliau. Ventiliatoriai turi būti dubliuoti. Vienam iš jų sugedus, įranga turi veikti toliau. Aušinimo kryptis turi būti iš galo į priekį, kai priekis yra prievadų panelė. Visi siūlomi optiniai keitikliai turi būti to paties gamintojo kaip ir siūlomas komutatorius arba kelių gamintojų suderinami bendram darbui ir nepažeidžiantys gamintojų pateiktų įrangos eksploatavimo taisyklių. Duomenų saugyklos tarnybinių operacijų komutatorių valdymo ir įeinančio srauto (angl. Uplink) prievadai turi korektiškai susijungti su perkančiosios organizacijos naudojamais Cisco Nexus 9348 komutatorių prievadais. |  |
|  | Duomenų saugyklos techniniai parametrai | Duomenų saugykla (įskaitant įtrauktus į pasiūlymą dubliuotus apjungimo komutatorius ir kitus reikalingus komponentus) turi užimti ne daugiau kaip 120U komutacinėje spintoje (viename duomenų centre). |  |
|  | Siūlomos įrangos architektūra | Visa siūloma įranga turi būti pritaikyta montavimui į 19 colių pločio standartinę kompiuterinei įrangai montuoti skirtą spintą. |  |
|  | Garantinės priežiūros laikotarpis | Visai įrangai turi būti suteikta ne mažiau 5 metų gamintojo garantija. Gedimų registravimas, sprendimas ir komponentų pristatymas – 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą, įskaitant ir šventines dienas. Sugedusių komponentų gamintojo deklaruojamas pristatymo terminas aukščiausio prioriteto sutrikimams po gedimo diagnozavimo – ne ilgiau kaip 4 darbo valandos bet kuriuo paros metu (įskaitant ir šventines dienas). Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas, nemokami taisymo darbai atliekami įrangos eksploatavimo vietoje. Turi būti užtikrintas duomenų saugyklos bei tarnybinių duomenų tinklo įrangos aptarnavimas kreipiantis į vieną serviso centrą („vieno langelio“ aptarnavimas). Turi būti užtikrinamas automatinis informavimo apie gedimus siuntimas gamintojo servisui. SSD diskams garantija turi galioti visą saugyklos garantinį laikotarpį, be diskų nusidėvėjimo apribojimo. Sugedus diskams, diskai negrąžinami. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas paties gamintojo raštiškas patvirtinimas, aiškiai nurodant, kad šiame pirkime siūloma įranga yra skirta Perkančiajai organizacijai ir jai galios visi išvardinti reikalavimai. |  |

Nurodytų parametrų teisingumą įrodančius firmos gamintojos dokumentus (bukletus ir pan.) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis. Originaliame firmos gamintojos dokumente privalo būti atžyma, kurį specialiųjų reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras.

___________________

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAS NR.1

ATSAKOMYBIŲ MATRICA

Diegėjas, glaudžiai bendradarbiaudamas su Įrangos tiekėjais / gamintojais  bei Perkančiosios organizacijos atstovais, privalės pilna apimtimi užtikrinti korektišką ir galutinį Detalioje architektūroje suprojektuoto sprendimo (toliau – Sprendimas) įdiegimą, integravimą bei pridavimą Perkančiajai organizacijai eksploatacijai (bandomajai ir gamybinei). Žemiau pateikiama Sprendimo diegimo (toliau – Diegimas) atsakomybių matrica, apibrėžianti konkrečias atsakomybių ribas tarp Diegėjo, Įrangos tiekėjų ir Perkančiosios organizacijos.

# 1 lentelė. Atsakomybių matrica

| Eil. nr. | Veiksmas | Įrangos tiekėjas | Diegėjas | Perkančioji organizacija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Diegimo planavimas ir reikalavimų ruošimas |  |  |  |  |
|  | Parengti ir suderinti Diegimo įgyvendinimo planą ir kitą Diegimo dokumentaciją, apibrėžiančią ne mažiau kaip: - tikslus, apimtį, prielaidas bei apribojimus; - valdymo struktūrą ir dalyvių atsakomybes; - komunikavimo procedūrą; - kokybės valdymo procedūrą; - rizikų valdymo procedūrą; - pokyčių valdymo procedūrą; - dokumentų ir rezultatų derinimo bei galutinio priėmimo procedūrą; - veiklų grafiką (etapai, veiklos, trukmės, tarpusavio priklausomybės, rezultatų pateikimo terminai). |  | R | A |
|  | Parengti ir suderinti reikalavimus / standartus Įrangos montavimui, diegimui, pradiniam konfigūravimui, kabeliavimui, žymėjimui, testavimo vykdymui bei rezultatų pateikimo dokumentų šablonus. |  | R | A |
|  | Parengti ir suderinti Įrangos tiekėjų pristatytos Įrangos testavimo scenarijus bei viso Sprendimo galutinio testavimo scenarijus. |  | R | A |
|  | Parengti ir suderinti techninės dokumentacijos šablonus. |  | R | A |
|  | Parengti ir suderinti bandomosios eksploatacijos reglamentą. |  | R | A |
| - Įrangos pristatymas, montavimas ir pradinis konfigūravimas |  |  |  |  |
|  | Parengti duomenų centro patalpas ir spintas Įrangos montavimui įskaitant el. tiekimą, vėdinimą, fizinę apsaugą, el. rozečių (PDU) montavimą spintose. |  |  | R |
|  | Realizuoti duomenų centrų sujungimus pagal Detalios architektūros dokumente apibrėžtus reikalavimus, duomenų perdavimo tinklui. |  |  | R |
|  | Pristatyti Įrangą. | R |  | A |
|  | Pristatyti elementus, reikalingus Įrangos montavimui ir prijungimui duomenų centrų patalpose (reikiamų parametrų kabeliai, tvirtinimo elementai ir pan.). | R |  | A |
|  | Parengti ir pateikti Įrangos tiekėjams Įrangos diegimui / konfigūravimui reikalingą informaciją (pvz. Įrangos diegimo planas, Įrangos montavimo ir sujungimo schemos, IP adresavimo taisyklės, ir pan.). |  | R | A |
|  | Atlikti Įrangos montavimo, prijungimo prie elektros, LAN bei SAN tinklų (sujungimai turi būti užtikrinti visuose duomenų centruose DC1, DC2 ir DC3), kabeliavimo, kabelių žymėjimo, diegimo bei pradinio konfigūravimo darbus ir techninės dokumentacijos paruošimą pagal apibrėžtus reikalavimus ir standartus. | R | A |  |
|  | Atlikti pateikiamos programinės ir techninės Įrangos bei jos vidinės programinės Įrangos (mikrokodo angl. firmware) atnaujinimą ir pilną parengimą eksploatacijai, pateikti darbų sekas ir kitus reikalingus duomenis bei dokumentus Įrangai eksploatuoti elektroniniame pavidale. | R | A |  |
|  | Parengti ir suderinti techninę dokumentaciją, kurioje būtų pateikta: Įrangos montavimo schemos, elektros, LAN bei SAN tinklų sujungimo schemos, kabelių žymėjimo aprašymai bei kiti duomenys, reikalingi tolimesniam Įrangos konfigūravimui ir eksploatavimui (IP adresai, valdymo programų vardai, prisijungimų vardai, slaptažodžiai ir pan.). | R | A |  |
|  | Užregistruoti techninę ir programinę Įrangą Perkančiosios organizacijos vardu gamintojų nustatyta tvarka garantinių paslaugų teikimui ir registracijos duomenis perduoti Perkančiajai organizacijai. | R |  | A |
|  | Įvertinti ar Įranga pristatyta ir sumontuota pagal apibrėžtus reikalavimus ir standartus. |  | R | A |
|  | Įvertinti ar Įranga įdiegta ir paruošta tolimesniam Sprendimo konfigūravimui pagal apibrėžtus reikalavimus ir standartus. |  | R | A |
|  | Atlikti įdiegtos Įrangos veikimo testavimus pagal iš anksto suderintus testavimo scenarijus (aukšto patikimumo, našumo savybių ir pan.) ir pateikti testų rezultatus popieriniu bei elektroniniu formatu pagal apibrėžtus reikalavimus / standartus. | R | A |  |
|  | Įvertinti, ar Įrangos veikimo testavimai atlikti pagal patvirtintus testavimo scenarijus, apibrėžtus reikalavimus ir standartus. |  | R | A |
|  | Perduoti – priimti pristatytą, sumontuotą ir įdiegtą Įrangą bei pateiktą dokumentaciją. | R |  | A |
| - Sprendimo diegimas ir galutinis konfigūravimas |  |  |  |  |
|  | Įdiegti ir pilna apimtimi sukonfigūruoti Detalioje architektūroje numatytą Sprendimą. |  | R | A |
|  | Parengti ir/arba atnaujinti bei suderinti įdiegto Sprendimo dokumentaciją. |  | R | A |
|  | Dalyvauti Sprendimo diegimo procese ir glaudžiai bendradarbiauti su Diegėju bei Perkančiąja organizacija, teikti visas būtinas konsultacijas pasiūlytos Įrangos konfigūravimo, komutavimo, eksploatavimo ir kitais klausimais. | R | A |  |
|  | Įvertinti ar įdiegtas Sprendimas atitinka Detalioje architektūroje numatytą Sprendimą. |  |  | A |
|  | Atlikti Sprendimo veikimo testavimus pagal iš anksto suderintus testavimo scenarijus ir pateikti testų rezultatus popieriniu bei elektroniniu formatu pagal apibrėžtus standartus |  | R | A |
|  | Įvertinti, ar Sprendimo veikimo testavimai atlikti pagal patvirtintus testavimo scenarijus, apibrėžtus reikalavimus ir standartus. |  |  | R |
|  | Perduoti – priimti bandomajai eksploatacijai įdiegtą, sukonfigūruotą ir ištestuotą Sprendimą. |  | R | A |
| - Bandomoji eksploatacija |  |  |  |  |
|  | Vykdyti Sprendimo bandomąją eksploataciją pagal suderintą bandomosios eksploatacijos reglamentą. Fiksuoti klaidas, gedimus, trūkumus ir kt., informuoti apie pastebėtus neatitikimus. |  |  | R |
|  | Vykdyti Sprendimo bandomąją eksploataciją pagal suderintą bandomosios eksploatacijos reglamentą. Vykdyti techninės ir programinės Įrangos veikimo nuolatinį stebėjimą, fiksuoti klaidas, gedimus, trūkumus ir kt., informuoti apie pastebėtus neatitikimus. |  | R | A |
|  | Šalinti visas Sprendimo techninės ir programinės Įrangos veikimo klaidas, gedimus, trūkumus ir neatitikimus. |  | R | A |
|  | Teikti visas būtinas konsultacijas pasiūlytos Įrangos konfigūravimo, komutavimo, eksploatavimo ir kitais klausimais. | R | A |  |
|  | Vykdyti visus būtinus Sprendimo techninės ir programinės Įrangos atnaujinimus. |  | R | A |
|  | Konsultuoti Perkančiosios organizacijos atstovus įdiegto Sprendimo naudojimo, administravimo, konfigūravimo, priežiūros ir kitais klausimais. |  | R | A |
|  | Atnaujinti ir derinti įdiegto Sprendimo dokumentaciją. |  | R | A |
|  | Atlikti galutinius Sprendimo veikimo testavimus pagal iš anksto suderintus testavimo scenarijus. |  | R | A |
|  | Parengti ir suderinti bandomosios eksploatacijos rezultatus pagal bandomosios eksploatacijos reglamentą. |  | R | A |
|  | Perduoti – priimti gamybinei eksploatacijai pilnai įdiegtą, sukonfigūruotą ir ištestuotą Sprendimą. |  | R | A |
| - Gamybinė eksploatacija ir garantinis aptarnavimas |  |  |  |  |
|  | Naudoti Sprendimą gamybiniu režimu. |  |  | R |
|  | Teikti Įrangos garantinį aptarnavimą. | R |  | A |
|  | Teikti įdiegto Sprendimo ir Įrangos konfigūracijos garantinį aptarnavimą. |  | R | A |

______________________________

Perkančioji organizacija taip pat įgyvendina susijusį investicijų projektą „Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir įgyvendinimas”, finansuojamą iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonės Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 (galima susipažinti adresu https://www.epaslaugos.lt/portal/file/2cbef3ec-9cce-41e9-bf8d-b5d85edf527c), kurio uždaviniai ir rezultatai yra tiesiogiai susiję su Projekto uždaviniais ir rezultatais, todėl, siekiant bendrų tikslų ir rezultatų įgyvendinimo, visi Projekte dalyvaujantys įrangos/paslaugų tiekėjai (tame tarpe ir šio viešojo pirkimo laimėtojas), privalės glaudžiai bendradarbiauti su 10 prioriteto projekte dalyvaujančiais įrangos/paslaugų tiekėjais (prireikus).

VDPT - Valstybės debesijos paslaugų teikėjas, VITC - Valstybės informacinių technologijų centras

Įrangos išdėstymo duomenų centruose schema pateikta Detalios architektūros dokumente. Įrangos tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi įvertinti tai, kad įrangos išdėstymas spintose gali kisti priklausomai nuo įsigytos įrangos modelių. Bendras spintų kiekis duomenų centruose nesikeis.

Reikalavimas galioja tik Įrangos tiekėjo rengiamai dokumentacijai, o Įrangos gamintojų standartinė dokumentacija

(gamintojų instrukcijos, aprašymai ir t.t.), gali būti pateikiami anglų kalba.

R (Responsible) - vykdo darbus

A (Accountable) - priima darbų rezultatus