Pirkimo dokumentų

1 priedas

neteisėtai atvykusių asmenų laikino apgyvendinimo KONTEINERINIŲ PATALPŲ (toliau konteinerių)  miestelio TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. KONTEINERIŲ NUOMOS PASLAUGA

| Eil.Nr. | Priemonės / paskirtis | Matav. vnt. | Skaičius | Funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GYVENAMIEJI KONTEINERIAI |  |  |  |  |
| 1. | Šeimos gyvenamasis konteineris | Vnt. | 500 | Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 20 m2; ne mažiau kaip 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus, ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 200 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose (pageidautina, kiek lovų, tiek elektros kištukinių lizdų); konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; šildymo/kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21ºC ±2 ºC temperatūrą; 1 stalas, 4 kėdės (kėdžių kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių), 1 stalo apšvietimo lempa, 1 šiukšlių dėžė, 4 lovos (lovų kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių ir turi turėti galimybę įrengti II aukštą ), 4 daiktų saugojimo spintos; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 6 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineriai turi būti sujungti į bendrą stovyklos elektros tinklą. Reikalavimai konteinerių stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti,). Minimalus stalo ilgis – apie 1600 mm, minimalus plotis – apie 750 mm. Reikalavimai konteinerių poilsio kėdėms – kėdė turi būti nesulankstoma, tvirtos konstrukcijos (didžiausias naudotojo/-ų kūno svoris 110 kg). Kėdė turi būti tinkama lauko sąlygoms bei su galimybe jas sumauti vieną į kitą. Reikalavimai lovai – lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova turi būti tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Turi būti čiužinys (storis – ne mažiau kaip 10 cm). Į lovos komplektą įeina pagalvė 1 vnt., antklodė – 2 vnt., paklodė 2 vnt., užvalkalas antklodei 2 vnt., užvalkalas pagalvei 2 vnt., rankšluosčiai – 3 komplektai iš dviejų skirtingų dydžių (ne mažiau 50x100, 70x140 cm). Reikalavimai spintai daiktams susidėti – spintos tūris turi būti ne mažiau – 0,26 m³. Turi būti vieta susidėti batams, pakabinti viršutiniams rūbams ir keli skyriai kitiems daiktams susidėti. Spinta turi būti rakinama (spynelėje turi būti 1 raktas) arba turėti pakabinamą spyną. |
| 2. | 4 vietų gyvenamasis konteineris | Vnt. | 2000 | Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 12 m2; ne mažiau kaip 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus, ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 200 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose (pageidautina, kiek lovų, tiek elektros kištukinių lizdų); konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; šildymo/kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21ºC ±2 ºC temperatūrą; 1 stalas, 4 kėdės (kėdžių kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių), 1 stalo apšvietimo lempa, 1 šiukšlių dėžė, 4 lovos (lovų kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių ir turi turėti galimybę įrengti II aukštą ), 4 daiktų saugojimo spintos; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 6 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineriai turi būti sujungti į bendrą stovyklos elektros tinklą. Reikalavimai konteinerių stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti,). Minimalus stalo ilgis – apie 1600 mm, minimalus plotis – apie 750 mm. Reikalavimai konteinerių poilsio kėdėms – kėdė turi būti nesulankstoma, tvirtos konstrukcijos (didžiausias naudotojo/-ų kūno svoris 110 kg). Kėdė turi būti tinkama lauko sąlygoms bei su galimybe jas sumauti vieną į kitą. Reikalavimai lovai – lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova turi būti tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Turi būti čiužinys (storis – ne mažiau kaip 10 cm). Į lovos komplektą įeina pagalvė 1 vnt., antklodė – 2 vnt., paklodė 2 vnt., užvalkalas antklodei 2 vnt., užvalkalas pagalvei 2 vnt., rankšluosčiai – 3 komplektai iš dviejų skirtingų dydžių (ne mažiau 50x100, 70x140 cm). Reikalavimai spintai daiktams susidėti – spintos tūris turi būti ne mažiau – 0,26 m³. Turi būti vieta susidėti batams, pakabinti viršutiniams rūbams ir keli skyriai kitiems daiktams susidėti. Spinta turi būti rakinama (spynelėje turi būti 1 raktas) arba turėti pakabinamą spyną. |
| KITOS PATALPOS |  |  |  |  |
| 3. | Maitinimo blokas iš sujungtų konteinerių (apie 15 vnt. po 12 m² konteinerių) | Kompl. | 10 | Minimalūs reikalavimai 1 komplektui: Šildymo/kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21ºC ±2 ºC temperatūrą; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 80 stalų (ne mažiau kaip 120x60cm) su 4 kėdėmis; ne mažiau kaip 20 įžemintų elektros kištukinių lizdų; kieta danga, tinkama aktyviam judėjimui; bendras patalpos plotas – ne mažiau kaip 180 m²; turi būti sumontuotas priešgaisriniai davikliai; 8 šiukšlių dėžės ne mažiau 50 litrų talpos; 12 buitinių šaldytuvų be šaldymo kameros (aukštis ne mažesnis nei 160 cm, ne žemesnės kaip A energetinės klasės, gali būti naudoti) |
| 4. | Laisvalaikio, maldos, sporto palapinė | Kompl. | 10 | Minimalūs reikalavimai 1 komplektui: palapinės plotas turi būti ne mažesni kaip 270 m2; patalpa turi turėti grindų dangą; ne mažiau kaip 20 įžemintų elektros kištukinių lizdų; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 10 kraujagyslių ir širdies lavinimo treniruoklių su CE ženklinimu; ne mažiau kaip 10 ištvermės lavinimo treniruoklių su CE ženklinimu; ne mažiau kaip 10 jėgos lavinimo treniruoklių su CE ženklinimu; turi būti pakankamai treniravimosi įrangos ir treniruoklių 60 žmonių treniruotis vienu metu; visa įranga neturi turėti atjungiamų svarmenų ar kitų dalių, kurias būtų galima panaudoti riaušių metu; Atskira zona vaikų užimtumui su įranga (spyruokliuku, balansinėmis supynėmis, čiuožykla, dvigubomis supynėmis, karusele ir smėlio dėže) ir 2 stalais su suoliukais; Atskyrimo konstrukcija maldos zonai. |
| 5. | Sanitarinis konteineris – dušai su prausyklomis | Vnt. | 115 | Minimalūs reikalavimai: ne mažiau kaip 6 (šešios) dušo kabinos su visa praustis reikalinga įranga (maišytuvu, dušo komplektu); muilo laikiklis; lentynėlė kempinei; ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa praustis reikalinga įranga; laikiklis popieriniams rankšluosčiams; kabykla medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; kabykla drabužiams; reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; kriauklių zonoje turi būti įrengtas na mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu); šildymo, (pagal poreikį kondicionavimo) įrenginiai turi palaikyti 24ºC ±2 ºC temperatūrą; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai-jungtys; konteineris turi būti tinkamas naudoti temperatūrai esant nuo -25 iki+35ºC; turi būti nuotekų surinkimo talpykla (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys; turi būti vandens tiekimo rezervuaras (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys (gali būti vienas rezervuaras keliems sanitariniams konteineriams). |
| 6. | Sanitarinis konteineris – tualetai | Vnt. | 115 | Konteinerio sudėtis ir minimalūs reikalavimai: ne mažiau kaip 6 (šešios) tualetų kabinos su visa įranga; kiekvienoje kabinoje turi būti šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam popieriui ir šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa praustis reikalinga įranga; laikiklis popieriniams rankšluosčiams; kabykla medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; prie kiekvienos kriauklės turi būti reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu); konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai-jungtys; kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 22ºC ±2 ºC temperatūrą; turi būti nuotekų surinkimo talpa (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys; turi būti vandens tiekimo rezervuaras (talpa – ne mažiau kaip 10 m³) ir visos prisijungimo jungtys. |
| 7. | Konteineriai materialinėms vertybėms saugoti | Vnt. | 35 | Kiekviename konteineryje turi būti: 1 durys; 1 konteinerio plotas ne mažesnis kaip 12 m 2 ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteineryje turi būti sandėliavimo lentynos/stelažai (pagal poreikį) ir nedidelis darbo stalas (1 vnt.) ir sulankstoma kėdė (1 vnt.); šildymo, kondicionavimo įrenginiai (temperatūros palaikymo agregatas); konteineris turi būti rakinamas; konteinerio durų zonoje turi būti oro srauto sustabdymo žaliuzės; turi būti izoterminis korpusas. |
| 8. | Pėsčiųjų takas ir privažiavimo kelias | m² | 18 000 | Funkciniai reikalavimai pėsčiųjų takui ir privažiavimo keliui: Stovyklos pėsčiųjų judėjimo keliai turi būti sujungti laikinais plastikiniais (gali būti plastiko ir gumos kompozitas arba analogiškos medžiagos) judėjimo takais, kurių plotis turi būti ne mažesnis kaip 2,4 m. Laikini takai ir privažiavimo kelias turi būti įrengti taip, kad važiuojant jais sunkiuoju ratiniu transportu (bendra sąstato masė neviršijanti 40 t) ir esant -25 –+35 ºC temperatūriniams pokyčiams, horizontalus kelio paviršius nesikeistų. |
| 9. | Vėliavos stiebas | Vnt. | 20 | Už apsauginio perimetro tvoros turi būti įrengti 4 vėliavų stiebai (ne žemesni kaip 6 m aukščio) su apšvietimo sistema. |
| 10. | Elektros generatorius | Vnt. | 55 | Funkciniai reikalavimai elektros generatoriui: generatorius turi būti tinkamas eksploatuoti lauko temperatūrai esant nuo -25ºC iki+35ºC, esant stipriam lietui ir esant aplinkoje labai mažų dulkių; nominali generatoriaus galia – ne mažiau 200 kW, įtampa – 400/230 V dažnis – 50 Hz; turi būti galimybė automatinio paleidimo galimybė, dingus elektros tiekimui tinkle, palaikant būtiniausios įrangos funkcionalumą; turi būti automatinė išjungimo sistema (nuo perkaitimo ar per didelės apkrovos); turi būti voltmetras, ampermetras; generatoriaus bako talpa turi atitikti kuro sąnaudas generatoriui dirbant nominaliu režimu ne trumpiau kaip 8 val. |
| 11. | Ugnies gesintuvas | Vnt. | 600 | Ugnies gesintuvas tinkantis gesinti elektros prietaisus (gesinimo medžiagos svoris ne mažiau kaip 10 kg). Gesintuvai sandėliuojami tam pritaikytose konteineriuose už apsauginės tvoros prie kiekvieno kontrolinio praleidimo punkto. |
| 12. | Kontrolinis praleidimo punktas | Kompl. | 35 | Reikalavimai: standartinis biuro konteineris kurio plotas ne mažesnis kaip 12 m2 su 2 stalais, 4 kėdėmis, , šildymo/vėdinimo įrenginiais; turi būti įrengti varstomi vartai transporto priemonių praleidimui ir varstomi varteliai žmonių praleidimui; turi būti įrengtas praleidžiamojo punkto teritorijos apšvietimas; turi būti užtikrintas elektros tiekimas. |
| 13. | Vaizdo stebėjimo kameros | Vnt. | 700 | Vaizdo stebėjimo kameros sujungtos kabeliu į bendrą autonominį tinklą; skiriamoji geba ne žemesnė kaip 1280x720; apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65; kamera turi turėti naktinio stebėjimo režimą; kamera turi turėti garso signalizaciją. |
| 14. | Elektrinis šviestuvas | Vnt. | 200 | Apšvietimo stiebo aukštis ne žemesnis kaip 6 m., šviesos srautas ne mažesnis kaip 70 000 lm. Šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad nebūtų nematomų zonų tarp konteinerių. |
| 15. | 2 darbo vietų konteineris | Vnt. | 150 | Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 12 m2; ne mažiau kaip 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21ºC ±2 ºC temperatūrą; 2 biuro stalai, 2 biuro kėdės, 2 lankytojų kėdės, 2 stalo apšvietimo lempos, 1 šiukšlių dėžė; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 10 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; konteineryje turi būti po 2 gesintuvas tinkančius gesinti elektros prietaisus (min. 5 kg). |
| 16. | Laikina tvora | m | 30 000 | Tvoros segmento aukštis ne mažesnis kaip 1,9 m, tvora turi būti pagaminta iš metalinės konstrukcijos ir patikimai sujungta kronšteinais. Tvora teritorijos perimetriniam aptvėrimui, privažiavimo keliams, suskaidymui gyvenamosios teritorijos ir higienos konteinerių suskaidymui ne mažiau kaip į 4 zonas vienoje stovykloje, praėjimo tunelių į valgymo bloką ir laisvalaikio, maldos, sporto palapinę, Karantino zona turi turėti dvigubą aptvėrimą su nemažesniu kaip 1,5 m tarpu. Visų zonų aptvėrimas, pagal poreikį, turi transformuotis. Visos zonos turi turėti rakinamus vartus ir vartelius. |
| 17. | Budėtojų konteineris | Kompl. | 24 | Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 24 m2; ne mažiau kaip 2 varstomi langai su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; ne mažiau kaip 2 durys; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21ºC ±2 ºC temperatūrą; 4 biuro stalai, 8 biuro kėdės, 4 stalo apšvietimo lempos, 2 šiukšlių dėžės; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 10 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineryje turi būti sumontuoti teritorijos stebėjimo, maitinimo bloko, laisvalaikio, maldos, sporto palapinės, darbo , kontrolės praėjimo punktų konteinerių kamerų administravimo sistema ir įrašymo įrenginiai (monitoriai). Įrangos serveris turi būti įrengtas šalia budėtojų konteinerių, atskirame tam skirtame konteineryje su atskiru šaldymu. konteineryje turi būti 2 gesintuvai tinkantys gesinti elektros prietaisus (min. 5 kg). |
| 18. | Skalbimo konteineris | Vnt. | 50 | Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 12 m2; ne mažiau kaip 5 (ne mažiau kaip 5 kg. rūbų talpos) skalbimo mašinos; ne mažiau kaip 5 (ne mažiau kaip 5 kg. rūbų talpos) skalbinių džiovinimo mašinos; 5 krepšiai rūbams pasidėti. turi būti izoterminis korpusas; ne mažiau kaip 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu; ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 12 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai-jungtys; konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; konteineris turi būti tinkamas naudoti temperatūrai esant nuo -25 iki+35ºC; šildymo, (pagal poreikį kondicionavimo) įrenginiai turi palaikyti 21ºC ±2 ºC temperatūrą; turi būti nuotekų surinkimo talpykla (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys; esant poreikiui, turi būti vandens tiekimo rezervuaras (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys (gali būti vienas rezervuaras keliems sanitariniams konteineriams); |
| 19. | Rūkymo vietos | Vnt. | 140 | Minimalūs reikalavimai: Zona skirta stovėti ne mažiau 8 asmenims; Peleninės – 1 vnt.; Šiukšlių dėžės – 1 vnt.. |
| 20. | Inžineriniai tinklai | Kompl. | 10 | Tiekėjas savo lėšomis pasijungia prie esamų inžinerinių tinklų ir įrengia atskirą apskaitą (elektrai ir vandeniui). Esant nepakankamiems inžinierinių tinklų resursams, tiekėjas įrengia alternatyvų aprūpinimą [pasiūlymo formoje visi dalyviai turi skaičiuoti alternatyvų aprūpinimą]. |
| 21. | Kiti specialūs reikalavimai | Kompl. | 10 | Parengti ir suderinti konteinerių miestelio ir komunikacijų projektą su Perkančiąja organizacija. Visi konteineriai turi būti sunumeruoti, aiškiai matomais numeriais. Įrengti informacinius stendus visose zonose ir bendro naudojimo vietose. Parengti ir koreguojami išdėstymo planai, kurie turi būti iškabinti tarnybinėse patalpose, kiekvienoje miestelio atskiroje zonoje ir kituose bendrai lankomuose vietose. Konteinerių miestelyje turi būti įrengtas įgarsinimas, kuris būtų aiškiai girdinimas visuose miestelio vietose, įgarsinimo valdymas budėtojų patalpoje. Visose zonose ir bendrose vietose įrengti (apsaugotus nuo atmosferinio poveikio ir vaikų) ekstra iškvietimo/pasikalbėjimo mygtukus, kurie turi signalą perduoti budėtojams. Visoje teritorijoje turi būti lietaus vandens nuvedimas. |
| 22. | Konteinerių atvežimas/išvežimas | Vnt. | 3184 | Gyvenamųjų bei kitų paskirčių konteinerių atvežimas/išvežimas į miestelį/iš miestelio [pasiūlymo formoje dalyviai turi įvertinti tai, kad miestelis gali būti įrengiamas visoje Lietuvos teritorijoje]. |
| 23. | Konteinerių sumontavimas/išmontavimas | Vnt. | 3184 | Gyvenamųjų bei kitų paskirčių konteinerių sumontavimas ir išmontavimas. |
|  |  |  |  | ADMINISTRAVIMO IR APTARNAVIMO PASLAUGOS |
| 24. | Administravimo paslauga (administratorius) | Paslauga | 10 | Paslaugos reikalavimai 1 stovyklos/miestelio komplektui: Nuomą teikiančiam tiekėjui nurodo reikiamą kiekį čiūžinių, pagalvių, rankšluosčių ir patalynės; Nuomą teikiančiam tiekėjui nurodo reikiamą kiekį higienos priemonių; Nuomą teikiančiam tiekėjui nurodo reikiamą kiekį skalbimui skirtų priemonių; Nuomą teikiančiam tiekėjui nurodo reikiamą kiekį medžiagų ir įrangos kiekį stovyklos/miestelio funkcionalumui palaikyti Koordinuoja aptarnavimo veiklą; Vykdo inžinerinių tinklų ir energetinių resursų priežiūrą bei apskaitą; Formuoja poreikius nenumatytus sutartyje ir teikia Pirkėjui; Atsakingas už darbų saugą ir higienos normų reikalavimus; Atsakingas priešgaisrinę saugą; Atsakingas už elektrosaugą. |
| 25. | Elektriko paslauga | Paslauga | 10 | Paslaugos reikalavimai: Atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų paslauga 24/7. |
| 26. | Santechniko paslauga | Paslauga | 10 | Paslaugos reikalavimai: Atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų paslauga 24/7. |
| 27. | Statinių ir įrangos priežiūra | Paslauga | 10 | Paslaugos reikalavimai: Atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų paslauga 5 kartus per savaitę pilną darbo dieną. |
| 28. | Skalbimo paslauga (patalynės ir rūbų) | Kg/mėn. | 35 000 | Paslaugos reikalavimai 1 stovyklai/miesteliui: 2 konteineriai skalbiniams surinkti / grąžinti; konteineriuose turi būti lentynos skalbiniams sandėliuoti; skalbinių surinkimo–grąžinimo ciklas – ne ilgesnis nei 72 val.; skalbiniai turi būti grąžinami išskalbti (ne aukštesnėje nei 54 ºC temperatūroje), išdžiovinti, išlyginti ir sulankstyti. Vykdomas skalbinių priėmimas ir išdavimas, bei vedama apskaita |
| 29. | Kiemsargio paslauga | Paslauga | 10 | Paslaugos reikalavimai: ne mažiau kaip du kartus į savaitę sutvarkyti visą stovyklos teritoriją, surinkti šiukšles, nušluoti takus, nupjauti žolę, žiemos metu valomas sniegas, takai turi būti neslidūs ir t.t.; ne mažiau kaip 2 kartus per dieną surinkti šiukšles aplink šiukšlių konteinerius ir rūkymo vietas. Apie atliktus darbus pildomas žurnalas. |
| 30. | Konteinerių ir palapinių priežiūros paslaugos | Paslauga | 10 | Paslaugos reikalavimai 1 stovyklai/miesteliui: valyti grindis ir surinkti šiukšles iš šiukšliadėžių ne rečiau kaip kas 24 val. iš visų stovykloje/stovyklose esančių gyvenamųjų, aprūpinimo ir darbo konteinerių, laisvalaikio, maldos, sporto palapinės; maitinimosi palapinė turi būti valoma mažiausiai 3 kartus per dieną; ne mažiau kaip du kartus per dieną valyti stovykloje esančius higienos konteinerius; aprūpinti higienos konteinerius tualetiniu popieriumi, skystu muilu ir rankšluosčiais rankoms; aprūpinti visus higienos konteinerius, laisvalaikio, maldos, sporto palapinę dezinfekciniu skysčiu (atitinkančiu LR SAM reikalavimus) rankų dezinfekavimui. |

II DALIS. KONTEINERIŲ NUOMOS PASLAUGA

| Eil.Nr. | Priemonės / paskirtis | Matav. vnt. | Skaičius | Funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GYVENAMIEJI KONTEINERIAI |  |  |  |  |
| 1. | Šeimos gyvenamasis konteineris | Vnt. | 500 | Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 20 m2; ne mažiau kaip 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus, ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 200 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose (pageidautina, kiek lovų, tiek elektros kištukinių lizdų); konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; šildymo/kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21ºC ±2 ºC temperatūrą; 1 stalas, 4 kėdės (kėdžių kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių), 1 stalo apšvietimo lempa, 1 šiukšlių dėžė, 4 lovos (lovų kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių ir turi turėti galimybę įrengti II aukštą ), 4 daiktų saugojimo spintos; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 6 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineriai turi būti sujungti į bendrą stovyklos elektros tinklą. Reikalavimai konteinerių stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti,). Minimalus stalo ilgis – apie 1600 mm, minimalus plotis – apie 750 mm. Reikalavimai konteinerių poilsio kėdėms – kėdė turi būti nesulankstoma, tvirtos konstrukcijos (didžiausias naudotojo/-ų kūno svori 110 kg). Kėdė turi būti tinkama lauko sąlygoms bei su galimybe jas sumauti vieną į kitą. Reikalavimai lovai – lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova turi būti tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Turi būti čiužinys (storis – ne mažiau kaip 10 cm). Į lovos komplektą įeina pagalvė 1 vnt., antklodė – 2 vnt., paklodė 2 vnt., užvalkalas antklodei 2 vnt., užvalkalas pagalvei 2 vnt., rankšluosčiai – 3 komplektai iš dviejų skirtingų dydžių (ne mažiau 50x100, 70x140 cm). Reikalavimai spintai daiktams susidėti – spintos tūris turi būti ne mažiau – 0,26 m³. Turi būti vieta susidėti batams, pakabinti viršutiniams rūbams ir keli skyriai kitiems daiktams susidėti. Spinta turi būti rakinama (spynelėje turi būti 1 raktas) arba turėti pakabinamą spyną. |
| 2. | 4 vietų gyvenamasis konteineris | Vnt. | 2000 | Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 12 m2; ne mažiau kaip 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus, ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 200 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose (pageidautina, kiek lovų, tiek elektros kištukinių lizdų); konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; šildymo/kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21ºC ±2 ºC temperatūrą; 1 stalas, 4 kėdės (kėdžių kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių), 1 stalo apšvietimo lempa, 1 šiukšlių dėžė, 4 lovos (lovų kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių ir turi turėti galimybę įrengti II aukštą ), 4 daiktų saugojimo spintos; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 6 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineriai turi būti sujungti į bendrą stovyklos elektros tinklą. Reikalavimai konteinerių stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti,). Minimalus stalo ilgis – apie 1600 mm, minimalus plotis – apie 750 mm. Reikalavimai konteinerių poilsio kėdėms – kėdė turi būti nesulankstoma, tvirtos konstrukcijos (didžiausias naudotojo/-ų kūno svori 110 kg). Kėdė turi būti tinkama lauko sąlygoms bei su galimybe jas sumauti vieną į kitą. Reikalavimai lovai – lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova turi būti tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Turi būti čiužinys (storis – ne mažiau kaip 10 cm). Reikalavimai lovai – lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova turi būti tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Turi būti čiužinys (storis – ne mažiau kaip 10 cm). Į lovos komplektą įeina pagalvė 1 vnt., antklodė – 2 vnt., paklodė 2 vnt., užvalkalas antklodei 2 vnt., užvalkalas pagalvei 2 vnt., rankšluosčiai – 3 komplektai iš dviejų skirtingų dydžių (ne mažiau 50x100, 70x140 cm). Reikalavimai spintai daiktams susidėti – spintos tūris turi būti ne mažiau – 0,26 m³. Turi būti vieta susidėti batams, pakabinti viršutiniams rūbams ir keli skyriai kitiems daiktams susidėti. Spinta turi būti rakinama (spynelėje turi būti 1 raktas) arba turėti pakabinamą spyną. |
| KITOS PATALPOS |  |  |  |  |
| 3. | Maitinimo blokas iš sujungtų konteinerių (apie 15 vnt. 12 m² konteinerių) | Kompl. | 10 | Minimalūs reikalavimai 1 komplektui: Šildymo/kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21ºC ±2 ºC temperatūrą; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 80 stalų su 4 kėdėmis; ne mažiau kaip 20 įžemintų elektros kištukinių lizdų; kieta danga, tinkama aktyviam judėjimui; bendras patalpos plotas – ne mažiau kaip 180 m²; turi būti sumontuotas priešgaisriniai davikliai; 8 šiukšlių dėžės; 12 buitinių šaldytuvų be šaldymo kameros (aukštis ne mažesnis nei 160 cm, ne žemesnės kaip A energetinės klasės, gali būti naudoti) |
| 4. | Laisvalaikio, maldos, sporto palapinė | Kompl. | 10 | Minimalūs reikalavimai 1 komplektui: palapinės plotas turi būti ne mažesni kaip 270 m2; patalpa turi turėti grindų dangą; ne mažiau kaip 20 įžemintų elektros kištukinių lizdų; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 10 kraujagyslių ir širdies lavinimo treniruokliai; ne mažiau kaip 10 ištvermės lavinimo treniruokliai; ne mažiau kaip 10 jėgos lavinimo treniruokliai; turi būti pakankamai treniravimosi įrangos ir treniruoklių 60 žmonių treniruotis vienu metu; visa įranga neturi turėti atjungiamų svarmenų ar kitų dalių, kurias būtų galima panaudoti riaušių metu; Atskira zona vaikų užimtumui su įranga (spyruokliuku, balansinėmis supynėmis, čiuožykla, dvigubomis supynėmis, karusele ir smėlio dėže) ir 2 stalais su suoliukais; Atskyrimo konstrukcija maldos zonai. |
| 5. | Sanitarinis konteineris – dušai su prausyklomis | Vnt. | 115 | Minimalūs reikalavimai: ne mažiau kaip 6 (šešios) dušo kabinos su visa praustis reikalinga įranga (maišytuvu, dušo komplektu); muilo laikiklis; lentynėlė kempinei; ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa praustis reikalinga įranga; laikiklis popieriniams rankšluosčiams; kabykla medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; kabykla drabužiams; reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; kriauklių zonoje turi būti įrengtas na mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu); šildymo, (pagal poreikį kondicionavimo) įrenginiai turi palaikyti 24ºC ±2 ºC temperatūrą; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai-jungtys; konteineris turi būti tinkamas naudoti temperatūrai esant nuo -25 iki+35ºC; turi būti nuotekų surinkimo talpykla (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys; turi būti vandens tiekimo rezervuaras (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys (gali būti vienas rezervuaras keliems sanitariniams konteineriams). |
| 6. | Sanitarinis konteineris – tualetai | Vnt. | 115 | Konteinerio sudėtis ir minimalūs reikalavimai: ne mažiau kaip 6 (šešios) tualetų kabinos su visa įranga; kiekvienoje kabinoje turi būti šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam popieriui ir šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa praustis reikalinga įranga; laikiklis popieriniams rankšluosčiams; kabykla medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; prie kiekvienos kriauklės turi būti reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu); konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai-jungtys; kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 22ºC ±2 ºC temperatūrą; turi būti nuotekų surinkimo talpa (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys; turi būti vandens tiekimo rezervuaras (talpa – ne mažiau kaip 10 m³) ir visos prisijungimo jungtys. |
| 7. | Konteineriai materialinėms vertybėms saugoti | Vnt. | 35 | Kiekviename konteineryje turi būti: 1 durys; 1 konteinerio plotas ne mažesnis kaip 12 m 2 ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteineryje turi būti sandėliavimo lentynos/stelažai (pagal poreikį) ir nedidelis darbo stalas (1 vnt.) ir sulankstoma kėdė (1 vnt.); šildymo, kondicionavimo įrenginiai (temperatūros palaikymo agregatas); konteineris turi būti rakinamas; konteinerio durų zonoje turi būti oro srauto sustabdymo žaliuzės; turi būti izoterminis korpusas. |
| 8. | Pėsčiųjų takas ir privažiavimo kelias | m² | 18 000 | Funkciniai reikalavimai pėsčiųjų takui ir privažiavimo keliui: Stovyklos pėsčiųjų judėjimo keliai turi būti sujungti laikinais plastikiniais (gali būti plastiko ir gumos kompozitas arba analogiškos medžiagos) judėjimo takais, kurių plotis turi būti ne mažesnis kaip 2,4 m. Laikini takai ir privažiavimo kelias turi būti įrengti taip, kad važiuojant jais sunkiuoju ratiniu transportu (bendra sąstato masė neviršijanti 40 t) ir esant -25 –+35 ºC temperatūriniams pokyčiams, horizontalus kelio paviršius nesikeistų. |
| 9. | Vėliavos stiebas | Vnt. | 20 | Už apsauginio perimetro tvoros turi būti įrengti 4 vėliavų stiebai (ne žemesni kaip 6 m aukščio) su apšvietimo sistema. |
| 10. | Elektros generatorius | Vnt. | 55 | Funkciniai reikalavimai elektros generatoriui: generatorius turi būti tinkamas eksploatuoti lauko temperatūrai esant nuo -25ºC iki+35ºC, esant stipriam lietui ir esant aplinkoje labai mažų dulkių; nominali generatoriaus galia – ne mažiau 200 kW, įtampa – 400/230 V dažnis – 50 Hz; turi būti galimybė automatinio paleidimo galimybė, dingus elektros tiekimui tinkle, palaikant būtiniausios įrangos funkcionalumą; turi būti automatinė išjungimo sistema (nuo perkaitimo ar per didelės apkrovos); turi būti voltmetras, ampermetras; generatoriaus bako talpa turi atitikti kuro sąnaudas generatoriui dirbant nominaliu režimu ne trumpiau kaip 8 val. |
| 11. | Ugnies gesintuvas | Vnt. | 600 | Ugnies gesintuvas tinkantis gesinti elektros prietaisus (gesinimo medžiagos svoris ne mažiau kaip 10 kg). Gesintuvai sandėliuojami tam pritaikytose konteineriuose už apsauginės tvoros prie kiekvieno kontrolinio praleidimo punkto. |
| 12. | Kontrolinis praleidimo punktas | Kompl. | 35 | Reikalavimai: standartinis biuro konteineris kurio plotas ne mažesnis kaip 12 m2 su 2 stalais, 4 kėdėmis, , šildymo/vėdinimo įrenginiais; turi būti įrengti varstomi vartai transporto priemonių praleidimui ir varstomi varteliai žmonių praleidimui; turi būti įrengtas praleidžiamojo punkto teritorijos apšvietimas; turi būti užtikrintas elektros tiekimas. |
| 13. | Vaizdo stebėjimo kameros | Vnt. | 700 | Vaizdo stebėjimo kameros sujungtos kabeliu į bendrą autonominį tinklą; skiriamoji geba ne žemesnė kaip 1280x720; apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65; kamera turi turėti naktinio stebėjimo režimą; kamera turi turėti garso signalizaciją. |
| 14. | Elektrinis šviestuvas | Vnt. | 200 | Apšvietimo stiebo aukštis ne žemesnis kaip 6 m., šviesos srautas ne mažesnis kaip 70 000 lm. Šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad nebūtų nematomų zonų tarp konteinerių. |
| 15. | 2 darbo vietų konteineris | Vnt. | 150 | Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 12 m2; ne mažiau kaip 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21ºC ±2 ºC temperatūrą; 2 biuro stalai, 2 biuro kėdės, 2 lankytojų kėdės, 2 stalo apšvietimo lempos, 1 šiukšlių dėžė; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 10 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; konteineryje turi būti po 2 gesintuvas tinkančius gesinti elektros prietaisus (min. 5 kg). |
| 16. | Laikina tvora | m | 30 000 | Tvoros segmento aukštis ne mažesnis kaip 1,9 m, tvora turi būti pagaminta iš metalinės konstrukcijos ir patikimai sujungta kronšteinais. Tvora teritorijos perimetriniam aptvėrimui, privažiavimo keliams, suskaidymui gyvenamosios teritorijos ir higienos konteinerių suskaidymui ne mažiau kaip į 4 zonas vienoje stovykloje, praėjimo tunelių į valgymo bloką ir laisvalaikio, maldos, sporto palapinę, Karantino zona turi turėti dvigubą aptvėrimą su nemažesniu kaip 1,5 m tarpu. Visų zonų aptvėrimas, pagal poreikį, turi transformuotis. Visos zonos turi turėti rakinamus vartus ir vartelius. |
| 17. | Budėtojų konteineris | Kompl. | 24 | Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 24 m2; ne mažiau kaip 2 varstomi langai su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; ne mažiau kaip 2 durys; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21ºC ±2 ºC temperatūrą; 4 biuro stalai, 8 biuro kėdės, 4 stalo apšvietimo lempos, 2 šiukšlių dėžės; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 10 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineryje turi būti sumontuoti teritorijos stebėjimo, maitinimo bloko, laisvalaikio, maldos, sporto palapinės, darbo , kontrolės praėjimo punktų konteinerių kamerų administravimo sistema ir įrašymo įrenginiai (monitoriai). Įrangos serveris turi būti įrengtas šalia budėtojų konteinerių, atskirame tam skirtame konteineryje su atskiru šaldymu. konteineryje turi būti 2 gesintuvai tinkantys gesinti elektros prietaisus (min. 5 kg). |
| 18. | Skalbimo konteineris | Vnt. | 50 | Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 12 m2; ne mažiau kaip 5 (ne mažiau kaip 5 kg. rūbų talpos) skalbimo mašinos; ne mažiau kaip 5 (ne mažiau kaip 5 kg. rūbų talpos) skalbinių džiovinimo mašinos; 5 krepšiai rūbams pasidėti. turi būti izoterminis korpusas; ne mažiau kaip 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu; ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 12 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai-jungtys; konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; konteineris turi būti tinkamas naudoti temperatūrai esant nuo -25 iki+35ºC; šildymo, (pagal poreikį kondicionavimo) įrenginiai turi palaikyti 21ºC ±2 ºC temperatūrą; turi būti nuotekų surinkimo talpykla (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys; esant poreikiui, turi būti vandens tiekimo rezervuaras (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys (gali būti vienas rezervuaras keliems sanitariniams konteineriams); |
| 19. | Rūkymo vietos | Vnt. | 140 | Minimalūs reikalavimai: Zona skirta stovėti ne mažiau 8 asmenims; Peleninės – 1 vnt.; Šiukšlių dėžės – 1 vnt.. |
| 20. | Inžineriniai tinklai | Kompl. | 10 | Tiekėjas savo lėšomis pasijungia prie esamų inžinerinių tinklų ir įrengia atskirą apskaitą (elektrai ir vandeniui). Esant nepakankamiems inžinierinių tinklų resursams, tiekėjas įrengia alternatyvų aprūpinimą [pasiūlymo formoje visi dalyviai turi skaičiuoti alternatyvų aprūpinimą]. |
| 21. | Kiti specialūs reikalavimai | Kompl. | 10 | Parengti ir suderinti konteinerių miestelio ir komunikacijų projektą su Perkančiąja organizacija. Visi konteineriai turi būti sunumeruoti, aiškiai matomais numeriais. Įrengti informacinius stendus visose zonose ir bendro naudojimo vietose. Parengti ir koreguojami išdėstymo planai, kurie turi būti iškabinti tarnybinėse patalpose, kiekvienoje miestelio atskiroje zonoje ir kituose bendrai lankomuose vietose. Konteinerių miestelyje turi būti įrengtas įgarsinimas, kuris būtų aiškiai girdinimas visuose miestelio vietose, įgarsinimo valdymas budėtojų patalpoje. Visose zonose ir bendrose vietose įrengti (apsaugotus nuo atmosferinio poveikio ir vaikų) ekstra iškvietimo/pasikalbėjimo mygtukus, kurie turi signalą perduoti budėtojams. Visoje teritorijoje turi būti lietaus vandens nuvedimas. |
| 22. | Konteinerių atvežimas/išvežimas | Vnt. | 3184 | Gyvenamųjų bei kitų paskirčių konteinerių atvežimas/išvežimas į miestelį/iš miestelio [pasiūlymo formoje dalyviai turi įvertinti tai, kad miestelis gali būti įrengiamas visoje Lietuvos teritorijoje]. |
| 23. | Konteinerių sumontavimas/išmontavimas | Vnt. | 3184 | Gyvenamųjų bei kitų paskirčių konteinerių sumontavimas ir išmontavimas. |

III DALIS. ADMINISTRAVIMO IR APTARNAVIMO PASLAUGA

| Eil.Nr. | Priemonės / paskirtis | Matav. vnt. | Skaičius | Funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ADMINISTRAVIMO IR APTARNAVIMO PASLAUGOS |
| 1. | Administravimo paslauga (administratorius) | Paslauga | 10 | Paslaugos reikalavimai 1 stovyklos/miestelio komplektui: Nuomą teikiančiam tiekėjui nurodo reikiamą kiekį čiūžinių, pagalvių, rankšluosčių ir patalynės; Nuomą teikiančiam tiekėjui nurodo reikiamą kiekį higienos priemonių; Nuomą teikiančiam tiekėjui nurodo reikiamą kiekį skalbimui skirtų priemonių; Nuomą teikiančiam tiekėjui nurodo reikiamą kiekį medžiagų ir įrangos kiekį stovyklos/miestelio funkcionalumui palaikyti Koordinuoja aptarnavimo veiklą; Vykdo inžinerinių tinklų ir energetinių resursų priežiūrą bei apskaitą; Formuoja poreikius nenumatytus sutartyje ir teikia Pirkėjui; Atsakingas už darbų saugą ir higienos normų reikalavimus; Atsakingas priešgaisrinę saugą; Atsakingas už elektrosaugą. |
| 2. | Elektriko paslauga | Paslauga | 10 | Paslaugos reikalavimai: Atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų paslauga 24/7. |
| 3. | Santechniko paslauga | Paslauga | 10 | Paslaugos reikalavimai: Atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų paslauga 24/7. |
| 4. | Statinių ir įrangos priežiūra | Paslauga | 10 | Paslaugos reikalavimai: Atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų paslauga 5 kartus per savaitę pilną darbo dieną. |
| 5. | Skalbimo paslauga (patalynės ir rūbų) | Kg/mėn. | 35 000 | Paslaugos reikalavimai 1 stovyklai/miesteliui: 2 konteineriai skalbiniams surinkti / grąžinti; konteineriuose turi būti lentynos skalbiniams sandėliuoti; skalbinių surinkimo–grąžinimo ciklas – ne ilgesnis nei 72 val.; skalbiniai turi būti grąžinami išskalbti (ne aukštesnėje nei 54 ºC temperatūroje), išdžiovinti, išlyginti ir sulankstyti. Vykdomas skalbinių priėmimas ir išdavimas, bei vedama apskaita |
| 6. | Kiemsargio paslauga | Paslauga | 10 | Paslaugos reikalavimai: ne mažiau kaip du kartus į savaitę sutvarkyti visą stovyklos teritoriją, surinkti šiukšles, nušluoti takus, nupjauti žolę, žiemos metu valomas sniegas, takai turi būti neslidūs ir t.t.; ne mažiau kaip 2 kartus per dieną surinkti šiukšles aplink šiukšlių konteinerius ir rūkymo vietas. Apie atliktus darbus pildomas žurnalas. |
| 7. | Konteinerių ir palapinių priežiūros paslaugos | Paslauga | 10 | Paslaugos reikalavimai 1 stovyklai/miesteliui: valyti grindis ir surinkti šiukšles iš šiukšliadėžių ne rečiau kaip kas 24 val. iš visų stovykloje/stovyklose esančių gyvenamųjų, aprūpinimo ir darbo konteinerių, laisvalaikio, maldos, sporto palapinės; maitinimosi palapinė turi būti valoma mažiausiai 3 kartus per dieną; ne mažiau kaip du kartus per dieną valyti stovykloje esančius higienos konteinerius; aprūpinti higienos konteinerius tualetiniu popieriumi, skystu muilu ir rankšluosčiais rankoms; aprūpinti visus higienos konteinerius, laisvalaikio, maldos, sporto palapinę dezinfekciniu skysčiu (atitinkančiu LR SAM reikalavimus) rankų dezinfekavimui. |

PASTABA: Žemės paruošimo darbai, reikalingi įrengti aikštę, prieš konteinerių pastatymą bei privažiavimo kelių įrengimas (jų būtinumas) priklauso nuo konkrečios vietovės, kuri iš anksto perkančiajai organizacijai nėra žinoma. Tokios faktiškai patiriamos išlaidas, kurios tiesiogiai susijusios su sutarties vykdymu, bus laikomos nenumatytomis ir jas tiekėjas turės įvertinti prieš pateikiant pasiūlymą atnaujinto varžymosi metu.

________________