# 2022 m. kovo 28 d.

# prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties  Nr. 8S-39

# priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas. Elektros šoko įtaisai (su komplektacija).

II. Pirkėjas. Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

III. Reikalavimai pirkimo objektui:

| Eil. Nr. | Techninio parametro pavadinimas | Reikalaujamas parametras |
| --- | --- | --- |
| Gamintojas, modelis |  |  |
| 1. | Prietaiso korpuso medžiaga | Smūgiams atsparus plastikas. |
| 2. | Spalva | Prietaiso (ar viena iš prietaiso dalių - rankena ar korpusas) turi būti geltonos spalvos. |
| 3. | Forma | Pistoleto imitacija. |
| 4. | Prietaiso priekis | Turi būti lazerinis taikiklis ( lazerio spindulys), kad užtikrinti specialiojo užtaiso šūvio taiklumą. Lazerinis taikiklis turi turėti autonominę įjungimo išjungimo galimybę. |
| 5. | Svoris | Ne daugiau kaip 385 g su baterija, be specialiojo užtaiso ir dėklo. |
| 6. | Baterijų ilgaamžiškumas | Ne mažiau kaip 5 metai saugant sandėlyje arba ne mažiau kaip 300 pilnų iškrovų po 5 sekundes. |
| 7. | Pritaikymas ir paskirtis | Įtaisas sukurtas ir skirtas besipriešinančiam pažeidėjui ar agresyviam gyvūnui sutramdyti stipriais elektros impulsais liečiant tiesiogiai prie kūno kaip įprastą priglaudžiamą elektrošoko įtaisą ar įtaiso priekyje įstačius specialų užtaisą per atstumą iššaunant kontaktinius zondus sujungtus su įtaisu ir paveikti asmenį elektros srove per atstumą. |
| 8. | Prietaiso įtampos generavimo laikas | Iki 5 sekundžių vienu paspaudimu ir neribotas, laikant paspaudus nuleistuką |
| 9. | Aukštos įtampos srovės stipris | nuo 1 iki 2,1 mA. |
| 10. | Darbo temperatūra | Ne prasčiau kaip nuo -20 iki +50 C. |
| 11. | Atsparumas išoriniams veiksniams | Nemažiau kaip IPX2. |
| 12. | Įtaiso įjungimas/išjungimas | Jungiklis (saugiklis) jungiamas/išjungiamas nykščiu, pritaikytas kairiarankiui ir dešiniarankiui. |
| 13. | Aukštos įtampos generatoriaus aktyvavimas | Paspaudžiant nuleistuką, analogiškai kaip pistolete. |
| 14. | Komplektacija | Elektros impulsinis prietaisas, 1 vnt.; Keičiama ličio baterija su vieta atsarginiam užtaisui įstatyti (prailginta rankena), 1 vnt.; Įtaiso dėklas, kuris tvirtinamas prie diržo prietaisui su užtaisu ir papildomu užtaisu įstatytu į bateriją, 1 vnt. |
| 15. | Naudotojo vadovas | Lietuvių kalba. |
|  | Testavimo sistema | Įtaise turi būti savaiminė testavimo sistema informuojanti vartotoją apie gedimą. |
| 16. | Reikalavimai prekės gamybos kokybei | Prekės gamybos procesas sertifikuotas pagal ISO 9001 arba analogišką gamybos kokybės vadybos standartą. |
| 17. | Kokybės reikalavimai | Turi būti nauji, nenaudoti. |
| 18. | Reikalavimai dėl sveikatos saugos, naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos | Įtaisas privalo turėti CE („Conformité Européene“, liet. „Europos patvirtinimas“) ženklinimą, patvirtinantį, kad įtaisas atitinka taikomus esminius Europos direktyvų reikalavimus dėl sveikatos saugos, naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos. |
| 19. | Garantija dėl efektų, medžiagų ir gamybos trūkumų visoms prekėms | Ne mažiau kaip 2 metai, bet ne mažiau kaip gamintojo viešai deklaruojama. |

| PIRKĖJAS Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Direktorius Giedrius Griška | PARDAVĖJAS Ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB „Defensa“ ir Baltic Fox OU, atstovaujama atsakingojo partnerio Baltic Fox OU Įgaliotas asmuo Andželika Skužinskienė |
| --- | --- |