Sąlygų priedas Nr. 2

Techninė specifikacija

STOMATOLOGINIŲ, DANTŲ PROTEZAVIMO MEDŽIAGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Reikalavimai | Siūlomo parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Šviesoje kietėjančios kompozicinės plombos | Įpakavimas: švirkštuose 8 šv. po 4 ±0,2 g. komplekte yra surišimo sistema, spalvų raktas, ėsdinimo gelis. Reikalavimai savybėms: plombavimo medžiaga, skirta priekinių ir krūminių dantų restauravimui, tiesioginiam priekinių ir krūminių dantų plombavimui, danties kulties atstatymui, lūžusio danties atstatymui bei netiesioginėms restauracijoms, įskaitant įklotus, užklotus ir venyrus. Tai mikrohibridinis, rentgenokontrastinis, matoma šviesa kietinamas kompozitas. Filtek Z250 arba analogas | Įpakavimas: švirkštuose 8 šv. po 4 g. komplekte yra surišimo sistema, spalvų raktas, ėsdinimo gelis. Savybės: plombavimo medžiaga, skirta priekinių ir krūminių dantų restauravimui, tiesioginiam priekinių ir krūminių dantų plombavimui, danties kulties atstatymui, lūžusio danties atstatymui bei netiesioginėms restauracijoms, įskaitant įklotus, užklotus ir venyrus. Tai mikrohibridinis, rentgenokontrastinis, matoma šviesa kietinamas kompozitas. Profil |
|  | Šviesoje kietėjančios kompozicinės plombos | Įpakavimas: švirkštuose po 4±0,2 g. Spalvų gama: 7 spalvos Reikalavimai savybėms: ekonomiška naudoti, lengvai išgaunamas spalvinis efektas plombuojant priekinius dantis, bioadekvačios, netoksiškos, nesukeliančios alerginių reakcijų. Nedirginančios danties kietųjų audinių, pulpos ir burnos gleivinės. Turi tikti estetiniam priekinių dantų plombavimui ir įvairių defektų atstatymui. Gerai lipti prie kariozinės ertmės ir nesivelti apie instrumentus dirbant. Kietėjanti UV spinduliuose, švitinimo laikas nuo 10 iki 40 sekundžių, priklausomai nuo plombos rūšies. Po plombavimo ir apdirbimo turi įgauti stiklo žvilgėjimą. Gradia arba analogas | Įpakavimas: švirkštuose po 4 g. Spalvų gama: 7 spalvos Savybės: ekonomiška naudoti, lengvai išgaunamas spalvinis efektas plombuojant priekinius dantis, bioadekvačios, netoksiškos, nesukeliančios alerginių reakcijų. Nedirginančios danties kietųjų audinių, pulpos ir burnos gleivinės. Tinka estetiniam priekinių dantų plombavimui ir įvairių defektų atstatymui. Gerai limpa prie kariozinės ertmės ir nesivelia apie instrumentus dirbant. Kietėjanti UV spinduliuose, švitinimo laikas nuo 10 iki 40 sekundžių, priklausomai nuo plombos rūšies. Po plombavimo ir apdirbimo įgauna stiklo žvilgėjimą. Gradia |
|  | Šviesoje kietėjančios kompozicinės plombos | Įpakavimas: švirkštuose po 4±0,2 g. Komplekte yra: ėsdinimo ir adhezyvinės sistemos 5 g., spalvų raktas Reikalavimai savybėms: I, II, III, IV, V - os klasės ertmių tiesioginėms restauracijoms, pleištinių defektų ir šakninio ėduonies ertmių tiesioginėms restauracijoms, tiesioginėms laminatų ir diastemos korekcijos restauracijoms. Rentgenokontrastinis ekonomiška naudoti, lengvai išgaunamas spalvinis efektas. Bioadekvačios, netoksiškos, nesukeliančios alerginių reakcijų. Nedirginančios danties kietųjų audinių, pulpos ir burnos gleivinės. Turi tikti estetiniam priekinių dantų plombavimui ir įvairių defektų atstatymui. Gerai lipti prie kariozinės ertmės ir nesivelti apie instrumentus dirbant. Kietėjanti UV spinduliuose, švitinimo laikas nuo 10 iki 40 sekundžių, priklausomai nuo plombos rūšies. Po plombavimo ir apdirbimo turi įgauti stiklo žvilgėjimą. G-aenial arba analogas | Įpakavimas: švirkštuose po 4 g. Komplekte yra: ėsdinimo ir adhezyvinės sistemos 5 g., spalvų raktas Savybės: I, II, III, IV, V - os klasės ertmių tiesioginėms restauracijoms, pleištinių defektų ir šakninio ėduonies ertmių tiesioginėms restauracijoms, tiesioginėms laminatų ir diastemos korekcijos restauracijoms. Rentgenokontrastinis ekonomiška naudoti, lengvai išgaunamas spalvinis efektas. Bioadekvačios, netoksiškos, nesukeliančios alerginių reakcijų. Nedirginančios danties kietųjų audinių, pulpos ir burnos gleivinės. Tinka estetiniam priekinių dantų plombavimui ir įvairių defektų atstatymui. Gerai limpa prie kariozinės ertmės ir nesivelia apie instrumentus dirbant. Kietėjanti UV spinduliuose, švitinimo laikas nuo 10 iki 40 sekundžių, priklausomai nuo plombos rūšies. Po plombavimo ir apdirbimo įgauna stiklo žvilgėjimą. G-aenial |
|  | Surišamoji medžiaga plombavimui | Įpakavimas: flakonas 5±0,5 ml. Paskirtis: surišimo sistema šviesoje kietėjančiai plombai tinkanti 1,2 ir 3 pozicijai Single Bond Universal 3M Adhesiv arba analogas | Įpakavimas: flakonas 5 ml. Paskirtis: surišimo sistema šviesoje kietėjančiai plombai tinkanti 1,2 ir 3 pozicijai ProLink |
|  | Šviesoje kietėjantis takus kompozitas | Įpakavimas: švirkštuose 2 po 2±0,1 g. A2, A3 Reikalavimai savybėms: III,IV ir V klasės ertmių restauracijai; šaknų ėduonies restauracijai; smulkių danties defektų pataisymui, griovelių ir vagelių sandarinimui; pirminiam I ir II klasės ertmių padengimui; šviesoje kietinamas takus nano kompozitas; gaminamas su bario stiklo užpildu; atspalviai atitinka Vita spalvų raktą A2, A3. Filtek Ultimate flow arba analogas | Įpakavimas: švirkštuose 2 po 2 g. A2, A3 Savybės: III,IV ir V klasės ertmių restauracijai; šaknų ėduonies restauracijai; smulkių danties defektų pataisymui, griovelių ir vagelių sandarinimui; pirminiam I ir II klasės ertmių padengimui; šviesoje kietinamas takus nano kompozitas; gaminamas su bario stiklo užpildu; atspalviai atitinka Vita spalvų raktą A2, A3. Filtek Ultimate flow |
|  | Šviesoje kietėjantis silantas švirkštuose | Įpakavimas: švirkštuose 2 po 2±0,1 ml. Reikalavimai savybėms: Dantų vagelių hermetikas, baltos spalvos Fissurit-F arba analogas | Įpakavimas: švirkštuose 2 po 2 ml. Savybės: Dantų vagelių hermetikas, baltos spalvos Fisseal |
|  | Savaiminio kietėjimo stiklo jonomerinis cementas | Įpakavimas: pagal gamintoją 15±0,2 g. + 8±0,5 g. Paskirtis: Skirtas I os ir II os klasės ertmių restauracijoms pieniniuose ir nuolatiniuose dantyse, kaip ilgalaikė laikina restauracija. Nedidelėse I os ir II os klasės ertmėse nuolatiniuose dantyse, kaip nuolatinė restauracija; V os klasės ertmių bei šakninio ėduonies restauracijoms, danties kulties atstatymui po užklotais ar vainikėliais, “sumuštinio “ tipo restauracijoms derinyje su kompozitais. Rrentgenokontrastiškas, padidintas floro jonų išskyrimas Riva arba analogas | Įpakavimas: pagal gamintoją 15 g. + 8 g. Paskirtis: Skirtas I os ir II os klasės ertmių restauracijoms pieniniuose ir nuolatiniuose dantyse, kaip ilgalaikė laikina restauracija. Nedidelėse I os ir II os klasės ertmėse nuolatiniuose dantyse, kaip nuolatinė restauracija; V os klasės ertmių bei šakninio ėduonies restauracijoms, danties kulties atstatymui po užklotais ar vainikėliais, “sumuštinio “ tipo restauracijoms derinyje su kompozitais. Rrentgenokontrastiškas, padidintas floro jonų išskyrimas Riva SC |
|  | Savaiminio kietėjimo stiklo jonomerinis cementas | Įpakavimas: pagal gamintoją 15±0,2 g. + 8±0,2g. Paskirtis: Skirtas I os ir II os klasės ertmių restauracijoms pieniniuose ir nuolatiniuose dantyse, kaip ilgalaikė laikina restauracija. Nedidelėse I os ir II os klasės ertmėse nuolatiniuose dantyse, kaip nuolatinė restauracija; V os klasės ertmių bei šakninio ėduonies restauracijoms, danties kulties atstatymui po užklotais ar vainikėliais, “sumuštinio “ tipo restauracijoms derinyje su kompozitais. Rrentgenokontrastiškas, padidintas floro jonų išskyrimas GC Fuji IX GP arba analogas | Įpakavimas: pagal gamintoją 15 g. + 8g. Paskirtis: Skirtas I os ir II os klasės ertmių restauracijoms pieniniuose ir nuolatiniuose dantyse, kaip ilgalaikė laikina restauracija. Nedidelėse I os ir II os klasės ertmėse nuolatiniuose dantyse, kaip nuolatinė restauracija; V os klasės ertmių bei šakninio ėduonies restauracijoms, danties kulties atstatymui po užklotais ar vainikėliais, “sumuštinio “ tipo restauracijoms derinyje su kompozitais. Rrentgenokontrastiškas, padidintas floro jonų išskyrimas GC Fuji IX GP |
|  | Pamušalinė medžiaga | Įpakavimas: pagal gamintoją 10 vnt. po 0,3±0,1 g. Reikalavimai savybėms: šviesoje kietėjanti vienakomponentė pamušalinė medžiaga. ANA Liner arba analogas | Įpakavimas: pagal gamintoją 10 vnt. po 0,3 g. Savybės: šviesoje kietėjanti vienakomponentė pamušalinė medžiaga. ANA Liner |
|  | Metalinės matricos (žiogeliui) | Reikalavimai savybėms: metalinės matricos lygios | Savybės: metalinės matricos lygios |
|  | Laikinas kanalo užpildas | Įpakavimas: švirkštais po 2,1±0,4 g. Reikalavimai savybėms: kalcio hidroksido pasta be jodoformo, turinti sudėtyje bario. Calcipast arba analogas | Įpakavimas: švirkštais po 2,0 g. Savybės: kalcio hidroksido pasta be jodoformo, turinti sudėtyje bario. Calciplus |
|  | Pamušalinė pasta tiesioginiam ir netiesioginiam pulpos padengimui | Įpakavimas: švirkštais po 13±0,5 g.+ 11±0,5 g. Reikalavimai savybėms: kalcio hidroksido pagrindo pasta pulpos padengimui. Apsaugo pulpa, padeda susidaryti antriniam dentinui Dycal arba analogas | Įpakavimas: švirkštais po 13 g.+ 11 g. Savybės: kalcio hidroksido pagrindo pasta pulpos padengimui. Apsaugo pulpa, padeda susidaryti antriniam dentinui Calcidor |
|  | Laikinas kariozinės ertmės užpildas | Įpakavimas: po 38±2 g. Paskirtis: Laikinas užpildas su fluoru. Nereikia kietinti šviesa: kietėja kontaktuodamas su seilėmis, stengimo laikas 20-30min. Be eugenolio. Neįtakoja galutinio cementavimo. Rentgeno kontrastiškas. Kreminė konsistencija puikiai užpildo kiaurymes. Nereikia maišyti. Naudojamas be atliekų. Lengvai išimamas dideliais kiekiais. Idealus paviršiaus kietumas, puikiai tinkantis krūminių dantų laikinam užpildymui Coltosol arba analogas | pakavimas: po 38g. Paskirtis: Laikinas užpildas su fluoru. Nereikia kietinti šviesa: kietėja kontaktuodamas su seilėmis, stengimo laikas 20-30min. Be eugenolio. Neįtakoja galutinio cementavimo. Rentgeno kontrastiškas. Kreminė konsistencija puikiai užpildo kiaurymes. Nereikia maišyti. Naudojamas be atliekų. Lengvai išimamas dideliais kiekiais. Idealus paviršiaus kietumas, puikiai tinkantis krūminių dantų laikinam užpildymui Coltosol |
|  | Laikinas kariozinės ertmės užpildas | Įpakavimas: po 30±1 g. Paskirtis: Laikinas užpildas su fluoru. Nereikia kietinti šviesa: kietėja kontaktuodamas su seilėmis, stengimo laikas 20-30min. Be eugenolio. Neįtakoja galutinio cementavimo. Rentgeno kontrastiškas. Kreminė konsistencija puikiai užpildo kiaurymes. Nereikia maišyti. Naudojamas be atliekų. Lengvai išimamas dideliais kiekiais. Idealus paviršiaus kietumas, puikiai tinkantis krūminių dantų laikinam užpildymui Cytodur arba analogas | Įpakavimas: po 30 g. Paskirtis: Laikinas užpildas su fluoru. Nereikia kietinti šviesa: kietėja kontaktuodamas su seilėmis, stengimo laikas 20-30min. Be eugenolio. Neįtakoja galutinio cementavimo. Rentgeno kontrastiškas. Kreminė konsistencija puikiai užpildo kiaurymes. Nereikia maišyti. Naudojamas be atliekų. Lengvai išimamas dideliais kiekiais. Idealus paviršiaus kietumas, puikiai tinkantis krūminių dantų laikinam užpildymui Dent-a-Cav |
|  | Poliravimo pasta | Įpakavimas: po 160±10 g. Reikalavimai savybėms: pasta dantimis poliruoti, įvairių skonių, vidutinio grubumo. Vision Prophy Paste arba analogas | Įpakavimas: po 160 g. Savybės: pasta dantimis poliruoti, įvairių skonių, vidutinio grubumo. Vision Prophy Paste |
|  | Pasta kanalų plombavimui | Įpakavimas: komplektai 60±5 g. + 25±1 ml. Reikalavimai savybėms: cinko oksido eugenolinis cementas Caryosan arba analogas | Įpakavimas: komplektai 60 g. + 25 ml. Savybės: cinko oksido eugenolinis cementas Caryosan |
|  | FLEX-K-files NITI | Įpakavimas: komplektai po 6 vnt. Reikalavimai savybėms: rankinis endodontinis instrumentas, pagamintas iš NITI lydinio Nr. 6-40 Polodent arba analogas | Įpakavimas: komplektai po 6 vnt. Reikalavimai savybėms: rankinis endodontinis instrumentas, pagamintas iš NITI lydinio Nr. 6-40 Dochem |
|  | Endodontinis cementas | Įpakavimas: 1±0,1g . + 3±0,1 ml. Reikalavimai savybėms: mineralinis trioksido agregatas. MTA Angelus arba analogas | Įpakavimas: 1g . + 3 ml. Savybės: mineralinis trioksido agregatas. MTA Angelus |
|  | Kanalų plombavimo medžiaga | Pakuotė: 9±0,5 + 4,5±0,5 g. (Viso 13,5±1). Paskirtis: naudojamas plombavimui su gutaperča; pastos tipo; piukus biosuderinamumas, atsparumas drėgmei, hermetiškas; epoksilinių dervų pagrindu; nedažo dantų; rengenokontrastiškas. Adseal arba analogas | Pakuotė: 9 + 4,5 g. (Viso 13,5). Paskirtis: naudojamas plombavimui su gutaperča; pastos tipo; piukus biosuderinamumas, atsparumas drėgmei, hermetiškas; epoksilinių dervų pagrindu; nedažo dantų; rengenokontrastiškas. Adseal |
|  | Dervinis cementas | Įpakavimas: švirkštais po 5±0,1 ml./8±0,5 g. Paskirtis: naudojamas plombavimui su gutaperča; pastos tipo; piukus biosuderinamumas, atsparumas drėgmei, hermetiškas; epoksilinių dervų pagrindu; nedažo dantų; rengenokontrastiškas. Total Cem arba analogas | Įpakavimas: švirkštais po 5 ml./8 g. Paskirtis: naudojamas plombavimui su gutaperča; pastos tipo; piukus biosuderinamumas, atsparumas drėgmei, hermetiškas; epoksilinių dervų pagrindu; nedažo dantų; rengenokontrastiškas. Total Cem |
|  | Irigacinės adatos | Reikalavimai savybėms: šaknies kanalų praplovimo irigacinės adatos. Įpurškimas iš dviejų pusių, užsukamos. | Savybės: šaknies kanalų praplovimo irigacinės adatos. Įpurškimas iš dviejų pusių, užsukamos. |
|  | Tirpalas kanalų praplovimui | Įpakavimas: buteliukas po 200±10 ml. Paskirtis: Dantų šaknų kanalų dezinfekcijai.. Natrio hypochloridas 5,25% | Įpakavimas: buteliukas po 200 ml. Paskirtis: Dantų šaknų kanalų dezinfekcijai.. Natrio hypochloridas 5,25% |
|  | Gutaperča: pagrindinė, pagalbinė | Įpakavimas: dėžutėse po 120 vnt. Paskirtis: kanalų plombavimui su spalviniu kodavimu Nr.15-40 Meta arba analogas | Įpakavimas: dėžutėse po 120 vnt. Paskirtis: kanalų plombavimui su spalviniu kodavimu Nr.15-40 Gapadent |
|  | Popieriniai kaiščiai (Sauskaisčiai) | Įpakavimas: dėžutėse po 200 vnt. Paskirtis: Kanalų sausinimui Meta arba analogas. | Įpakavimas: dėžutėse po 200 vnt. Paskirtis: Kanalų sausinimui Gapadent. |
|  | Atsiurbimo sistemos praplovimo skystis | Įpakavimas: buteliai po 2 ltr. Reikalavimai savybėms: priemonė stomatologinių siurbimo sistemų dezinfekcijai Aspirmatic arba analogas | Įpakavimas: buteliai po 2 ltr. Savybės: priemonė stomatologinių siurbimo sistemų dezinfekcijai Aspirmatic |
|  | Kraujavimą stabdanti medžiaga (Hemostatinė kempinė) | Įpakavimas: 14x7x7 dėžutėse po 50 vnt. Paskirtis: kraujavimo stabdymui po dantų rovimo bei alveolito profilaktikai; absorbuojanti, želatininė kempinėlė, steriliame įpakavime po vieną atskirai, besirezorbuojanti burnoje; CE standartas. Gelatamp kempinėlės arba analogas | Įpakavimas: 14x7x7 dėžutėse po 50 vnt. Paskirtis: kraujavimo stabdymui po dantų rovimo bei alveolito profilaktikai; absorbuojanti, želatininė kempinėlė, steriliame įpakavime po vieną atskirai, besirezorbuojanti burnoje; CE standartas. Gelatamp kempinėlės |
|  | Šlifavimo pasta | Įpakavimas: tūbelėse po 50±5g. Reikalavimai savybėms: valymo pasta be fluoro. Danties paviršiaus poliravimui prieš dantų silantavimą Ker Cleanpolish arba analogas | Įpakavimas: tūbelėse po 50g. Savybės: valymo pasta be fluoro. Danties paviršiaus poliravimui prieš dantų silantavimą Kerr Cleanpolish |
|  | Abrazyvinė poliravimo pasta su fluoru | Įpakavimas: 100±25 g. Paskirtis: Skirta pigmentinių dėmių nuo dantų kietųjų audinių šalinimui ir dantų paviršių poliravimui po profesionalios burnos higienos; 1,23% fluoro jonų koncentracija. | Įpakavimas: 100 g. Paskirtis: Skirta pigmentinių dėmių nuo dantų kietųjų audinių šalinimui ir dantų paviršių poliravimui po profesionalios burnos higienos; 1,23% fluoro jonų koncentracija. |
|  | Gutaperčos plėtiklis (Sprederiai) | Paskirtis: kondensatorius plombuoti gutaperčai Nr. 15-40 Maillefer Spreader arba analogas | Paskirtis: kondensatorius plombuoti gutaperčai Nr. 15-40 F.F.D.M |
|  | Ėsdinimo gelis | Įpakavimas: švirkštai po 50±1 ml. Paskirtis: aktyvi medžiaga 36 % fosforo rūgštis Blue Etch Cerkamed arba analogas | Įpakavimas: švirkštai po 50 ml. Paskirtis: aktyvi medžiaga 36 % fosforo rūgštis Panora 200 |
|  | Karpulinės adatos | Įpakavimas: dėžutėse po 100 vnt. Dydis 0,40 x 38 mm Paskirtis: universalios tinkamos visiems injektoriams. | Įpakavimas: dėžutėse po 100 vnt. Dydis 0,40 x 38 mm Paskirtis: universalios tinkamos visiems injektoriams. |
|  | Karpulinės adatos | Įpakavimas: dėžutėse po 100 vnt. Dydis 0,30 x 25 mm Paskirtis: universalios tinkamos karpuliniams švirkštams. | Įpakavimas: dėžutėse po 100 vnt. Dydis 0,30 x 25 mm Paskirtis: universalios tinkamos karpuliniams švirkštams. |
|  | Permatomos plastiko juostelės | Įpakavimas: ne mažiau kaip 15 m. Paskirtis: šviesoje kietėjančiai plombai plombuoti, 5 mm storio. Rulone skaidri. Ker Matrica arba analogas | Įpakavimas: 15 m. Paskirtis: šviesoje kietėjančiai plombai plombuoti, 5 mm storio. Rulone skaidri. Kerr Matrica |
|  | Tiesios kietos metalinės juostelės | Įpakavimas: po 12 vnt. Paskirtis: tarpdančiams atskirti 8 mm x 50 mm. Metalinė TOR arba analogas | Įpakavimas: po 12 vnt. Paskirtis: tarpdančiams atskirti 8 mm x 50 mm. Metalinė Microdont |
|  | Vienkartinės impregnuotos servetėlės | Įpakavimas: pakuotėje 500 vnt. Paskirtis: servetėlės pacientui užkloti, vienkartinės. | Įpakavimas: pakuotėje 500 vnt. Paskirtis: servetėlės pacientui užkloti, vienkartinės. |
|  | Seilių siurbtuvo vienkartiniai antgaliai | Įpakavimas: pakuotėje 100 vnt. Reikalavimai: 15 cm ilgio; pagaminti iš netoksiškos plastmasės su metaline šerdimi reguliuoti fiksavimą burnos ertmėje; galvutės filtras be aštrių kraštų. | Įpakavimas: pakuotėje 100 vnt. Savybės: 15 cm ilgio; pagaminti iš netoksiškos plastmasės su metaline šerdimi reguliuoti fiksavimą burnos ertmėje; galvutės filtras be aštrių kraštų. |
|  | Retrakcinis impregnuotas siūlas | Įpakavimas: ne mažiau 2 m. Reikalavimai: pintas, impregnuotas aliuminio sulfatu, Nr. 00, 01 BEST-Cord NANO arba analogas | Įpakavimas: ne mažiau 2 m. Reikalavimai: pintas, impregnuotas aliuminio sulfatu, Nr. 00, 01 Sure-Cord |
|  | Įvairių dydžių ir grublėtumo poliravimo šepetėliai (vienkartiniai) | Įpakavimas: Vienetai Reikalavimai: danties paviršiui nupoliruoti, dedamos į kampinį antgalį. Kūgio formos, tuščiaviduriai. Falcon sepetėliai poliravimui arba analogas | Įpakavimas: Vienetai Reikalavimai: danties paviršiui nupoliruoti, dedamos į kampinį antgalį. Kūgio formos, tuščiaviduriai. Premium Plus |
|  | Puodeliai | Įpakavimas: pakuotėje 100 vnt. Vienkartiniai 200 ml. | Įpakavimas: pakuotėje 100 vnt. Vienkartiniai 200 ml. |
|  | Kraujavimą stabdantis skystis | Įpakavimas: pakuotėje 20±10 ml. Reikalavimai: retrakcinio siūlo sumirkymui; dantenų kapiliarinio kraujavimo stabdymui; su aliuminio chloridu. Alustat arba analogas | Įpakavimas: pakuotėje 10 ml. Savybės: retrakcinio siūlo sumirkymui; dantenų kapiliarinio kraujavimo stabdymui; su aliuminio chloridu. Alustat |
|  | Aplikaciniai šepetukai | Įpakavimas: pakuotėje po 100 vnt. Paskirtis: bondui tepti. Selestive Jovident arba analogas | Įpakavimas: pakuotėje po 100 vnt. Paskirtis: bondui tepti. Dochem |
|  | Pulpekstraktoriai (Nervoekstraktoriai) | Įpakavimas: pakuotėje po 100 vnt. Reikalavimai: nervinio audinio pašalinimui iš danties šaknies kanalo.Vienkartiniai 30mm ilgio | Įpakavimas: pakuotėje po 100 vnt. Savybės: nervinio audinio pašalinimui iš danties šaknies kanalo.Vienkartiniai 30mm ilgio |
|  | Danties poliravimo guminiai polirai | Įpakavimas: pakuotėje po 60 arba 24 vnt. Reikalavimai: maži, įvairių spalvų, kūginiai ir tuščiaviduriai kampiniams antgaliams. Shofu One Gloss Set arba analogas | Įpakavimas: pakuotėje po 24 vnt. Reikalavimai: maži, įvairių spalvų, kūginiai ir tuščiaviduriai kampiniams antgaliams. Optimize TDV |
|  | Pamušalinė medžiaga | Įpakavimas: pagal gamintoją 1 vnt. po 3 ml±0,5ml Reikalavimai savybėms: šviesoje kietėjanti vienakomponentė pamušalinė medžiaga. Lime-Lite arba analogas | Įpakavimas: pagal gamintoją 1 vnt. po 3 ml Savybės: šviesoje kietėjanti vienakomponentė pamušalinė medžiaga. Nova Glass GL |
|  | Burnos skalavimo skystis | Įpakavimas: po 1000 ±500 ml. Stipraus poveikio antibakterinis ir priešuždegiminis burnos skalavimo skystis, kuris naikina mikrobus ir dantų apnašas, sukeliančius dantenų uždegimą. Listerinas arba analogas | Įpakavimas: po 1000 ml. Stipraus poveikio antibakterinis ir priešuždegiminis burnos skalavimo skystis, kuris naikina mikrobus ir dantų apnašas, sukeliančius dantenų uždegimą. Listerinas |
|  | Okliuzinė kalkė (artikuliacinis popierius) | Įpakavimas: pakuotė: lapeliai (mėlyna-raudona) 144±6. Reikalavimai: sąkandžio registravimui ir kontaktų atžymėjimui; 80mikronų | Įpakavimas: pakuotė: lapeliai (mėlyna-raudona) 144. Savybės: sąkandžio registravimui ir kontaktų atžymėjimui; 80mikronų |
|  | Stiklo pluošto kaiščiai | Įpakavimas: pakuotėje po 10 vnt., dydžiai 1-3 Reikalavimai: pagalbinė priemonė padedanti atkurti danties formą, jei yra likę nedaug danties kietųjų audinių. Cytek blanko arba analogas | Įpakavimas: pakuotėje po 10 vnt., dydžiai 1-3 Savybės: pagalbinė priemonė padedanti atkurti danties formą, jei yra likę nedaug danties kietųjų audinių. Bioloren |
|  | Kaiščiai įklotams | Įpakavimas: pakuotėje žalsvi – 60 vnt. Reikalavimai: kaiščiai, reikalingi imant atspaudus,kultinių įklotų gamybai. Directa arba analogas | Įpakavimas: pakuotėje žalsvi – 60 vnt. Savybės: kaiščiai, reikalingi imant atspaudus,kultinių įklotų gamybai. Root canal pins, Swedish Dental Supplies |
|  | Kaiščiai įklotams | Įpakavimas: pakuotėje oranžiniai – 60 vnt. Reikalavimai: kaiščiai, reikalingi imant atspaudus, kultinių įklotų gamybai. Directa arba analogas | Įpakavimas: pakuotėje oranžiniai – 60 vnt. Savybės: kaiščiai, reikalingi imant atspaudus, kultinių įklotų gamybai. Root canal pins, Swedish Dental Supplies |
|  | Stiklo jonomeras restauracijų fiksavimui | Įpakavimas: 15±1g. miltelių, 7±1ml. skysčio, 7±1g. kondicionieriaus Reikalavimai: rentgenokontrastiškas sustiprintas stiklojonomeras vainikėlių cementavimui. GC Fuji PLUS arba analogas | Įpakavimas: 15g. miltelių, 7ml. skysčio, 7g. kondicionieriaus Savybės: rentgenokontrastiškas sustiprintas stiklojonomeras vainikėlių cementavimui. GC Fuji PLUS |
|  | Alginatinė chromatinė atspaudinė masė | Įpakavimas: standartinis maišeliuose po 450±10 g Reikalavimai: atspaudų atspaudimui; su spalviniu indikatorium; nesideformuoja iki 100val.; CE standartas, A klasės. Alligat fast set arba analogas | Įpakavimas: standartinis maišeliuose po 450 g Savybės: atspaudų atspaudimui; su spalviniu indikatorium; nesideformuoja iki 100val.; CE standartas, A klasės. Kromopan |
|  | Laikina masė restauracijų fiksavimui | Įpakavimas: bazė 50±3 g., katalizatorius 15±1g. Paskirtis: laikina fiksuojamoji masė vainikėlių cementavimui. Kerr Temp Bond NE- arba analogas | Įpakavimas: bazė 50 g., katalizatorius 15g. Paskirtis: laikina fiksuojamoji masė vainikėlių cementavimui. Kerr Temp Bond NE- |
|  | Cementas fiksavimui | Įpakavimas: kasetėje 11±1g. bazė ir katalizatorius. Paskirtis: savaiminio sukibimo dervinis cementas fiksavimui, naudojamas fiksuoti stiklo pluošto kaiščius. RelyX U200 arba analogas | Įpakavimas: kasetėje 11g. bazė ir katalizatorius. Paskirtis: savaiminio sukibimo dervinis cementas fiksavimui, naudojamas fiksuoti stiklo pluošto kaiščius. RelyX U200 |
|  | Sąkandžio registro masė | Įpakavimas: dėžutėje 2 švirkštai po 50±5 ml, maišymui reikalingi antgaliai, Paskirtis: masė, reikalinga registruoti sąkandį. Brilliance trasnparent arba analogas | Įpakavimas: dėžutėje 2 švirkštai po 50 ml, maišymui reikalingi antgaliai, Paskirtis: masė, reikalinga registruoti sąkandį. Bona bite |
|  | Atgaliai masės maišymui | Įpakavimas: pakuotėje po 50 vnt. Paskirtis: antgaliai,reikalingi sumaišyti korekcinę masę. Dentaline geltoni Dl.1105.03 arba analogas | Įpakavimas: pakuotėje po 50 vnt. Paskirtis: antgaliai,reikalingi sumaišyti korekcinę masę. Dochem |
|  | Korekcinė masė | Įpakavimas: pakuotėje 2 švirkštai po 25±1 ml. bazės ir 25±1 ml. katalizatoriaus, maišymui reikalingi antgaliai. Paskirtis: masė tikslumui pagerinti imant atspaudus. Variotaime Light Flow arba analogas | Įpakavimas: pakuotėje 2 švirkštai po 25 ml. bazės ir 25 ml. katalizatoriaus, maišymui reikalingi antgaliai. Paskirtis: masė tikslumui pagerinti imant atspaudus. Bonasil light |
|  | Silikoninė atspaudinė masė su katalizatoriumi | Įpakavimas: komplektai: bazė 400±100ml ir katalizatorius 400±100ml Reikalavimai: dantų protezavimo darbams; dvisluoksniams atspaudams atspausti Variotaime Easy Putty arba analogas | Įpakavimas: komplektai: bazė 400g ir katalizatorius 400g Savybės: dantų protezavimo darbams; dvisluoksniams atspaudams atspausti Bonasil putti |
|  | Polimeriniai abrazyviniai diskeliai | Įpakavimas: pakuotėje po 50 vnt. Reikalavimai: plombų tarpdantinių paviršių apdailai SOF-LEX tipo baltos, mėlynos ir oranžinės spalvos Ø12,5mm Sof-lex arba analogas | Įpakavimas: pakuotėje po 50 vnt. Savybės: plombų tarpdantinių paviršių apdailai SOF-LEX tipo baltos, mėlynos ir oranžinės spalvos Ø12,5mm Sof-lex |
|  | Poliravimo taurelės | Įpakavimas: įvairių formų po 1 vnt. Paskirtis: plombų poliravimo taurelės. KENDA arba analogas | Įpakavimas: įvairių formų po 1 vnt. Paskirtis: plombų poliravimo taurelės. Dochem |
|  | Dėkliukai viziografo davikliui (maišeliai) | Paskirtis: viziografo daviklio dėkliukai (maišeliai) ne mažesni kaip 37x150 mm. Kerr arba analogas | Paskirtis: viziografo daviklio dėkliukai (maišeliai) kaip 37x150 mm. Dochem |
|  | Endodontiniai mašininiai instrumentai | Įpakavimas: komplektai po 6 vnt. Reikalavimai savybėms: mašininis endodontinis sukamasis iš NITI lydinio instrumentas (Protaper) SX,S1, S2 F1-F3 Denstply Maillefer arba analogas | Įpakavimas: komplektai po 6 vnt. Savybės: mašininis endodontinis sukamasis iš NITI lydinio instrumentas (Protaper) SX,S1, S2 F1-F3 Denstply Maillefer |

Pastaba: grafoje „Siūlomo parametro reikšmė“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).

Visos prekės turi atitikti ES standartus. Būtinas CE sertifikatas.

Prekės bus užsakomos telefonu, El. paštu.

Prekių pristatymo terminas 2 d. d.

Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė.

Prekių garantinis terminas 1 m.