TSD-59, VPP-2937

Kraujagyslinių klipsų ir klipsavimo instrumentų techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai, reikalaujamos parametrų reikšmės | Orientacinis kiekis, vnt. | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Kraujagysliniai klipsai ir klipsavimo instrumentai: |  |  |
| 1. | Ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmoms skirti klipsai |  |  |
| 1.1. | Klipso tipas „Peter Lazic“, „Pernetzky“ (arba lygiavertis, kuomet klipsatorius įsistato į klipso vidų) | - | Klipso tipas „Peter Lazic“ Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl. |
| 1.2. | Klipsai turi būti pagaminti iš neferomagnetinio metalo (pavyzdžiui, titano), kad netrukdytų magnetinio rezonanso tyrimams | - | Klipsai titaniniai Žr. Katalogas. pdf 2, 10 psl. |
| 1.3. | Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius atraumatinis, apsaugantis nuo klipso nuslydimo | - | Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius atraumatinis, apsaugantis nuo klipso nuslydimo Žr. Katalogas. pdf 2, 10 psl. |
| 1.4. | Klipso suspaudimo jėga 1,3 – 1,8 N | - | Klipso suspaudimo jėga 1,47 – 1,77 N Žr. Katalogas. pdf 3, 4, 10 psl. |
| 1.5. | Klipso atsidarymo plotis 3,8 – 13,8 mm | - | Klipso atsidarymo plotis 4,9– 13,6 mm Žr. Katalogas. pdf 4,5, 11,12 psl. |
| 1.6. | Klipso forma: |  |  |
| 1.6.1. | Tiesūs klipsai |  |  |
| 1.6.1.1. | Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 7±1 mm | 17 | Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Katalogo kodas: 45.740 Žr. Katalogas. pdf 3, 10 psl. |
| 1.6.1.2. | Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 9±1 mm | 10 | Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm Katalogo kodas: 45.750 Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl. |
| 1.6.1.3. | Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 12±1 mm | 6 | Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 12 mm Katalogo kodas: 45.760 Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl. |
| 1.6.1.4. | Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 15±1 mm | 5 | Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 15mm Katalogo kodas: 45.780 Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl. |
| 1.6.1.5. | Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 18±1 mm | 5 | Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 18 mm Katalogo kodas: 45.790 Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl. |
| 1.6.2. | Lenkti puslankiu spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai |  |  |
| 1.6.2.1. | Lenktas į šoną nedideliu kampu, spaudžiančios dalies ilgis 8±1 mm | 6 | Lenktas į šoną nedideliu kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7mm Katalogo kodas: 45.742 Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl. |
| 1.6.2.2. | Lenktas į šoną nedideliu kampu, spaudžiančios dalies ilgis 9±1 mm | 6 | Lenktas į šoną nedideliu kampu, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm Katalogo kodas: 45.752 Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl. |
| 1.6.2.3. | Lenktas į šoną nedideliu kampu, spaudžiančios dalies ilgis 11±1 mm | 6 | Lenktas į šoną nedideliu kampu, spaudžiančios dalies ilgis 11mm Katalogo kodas: 45.762 Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl. |
| 1.6.2.4. | Lenktas į šoną nedideliu kampu, spaudžiančios dalies ilgis 15±1 mm | 6 | Lenktas į šoną nedideliu kampu, spaudžiančios dalies ilgis 15 mm Katalogo kodas: 45.782 Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl. |
| 1.6.2.5. | Stipriai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 7±1 mm | 4 | Stipriai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Katalogo kodas: 45.744 Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl. |
| 1.6.2.6. | Stipriai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 9±1 mm | 15 | Stipriai lenktas į šoną,, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm Katalogo kodas: 45.754 Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl. |
| 1.6.2.7. | Stipriai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 11±1 mm | 4 | Stipriai lenktas į šoną,, spaudžiančios dalies ilgis 11mm Katalogo kodas: 45.764 Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl. |
| 1.6.2.8. | Stipriai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 15±1 mm | 2 | Stipriai lenktas į šoną,, spaudžiančios dalies ilgis 15 mm Katalogo kodas: 45.784 Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl. |
| 1.6.3. | Lenkti lanku spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai |  |  |
| 1.6.3.1. | Stipriai lenktas į šoną (kablio formos), spaudžiančios dalies ilgis 7±1 mm | 1 | Stipriai lenktas į šoną (kablio formos), spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Katalogo kodas: 45.823 Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl. |
| 1.6.3.2. | Stipriai lenktas į šoną (kablio formos), spaudžiančios dalies ilgis 9±1 mm | 1 | Stipriai lenktas į šoną (kablio formos), spaudžiančios dalies ilgis 9 mm Katalogo kodas: 45.824 Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl. |
| 1.6.3.3. | Stipriai lenktas į šoną (kablio formos), spaudžiančios dalies ilgis 11±1 mm | 4 | Stipriai lenktas į šoną (kablio formos), spaudžiančios dalies ilgis 11mm Katalogo kodas: 45.825 Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl. |
| 1.6.4. | Lenkti kampu spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai |  |  |
| 1.6.4.1. | Lenktas į šoną 205 kampu, spaudžiančios dalies ilgis 6±1 mm | 2 | Lenktas į šoną 20 kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Katalogo kodas: 45.703 Žr. Katalogas. pdf 4, 11, 14, 15 psl. |
| 1.6.4.2. | Lenktas į šoną 205 kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7±1 mm | 20 | Lenktas į šoną 20 kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm Katalogo kodas: 45.713 Žr. Katalogas. pdf 4, 11, 14, 15 psl. |
| 1.6.4.3. | Lenktas į šoną 205 kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10±1 mm | 15 | Lenktas į šoną 20 kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm Katalogo kodas: 45.723 Žr. Katalogas. pdf 4, 11, 14, 15 psl. |
| 1.6.4.4. | Lenktas į šoną 405 kampu, spaudžiančios dalies ilgis 6±1 mm | 8 | Lenktas į šoną 45 kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Katalogo kodas: 45.603 Žr. Katalogas. pdf 4, 11, 14, 15 psl. |
| 1.6.4.5. | Lenktas į šoną 405 kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5±1 mm | 2 | Lenktas į šoną 45 kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm Katalogo kodas: 45.613 Žr. Katalogas. pdf 4, 11, 14, 15 psl. |
| 1.6.4.6. | Lenktas į šoną 405 kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10±1 mm | 2 | Lenktas į šoną 45 kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm Katalogo kodas: 45.623 Žr. Katalogas. pdf 4, 11, 14, 15 psl. |
| 1.6.4.7. | Lenktas (L formos) į šoną 905 kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5±1 mm | 6 | Lenktas (L formos) į šoną 90 kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Katalogo kodas: 45.819 Žr. Katalogas. pdf 4, 11, 14 ,15 psl. |
| 1.6.4.8. | Lenktas (L formos) į šoną 905kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5±1 mm | 1 | Lenktas (L formos) į šoną 90kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm Katalogo kodas: 45.820 Žr. Katalogas. pdf 4, 11, 14 ,15 psl. |
| 1.6.4.9. | Lenktas (L formos) į šoną 905 kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10±1 mm | 1 | Lenktas (L formos) į šoną 90 kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm Katalogo kodas: 45.822 Žr. Katalogas. pdf 4, 11, 14, 15 psl. |
| 1.6.5. | Durtuvo (bayonet) formos klipsai |  |  |
| 1.6.5.1. | Durtuvo (bayonet) formos, spaudžiančios dalies ilgis 7±1 mm | 15 | Durtuvo (bayonet) formos, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Katalogo kodas: 45.748 Žr. Katalogas. pdf 4, 11 psl. |
| 1.6.5.2. | Durtuvo (bayonet) formos, spaudžiančios dalies ilgis 10±1 mm | 9 | Durtuvo (bayonet) formos, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm Katalogo kodas: 45.758 Žr. Katalogas. pdf 4, 11 psl. |
| 1.6.5.3. | Durtuvo (bayonet) formos, spaudžiančios dalies ilgis 12±1 mm | 6 | Durtuvo (bayonet) formos, spaudžiančios dalies ilgis 12 mm Katalogo kodas: 45.759 Žr. Katalogas. pdf 4, 11 psl. |
| 1.6.6. | Lenkti kampu ne spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai |  |  |
| 1.6.6.1. | Lenktas kampu, spaudžiančios dalies ilgis 8±1 mm | 10 | Lenktas kampu, spaudžiančios dalies ilgis 8 mm Katalogo kodas: 45.746 Žr. Katalogas. pdf 4, 12 psl. |
| 1.6.7. | Langiniai klipsai (lango diametras 3,5 mm) |  |  |
| 1.6.7.1. | Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 4±1 mm | 2 | Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 4 mm Katalogo kodas: 45.598 Žr. Katalogas. pdf 5, 12 psl. |
| 1.6.7.2. | Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 6±1 mm | 4 | Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 6 mm Katalogo kodas: 45.600 Žr. Katalogas. pdf 5, 12 psl. |
| 1.6.7.3. | Lenktas į šoną 405 kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5±1 mm | 2 | Lenktas į šoną 45 kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Katalogo kodas: 45.602 Žr. Katalogas. pdf 5, 12, 14, 15 psl. |
| 1.6.7.4. | Lenktas į šoną 405 kampu, spaudžiančios dalies ilgis 8±1 mm | 3 | Lenktas į šoną 45 kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm Katalogo kodas: 45.612 Žr. Katalogas. pdf 5, 12, 14, 15 psl. |
| 1.6.7.5. | Lenktas į šoną 405 kampu, spaudžiančios dalies ilgis 11±1 mm | 2 | Lenktas į šoną 45 kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm Katalogo kodas: 45.622 Žr. Katalogas. pdf 5, 12, 14, 15 psl. |
| 1.6.7.6. | L formos, lenktas 905 kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5±1 mm | 3 | L formos, lenktas 90 kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Katalogo kodas: 45.604 Žr. Katalogas. pdf 5, 12, 14, 15 psl. |
| 1.6.7.7. | L formos, lenktas 905 kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5±1 mm | 1 | L formos, lenktas 90 kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm Katalogo kodas: 45.614 Žr. Katalogas. pdf 5, 12, 14, 15 psl. |
| 1.6.8. | Langiniai klipsai (lango diametras 5,0 mm) |  |  |
| 1.6.8.1. | Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 4±1 mm | 2 | Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 4 mm Katalogo kodas: 45.638 Žr. Katalogas. pdf 6, 12 psl. |
| 1.6.8.2. | Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 6±1 mm | 4 | Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 6 mm Katalogo kodas: 45.640 Žr. Katalogas. pdf 6, 12 psl. |
| 1.6.8.3. | Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 9±1 mm | 4 | Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm Katalogo kodas: 45.650 Žr. Katalogas. pdf 6, 12 psl. |
| 1.6.8.4. | Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 12±1 mm | 2 | Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 12 mm Katalogo kodas: 45.660 Žr. Katalogas. pdf 6, 12, psl. |
| 1.6.8.5. | Lenktas į šoną 405 kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5±1 mm | 4 | Lenktas į šoną 45 kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Katalogo kodas: 45.642 Žr. Katalogas. pdf 6, 12, 14,15 psl. |
| 1.6.8.6. | Lenktas į šoną 405 kampu, spaudžiančios dalies ilgis 8±1 mm | 1 | Lenktas į šoną 45 kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm Katalogo kodas: 45.652 Žr. Katalogas. pdf 6, 12, 14,15 psl. |
| 1.6.8.7. | Lenktas į šoną 405 kampu, spaudžiančios dalies ilgis 11±1 mm | 1 | Lenktas į šoną 45 kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm Katalogo kodas: 45.662 Žr. Katalogas. pdf 6, 12,14,15 psl. |
| 2. | Ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmoms skirti miniklipsai |  |  |
| 2.1. | Klipso tipas „Peter Lazic“, „Pernetzky“ (arba lygiavertis, kuomet klipsatorius įsistato į klipso vidų) | - | Klipso tipas „Peter Lazic“ Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl. |
| 2.2. | Klipsai turi būti pagaminti iš neferomagnetinio metalo (pavyzdžiui, titano), kad netrukdytų magnetinio rezonanso tyrimams | - | Klipsai pagaminti iš titano Žr. Katalogas. pdf 2, 10 psl. |
| 2.3. | Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius atraumatinis, apsaugantis nuo klipso nuslydimo | - | Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius atraumatinis, apsaugantis nuo klipso nuslydimo Žr. Katalogas. pdf 2, 10 psl. |
| 2.4. | Klipso suspaudimo jėga 1 – 1,1 N | - | Klipso suspaudimo jėga 1,08 N Žr. Katalogas. pdf 7, 12 psl. |
| 2.5. | Klipso atsidarymo plotis 3,3 – 8,8 mm | - | Klipso atsidarymo plotis 4,8 – 7,3 mm Žr. Katalogas. pdf 7, 12 psl. |
| 2.6. | Klipso forma: |  |  |
| 2.6.1. | Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 3±1 mm | 8 | Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 3 mm Katalogo kodas: 45.680 Žr. Katalogas. pdf 7, 12 psl. |
| 2.6.2. | Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 5±1 mm | 8 | Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Katalogo kodas: 45.690 Žr. Katalogas. pdf 7, 12 psl. |
| 2.6.3. | Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 7±1 mm | 8 | Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Katalogo kodas: 45.720 Žr. Katalogas. pdf 7, 12 psl. |
| 2.6.4. | Lenktas į šoną nedideliu kampu, spaudžiančios dalies ilgis 4±1 mm | 8 | Lenktas į šoną nedideliu kampu, spaudžiančios dalies ilgis 4 mm Katalogo kodas: 45.711 Žr. Katalogas. pdf 7, 12 psl. |
| 2.6.5. | Lenktas į šoną nedideliu kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5±1 mm | 8 | Lenktas į šoną nedideliu kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Katalogo kodas: 45.712 Žr. Katalogas. pdf 7, 12 psl. |
| 2.6.6. | Lenktas į šoną nedideliu kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7±1 mm | 8 | Lenktas į šoną nedideliu kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Katalogo kodas: 45.722 Žr. Katalogas. pdf 7, 12 psl. |
| 2.6.7. | Stipriai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 4±1 mm | 8 | Stipriai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 4 mm Katalogo kodas: 45.714 Žr. Katalogas. pdf 7, 12 psl. |
| 2.6.8. | Stipriai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 5±1 mm | 8 | Stipriai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Katalogo kodas: 45.724 Žr. Katalogas. pdf 7, 12 psl. |
| 2.6.9 | Stipriai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 6±1 mm | 8 | Stipriai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 6 mm Katalogo kodas: 45.717 Žr. Katalogas. pdf 7, 12 psl. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, kuriame yra aprašyti konkursui siūlomi klipsai ir klipsavimo instrumentai.

- Būtina siūlyti tik originalius, gamintojo kataloge nurodytus gaminius, nurodant jų kodus.

- Siūlomi gaminiai turi būti žymimi CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojiančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją).

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi  būti  pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.