priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2022-04-

Kelmė

| 1. UŽSAKOVAS | Kelmės rajono savivaldybės administracija Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelmė |
| --- | --- |
| 2. DARBŲ PAVADINIMAS, VIETA | Vietinės reikšmės kelių remontas įrengiant skaldos dangą. Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Šaukėnų Tytuvėnų apylinkių ir Pakražančio seniūnija. |
| 3. STATINIO KATEGORIJA | I –II grupės nesudėtingieji statiniai |
| 4. PIRKIMO OBJEKTAS | Darbų įkainis - 1 m3 0/32 frakcijos skaldos atvežimas, paskleidimas (kelio skersinio profilio formavimas), sutankinimas. |
| 5. STATYBOS RŪŠIS | Paprastasis remontas |
| OBJEKTO APRAŠYMAS | Atliekant kelio remonto darbus turi būti išlaikytas arba suformuotas išgaubtas kelio skersinis profilis. Optimalus nuolydis nuo kelio ašies į abi kelkraščio puses 2,5 %. Po darbų ant važiuojamosios dalies atsiradę akmenys, kurie gali pažeisti eismo dalyvių transporto priemones, turi būti pašalinti. Užsakovui ir/ arba techninės priežiūros vadovui nustačius, kad darbai atlikti nekokybiškai, tiekėjui už juos nebus mokama kol nebus ištaisyti defektai. |
| 7. DARBŲ APIMTIS: | Numatomas preliminarus įsigyti skaldos kiekis – 3700 m3. |
| 8. ATLIEKANT DARBUS VADOVAUTIS TEISINIAIS AKTAIS | Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 07, kelių priežiūros vadovo II dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ KPV DT-15 ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių sąlygų reikalavimais. |
| 9. PATEIKIAMOS DOKUMENTACIJOS SKAIČIUS | Atliktų darbų aktai, formos F2 (pasirašytos seniūnų), F3 po 4 egz. |

| Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas | Mantas Ralys |
| --- | --- |