ANTŽEMINIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE ĮRENGIMAS

RANGOS DARBŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2021 m.

1 PROJEKTO TIKSLAI IR NUMATOMI ATLIKTI DARBAI

BENDRA INFORMACIJA

Lietuvoje kuriamų regioninių atliekų tvarkymo sistemų esmė - socialinių ir ekonominių skirtumų regione mažinimas užtikrinant visuotinos viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos tiekimą, nepriklausomai nuo asmenų geografinės padėties, pajamų ir paslaugos sąnaudų.

Atliekų tvarkymo sistemos plėtra vykdoma ir parama plėtrai teikiama vadovaujantis Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano nuostatomis, siekiant plane įtvirtintų atliekų tvarkymo strateginių tikslų ir uždavinių. 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų viena iš finansuojamų veiklų – konteinerių aikštelių įrengimas / rekonstrukcija ir konteinerių įsigijimas konteinerių aikštelėms.

Šioje pirkimo dokumentų dalyje nustatomi bendrieji užsakovo techniniai reikalavimai reikalingi įrengti/rekonstruoti 46 vnt. konteinerių aikštelių komunalinių atliekų (KA) ir antrinių žaliavų surinkimui Kalvarijos savivaldybėje. Darbai turės būti vykdomi vadovaujantis parengtu supaprastintu statybos projektu (žiūrėti techninės specifikacijos priedą „Antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo, Kalvarijos sav. supaprastintas statybos projektas Nr. AR-SSP-KAL-2019“ (žiūrėti supaprastinto atviro konkurso 11 priedą).

Statyba turi būti vykdoma pagal Lietuvos Respublikoje veikiančius statybos įstatymus, normas ir standartus. Jeigu tokių standartų nėra, rangovas turi laikytis Europos sąjungos ar atitinkamus Valstybinius standartus, tokius kaip BSI, DIN, ATV ir kiti. Reikia vadovautis Lietuvos Statybos Techniniais Reglamentais ir kitais teisiniais aktais.

Bendrieji tikslai

Pagerinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, sukuriant/rekonstruojant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo bei paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą ir informuojant visuomenę atliekų prevencijos bei tvarkymo klausimais. Projekto tikslas atitinka šalies ir regiono strateginių planavimo dokumentų nuostatas ir plėtros tikslus, taip pat atliekų tvarkymo planus.

Pagrindiniai tikslai

Šių Užsakovo reikalavimų tikslas - nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus, keliamus naudojamoms medžiagoms, atliekamų darbų kokybei ir paslaugoms. Jose konkrečiai nurodyti reikalaujami atlikti darbai.

Rangovas atsako už statybą, gamybą (taip pat ir tą, kurią vykdo jo tiekėjai), montavimą, priežiūrą.

Rangovas kartu su Užsakovu  rengia paraiškas leidimams statyti gauti, gauna kitus būtinus leidimus ir suderinimus darbams vykdyti.

Pirkimo dokumentai yra vientisi ir tai, kas reikalaujama viename jų skyriuje yra taikoma ir visiems kitiems pirkimo dokumentų skyriams. Pirkimo dokumentai apima visus darbus reikalingus užduočių įgyvendinimui ir tarpusavio darbų specifikos sąsajai sustiprinti. Medžiagų ir darbų kokybiniai reikalavimai turi atitikti jiems taikomų standartų reikalavimus tiek jų įsigijimui, tiek ir darbų įvykdymui. Praleidimai ar netikslumai planuose bei techninėse specifikacijose neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už tiekimus, statybos darbus pagal visus punktus, kurie reikalaujami pagal įstatymą, normas ar reglamentus. Užsakovas nėra atsakingas už jokius nuostolius, kuriuos patiria Rangovas dėl skirtumo tarp tų sąlygų, kurios parodytos planuose (specifikacijose), ir faktinių sąlygų, kurios atsirado darbų metu arba kitokiu būdu. Pagal bendrąsias sąlygas ir Sutartį, neapribojant specifikacijos bei aprašymų bendrumo, Rangovo atsakomybė apima visas rizikas, prievoles, įsipareigojimus, nenumatytus atvejus ir pelną, kurie išdėstyti arba numanomi pagal visas šios sutarties sąlygas ir nuostatas, bei suvaržymus ir apribojimus, jeigu tokie yra, o taip pat apima viską, kas turi būti atlikta, parūpinta, patiekta, surinkta, pastatyta, sumontuota, atgabenta į statybvietę arba išgabenta iš jos tam, kad kiekviena darbų dalis būtų pastatyta, užbaigta ir eksploatuojama taip, kaip nurodyta bendrosiose sąlygose, specialiosiose sąlygose, brėžiniuose ir/arba specifikacijose. Techniniai reikalavimai turi būti suprantami kaip minimalūs reikalavimai. Rangovas turi atsižvelgti į visas sąlygas nurodytas 3 skyriuje.

Eksploatacijos, priežiūros ir saugumo reikalavimai turi būti užtikrinti įdiegiant visas tam būtinas ir privalomas priemones.

Techninės specifikacijos dalys nėra galutinės ir yra laikoma, kad Rangovas, norėdamas pilnai įgyvendinti Užsakovo iškeltus tikslus ir tinkamai įvykdyti Sutartį, įtraukė visas reikiamas medžiagas ir darbus, neatsižvelgiant į tai, ar jie nurodyti, ar ne.

Projekto vieta

Projektas bus vykdomas Kalvarijos savivaldybėje. Konteinerių aikštelės įrengiamos pagal Kalvarijos savivaldybės patvirtintas konteinerių aikštelių išdėstymo schemas.

Rangos darbų konkursą laimėjęs Rangovas, sutinkamai su konkursinių sąlygų reikalavimais, turės:

atlikti statybos ir rekonstrukcijos darbus Kalvarijos savivaldybėje pagal šiose specifikacijose nurodytus reikalavimus ir darbų apimtis.

Įvairių sutarčių sąryšis

Rangovas turi įvertinti ar tuo pat metu, kai jis vykdys darbus, kitos organizacijos ar pan. lygiagrečiai gali vykdyti kitus darbus ar kitokią veiklą, ir ar jis atitinkamai galės koordinuoti savo darbą ir veiklą. Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovas planuoja vykdyti konteinerių pirkimą Rangovo statomoms konteinerių aikštelėms. Rangovas pilnai atsakingas už konteinerių aikštelių plotų atitikimą perkamų konteinerių kiekiui ir plotui.

Užsakovas Rangovui nemokės jokios papildomos kompensacijos už galimas su tuo susijusias papildomas išlaidas ir nepatogumus.

GAMTINĖS SĄLYGOS

Planuodamas ir projektuodamas darbus Rangovas turi tinkamai atsižvelgti į vyraujančias Lietuvos meteorologines sąlygas ir jų poveikį darbų vykdymui.

Inžinerinės geologinės sąlygos

Rangovas, turi savo sąskaita parengti reikalingus geologinius tyrinėjimus, reikalingus tinkamai pastatyti konteinerių aikštelės.

Hidrogeologinės sąlygos

Rangovas turi savarankiškai susipažinti ir įvertinti visas vietovėje vyraujančias hidrogeologines sąlygas.

BENDRI REIKALAVIMAI STATYBVIETEI

Rangovo atsakomybės zonos

Rangovo atsakomybės ribų statybai sutampa su statybvietės ribomis ir apima tas teritorijas, kuriose bus vykdomi konteinerių aikštelių statybos ir rekonstrukcijos darbai.

Patalpos darbuotojams

Rangovas apsirūpina visomis reikiamomis biuro patalpomis, bendro naudojimo patalpomis, įskaitant būtinas gyvenamąsias patalpas ir visas reikiamas priemones savo bei kitiems jo žinioje esantiems darbuotojams, dirbantiems pagal šią Sutartį.

Jos turi būti tinkamai įrengtos, užrakinamos, su tinkamu apšvietimu ir šildymo įranga, užtikrinančia ne mažesnę negu 20 °C temperatūrą.

Patalpos techninės priežiūros inžinieriui nenumatomos.

Rangovo darbuotojų kvalifikacija

Rangovas darbui pagal šią Sutartį turi skirti kvalifikuotus darbininkus, meistrus ir inžinierius, sugebančius profesionaliai atlikti darbą pagal galiojančius nacionalinius standartus. Užsakovui pareikalavus, turi būti pateikti darbininkų kvalifikacijos pažymėjimai.

Rangovas turi turėti pakankamai tinkamų mašinų ir įrangos (nuosavos ar nuomotos), kad būtų galima atlikti visus numatytus darbus.

Rangovas atsako už statybos ir montavimo tikslumą, visų linijų ir lygių tikslų nužymėjimą.

Visi darbai ir montavimas turi būti atliekamas pagal brėžinius ir gamintojo specifikacijas (jei tai taikoma).

Darbo valandos ir dienos

Įprastinis darbo laikas yra 8 valandos per dieną nuo pirmadienio iki penktadienio. Valstybinės šventės laikomos nedarbo dienomis. Rangovas padengia visas išlaidas, susijusias su nukrypimu nuo įprastinio darbo laiko, įskaitant ir ilgesnes priežiūros valandas. Norint dirbti savaitgaliais ir darbo dienomis turi būti pateiktas prašymas Inžinieriui/Užsakovui. Prireikus leidimas dirbti savaitgalį gali būti atšauktas.

APSAUGOS REIKALAVIMAI

Reikalavimai aplinkos apsaugai

Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų Užsakovo šalyje galiojančių įstatymų, taisyklių, ir tiesiogiai susijusių reikalavimų bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie reikalingi aplinkosauginių reikalavimų užtikrinimui.

Rangovas bus atsakingas už tinkamą statybos metu susidarančių statybinių, komunalinių atliekų ir nuotekų tvarkymą visose savo darbų vykdymo vietose ir turi tiksliai laikytis valdžios institucijų reikalavimų.

Statybos darbai sukels nepatogumus ir trukdymus visuomenei. Tai turi įvertinti visos projekte dalyvaujančios šalys. Todėl Rangovui keliamas esminis reikalavimas - iki minimumo sumažinti neigiamą statybos poveikį aplinkai.

Medžių ir žaliųjų zonų apsauga

Rangovui neleidžiama perkelti ar kirsti konteinerių statybos ir rekonstrukcijos zonoje esančių medžių be atitinkamų žinybų sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medžius ir žaliąsias zonas statybvietėje. Jei kuris nors medis ar žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, Rangovas privalo pakeisti pažeistą medį ar zoną lygiaverčiu buvusiam.

Turto apsauga

Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio turto, esančio statybvietėje saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo ar vagystės jam vykdant darbus.

Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar sužalotus paviršius bei turtą ir visiškai atsako už visų baigtų išorinių bei vidinių paviršių, įrangos ir įtaisų apsaugą nuo dėmių, žymių, purvo ir kt., pradedant nuo jų statybos ar montavimo momento ir baigiant perdavimu.

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, įvykusio atliekant darbus pagal Sutartį, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų sureguliavimu ir gynyba dėl šių pretenzijų. Prieš pradėdamas darbus greta nuosavybės, esančios šalia statybvietės, Rangovas savo sąskaita turi atlikti tokius patikrinimus, kurie gali būti reikalingi nuosavybės būklei nustatyti.

Sprogmenys ir sprogdinimas, priešgaisrinė sauga

Naudoti sprogmenis neleidžiama. Rangovas turi imtis visų priemonių, kad būtų užkirstas kelias gaisrams darbo vietoje ar greta jos bei įvairiems sprogimo pavojams.

Nepatogumai vietos gyventojams

Rangovas turi imtis visų reikiamų priemonių, kad jo įrangos, transporto priemonių, darbuotojų ir veiklos sukelti nepatogumai gyventojams būtų kuo mažesni. Rangovas neturi sukelti žalos žemės ūkio derliui ar medžiams, esantiems greta darbų teritorijos. Rangovo veikla neturi sukelti potvynių ar aplinkos taršos.

DARBŲ SAUGA

Darbo sąlygos

Rangovas pasirūpina pirmosios pagalbos priemonėmis.

Rangovas pasirūpina apsauginiais drabužiais jo žinioje esančiam personalui.

Rangovas organizuoja saugų darbą statybvietėje.

Rangovas pasirūpina tinkamu darbo vietų statybvietėje apšvietimu.

Rangovas pasirūpina gaisro gesinimo įranga ir jos išdėstymu pagal vietines taisykles.

Rangovas pasirūpina visa reikalinga įranga, saugumo tvorelėmis, užrašais ir t.t. žmonių apsaugai nuo nelaimingų atsitikimų objekte.

Rangovas turi užtikrinti, kad įranga yra tvarkinga, statybos aikštelė aptverta nuo praeivių ir vaikų.

Tinkamas aptvėrimas, laikinas įtvirtinimas, iškasų šlaitų ir tranšėjų kraštų sutvirtinimas bei kiti laikini darbai užtikrinantys saugų darbą, turi būti įskaičiuoti į Rangovo finansinį pasiūlymą.

Rangovas turi įrengti laikinus užtvėrimus statybos aikštelėje, kad užtikrintų saugų jo naudojamos statybos aikštelės dalies atskyrimą nuo bendros teritorijos.

Rangovas privalo po bet kokio nelaimingo atsitikimo, įvykusio Statybvietėje ar aplink ją ir susijusio su Darbų vykdymu, pranešti apie jį Užsakovui. Rangovas taip pat privalo apie tai pranešti kompetentingai institucijai, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.

Tinkamas aptvėrimas, laikinas įtvirtinimas, iškasų šlaitų ir tranšėjų kraštų sutvirtinimas bei kiti laikini darbai užtikrinantys saugų darbą, turi būti įskaičiuoti į Rangovo finansinį pasiūlymą.

Rangovas yra atsakingas už darbų saugos koordinatoriaus paskyrimą.

Saugos reikalavimai ir bendra tvarka statybvietėje

Rangovas yra atsakingas už visas saugaus darbo priemones statybvietėje, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose bei įstatymuose.

Visi Rangovo dirbantieji turi būti tinkamai apmokyti atlikti jiems paskirtus statybos darbus, prisilaikant visų saugaus darbo reikalavimų, nesukeliant pavojaus savo ir kitų dirbančiųjų sveikatai. Kiekvienai darbo zonai Rangovas skiria asmenį, kuris, greta darbų eigos kontrolės, atsako už darbų saugą toje zonoje.

Rangovas turi pildyti saugaus darbo instruktavimo žurnalą ir visi dirbantieji objekte ar statybos aikštelėje turi pasirašyti šiame žurnale, kad yra išklausę saugaus darbo instruktažą.

Užsakovo turtas, įskaitant medžiagas, įrenginius ir įrangą, prireikus turi būti apsaugoti nuo sugadinimo.

Maždaug 1 m atstumu nuo Rangovo laikinos mechaninės ir elektros įrangos statybvietėje, leidžiami triukšmo dydžiai pateikti žemiau:

Hidraulinė ir pneumatinė įranga max. NR 80 dB;

Krumpliaračiai ir pavaros max. NR 80 dB;

Vandens siurbliai max. NR 80 dB;

Stūmoklinės orapūtės max. NR 85 dB.

LAIKINI STATINIAI, VANDENS, ELEKTROS TIEKIMAS IR SANITARINĖ ĮRANGA

Bendroji dalis

Esant poreikiui, Rangovas turi įrengti visus laikinuosius statinius pagal vietos valdžios įstaigų arba komunalinių įmonių reikalavimus, taip pat pagal visus vietinius įstatymus ir taisykles.

Visas išlaidas, susijusias su laikinaisiais statiniais, įskaitant (tačiau ne tik) jų montavimą, aptarnavimą, perkėlimą ir pašalinimą, turi sumokėti Rangovas.

Laikinas vandens tiekimas

Rangovas užtikrina vandens tiekimą statybos reikmėms, sanitariniams prietaisams, vamzdyno praplovimo ir išbandymo reikmėms. Rangovas padengia visas su tuo susijusias išlaidas.

Laikina elektros energija

Rangovas savo sąskaita turi pasirūpinti laikinos energijos tiekimo sistemos reikalingos statybos darbams, administracinėms patalpoms, instaliavimu, veikimu ir eksploatavimu. Rangovas turi suderinti reikiamą energijos tiekimą su vietiniais elektros tinklais. Rangovas turi sumokėti elektros tinklams visus mokesčius už tarnybinį prijungimą, taip pat parūpinti visą darbo jėgą, medžiagas ir įrengimus laikinos tiekimo sistemos montavimui. Rangovas, baigęs darbą teritorijoje, turi išjungti ir pašalinti laikiną energijos tiekimo sistemą dalyvaujant elektros tinklų atstovams. Jei yra naudojamos variklinių generatorių stotys, tuomet šios stotys turi būti akustiškai ekranuotos specialiose patalpose nuo gretimų gyvenamų rajonų.

Sanitariniai įrenginiai, higienos reikalavimai

Rangovas turi pasirūpinti ir padengti visas išlaidas, susijusias su laikinais tualeto ir prausyklų įregimais savo darbuotojams. Jų turi būti pakankamas skaičius. Taip pat Rangovas turi užtikrinti, kad visos darbo vietos būtų rūpestingai prižiūrimos ir atitiktų šalies įstatymų bei normų nustatytus higienos reikalavimus. Šiuo tikslu Rangovas turi pateikti ir reguliariai valyti reikiamus įrenginius. Rangovas, suderinęs su Inžinieriumi/Užsakovu, turi pasirūpinti reikiamu atliekų šalinimu.

TEISĖS AKTAI, SUSIJĘ SU PROJEKTU IR JO ĮGYVENDINIMU

Standartai

Įrengimai, medžiagos ir darbo kokybė turi atitikti atitinkamų LST, EN ir ISO standartų reikalavimus ar kitus Rangovo siūlomus tolygius standartus, galiojančius bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje (DIN ir kt.), gavus Inžinieriaus/Užsakovo patvirtinimą.

Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra griežtesnės nei konkretūs šiose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybė suteikiama Lietuvos standartui ar normai.

Užsakovui prašant, Rangovas pateikia visų darbams taikomų standartų kopijas, kurios turi būti saugomos Rangovo patalpose.

Visos medžiagos ir įrengimai, kurios perkamos pagal kiekių sąrašą, turi būti gamintojo, galinčio užtikrinti kokybę pagal LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.

Rangovas turi atkreipti dėmesį į šiuos konkrečius standartus:

1 lentelė. Teises aktai susiję su projekto įgyvendinimu

| Lietuvos Respublikos statybos įstatymas |  |
| --- | --- |
| Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas |  |
| Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas |  |
| Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas |  |
| Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas |  |
| Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas |  |
| Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. D1-857 „Dėl minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“ |  |
| Marijampolės regiono savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklės |  |
| Marijampolės regiono savivaldybių konteinerių aikštelių išdėstymo schemos |  |
| „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ Nr.05.2.1-APVA-R-008 finansavimo aprašas. |  |
| STR 1.01.02:2016 | Normatyviniai statybos techniniai dokumentai |
| STR 1.01.03:2017 | Statinių klasifikavimas |
| STR 1.01.04:2015 | Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas. |
| STR 1.01.08:2002 | Statinio statybos rūšys |
| STR 1.04.02:2011 | Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai |
| STR 1.04.04:2017 | Statinio projektavimas, projekto ekspertizė |
| STR 1.06.01:2016 | Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra |
| STR 1.05.01:2017 | Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas |
| STR 1.12.06:2002 | Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė |
| STR 2.01.01(1):2005 | Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ |
| STR 2.01.01(2):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga |
| 2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338 | Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai |
| STR 2.01.01(4):2008 | Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ |
| STR 2.04.01:2018 | Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys |
| STR 2.05.03:2003 | Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai |
| STR 2.05.04:2003 | Poveikiai ir apkrovos. |
| STR 2.05.05:2005 | Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas |
| STR 2.05.09:2005 | Mūrinių konstrukcijų projektavimas |
| STR 2.05.13:2004 | Statinių konstrukcijos. Grindys |
| STR 2.03.01:2019 | Statinių prieinamumas |
| STR 2.05.06:2005 | Aliumininių konstrukcijų projektavimas |
| STR 2.05.07:2005 | Medinių konstrukcijų projektavimas |
| LST 1516:2015 | Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai |
| STR 2.05.08:2005 | Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos |
| LST EN 206:2014 | Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis |
| RSN 156-94 | Statybinė klimatologija |
| STR 2.01.06:2009 | Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo |
| LST EN ISO 12944-2:2000 | Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikacija |
| KTR 1.01:2008 | Automobilių keliai |
| KPT SDK 07. | Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės„ |
| ĮT ASFALTAS 08 | Automobilinių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės |
| ĮT TRINKELĖS 14 | Automobilinių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės |
| ĮT SBR 07 | Automobilių kelių dangos konstrukcijos be rišiklių įrengimo taisyklės |
| Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus įsakymas Nr. 1338 | Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai |
| HN 23-1993 | Kenksmingos medžiagos. Didžiausia leidžiama koncentracija darbo aplinkos ore |
| HN 33-1993 | Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai |
| HN 36-1993 | Draudžiamos ir ribojamos medžiagos plataus vartojimo prekių gamybai |
| HN 98:2000 | Natūralaus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas |

Rangovas turi vadovautis ir kitais šiuose Užsakovo reikalavimuose nurodytais standartais.

Visoms naudojamoms medžiagoms Rangovas turi pateikti atitikties sertifikatą išduotą „Statybos produkcijos sertifikavimo centro“. Jei Tiekėjas siūlo medžiagas, prekes, gaminius ir darbus pagal aukščiau nepaminėtas normas, Rangovas turi gauti Užsakovo sutikimą. Patvirtinimui Rangovas pateikia Užsakovui standarto, patvirtinančio atitinkamų medžiagų, darbų ir pan. kokybę, kopiją ar tiekėjo išduotą dokumentą, kuris patvirtina, kad šių darbų medžiagų savybės atitinka LST nuostatas vietinėms medžiagoms.

Užsakovas standartų pakeitimus turi suderinti raštu, o Rangovas standartų kopijas privalo pastoviai laikyti statybos aikštelėje.

Visi aukščiau išvardinti ir kiti, su šio projekto įgyvendinimu susiję teisės aktai, turi būti taikomi kartu su jų paskutiniais pakeitimais ir papildymais.

KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

Rangovas turi būti atestuotas arba turėti patvirtintą kokybės užtikrinimo sistemą. Sutarties laikotarpiu Rangovas turi vykdyti jo atliekamų darbų priežiūrą ir užtikrinti, kad kontrolė atitiktų Lietuvos standartus.

Rangovas turi vykdyti visus savo kaip rangovo įsipareigojimus, griežtai laikydamasis savo kokybės kontrolės sistemoje numatytų procedūrų.

Darbo grafikas

Rangovas turi paruošti darbų vykdymo grafiką. Turi būti sudarytas laiko grafikas, nurodant darbų vykdymą mėnesiais, pažymint kiekvieno darbų etapo pradžios ir pabaigos dieną, nurodant rangovą, kuris tuos darbus vykdys, bei numatomas darbų apimtis.

Grafikas turi būti išsamus ir apimantis visų darbų sritis. Rangovas turi pateikti informaciją, t. y. darbų aprašymus, darbų eigą ir laiko skaičiavimus kiekvienai veiklos rūšiai.

Dokumentavimas

Rangovas prieinamoje vietoje laiko visą paruoštą dokumentaciją ir įrašus, kaip kad reikalinga objektyvios informacijos ar duomenų pateikimui, pagrindžiant darbų kokybės atitikimą įvairiems Užsakovo reikalavimams. Inžinierius turi teisę su šia medžiaga susipažinti. Užbaigus darbus, Rangovas turi pateikti Užsakovui visus Kokybės užtikrinimo sistemą liečiančius dokumentus ar tokią jų dalį, kuri bus pareikalauta.

Patikrinimų ir bandymų planai

Patikrinimų ir bandymų planai įrangos / medžiagų gamybos vietose turi būti pateikti Inžinieriui/Užsakovui  tvirtinti ne vėliau kaip likus 28 dienoms iki jų vykdymo pradžios. Baigtų patikrinimų ir bandymų ataskaitų kopijos turi būti pateiktos Inžinieriui/Užsakovui per 14 dienų po šių bandymų užbaigimo.

Leidimai ir patvirtinimai

Planuodamas savo darbą, Rangovas turi numatyti realius terminus techninio ir darbo (arba Techninio darbo projekto) projektų parengimui, ekspertizei ir atlikus darbus išpildymo dokumentų parengimui.

Rangovas turi laikytis visų sąlygų, nurodytų bet kuriame iš leidimų, kuriuos išduoda trečiosios šalys.

Brėžiniai „taip pastatyta“ ir kadastriniai tyrinėjimai

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Jei reikalinga, Rangovas turi būti atsakingas už kadastrinių tyrinėjimų dokumentacijos pateikimą iš atitinkamų institucijų. Šie dokumentai turės būti pateikti Užsakovui 4 (keturios) kopijomis.

MEDŽIAGŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Bendrieji reikalavimai

Visos naudojamos medžiagos turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti nacionalinius bei tarptautinius standartus. Jeigu nenumatyta kitaip sutartyje ar techniniuose reikalavimuose, visur turi būti naudojami paskutiniai standartų ir normų leidimai arba jų pakeitimai. Medžiagos ir įrengimai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš pripažintų tiekėjų/gamintojų.

Naudojamos medžiagos turi būti atsparios korozijai ar reikiamai apdorotos užtikrinant pakankamą apsaugą. Jos turi būti be toksinių priemaišų, neskatinti mikrobiologinio augimo.

Medžiagų įpakavimas ir saugojimas

Visos pristatomos medžiagos turi būti supakuotos ir pažymėtos pagal tarptautinius standartus, taikomos eksportui iš šalies gamintojos. Rangovas sandėliuoja medžiagas taip, kad išvengtų jų būklės pablogėjimo ar sugadinimo

Rangovas turi kiek įmanoma sumažinti medžiagų sandėliavimo statybvietėje laiką, planuodamas tiekimą taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius. Rangovas statybvietėje neturi sandėliuoti nereikalingų medžiagų ir turi imtis atsargumo priemonių, kad nė viena konstrukcija nebūtų apkrauta tokiu svoriu, kuris keltų grėsmę konstrukcijos vientisumui ar žmonių saugumui. Rangovas turi pastatyti leidžiamą apkrovą nurodančius ženklus ir laikytis jų. Rangovas turi gauti iš gamintojų informaciją apie įrangos sandėliavimo ir aptarnavimo būdus ir šių reikalavimų laikytis. Visos išlaidos, susijusios su medžiagų ir įrangos sandėliavimu, laikomos įtrauktomis į Sutartį ir papildomai neapmokamos. Jokios medžiagos negali būti atvežtos į statybvietę, kol nebus įvykdytos šios sąlygos:

Užsakovas turi gauti gamintojo rekomendacijas dėl sandėliavimo statybvietėje;

Užsakovas turi nurodyti ir patvirtinti medžiagų saugojimo vietą.

Laikinasis sandėliavimas

Rangovas turi pasirūpinti medžiagų laikinu sandėliavimu. Rangovas turi valyti ir taisyti visus valstybinius kelius, privažiavimo kelius, saugyklų ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant darbus, tada, kai tai tampa būtina arba Užsakovo nurodymu.

Jei Rangovui yra būtina pasinaudoti kuriais nors objektais ar laikinai užimti žemę už statybvietės ribų, jis pats tariasi su žemės savininku / nuomininku. Prieš aptverdamas teritoriją darbams Rangovas kreipiasi į savivaldybę ar kitas įstaigas ir gretimų teritorijų, valdų, gyvenamųjų namų ir pan. savininkus/nuomininkus. Prieš sudarydamas sutartį Rangovas turi gauti Inžinieriaus/Užsakovo sutikimą, tada jis patvirtina sutartį laišku savininkui / nuomininkui. Sutartyje turi būti aiškiai nurodyta, kad ji sudaroma su Rangovu, o ne su Užsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama Užsakovui.

Atsakomybė užsakant medžiagas

Visos medžiagos turi atitikti atitinkamus Lietuvos ar ES standartus ir normas. Rangovas perduos Užsakovui  sertifikatus, kurie parodo, kad medžiagos buvo išbandytos ir atitinka šios specifikacijos ir atitinkamo standarto reikalavimus.

Kiekvienas pateikiamas dokumentas turi būti pilnai sukomplektuotas. Jame turi būti visa informacija ir duomenys bei papildoma informacija, reikalinga įvertinti siūlomų medžiagų  atitikimą Sutarties reikalavimams.

Rangovas yra atsakingas už medžiagų, gaminių ir pavyzdžių (kurių patikrinimo gali būti pareikalauta gerokai prieš darbų pradžią) užsakymą ir pristatymą. Visas sąnaudas, susijusias su aplaidumu ir delsimu užsakyti pakankamai iš anksto, padengia Rangovas.

Rangovas turi pateikti Inžinieriui/Užsakovui patvirtinti medžiagų, kurios bus įtrauktos į Darbus, pavyzdžius. Šie pavyzdžiai pristatomi į Inžinieriaus/Užsakovo patalpas ir laikomi jose. Darbams panaudotos medžiagos turi būti ne prastesnės kokybės, nei patvirtinti pavyzdžiai.

Medžiagų paviršių dangos ir apsauga

Visi metaliniai paviršiai, pagaminti ne iš nerūdijančio plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos dažymu, ar kitu tinkamu apdirbimo būdu. Apdirbimo laipsnis turi būti pakankamas skirtoms funkcijoms. Sausi paviršiai, turi būti priskirti C3 klasei pagal LST EN ISO 12944-1:2000 ar lygiaverčio standarto reikalavimus ir atitinkamai apsaugoti nuo korozijos. Šlapi paviršiai, turi būti priskirti IM2 klasei pagal LST EN ISO 12944-1:2000 ar lygiaverčio standarto reikalavimus ir atitinkamai apsaugoti nuo korozijos.

Mediniai paviršiai turi būti nušlifuoti švitriniu popieriumi; bet kokie atsilupę kraštai turi būti pašalinti, o nuo paviršių gerai nuvalytos dulkės.

Mazgai, žiediniai įtrūkimai ir matomos dervos dėmės turi būti nuvalyti ir užpildyti glaistu. Paviršiai turi būti dažomi gruntuojamuoju sluoksniu, o vėliau visos vinių skylės, siūlės ir sujungimai turi būti užpildomi galutinę spalvą atitinkančiu glaistu. Po to paviršiai turi būti nušlifuojami smulkiu švitriniu popieriumi ir nuo jų nuvalomos dulkės.

Siekiant užtikrinti tinkamą paviršių paruošimo ir tinkamą apsaugojimo nuo korozijos priemonių pritaikymą, Rangovas turi palaikyti kontaktus su dažų tiekėju ir griežtai laikytis jo nurodymų. Tai taip pat taikytina ir tų komponentų apsaugojimui nuo korozijos, kurie turi būti perkami iš trečiųjų šalių.

Apsaugojimo nuo korozijos procedūros turi būti vykdomos, kiek tai įmanoma, uždaroje erdvėje, prieš pristatant komponentus į jų įrengimo vietą.

Leidžiamas dažų purškimas, su sąlyga, kad jis vykdomas aukšto slėgio ar beoriais įrengimais uždaroje erdvėje.

Dažymo metu, kai dažoma daugiau nei vienu sluoksniu, neturi būti bet kokių dviejų vienos spalvos sluoksnių.

Dažų sluoksnių spalvos turi būti pasirinktos, konsultuojantis su Užsakovu.

Nudažius, turi nebūti nutekėjimų, nuvarvėjimų ir pūslių.

Aptikus bet kokius pažeistus dažytus paviršius, nuo jų turi būti nedelsiant grandikliais ir šepečiais pašalintos rūdys ir po to šie plotai pataisyti tais pačiais dažais, kaip ir šalia esančių paviršių.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS

BENDROJI DALIS

Šios techninės specifikacijos bendrais bruožais nusako pagrindinius reikalavimus statybos darbuose naudojamų medžiagų kokybei ir statybos darbų atlikimui.

Užrašai ir brėžiniai

Rangovas privalo pildyti Statybos darbų žurnalą, tiksliai turi būti aprašoma statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki atidavimo naudoti). Į žurnalą taip pat turi būti įrašoma visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. Žurnalo pildymas turi atitikti LR aplinkos ministerijos nustatytus reikalavimus. Užsakovui turi būti suteikiama galimybė naudotis šia informacija, kai tik tai yra pagrįstai reikalinga.

Rangovas atskirame brėžinių egzemplioriuje turi pažymėti visų inžinerinių komunikacijų padėtį, lygį bei kitą informaciją apie komunikacijas, kurios neparodytos topo nuotraukoje ir kurios bus atidengiamos vykdant statybos darbus.

KONTEINERIŲ AIKŠTELĖS

Bendrieji reikalavimai

Įrengdamas naujas ar rekonstruodamas konteinerių aikštelių dangas, Rangovas turi vadovautis žemiau išvardintų reglamentų reikalavimais:

Statybos techninis reglamentas KTR 1.01:2008, „Automobilių keliai“;

Statybos taisyklės  ST 188710638.06:2004 „Automobilių kelių žemės sankasa“, 2004m;

Įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“;

Įrengimo taisyklės ĮT SBR 07 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“;

Projektavimo taisyklės KPT SDK 07 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“.

Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. D1-857 „Dėl minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“,

Savivaldybių patvirtintomis konteinerių aikštelių išdėstymo schemomis.

Žemės darbai

Žemės darbai turi būti atlikti pagal ST 188710638.06:2004 reikalavimus. Dangos dugno natūralūs gruntai turi būti sutankinti prisilaikant ST 188710638.06:2004 2 lentelės reikalavimų. Žemės paviršius turi būti lygus, atitikti projektinius aukščius, skersinius nuolydžius. Paviršius gali nukrypti nuo projektinių aukščių ne daugiau kaip 5 cm. Žemės sankasos paviršiaus deformacijos modulis E ≥ 45 MN/m2, pagal ST 188710638.06:2004 11 lentelę. Jei pasitaikys mažesnis deformacijos modulis, gruntas turi būti sustiprinamas hidrauliniais rišikliais arba geotekstile.

Pagrindų įrengimas

Parenkant gatvės važiuojamosios dalies dangos konstrukciją, būtina atsižvelgti į gatvės kategoriją, eismo intensyvumą. Dangos konstrukcijos ir sluoksnių storiai parenkami pagal KPT SDK 07 ir KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, nustatant gatvės konstrukcijos klasę.

Šaligatvių dangos pagrindas turi būti įrengtas iš šalčiui atsparaus smėlio.

Dangų įrengimas

Dangos konstrukcija turi būti parinkta pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles“ KPT SDK 07.

Šaligatviams atstatyti parenkama šaligatvio plytelių danga pagal esamą. Jei plytelės klojamos ant apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo iš smėlio, jo sluoksnis turi būti h =20 cm, filtracijos koeficientas 3 m/p. Jei pagrindui naudojama skalda, tarp plytelių ir pagrindo turi būti 3 cm tarpsluoksnis iš smėlio ir cemento mišinio. Betoninių plytelių betono stiprio klasė C12/15, vandens įgeriamumas iki 5, dilumas iki 0,70 g/cm2.

Atstatomos važiuojamosios dalies kelio bortų reikalingumą nusako esama gatvės konstrukcija, o šaligatviai aprėminami vejų borteliais. Borteliai turi būti klojami ant skaldos pagrindo h=10 cm ir iš visų pusių sutvirtinami betonu.

Vejos įrengimas

Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: augalinė žemė tolygiai paskleidžiama visame būsimos vejos plote, prieš sėjant žolių mišinį būtina lengvai išpurenti paviršių, žemės paviršius turi būti sutankinamas voluojant.

Žalieji plotai

Baigus objekto statybos darbus tie plotai, kuriuose pagal brėžinius nenumatyta danga, turi būti išlyginti. Tam turi būti naudojama tinkama iškasta medžiaga. Baigiamasis išlyginimas formuojamas taip, kaip nurodo Užsakovas. Galutiniam išlyginimui priklauso ir ankščiau pašalinto viršutinio sluoksnio atstatymas, įskaitant vejos atstatymą.

Teritorijos sutvarkymas

Sklypo plotai, kurių neužima konteinerių aikštelės, keliai ar pėsčiųjų takai, turi būti išlyginti, suteikiant jiems vienodą paviršių.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI KONTEINERIŲ AIKŠTELĖMS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Įrengiant konteinerių aikšteles, vadovautis parengtu supaprastintu statybos projektu (žr. Techninės specifikacijos priedą „Antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo, Kalvarijos sav. supaprastintas statybos projektas Nr. AR-SSP-KAL-2019“ ir LR aplinkos ministro patvirtinto „Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų“ 37 punkto nuostatomis.

Kalvarijos savivaldybėje įrengiamos konteinerių aikštelės

Kalvarijos savivaldybėje viso įrengiama 46 konteinerių aikštelės, iš jų 4 vnt. konteinerių aikštelės be tvoros ir stogo, 6 vnt. su trisieniu aptvėrimu ir stogu, 9 vnt. su ketursieniu aptvėrimu ir stogu ir 27 vnt. su dvigubu atitvaru.

Apibrėžiant konteinerių aikštelės tipą, nurodoma keli vienetai ir kokių atliekų surinkimui skirti konteineriai stovės, tačiau patys konteineriai šiuo pirkimu neįsigijami. Pvz., tipas 1-1-1-1-0-1-0 nurodo, kad aikštelėje bus statoma po 1 vienetą mišrioms KA, stiklui, popieriui, plastikui skirtų konteinerių, nestatomas konteineris žaliosioms atliekoms, statomas 1 konteineris maisto atliekoms ir nestatomas konteineris tekstilei.

PERĖMIMO PROCEDŪRA

Darbų perėmimo procedūros turi būti vykdomos pagal Lietuvos Statybos techninius reglamentus (STR), Lietuvos standartus (LST), Statybos taisykles (ST), techninius reikalavimus (TR) ir FIDIC teisinius reikalavimus. Rangovas atsako už atitinkamų dokumentų paruošimą ir pateikimą, privalomų patvirtinimų gavimą, susijusių su perdavimo/priėmimo procedūromis.

6 ĮRENGIAMŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ  SĄRAŠAS

Lentelėje nurodyti konteinerių aikštelių adresai darbų vykdymo metu gali būti tikslinami.

Kalvarijos savivaldybė

| Aikštelės Nr. | Įrengiamos konteinerių aikštelės adresas | Konteinerių aikštelėje statomi konteineriai, vnt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mišrioms komunalinėms atliekoms | Stiklo | Popieriaus | Plastiko | Žaliosioms | Maisto | Tekstilės |
|  | Konteinerių aikštelės (įrengiamos konteinerių aikštelės be tvoros, be stogo) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Žemaitės g. 33, Kalvarija | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Laisvės g. 11, Kalvarija | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gėlių g. 49, Kalvarija | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vytauto g. 6, Kalvarija | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Konteinerių aikštelės (įrengiamos konteinerių aikštelės su trisiene tvora ir stogu) |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ramybės g. , Kalvarija (prie senų kapinių) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | Ramybės g., Kalvarija (naujose kapinėse) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | Laukų g. , Kalvarija (prie senų kapinių) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Laukų g. , Kalvarija (prie naujų kapinių) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Mokyklos g., Akmenynų k. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Bažnyčios g. 3, Liubavo k., prie senų kapinių | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 57 | Slėnio g. 22, Juodelių k., prie kapinių | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|  | Konteinerių aikštelės (įrengiamos konteinerių aikštelės su ketursiene tvora ir stogu) |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Šilo g. 2, Jurgežerių k. prie kapinių | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Ramybės g. 23, Menkupių k., prie kapinių | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Būdviečių k. 4A, prie kapinių | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Tuopų g. 8, Liubavo, prie naujų kapinių | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | Ramybės g. 5, Brazavo k., prie kapinių | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Mokyklos g. 28A, Sangrūdos k. prie kapinių | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 59 | Kamšų g. 7, prie Mindaugų parapijos kapinių | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 74 | Akmenynų k., prie II kapinių | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Konteinerių aikštelės (įrengiamos konteinerių aikštelės su dvigubu atitvaru) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Rožių g. 1A, Jungėnų k. | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Palmių g. 9, Jungėnų k. | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Palmių g. 15, Jungėnų k. | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Palmių g. 19, Jungėnų k. | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Ežero g. 1, Jungėnų k. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Verpėjų g. 3, Jungėnų k. | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Dvaro g. 11, Suvalkėlių k. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Liepų g. 14, Akmenynų k. | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mokyklos g. 5A, Akmenynų k. | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Vižainio g. 3, Liubavo k. | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Mokyklos g. 4, Salaperaugio k. | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Ežero g. 54, Raudeniškių k. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Didžioji g. 33, Jusevičių k. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Mokyklos g. 8, Jusevičių k. | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saulės g. 2, Sangrūdos k. | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Bažnyčios g. 2, Sangrūdos k. | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Saulės g. 3, Sangrūdos k. | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Liepų g. 27, Aistiškių k. | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Lauko g., SB "Sūduonia" | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Uosio g. , SB "Uosis" | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Gulbino g., SB "Gulbinas" | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Plento g., SB "Ąžuolas" | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Orijos g., SB "Orija" | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Upelio g., SB "Orija II" | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Kaštono g., Jungėnų k., SB "Kaštonas" | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Kalvarijos g., Jungėnų k., SB "Kaštonas" | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Gėlių g., Naujienėlės k., SB "Šilas" | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |