Techninės specifikacijos priedas Nr.2

REIKALAVIMAI DRABUŽIAMS

| Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Techniniai reikalavimai audiniui |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pluošto sudėtis | Paviršiaus tankis | Spalva |
| 1. | Ilga pašiltinta žieminė striukė | Audinys turį būti neprapučiamas, nepraliejamas, tinkamas vilkėti atšiaurioms sąlygoms. Su prisegamu gobtuvu; Stati apykaklė minkštu pamušalu, su gobtuvo prisegimo galimybe Užtrauktuku užsegamas priekis. Užtrauktukas uždengtas pridengiamąja juosta, kuri užsegama plastikinėmis spaudėmis arba lipdukais. Rankovės anga reguliuojama spaudėmis (plastikinės), velkro lipdukais arba guma. 2 pridėtinės kišenės ant krūtinės. 2 šoninės kišenės žemiau juosmens. Atšvaito juostos ant striukės abiejų rankovių, nugaros ir krūtinės srities. Gaminio atitikties standartai: EN 11612, A1, B1, C1, EN 1149-5 2008, EN 20471, class 2 EN 342:2004 EN 343 | Ne daugiau kaip 50 % medvilnė, ne mažiau, kaip 49 % poliesteris ne mažiau kaip 1% anglies pluošto. | Ne mažiau kaip 240 ne daugiau kaip 350 g/m2 | Mėlyna/geltona (gero matomumo) |
| 1.1. | Pašiltintos striukės gobtuvas darbui sprogioje aplinkoje | Audinys neprapučiamas, neperliejamas – atsparus drėgmei. Gobtuvas prisegamas prie striukės apykaklės. Reguliuojamas gobtuvo angos dydis. Gaminio atitikties standartai: EN 11612, A1, B1, C1, EN 1149-5 2008, EN 20471 EN 342:2004 EN 343 | Ne daugiau kaip 50 % medvilnė, ne mažiau, kaip 49 % poliesteris ne mažiau kaip 1% anglies pluošto. | Ne mažiau kaip 240 ne daugiau kaip 350 g/m2 | Mėlyna/geltona |
| 2. | Trumpa pašiltinta striukė darbui sprogioje aplinkoje (rudens žiemos sezonui) | Audinys turi būti neprapučiamas, nepraliejamas, tinkamas vilkėti atšiaurioms sąlygoms. Su gobtuvu arba gobtuvas prisegamas prie apykaklės Stati apykaklė su spaudėmis gobtuvo prisegimui, jei taikoma. Užtrauktuku užsegamas priekis. Užtrauktukas uždengtas pridengiamąja juosta, kuri užsegama arba velkro lipdukais. Rankovės anga reguliuojama spaudėmis (plastikinėmis), velkro lipdukais arba guma. 2 uždėtinės kišenės ant krūtinės su atvartais, užsegamais spaudėmis arba lipdukais,. Laikiklis/kilpa H2S davikliui. Dvi šoninės kišenės. Ugniai atsparios atšvaito juostos ant rankovių, nugaros ir krūtinės, bei pečių srityje. Gaminio atitikties standartai: EN 11612, EN 1149-5 EN 20471, class 2 EN 342:2004 EN 343 | Ne daugiau kaip 50 % medvilnė, ne mažiau, kaip 49 % poliesteris ne mažiau kaip 1% anglies pluošto. | Ne mažiau kaip 240 ne daugiau kaip 350 g/m2 | Mėlyna/geltona |
| 2.1. | Pašiltintos striukės gobtuvas darbui sprogioje aplinkoje | Audinys neprapučiamas, neperliejamas – atsparus drėgmei. Gobtuvas prie striukės apykaklės prisegamas. Reguliuojamas gobtuvo angos dydis. Gaminio atitikties standartai: EN 11612, EN 1149-5, EN 20471, A1, B1, C1. EN 342:2004 EN 343 | Ne daugiau kaip 50 % medvilnė, ne mažiau, kaip 49 % poliesteris ne mažiau kaip 1% anglies pluošto. | Ne mažiau kaip 240 ne daugiau kaip 350 g/m2 | Mėlyna/geltona |
| 3. | Šiltas puskombinezonis darbui sprogioje aplinkoje | Priekis užsegamas užtrauktuku, kuris uždengtas pridengiamąja juosta. 1 arba 2 uždėtinės kišenės nugaroje su atvartais. 1 arba 2 uždėtinės kišenės ant krūtinės su atvartais. Kišenės užsegamos užtrauktu, kuris pridengtas pridengiamąja juosta arba velkro lipduku ar plastikinėmis spaudėmis. 2 šoninės kišenės 1 arba 2 kišenės su atvartais ant klešnių 1 kišenė įrankiams ant klešnės dešinėje pusėje Elastinis juosmuo Vidinės kišenės antkeliams ties keliais (antkeliai dedami iš apačios išorinėje kelnių dalyje). Kelnių keliai turi būti apsiūti dvigubu, tvirtu audiniu. Gaminys ergonomiškas, nevaržantis judesių klaupiantis. Reguliuojamas petnešų ilgis su elastinės medžiagos įsiuvais nugaroje Ugniai atsparios atšvaito juostos. Atšvaito juostos turi būti apatinėje kelnių dalyje ties blauzdomis, nesiekti kelių. Gaminio atitikties standartai: EN 11612, A1, B1, C1, EN 1149-5 EN 20471, class 2 EN 342:2004 | Ne daugiau kaip 50 % medvilnė, ne mažiau, kaip 49 % poliesteris ne mažiau kaip 1% anglies pluošto. | Ne mažiau kaip 240 ne daugiau kaip 350 g/m2 | Mėlyna/geltona |
| 4. | Antistatinis švarkas darbui sprogioje aplinkoje (specialistams) | Iki viršaus užsegama stati apykaklė su spaudėmis Užtrauktuku arba sagomis užsegamas priekis. Užtrauktukas uždengtas pridengiamąja juosta, kuri užsegama spaudėmis arba lipdukais. Išorėje rankogaliai reguliuojami lipniais užsegimais arba guma, arba plastikinėmis spaudėmis. Reguliuojamas juosmuo 2 uždėtinės kišenės ant krūtinės su atvartais užsegamais spaudėmis. Bent 1 uždėtinė kišenė ant krūtinės rašikliams. 2 Šoninės kišenės užsegamos užtrauktuku. Laikiklis/nešiojamam davikliui Uždėtinė ID kortelės kišenė ant kairiosios rankovės (arba bet kurioje kitoje priekinėje dalyje aukščiau juosmens) su atvartu užsegamu lipniu užsegimu ar spaude arba užtrauktuku. Ugniai atsparios atšvaito juostos ant rankovių ir krūtinės bei nugaros , pečių srityje Gaminio atitikties standartai: EN 11612 A1, B1, C1, EN 1149-5 EN 20471, class 2 | Ne mažiau 50 % proc. medvilnės, ne daugiau kaip 49% sintetinio pluošto, ne mažiau kaip 1% anglies puošto | Ne mažiau kaip 240 ne daugiau kaip 350 g/m2 | Mėlyna/Geltona |
| 5. | Antistatinis puskombinezonis darbui sprogioje aplinkoje (specialistams) | Priekis užsegamas užtrauktuku, kuris uždengtas pridengiamąją juosta 1 arba 2 uždėtinės kišenės nugaroje su atvartais 1 arba 2 uždėtinės kišenės ant krūtinės su atvartais. Kišenės užsegamos užtrauktu arba kokybišku velkro lipduku. 2 šoninės kišenės 1 arba 2 kišenės su atvartais ant klešnių Laikiklis/kilpa nešiojamam davikliui. Elastinis juosmuo Vidinės kišenės antkeliams ties keliais Reguliuojamas petnešų ilgis su elastinės medžiagos įsiuvais nugaroje Ugniai atsparios atšvaito juostos Gaminio atitikties standartai : EN 11612, A1, B1, C1; EN 1149-5 EN 20471, class 2 | Ne mažiau 50 % proc. medvilnės, ne daugiau kaip 49% sintetinio pluošto, ne mažiau kaip 1% anglies puošto | Ne mažiau kaip 240 ne daugiau kaip 350 g/m2 | Mėlyna/Geltona |
| 6. | Antistatinio audinio kelnės darbui sprogioje aplinkoje (dispečeriams) | Priekis užsegamas užtrauktuku ir saga, kurie uždengti pridengiamąja juosta. 1 arba 2 uždėtinės kišenės nugaroje su atvartais. 2 šoninės kišenės. 1 kišenė įrankiams ant klešnės dešinėje juosmuo su kilpomis diržui. Ugniai atsparios atšvaito juostos ant klešnių. Atšvaito juostos turi būti apatinėje kelnių dalyje ties blauzdomis. Gaminio atitikties standartai: EN 11612, A1, B1, C1, EN 471, class 1, EN 1149-5 | Ne mažiau 50 % proc. medvilnės, ne daugiau kaip 49% sintetinio pluošto, ne mažiau kaip 1% anglies puošto | Ne mažiau kaip 240 ne daugiau kaip 350 g/m2 | Mėlyna/Geltona |
| 7. | Antistatinio audinio švarkas darbui sprogioje aplinkoje (pylėjams) | Iki viršaus užsegama stati apykaklė su spaudėmis ar užtrauktuku. Užtrauktuku arba sagomis užsegamas priekis. Užtrauktukas arba sagos uždengtos pridengiamąja juosta, kuri užsegama spaudėmis arba lipdukais. Išorėje rankogaliai reguliuojami lipniais užsegimais. 2 uždėtinės kišenės ant krūtinės su atvartais užsegamais spaudėmis arba lipdukais. Dvi vidinės šoninės užsegamos kišenės. Laikiklis/kilpa nešiojamam davikliui ID kortelės kišenė ant kairiosios rankovės (arba bet kurioje kitoje priekinėje dalyje aukščiau juosmens) su atvartu, užsegamu lipniu užsegimu ar spaude arba užtrauktuku. Gaminio atitikties standartai: EN 11612, A1, B1, C1, EN 1149-5 | Ne mažiau 50 % proc. medvilnės, ne daugiau kaip 49% sintetinio pluošto, ne mažiau kaip 1% anglies puošto | Ne mažiau kaip 240 ne daugiau kaip 350 g/m2 | Geltona / tamsiai mėlyna |
| 8. | Antistatinio audinio puskombinezonis darbui sprogioje aplinkoje (pylėjams) | Priekis užsegamas užtrauktuku, kuris uždengtas pridengiamąja juosta. 1 arba 2 uždėtinės kišenės nugaroje su atvartais. Uždėtinė kišenė ant krūtinės užsegama užtrauktuku arba velkro lipduku su atvartais. 2 šoninės kišenės. Laikiklis/kilpa nešiojamam davikliui 1 arba 2 kišenės su atvartais ant klešnių. Reguliuojamas petnešų ilgis su galimais elastinės medžiagos įsiuvais nugaroje. Ne mažiau kaip dvi 50 mm ugniai atsparios atšvaito juostos ant klešnių (apatinėje kelnių dalyje ties blauzdomis) Pageidautina įkombinuota detalė (kišenė ar kelnių apačia) su hi-vis audinio dalimi. Gaminio atitikties standartai: EN 11612, A1, B1, C1, EN 1149-5 | Ne mažiau 50 % proc. medvilnės, ne daugiau kaip 49% sintetinio pluošto, ne mažiau kaip 1% anglies puošto | Ne mažiau kaip 240 ne daugiau kaip 350 g/m2 | Tamsiai mėlyna/oranžinė arba geltona |
| 9. | Suvirintojo švarkas | Stati apykaklė užsegama spaudėmis arba lipniu užsegimu. Priekis užsegamas spaudėmis arba sagomis, kurios uždengtos pridengiamąja juosta. Rankogaliai reguliuojami spaudėmis arba sagomis. 2 uždėtinės kišenės ant krūtinės su atvartais, užsegamais galimais lipniais užsegimais. 2 uždėtinės kišenės žemiau juosmens su atvartais, užsegamais lipniais užsegimais. Gaminio atitikties standartai: EN 11611, A1 class 2 arba aukštesnė apsaugos klasė. | Ne mažiau kaip 80 % medvilnė, ne daugiau kaip 20 % poliesteris | Ne mažiau kaip 420 g/m2 | Mėlyna / oranžinė arba geltona |
| 10. | Suvirintojo puskombinezonis | Priekis užsegamas spaudėmis arba sagomis, kuris uždengtas pridengiamąja juosta. Šoninės 2 vidinės kišenės. Galinės 2 uždėtinės kišenės su atvartais užsegamais lipniais užsegimais. Po 1 uždėtinę kišenę su atvartais užsegamais lipniais užsegimais įrankiams ant klešnių. Vidinės kišenės antkeliams ties keliais. Gaminio atitikties standartai: EN 11611, A1 class 2 arba aukštesnė apsaugos klasė. | Ne mažiau kaip 80 % medvilnė, ne daugiau kaip 20 % poliesteris | Ne mažiau kaip 420 g/m2 | Mėlyna/oranžinė arba geltona |
| 11. | Suvirintojo švarkas (antistatinis) | Stati apykaklė užsegama spaudėmis arba lipniu užsegimu. Priekis užsegamas spaudėmis arba sagomis, kurios uždengtos pridengiamąja juosta. Rankogaliai reguliuojami spaudėmis arba sagomis. 2 uždėtinės kišenės ant krūtinės su atvartais, užsegamais galimais lipniais užsegimais. 2 uždėtinės kišenės žemiau juosmens su atvartais, užsegamais lipniais užsegimais. Gaminio atitikties standartai: EN 11611, A1 class 2 arba aukštesnė apsaugos klasė. EN 1149-5 | Ne mažiau kaip 80 % medvilnė, ne daugiau kaip 20 % poliesteris | Ne mažiau kaip 420 g/m2 | Mėlyna/oranžinė arba geltona |
| 12. | Suvirintojo puskombinezonis (antistainis) | Priekis užsegamas spaudėmis arba sagomis, kuris uždengtas pridengiamąja juosta. Šoninės 2 vidinės kišenės. Galinės 2 uždėtinės kišenės su atvartais užsegamais lipniais užsegimais. Po 1 uždėtinę kišenę su atvartais užsegamais lipniais užsegimais įrankiams ant klešnių. Vidinės kišenės antkeliams ties keliais. Gaminio atitikties standartai: EN 11611, A1 class 2 arba aukštesnė apsaugos klasė. EN 1149-5 | Ne mažiau kaip 80 % medvilnė, ne daugiau kaip 20 % poliesteris | Ne mažiau kaip 420 g/m2 | Mėlyna/oranžinė arba geltona |
| 13. | Chemikių švarkelis | Priekis užsegamas spaudėmis Rankogaliai reguliuojami spaudėmis 2 uždėtinės kišenės išorėje, švarko apačioje Stati apykaklė | Ne mažiau kaip 35 % medvilnė, ne daugiau kaip 65 % poliesteris | Ne mažiau kaip 245 g/m2 | Mėlyna |
| 14. | Chemikių kelnės | Priekis užsegamas užtrauktuku ir sagute. Kilpos diržui. | Ne mažiau kaip 35 % medvilnė, ne daugiau kaip 65 % poliesteris | Ne mažiau kaip 245 g/m2 | Mėlyna |
| ## 15. | ## Šiltas megztinis (džemperis) pasivilkimui po viršutiniais rūbais | ## Antistatinis, fliso megztinis (džemperis). Dvipusis nesiveliantis audinys. Užtraukiamas užtrauktuku per visą ilgį. Užtrauktukas apsaugotas atvartėliais. Elastingi rankogaliai, paaukštinta apykaklė. Reguliuojama liemens apimtis. Dvi šoninės, užtrauktukais užtraukiamos kišenės. ## Gaminio atitikties standartai: ## EN1149-5:2008 | ## 60% modakrilo, 38% medvilnės, 1% anglies pluošto. | ## 280 g/m2 | ## Mėlyna |
| 16. | ## Vasariniai antistatiniai marškiniai ilgomis rankovėmis | Ugniai atsparūs, gero matomumo, antistatiniai marškinėliai ilgomis rankovėmis. Su apvalia iškirpte. Gaminio atitikties standartai: EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1, EN1149-5, IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 (klasė 1 ), ASTMF1959/F1959M-12 EBT = 4,3 CAL/CM2; EN 471:2003+A1:2007 | 60% modakrilas, 39% medvilnės ir 1% anglies pluošto | 200 g/m2 | Geltona/mėlyna |
| 17. | Polo marškinėliai dispečeriams | Vyriški polo marškinėliai trumpomis rankovėmis. Užsegami trimis marškinėlių sagutėmis. Megzta polo apykaklė apsaugota nuo susiburbuliavimo. Rankovės be rankogalių. Kairėje krūtinės pusėje kišenė su skyreliu. Lygi gaminio apačia su šoniniais skeltukais. | Nuo 60% poliesterio, nuo 35% medvilnės | Apie 200g/m2 | Pageidautina mėlyna |
| 18. | Apatiniai termo drabužiai - marškinėliai | Termo marškinėliai sulaiko kūno šilumą, turi glaudų sąlyti su kūnu (prigludę), pralaidūs orui ir puikiai išgarinantys kūno drėgmę. Ilgomis rankovėmis atsparūs liepsnai. Sutvirtinti, elastingi rankovių manketai. Gaminio atitikties standartai: Sertifikuota EN 11612, A1, B1,C1 | Ne mažiau kaip 45% medvilnė, ne daugiau kaip 55 % poliesteris | Ne mažiau kaip 155 g/m2 | Tamsiai mėlyna |
| 19. | Apatiniai termo drabužiai - kelnės | Termo kelnės sulaiko kūno šilumą, turi glaudų sąlyti su kūnu (prigludę), pralaidūs orui ir puikiai išgarinantys kūno drėgmę. Atsparios liepsnai apatinės kelnės. Elastinė juosta juosmens srityje Sutvirtinti elastingi kelnių manketai. Gaminio atitikties standartai: Sertifikuotos EN 11612, A1, B1, C1 | Ne mažiau kaip 45 % medvilnė, ne daugiau kaip 55 % poliesteris | Ne mažiau kaip 155 g/m2 | Tamsiai mėlyna |
| 20. | Flaneliniai marškiniai | Marškinių priekis ir rankogaliai užsegami spaudėmis Kišenė kairėje krūtinės pusėje | Ne mažiau kaip 60% medvilnės, ne daugiau kaip 40% poliesterio | Ne mažiau kaip 160 g/m2 | Mėlyna/juoda languoti |
| 21. | Kelnėms apsaugos darbuotojams | Priekis užsegamas užtrauktuku bei saga. Šoninės 2 vidinės kišenės. 1 uždėtinė galinė kišenė. Uždėtinės kišenės su atvartais ant kelnių klešnių Turi būti galimybė įsiverti diržą. | Ne mažiau kaip 35 % medvilnė, ne daugiau kaip 65 % poliesteris | Ne mažiau kaip 245 g/m2 | Tamsiai mėlyna |
| 22. | Marškinėliams apsaugos darbuotojams | Tamsiai mėlynos spalvos trikotažiniai marškinėliai Trumpos rankovės | Ne mažiau kaip 35% medvilnė, ne daugiau kaip 65 % poliesteris | Ne mažiau kaip 190 g/m2 | Tamsiai mėlyna |
| 23. | Uniforminis megztinis arba džemperis apsaugos darbuotojams | Neperpučiamas išorinis audinys su pašiltintu vidumi 3 kišenės, užsegamos užtrauktuku | 88% poliesteris, 12% poliamidas | Ne mažiau kaip 220 g/m2 | Tamsiai mėlyna |
| 24. | Rankšluostis | Medvilninis rankšluostis. Išmatavimai ne mažesni kaip 60x140 cm | 100 % medvilnė | Ne mažiau kaip 450 g/m2 | Pageidaujama mėlyna |