[image: image1]



[image: image2.png]inteirreg E

Lietuva-Polska




                                                  


Neskelbiamos apklausos sąlygų  2  priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1.Perkančioji organizacija: VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“, adresas Maironio g. 22, Druskininkai, tel. nr. 8 313 59090, el.p. dainava@centrasdainava.lt,  duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 152054598.
Perkančioji organizacija kartu su partneriu Augustavo ilgalaikės globos namais (Lenkija) įgyvendina projektą „Bendri veiksmai siekiant sumažinti tarpvalstybinę grėsmę sveikatai” Nr. LT-PL-5R-365 (toliau-Projektas), finansuojamą Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. sausio 1 d. - 2022 m. gruodžio 31 d. Bendra Projekto vertė 973707,70 EUR. Daugiau informacijos apie Projektą ir jo veiklas rasite internetiniame puslapyje www.centrasdainava.lt.
2. Informacija apie pirkimo objektą:
	Vienvietis fotelis. Matmenys (mm): 1010x910x728H (2 vnt.)
	Fotelis su metalinėmis apvaliomis D50 mm skersmens pilkai dažytomis kojomis. Kojų aukštis – 120mm, turi apsaugas (padukus) nuo grindų braižymo. Sėdimoji dalis, atlošas ir porankiai turi būti stambių gabaritų ir masyvių formų, gaminami iš daugiasluoksnės faneros, paminkštinti porolonu ir aptraukti aukštos kokybės eko oda. Porankiai 180mm storio, aukštis nuo žemės iki porankių 675mm. Sėdimosios dalies gylis – 580mm, aukštis iki sėdimosios dalies – 430mm. Atlošas ir sėdimoji dalys gaminami su posvyriu. Minkštą sėdimąją dalį sudaro zig-zag spyruoklės ir ,,Bonelli“ spyruokliniai blokai, apklijuoti patvarumu ir elastingumu pasižyminčiu aukštos kokybės porolonu. Eko odos kokybės parametrai: 86% polivinilchloridas 14% poliesteris, svoris 650 g/m2, atsparumas trinčiai 75.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, degumas atitinka normas EN ISO 1021-2, BS 5852. Kartu su pasiūlymu pateikiami eko odos parametrus įrodantys dokumentai (eko odos gamintojo pateikiamos techninės charakteristikos). Galimybė rinktis iš 10 eko odos spalvų variantų.

	Dvivietis fotelis. Matmenys (mm): 1770x910x728H (1 vnt.)
	Fotelis su metalinėmis apvaliomis D50 mm skersmens pilkai dažytomis kojomis. Kojų aukštis – 120mm, turi apsaugas (padukus) nuo grindų braižymo. Sėdimoji dalis, atlošas ir porankiai turi būti stambių gabaritų ir masyvių formų, gaminami iš daugiasluoksnės faneros, paminkštinti porolonu ir aptraukti aukštos kokybės eko oda. Porankiai 180mm storio, aukštis nuo žemės iki porankių 675mm. Sėdimosios dalies gylis – 580mm, aukštis iki sėdimosios dalies – 430mm. Atlošas ir sėdimoji dalys gaminami su posvyriu. Minkštą sėdimąją dalį sudaro zig-zag spyruoklės ir ,,Bonelli“ spyruokliniai blokai, apklijuoti patvarumu ir elastingumu pasižyminčiu aukštos kokybės porolonu. Eko odos kokybės parametrai: 86% polivinilchloridas 14% poliesteris, svoris 650 g/m2, atsparumas trinčiai 75.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, degumas atitinka normas EN ISO 1021-2, BS 5852. Kartu su pasiūlymu pateikiami eko odos parametrus įrodantys dokumentai (eko odos gamintojo pateikiamos techninės charakteristikos). Galimybė rinktis iš 10 eko odos spalvų variantų.

	Kambario stalas (32 vnt.)
	Išmatavimai: 1100x600x725H, tiesus. Pastovaus aukščio, skirtas darbui sėdint. Stalviršis iš 25mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės. Stalviršio kraštai padengti 2mm PVC briauna, kurios spalva sutampa su stalviršio spalva. Kojos iš 18mm melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, jas jungia kojaryšis, kurio aukštis 330mm. Po stalu numatyta spintelė šaldytuvui įmontuoti (vidiniai nišos matmenys 500x632H). Stalų kojos turi įtvirtintas sraigtines  reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams išlyginti. Spalvos (Egger paletė) derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo 10 melamino spalvų variantų).


3. Prekėms keliami minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

3.1.1.70 % medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentas: Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, kartu su pasiūlymu pateikia sertifikatą FSC.
3.1.2. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
3.1.2.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš toliau nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372).
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, kartu su pasiūlymu pateikia gamintojo techninius dokumentus;
3.1.2.2. neturi būti daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 
3.1.2.3. neturi būti ftalatų, kurie naudojimo metu atitiktų priskyrimo kuriai nors iš šių frazių (ar jų derinių) kriterijus: H360D, H360F, 361f pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008;
3.1.2.4. neturi būti aziridino;
3.1.2.5. neturi būti chromo (VI) junginių;
3.1.2.6. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm;
3.1.3. baldų surinkimui naudojamose medžiagose (klijuose, lipaluose) lakiųjų organinių junginių (LOJ) neturi būti daugiau kaip 5 % medžiagos masės. 
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, kartu su pasiūlymu  pateikia (3.1.2.2–3.1.3 papunkčiams)  gamintojo techninius dokumentus.
3.1.4. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą. 
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: eTiekėjas, teikdamas pasiūlymą, kartu su pasiūlymu pateikia gamintojo techninius dokumentus.
3.1.5. baldų tarnavimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 5 metai.
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, kartu su pasiūlymu pateikia atitinkamą deklaraciją.
3.1.6. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. 
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, kartu su pasiūlymu pateikia gamintojo techninius dokumentus, patvirtinimą apie pakuotės atitiktį.
4. Prekės pristatytos ir sumontuotos adresu Maironio g. 22, Druskininkai per 2 (du mėnesius) nuo sutarties pasirašymo dienos.
3

