4 priedas

SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ 1 PRIEDO NAUJA REDAKCIJA

PASIŪLYMO DĖL KOMUTATORIŲ PAŠTAMS

PIRKIMO FORMA

| Tiekėjo pavadinimas | Blue Bridge MSP, UAB |
| --- | --- |
| Tiekėjo juridinio asmens kodas / Tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan. | 301489547 |
| Tiekėjo adresas | J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius |
| Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis vardas ir pavardė, pareigos * * jeigu pasiūlymą pateikia ne tiekėjo vadovas, pateikiama įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija | pardavimų koordinatorė |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas | info@bluebridge.lt |
| Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. | LT89 2140 0300 0280 5128 |
| Asmens, pirkimo laimėjimo atveju, pasirašysiančio pirkimo sutartį vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas | direktorius veikiantis pagal bendrovės įstatus |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais pirkimo dokumentais, ir patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

2. Mes siūlome:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis/ apimtis | Vieneto įkainis | Bendra suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Komutatorius | Vnt | 12 | 1 400,00 | 16 800,00 |
| Bendra kaina Eur be 21 proc. PVM |  |  |  |  | 16 800,00 |
| 21 proc. PVM* |  |  |  |  | 3 528,00 |
| Bendra kaina Eur su 21 proc. PVM* |  |  |  |  | 20 328,00 |

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, šių lentelės skilčių tiekėjas nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas (pvz. neapmokestinama, 0% tarifas ir kt.): ___________________________ .

**Atkreipiame dėmesį, kad sąrašą valstybių ir teritorijų, kurios patenka į Pirkimų įstatymo 50 str. 9 d. apimtį galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35e281a0b0c711ec8d9390588bf2de65#part_343d6390a6ac4a499a5356045d252e78

2.1. Mūsų siūlomų prekių charakteristikos:

| Eil. Nr. | Aprašymas: | Techniniai reikalavimai: | Atitikimas reikalavimams (pildo tiekėjas bei pateikia kartu su pasiūlymu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas ir gamintojo registracijos valstybė | Nurodyti | Hewlett Packard Enterprise Development LP Jungtinės Amerikos Valstijos WW Corporate Headquarters - Spring TX - United States 1701 E Mossy Oaks Rd Spring, TX 77389 |
| 2. | Pavadinimas / Modelis | Nurodyti | R8N85A Aruba 6000 48G CL4 4SFP Switch https://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_6000Series.pdf https://www.arubanetworks.com/products/switches/access/6000-series/ |
| 3. | Licencijos | Į įrenginio kainą turi būti įtrauktos visos licencijos, reikalingos nurodytoms funkcijoms palaikyti; | Į įrenginio kainą įtrauktos visos licencijos, reikalingos nurodytoms funkcijoms palaikyti; |
| 4. | Konstrukcija | Montuojamas į 19 colių komutacinę spintą; montavimui reikalingos detalės turi būti pridedamos; ne didesnis kaip 1U aukštis; | Montuojamas į 19 colių komutacinę spintą; montavimui reikalingos detalės pridedamos; 1U aukštis; |
| 5. | Maitinimo šaltiniai | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamą kintamą įtampą; | Elektros maitinimo įtampa atitinka Lietuvos Respublikoje naudojamą kintamą įtampą; |
| 7. | Valdymo prievadai | Turi būti USB konsolės prievadas; | USB konsolės prievadas; |
| 8. | Prievadai | Turi būti nemažiau kaip: 48 vnt. 10/100/1000Base-T, prievadų, palaikančių ne blogesnį kaip 370W IEEE 802.3at Class 4 Power over Ethernet iki 30W prievade. 4 vnt. 1G SFP prievadai. | Yra: 48 vnt. 10/100/1000Base-T, prievadų, palaikančių 370W IEEE 802.3at Class 4 Power over Ethernet iki 30W prievade. 4 vnt. 1G SFP prievadai. |
| 9. | Našumas | Maksimalus galimas komutavimo matricos pralaidumas turi būti ne mažesnis kaip 104 Gbps; maksimalus saugomų MAC adresų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 8000; maksimalus IPv4 maršrutų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 512; maksimalus IPv6 maršrutų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 512; virtualių VLAN identifikatorių kiekis turi būti ne mažesnis kaip 512; virtualių komutuojamų prievadų (angl. switched virtual interfaces) kiekis turi būti nemažesnis kaip 16; maksimalus komutuojamų Ethernet kadrų dydis nemažesnis kaip 9216 baitų (angl. Jumbo frames); prieigos kontrolės sąrašų ACL (angl. Acces Control List) įrašų kiekis turi būti nemažiau kaip 256 | Maksimalus galimas komutavimo matricos pralaidumas 104 Gbps; maksimalus saugomų MAC adresų kiekis 8192; maksimalus IPv4 maršrutų kiekis turi 512; maksimalus IPv6 maršrutų kiekis 512; virtualių VLAN identifikatorių kiekis turi 512; virtualių komutuojamų prievadų (angl. switched virtual interfaces) kiekis 16; maksimalus komutuojamų Ethernet kadrų dydis nemažesnis kaip 9220 baitų (angl. Jumbo frames); prieigos kontrolės sąrašų ACL (angl. Acces Control List) įrašų kiekis 256; |
| 10. | Veikimo sąlygos | Galima veikimo temperatūra turi būti nuo 0° ik 40°C ir drėgmė (nesikondecijuojanti) nuo 15% iki 90%. | Galima veikimo temperatūra nuo 0° ik 40°C ir drėgmė (nesikondecijuojanti) nuo 15% iki 90%. |
| 11. | Standartų ir protokolų palaikymas | Turi būti palaikomi šie standartai ir protokolai: IEEE 802.1d Spanning Tree protokolas; IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree protokolas; IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protokolas; IEEE 802.1Q VLAN; IEEE 802.1p CoS prioritetizavimas; IEEE 802.3ad prievadų loginis sujungimas; LLDP protokolas; | Palaikomi šie standartai ir protokolai: IEEE 802.1d Spanning Tree protokolas; IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree protokolas; IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protokolas; IEEE 802.1Q VLAN; IEEE 802.1p CoS prioritetizavimas; IEEE 802.3ad prievadų loginis sujungimas; LLDP protokolas; |
| 12. | Transliavimo grupiniu adresu funkcionalumas | Turi būti palaikomi protokolai: - IGMPv2, IGMPv3 snooping, MLDv1 , MLDv2 snooping; | Palaikomi protokolai: - IGMPv2, IGMPv3 snooping, MLDv1 , MLDv2 snooping; |
| 13. | Paslaugos kokybė (angl. QoS) | Turi būti palaikomas IEEE802.1p Priority; | Palaikomas IEEE802.1p Priority; |
| 14. | Saugumo funkcionalumas | turi būti apsauga nuo neleistino prisijungimo pagal siuntėjo MAC adresą (angl. Port security); turi būti apsauga nuo neleistinų ARP užklausų ir atsakymų (angl. Dynamic ARP); turi būti privataus VLAN funkcionalumas arba lygiavertis; turi būti tapatumo nustatymas IEEE 802.1x protokolu; turi būti lokalus administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį; turi būti palaikomas centralizuotas administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą/slaptažodį RADIUS ir TACACS+ protokolais; turi būti skirtingų teisių suteikimas administratoriui, priklausomai nuo autentifikavimo rezultato; turi būti tapatumo nustatymas pagal MAC adresą (angl. MAC authentication Bypass arba MAC authentication); Turi būti palaikoma RADIUS apskaita (angl. Accounting); | apsauga nuo neleistino prisijungimo pagal siuntėjo MAC adresą (angl. Port security); apsauga nuo neleistinų ARP užklausų ir atsakymų (angl. Dynamic ARP); privataus VLAN funkcionalumas; tapatumo nustatymas IEEE 802.1x protokolu; lokalus administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį; palaikomas centralizuotas administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą/slaptažodį RADIUS ir TACACS+ protokolais; skirtingų teisių suteikimas administratoriui, priklausomai nuo autentifikavimo rezultato; tapatumo nustatymas pagal MAC adresą (angl. MAC authentication Bypass arba MAC authentication); Palaikoma RADIUS apskaita (angl. Accounting); |
| 15. | Kitos funkcijos ir savybės: | turi būti duomenų srauto įeinančio ar išeinančio iš bet kurio fizinio prievado / VLAN kopijavimas į nustatytą prievadą stebėjimui (angl. Port mirroring);. | Duomenų srauto įeinančio ar išeinančio iš bet kurio fizinio prievado / VLAN kopijavimas į nustatytą prievadą stebėjimui (angl. Port mirroring); |
| 16. | Valdymas ir stebėjimas | Turi būti suderinamas su Aruba ClearPass arba pateikiamas lygiavertis valdymo sprendimas esamiems komutatoriams valdyti. Turi būti valdymo komandinė eilutė CLI (angl. Command Line Interface); turi būti valdymo grafinė vartotojo sąsaja (angl. GUI/Web); protokolai naudojami prisijungimui prie įrangos valdymo: SSHv2, SSL; turi būti palaikomi įrangos stebėsenos protokolai: SNMPv3, RMON, Syslog; aptikus sisteminį įvykį turi būti siunčiamas SNMP ir/arba Syslog pranešimas; | Suderinamas su Aruba ClearPass. Valdymo komandinė eilutė CLI (angl. Command Line Interface); Valdymo grafinė vartotojo sąsaja (angl. GUI/Web); protokolai naudojami prisijungimui prie įrangos valdymo: SSHv2, SSL; palaikomi įrangos stebėsenos protokolai: SNMPv3, RMON, Syslog; aptikus sisteminį įvykį gali būti siunčiamas SNMP ir/arba Syslog pranešimas; |
| 17. | Garantinė priežiūra | Tiekiamai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 36 mėn. gamintojo garantija. Garantiniu laikotarpiu pirkėjas nemokamai gauna ir naudoja komutatoriaus programinės įrangos (angl. firmware) klaidų ištaisymus ir naujas versijas, turi teisę kreiptis į gamintojo techninio aptarnavimo centrą dėl probleminių klausimų. | Tiekiamai įrangai suteikiama 36 mėn. gamintojo garantija. Garantiniu laikotarpiu pirkėjas nemokamai gauna ir naudoja komutatoriaus programinės įrangos (angl. firmware) klaidų ištaisymus ir naujas versijas, turi teisę kreiptis į gamintojo techninio aptarnavimo centrą dėl probleminių klausimų. |

3. Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su pirkimo sutarties vykdymu. Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM bus naudojama tik pasiūlymo vertinimui.

4. Pasiūlymas galioja ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nuo Pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. Apmokėjimo terminas nurodytas Specialiųjų sąlygų 10 skyriuje.

6. Informacija apie ūkio subjektus/subtiekėjus:

6.1. Informacija apie subtiekėjus, jei jie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį ir yra žinomi:

| Eil. Nr | Subtiekėjo pavadinimas (jei pavadinimas nežinomas, nurodoma „Nežinomas“) | Numatomi atlikti darbai / Numatomos suteikti paslaugos | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |

Pastaba. Lentelė pildoma, jei Tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us) tik vykdant pirkimo sutartį ir jis (jie) yra žinomas (-i) (šiuo atveju Tiekėjas nesiremia subtiekėjo (-ų) pajėgumais dėl kvalifikacinių reikalavimų atitikimo).

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Įgaliojimas | 1 |

8. Šiame sąraše nurodyti pasiūlymo dokumentai yra konfidencialūs**:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas ir lapų skaičius | Prisegamo failo pavadinimas | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos (TAIP/NE) | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*** Pastabos:

- pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija;

- tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra;

- tiekėjas turi atidžiai ir pagrįstai nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta pirkimo sutartis bus viešinama vadovaujantis Pirkimų įstatymo 94 straipsnyje nustayta tvarka.

Pardavimų koordinatorė

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas ir pavardė, parašas)