Mūsų siūlomų prekių charakteristikos:

| Eil. Nr. | Aprašymas: | Techniniai reikalavimai: | Atitikimas reikalavimams (pildo tiekėjas bei pateikia kartu su pasiūlymu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas ir gamintojo registracijos valstybė | Nurodyti | Hewlett Packard Enterprise Development LP Jungtinės Amerikos Valstijos WW Corporate Headquarters - Spring TX - United States 1701 E Mossy Oaks Rd Spring, TX 77389 |
| 2. | Pavadinimas / Modelis | Nurodyti | R8N85A Aruba 6000 48G CL4 4SFP Switch https://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_6000Series.pdf https://www.arubanetworks.com/products/switches/access/6000-series/ |
| 3. | Licencijos | Į įrenginio kainą turi būti įtrauktos visos licencijos, reikalingos nurodytoms funkcijoms palaikyti; | Į įrenginio kainą įtrauktos visos licencijos, reikalingos nurodytoms funkcijoms palaikyti; |
| 4. | Konstrukcija | Montuojamas į 19 colių komutacinę spintą; montavimui reikalingos detalės turi būti pridedamos; ne didesnis kaip 1U aukštis; | Montuojamas į 19 colių komutacinę spintą; montavimui reikalingos detalės pridedamos; 1U aukštis; |
| 5. | Maitinimo šaltiniai | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamą kintamą įtampą; | Elektros maitinimo įtampa atitinka Lietuvos Respublikoje naudojamą kintamą įtampą; |
| 7. | Valdymo prievadai | Turi būti USB konsolės prievadas; | USB konsolės prievadas; |
| 8. | Prievadai | Turi būti nemažiau kaip: 48 vnt. 10/100/1000Base-T, prievadų, palaikančių ne blogesnį kaip 370W IEEE 802.3at Class 4 Power over Ethernet iki 30W prievade. 4 vnt. 1G SFP prievadai. | Yra: 48 vnt. 10/100/1000Base-T, prievadų, palaikančių 370W IEEE 802.3at Class 4 Power over Ethernet iki 30W prievade. 4 vnt. 1G SFP prievadai. |
| 9. | Našumas | Maksimalus galimas komutavimo matricos pralaidumas turi būti ne mažesnis kaip 104 Gbps; maksimalus saugomų MAC adresų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 8000; maksimalus IPv4 maršrutų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 512; maksimalus IPv6 maršrutų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 512; virtualių VLAN identifikatorių kiekis turi būti ne mažesnis kaip 512; virtualių komutuojamų prievadų (angl. switched virtual interfaces) kiekis turi būti nemažesnis kaip 16; maksimalus komutuojamų Ethernet kadrų dydis nemažesnis kaip 9216 baitų (angl. Jumbo frames); prieigos kontrolės sąrašų ACL (angl. Acces Control List) įrašų kiekis turi būti nemažiau kaip 256 | Maksimalus galimas komutavimo matricos pralaidumas 104 Gbps; maksimalus saugomų MAC adresų kiekis 8192; maksimalus IPv4 maršrutų kiekis turi 512; maksimalus IPv6 maršrutų kiekis 512; virtualių VLAN identifikatorių kiekis turi 512; virtualių komutuojamų prievadų (angl. switched virtual interfaces) kiekis 16; maksimalus komutuojamų Ethernet kadrų dydis nemažesnis kaip 9220 baitų (angl. Jumbo frames); prieigos kontrolės sąrašų ACL (angl. Acces Control List) įrašų kiekis 256; |
| 10. | Veikimo sąlygos | Galima veikimo temperatūra turi būti nuo 0° ik 40°C ir drėgmė (nesikondecijuojanti) nuo 15% iki 90%. | Galima veikimo temperatūra nuo 0° ik 40°C ir drėgmė (nesikondecijuojanti) nuo 15% iki 90%. |
| 11. | Standartų ir protokolų palaikymas | Turi būti palaikomi šie standartai ir protokolai: IEEE 802.1d Spanning Tree protokolas; IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree protokolas; IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protokolas; IEEE 802.1Q VLAN; IEEE 802.1p CoS prioritetizavimas; IEEE 802.3ad prievadų loginis sujungimas; LLDP protokolas; | Palaikomi šie standartai ir protokolai: IEEE 802.1d Spanning Tree protokolas; IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree protokolas; IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protokolas; IEEE 802.1Q VLAN; IEEE 802.1p CoS prioritetizavimas; IEEE 802.3ad prievadų loginis sujungimas; LLDP protokolas; |
| 12. | Transliavimo grupiniu adresu funkcionalumas | Turi būti palaikomi protokolai: - IGMPv2, IGMPv3 snooping, MLDv1 , MLDv2 snooping; | Palaikomi protokolai: - IGMPv2, IGMPv3 snooping, MLDv1 , MLDv2 snooping; |
| 13. | Paslaugos kokybė (angl. QoS) | Turi būti palaikomas IEEE802.1p Priority; | Palaikomas IEEE802.1p Priority; |
| 14. | Saugumo funkcionalumas | turi būti apsauga nuo neleistino prisijungimo pagal siuntėjo MAC adresą (angl. Port security); turi būti apsauga nuo neleistinų ARP užklausų ir atsakymų (angl. Dynamic ARP); turi būti privataus VLAN funkcionalumas arba lygiavertis; turi būti tapatumo nustatymas IEEE 802.1x protokolu; turi būti lokalus administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį; turi būti palaikomas centralizuotas administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą/slaptažodį RADIUS ir TACACS+ protokolais; turi būti skirtingų teisių suteikimas administratoriui, priklausomai nuo autentifikavimo rezultato; turi būti tapatumo nustatymas pagal MAC adresą (angl. MAC authentication Bypass arba MAC authentication); Turi būti palaikoma RADIUS apskaita (angl. Accounting); | apsauga nuo neleistino prisijungimo pagal siuntėjo MAC adresą (angl. Port security); apsauga nuo neleistinų ARP užklausų ir atsakymų (angl. Dynamic ARP); privataus VLAN funkcionalumas; tapatumo nustatymas IEEE 802.1x protokolu; lokalus administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį; palaikomas centralizuotas administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą/slaptažodį RADIUS ir TACACS+ protokolais; skirtingų teisių suteikimas administratoriui, priklausomai nuo autentifikavimo rezultato; tapatumo nustatymas pagal MAC adresą (angl. MAC authentication Bypass arba MAC authentication); Palaikoma RADIUS apskaita (angl. Accounting); |
| 15. | Kitos funkcijos ir savybės: | turi būti duomenų srauto įeinančio ar išeinančio iš bet kurio fizinio prievado / VLAN kopijavimas į nustatytą prievadą stebėjimui (angl. Port mirroring);. | Duomenų srauto įeinančio ar išeinančio iš bet kurio fizinio prievado / VLAN kopijavimas į nustatytą prievadą stebėjimui (angl. Port mirroring); |
| 16. | Valdymas ir stebėjimas | Turi būti suderinamas su Aruba ClearPass arba pateikiamas lygiavertis valdymo sprendimas esamiems komutatoriams valdyti. Turi būti valdymo komandinė eilutė CLI (angl. Command Line Interface); turi būti valdymo grafinė vartotojo sąsaja (angl. GUI/Web); protokolai naudojami prisijungimui prie įrangos valdymo: SSHv2, SSL; turi būti palaikomi įrangos stebėsenos protokolai: SNMPv3, RMON, Syslog; aptikus sisteminį įvykį turi būti siunčiamas SNMP ir/arba Syslog pranešimas; | Suderinamas su Aruba ClearPass. Valdymo komandinė eilutė CLI (angl. Command Line Interface); Valdymo grafinė vartotojo sąsaja (angl. GUI/Web); protokolai naudojami prisijungimui prie įrangos valdymo: SSHv2, SSL; palaikomi įrangos stebėsenos protokolai: SNMPv3, RMON, Syslog; aptikus sisteminį įvykį gali būti siunčiamas SNMP ir/arba Syslog pranešimas; |
| 17. | Garantinė priežiūra | Tiekiamai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 36 mėn. gamintojo garantija. Garantiniu laikotarpiu pirkėjas nemokamai gauna ir naudoja komutatoriaus programinės įrangos (angl. firmware) klaidų ištaisymus ir naujas versijas, turi teisę kreiptis į gamintojo techninio aptarnavimo centrą dėl probleminių klausimų. | Tiekiamai įrangai suteikiama 36 mėn. gamintojo garantija. Garantiniu laikotarpiu pirkėjas nemokamai gauna ir naudoja komutatoriaus programinės įrangos (angl. firmware) klaidų ištaisymus ir naujas versijas, turi teisę kreiptis į gamintojo techninio aptarnavimo centrą dėl probleminių klausimų. |