Sutarties Specialiųjų sąlygų 1 priedas “Techninė specifikacija”

TVOROS TINKLO, SKIRTO ŽELDINIŲ IR ŽĖLINIŲ APSAUGAI NUO ŽVĖRIŲ DAROMOS ŽALOS, IR ŠIAM TVOROS TINKLUI PRITVIRTINTI PRIE MEDINIŲ STULPŲ KABIŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

1. Pirkėjas šiuo pirkimu perka metalinį tvoros tinklą, skirtą želdinius ir žėlinius apsaugančiai nuo žvėrių daromos žalos tvorai įrengti (toliau - tvoros tinklas), ir šiam tvoros tinklui pritvirtinti prie medinių stulpų kabes (toliau – kabės).

2. Objektas – tvoros tinklas ir kabės.

2.1. Bendras 2022 metais planuojamas įsigyti tvoros tinklo - 238 600 m, kabių - 2585 kg.

2.2. Minimalūs reikalavimai perkamoms prekėms:

2.2.1. Tvoros tinklas:

2.2.1.1. Tvoros tinklas turi užtikrinti maksimalią apsaugą nuo kiškių ir kanopinių žvėrių;

2.2.1.2. Tvoros tinklas turi būti pintas (nevirintas) ir cinkuotas. Cinko danga ne mažiau kaip 80 g/m2;

2.2.1.3. Tvoros tinklo aukštis ne mažiau kaip 2 m;

2.2.1.4. Tvoros tinklo kraštinių vielų skersmuo 2,5 mm (galima paklaida -/+ 1 proc.), minimali nutraukimo jėga ne mažiau 5500 N, horizontalių ir vertikaliųjų (išskyrus kraštines) vielų skersmuo ne mažiau kaip 2 mm (galima paklaida -/+ 1 proc.), minimali nutraukimo jėga ne mažiau 3600 N;

2.2.1.5. Atstumas tarp vertikalių tinkle vielų ne daugiau kaip 15 cm;

2.2.1.6. Horizontalių tinkle vielų skaičius – ne mažiau 25;

2.2.1.7. Atstumai tarp horizontalių vielų nuo apačios 16 tarpų x 5 cm (apsaugai nuo kiškių), 3 tarpai X 10 cm, 2 tarpai X 15 cm, 3 tarpai (ar daugiau) X 20 cm;

2.2.1.8. Tvoros tinklo vieno ritinio ilgis 50 m;

2.2.1.9. Tvoros tinklas turi atitikti CE sertifikatui ar lygiaverčiam dokumentui keliamus reikalavimus.

2.2.2. Kabės:

2.2.2.1. V/U formos įkalama cinkuota kabė tinklo tvirtinimui prie medinių stulpų;

2.2.2.2. Kabės matmenys 3 x 40 arba 3,5 x 40 mm;

2.2.2.3. Kabės pateikiamos pakuotėmis iki 25 kg svorio (netto).

2.3. Planuojamas tvoros tinklo ir kabių kiekio poreikis regioniniuose padaliniuose 2022 metais ir jo pateikimo vietos:

| Eil. Nr. | Regioninis padalinys | Tvoros tinklo kiekis, m | Kabės tinklui, kg | Tvoros tinklo ir kabių pateikimo vietų adresai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anykščių | 26200 | 190 | Vilniaus g. 101, LT-29142 Anykščiai |
| 2 | Biržų | 4000 | 40 | J. Basanavičiaus g. 62, LT-41164 Biržai |
| 3 | Druskininkų | 7300 | 120 | Lazdijų pl. 19, Kalvelių k., Veisiejų sen., LT-67333 Lazdijų r. |
| 4 | Dubravos | 7000 | 80 | Liepų g. 12, Girionių km., LT-53102 Kauno r. |
| 5 | Ignalinos | 9000 | 50 | Ažušilės g. 18, LT-30126 Ignalina |
| 6 | Joniškio | 13500 | 160 | Urėdijos g. 1, Beržininkų k., LT-84193 Joniškio r. |
| 7 | Jurbarko | 4200 | 100 | Miškininkų g. 5, LT-74212 Jurbarkas |
| 8 | Kazlų Rūdos | 15600 | 150 | Miškininkų g. 1, LT-69421 Kazlų Rūda |
| 9 | Kretingos | 14400 | 200 | Savanorių g. 27, LT-97111 Kretinga |
| 10 | Kuršėnų | 4800 | 100 | Žalioji g. 2, LT-76319 Toliočiai, Šiaulių r. |
| 11 | Mažeikių | 4350 | 20 | Senkelio g. 14, LT-89126 Mažeikiai |
| 12 | Panevėžio | 10700 | 150 | Parko g. 32, LT-37188, Panevėžys |
| 13 | Prienų | 18000 | 150 | Miškininkų g. 2, Ignacavos k., LT-59149 Prienų r. |
| 14 | Radviliškio | 14700 | 150 | Šiaulių g. 31, LT-82142 Radviliškis |
| 15 | Raseinių | 10200 | 90 | Akacijų g. 1, Norgėlų k., LT-60190 Raseinių r. sav. |
| 16 | Rokiškio | 14500 | 200 | Sakališkio g. 2, LT-42110 Rokiškis |
| 17 | Šakių | 6100 | 100 | Draugystės g.1F., Lekėčiai LT-71224 Šakių r. sav. |
| 18 | Šalčininkų | 2650 | 85 | Užupio g. 4, Jašiūnų mstl., Jašiūnų sen., LT-17247 Šalčininkų raj. |
| 19 | Šilutės | 9500 | 80 | Nemuno g. 15, LT-99149 Šilutė |
| 20 | Švenčionėlių | 6500 | 50 | Žeimenos g. 49, LT-18208, Švenčionėliai |
| 21 | Tauragės | 9500 | 40 | Vytauto g. 125, LT-72211 Tauragė |
| 22 | Telšių | 13000 | 100 | Miškininkų g, 4 .,Telšiai LT-87151 |
| 23 | Trakų | 4500 | 80 | Miškininkų g. 8, Rubežiaus k., LT-21143 Trakų raj. |
| 24 | Ukmergės | 8400 | 100 | Vilniaus g. 140, LT-20168, Ukmergė |
|  |  | 238600 | 2585 |  |

2.3. Dokumentai, reikalingi pirkimo objekto techninėms savybėms ir kokybei patvirtinti:

2.3.1. Siūlomos prekės gamintojo ar tiekėjo deklaracija ar lygiavertis dokumentas dėl prekės atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams.

2.3.2. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

____________________________