PASTATO ATEITIES G. 6, VEISIEJAI ANTRO AUKŠTO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (DARBŲ UŽDUOTIS)

1. Pirkimo objektas: Pastato Ateities g. 6, Veisiejai antro aukšto patalpų paprastojo remonto darbai (unikalus pastato Nr. 5998-9005-5019) su paprastojo remonto aprašo bei kadastrinės bylos parengimu.

2. Užsakovas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

3. Objekto apibūdinimas:

Objektas randasi Ateities g. 6, Veisiejuose antrame pastato aukšte. Reikalinga atlikti:

3.1. parengti paprastojo remonto aprašą;

3.2. atlikti vidaus patalpų paprastąjį remontą;

3.3. parengti kadastrinių matavimų bylą.

4. Pagrindiniai reikalavimai paprastojo remonto aprašo rengimui:

4.1. rengiant paprastojo remonto aprašą projektuotojas turi atsižvelgti į prie techninės specifikacijos pridedamą dizainerės Eglės Tautkutės parengtą dizaino projektą (toliau – Dizaino projektas) (Priedas Nr.1), statinio konstrukcijų tyrimo aktą (Priedas Nr. 3)  bei parengtą grindų keitimo techninį darbo projektą (Priedas Nr.2).

4.2. Projektuojant vadovautis LR statybos įstatymu, kitais įstatymais, statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitais statybos reglamentais bei norminiais dokumentais, techninėmis sąlygomis ir kitais projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais;

4.3.Paprastojo remonto aprašo sudėtis, apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Užsakovo sumanymui išreikšti pagal pridedamus priedus bei statybos rangovui suprasti ir įvykdyti darbus (turės būti pateikti papildomi reikalingi brėžiniai, sąnaudų kiekių žiniaraščiai  ir kt. );

4.5. Visi Projektuotojo siūlomi sprendiniai turi būti racionalūs, ekonomiški ir tenkinantys Lietuvoje galiojančias normas ir reikalavimus;

4.6. Projektavimo stadijoje paprastojo remonto aprašas turės būti pateiktas Užsakovui peržiūrai bei projekto sprendiniams pritarti.

4.7. Parengtas paprastojo remonto aprašas turės būti pateiktas Užsakovui 3 (trimis) egz. popieriniame variante ir 1 (vienu) egz. skaitmeninėje laikmenoje.

5. Pastato patalpų remonto darbų aprašymas

Pastato II aukšto  patalpose pagal pridedamus brėžinius numatyta įrengti jėgos treniruoklių ir stalo teniso sales, kurios būtų sujungtos techniniu koridoriumi/praėjimu, pagalbines patalpas ir san. mazgus. Taip pat turi būti suremontuotos įėjimo laiptinės bei pritaikytos į patalpas patekti neįgaliesiems. Privaloma visus sprendinius bei spalvas suderinti su Lazdijų rajono savivaldybės administracijos atsakingais atstovais.

5.1. Elektrotechnika, signalizacija, ryšiai. .Numatomas remontuojamų patalpų pilnas elektros instaliacijos pakeitimas: šviestuvų, prietaisų, naujų paskirstymo dėžučių, jungiklių, kištukinių lizdų, kompiuterinio tinklo kištukinių lizdų, įrangos pajungimo ir.kt. Numatomas įgarsinimas. Naujai įrengiami ryšių tinklai.

5.2. Apšvietimas ir šviestuvai. patalpose įrengiamas vadovaujantis LR, apšvietimo galiojančiomis higienos normomis ir standartais bei pagal Dizaino projektą.

5.3. Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos įrengimas. Reikalinga įsivertinti gaisro daviklių (toliau - davikliai) įrengimą pagal pateiktus planus (schemas). Davikliams centralė nebus reikalinga, veiks iš maitinimo elementų. Davikliai turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentus. Kiekį įsivertinti pagal pateiktus planus (schemas).

5.4. Vandentiekis ir nuotekos. Demontuojami seni vandentiekio ir nuotekų vamzdžiai. Sumontuojami nauji  vandentiekio (šalto, karšto) ir nuotekų vamzdžiai. Įrengiami karšto vandens magistraliniai tinklai su cirkuliacija. Vamzdžiai privalo būti izoliuoti, su reikalinga uždaromąja armatūra, įrengta automatinė termodezinfekcinė funkcija. Santechninių sistemų vamzdynų bandymai vykdomi prieš apdailos darbų pradžią. Vamzdynų izoliavimas, tiesimo vagų, nišų ir angų užtaisymas atliekamas jau išbandžius sumontuotus vamzdynus. Nuotekų sistemų bandymas vykdomas pildant jas vandeniu ir apžiūrint. Vandens ėmimo čiaupas montuojamas šalto ir karšto vandens paėmimui. Vandens maišytuvai turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Maišytuvai turi turėti vandens taupymo mechanizmą, būti patikimi. Visi sanitariniai prietaisai bei maišytuvai privalo būti sertifikuoti pagal ISO 9000 serijos standartą bei atitikti EN nustatytus dydžius. Visi sanitariniai prietaisai prie buitinių nuotekų tinklo turi būti jungiami per sifonus. Sanitariniai prietaisai komplektuojami su jų tipą ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis. Vandens maišytuvai (DIN 55218) privalo atitikti praustuvų konstrukciją ir deramą (pagal DIN 4109) garso gesinimo laipsnį.

5.5. Šildymo sistemos remontas. Numatoma demontuoti visus esamus šildymo prietaisus, pakeisti vamzdynus, stovus ir magistralinius vamzdžius, esančius remontuojamose patalpose. Stovuose įrengti balansinius ventilius. Sumontuoti naujus  radiatorius komplekte su termoreguliatoriais ir reikalinga armatūra. Suremontuotą šildymo sistemą išbandyti.

5.6. Sienų apdaila.  Sienų apdailą atlikti atsižvelgiant į Dizaino projekte brėžiniuose ir  aiškinamajame rašte numatytus sprendinius. Pastato vidaus paviršių gruntavimui, glaistymui ir dažymui naudojami vieno gamintojo produktai. Dažai turi būti atsparūs cheminių valymo priemonių poveikiui, atsparus drėgmei ir trynimui. Salėse viena siena dekoruojama 18 mm LMDP.

5.7. Lubų apdaila. Pastato dalies patalpose pagal Dizaino projektą įrengiamos  pakabinamos akustinės „Armstrong“ tipo lubos arba lygiavertės. Dalyje patalpų įrengiamos gipso kartono lubos. Gipso kartono lubos montuojamos kiek įmanoma arčiau perdangos, stengiantis išsaugoti patalpų aukštį. Lubų apdaila atliekama atsižvelgiant į Dizaino projektą. Montuojant į lubų plokštę papildomus elementus (įleidžiamus šviestuvus, groteles vedinimui ir pan.), numatyti papildomą karkaso tvirtinimą. Lubų pakabinimo konstrukcija turi būti vieno gamintojo.

5.8. Grindys. Demontuojamos senos grindų dangos. Pagal grindų techninį darbo projektą stiprinama grindų perdanga.  Grindų danga įrengiama pagal Dizaino projekte brėžiniuose ir aiškinamajame rašte numatytus sprendinius, skirta visuomeninėms ir sporto patalpoms su intensyviu judėjimu.

5.9. Sanitarinių mazgų įrengimas. Sanitariniuose mazguose įrengiami nauji klozetai, praustuvai, plautuvės, montuojami nauji  vandens maišytuvai. Įrengiama vėdinimo sistema. WC pertvaros gaminamos iš ne mažiau 1 cm LMDP plokštės.

5.10. Durys. Visos vidinės senos durys keičiamos naujomis, tenkinančiomis LR galiojančių higienos normų ir STR reikalavimus. Jos turi būti su padidinto atsparumo paviršiumi. Durų spynos – ASSA tipo arba analogiškos.

5.11. Langai. Langai paliekami esantys.

5.13. Gipso kartono pertvaros. Pagal Dizaino projektą suprojektuojamos ir  įrengiamos naujos pertvaros. Įrengiamos apšiltintos gipso kartono pertvaros metaliniame karkase su dvigubu gipso plokščių sluoksniu.

5.14. Techninis praėjimas. Pagal pridedamą brėžinį suprojektuojamas techninis praėjimas.

5.15. Montuojami vandens ir elektros skaitliukai.

Darbai, kurie turi būti atlikti pagal statybos darbų technologiją, normatyvinius statybos dokumentus ir visi kiti darbai, kuriuos būtina atlikti, kad objekto statybos darbai galėtų būti užbaigti, bet yra neįvertinti perkančiosios organizacijos dokumentuose, turi būti įvertinti Tiekėjų ir bus atliekami Tiekėjo sąskaita.

Darbų eigoje, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, techninėje specifikacijoje nurodyti darbai ir sprendiniai gali būti keičiami,  nepabloginant kokybės ir  suderinus su Užsakovu.

Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama  pagal www.statybostaisykles.lt  pateiktas statybos taisykles ir rangovo patvirtintas statybos taisykles.

Tiekėjas turi galimybę susipažinti su patalpomis ir įvertinti jų būklę bei darbų apimtis iš anksto suderintu laiku.

Visos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka, turėti eksploatacijos savybių deklaracijas bei kitus pagal STR reikalingus dokumentus.