TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalies Nr. | Rinkinio, reagento, priemonės pavadinimas | Metodas, reikalavimai | Pageidau-jamas išfasavi-mas | Prelimi-narus kiekies 24 mėn. (vnt.) | Siūloma fasuotė | Siūlomų fasuočių kiekis pagal poreikį | Kaina Eurais |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 vnt. | Fasuotės be PVM | PVM tarifas | Fasuotės su PVM | Suma su PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Rinkiniai Virškinamojo trakto sutrikimų nustatymui išmatose (kodas 24931250-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bendri reikalavimai | Vienkartiniai imunochromatografiniai testai, skirti patogeno nustatymui išmatose. Visi reagentai ir priemonės turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Norovirusų, rotavirusų, adenovirusų antigenų nustatymui skirti imunochromatografiniai testai. Kiekvienas testas turi turėti teigiamą kontrolę, adaptuotas rinkinio vidaus kokybės kontrolei arba pateikti testo kokybės kontrolę. Testo plokštelė turi susidėti iš trijų atskirų šulinėlių, kuriuose bandymo linijos zonos yra padengtos virusui specifiniais monokloniniais antikūnais. Reakcijos trukmė iki 15 min. Nereikalingas centrifugavimas. Testų galiojimo laikas nemažiau 24 mėn. Laikymo sąlygos - kambario temperatūra. Rinkinyje pateikiamos visos priemonės tyrimui atlikti. | RA872001VC | Ne mažiau 20 testų | 8000 | 20 | 400 | 7,90 | 158,00 | 5 | 165,90 | 66360,00 |
| 1.2. | Astroviruso nustatymui skirti imunochromatografiniai testai. Kiekvienas testas turi turėti teigiamą kontrolę, adaptuotas rinkinio vidaus kokybės kontrolei arba pateikti testo kokybės kontrolę. Reakcijos trukmė iki 15 min. Nereikalingas centrifugavimas. Testų galiojimo laikas nemažiau 24 mėn. Laikymo sąlygos - kambario temperatūra. Rinkinyje pateikiamos visos priemonės tyrimui atlikti. | AT820001VC | Ne mažiau 10 testų | 1000 | 20 | 50 | 2,50 | 50,00 | 5 | 52,50 | 2625,00 |
| 1.3. | C. difficile gliutamato dehidrogenazės ir toksinų A, B imunochromatografiniai testai. Kiekvienas testas turi turėti teigiamą kontrolę, adaptuotas rinkinio vidaus kokybės kontrolei arba pateikti testo kokybės kontrolę. Testo plokštelė turi susidėti iš trijų atskirų šulinėlių, kuriuose bandymo linijos zonos yra padengtos specifiniais monokloniniais antikūnais. Reakcijos trukmė iki 15 min. Nereikalingas centrifugavimas. Testų galiojimo laikas nemažiau 24 mėn. Laikymo sąlygos - kambario temperatūra. Rinkinyje pateikiamos visos priemonės tyrimui atlikti. | GX872001VC | Ne mažiau 10 testų | 4000 | 20 | 200 | 6,90 | 138,00 | 5 | 144,90 | 28980,00 |
| 1.4. | E. coli (O157), verotoksino -1 ir verotoksinas -2 nustatymui skirti imunochromatografiniai testai. E. coli bakterijų kolonijos, prieš atliekant greitąjį testą, turi būti pagausinamos mitybinėje terpėje (nurodyta gamintojo instrukcijoje). Testo plokštelė turi susidėti iš trijų atskirų šulinėlių, kuriuose bandymo linijos zonos yra padengtos specifiniais monokloniniais antikūnais. Reakcijos trukmė iki 15 min. Nereikalingas centrifugavimas. Testų galiojimo laikas nemažiau 24 mėn. Laikymo sąlygos - kambario temperatūra. Rinkinyje pateikiamos visos priemonės tyrimui atlikti. | EX872001VC 81271-10ML Iš išmatų išaugintoje kultūroje. | Ne mažiau 20 testų | 120 | 20 | 6 | 8,45 | 169,00 | 5 | 177,45 | 1064,70 |
|  |  | Viso: |  |  |  |  |  |  |  |  | 99029,70 |
| 2. | Cheminės medžiagos ir terpių priedai (kodas 24931250-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Fenolio raudonasis, ind | VWR Chemicals 34304.237 | ml | 100 | 250 | 1 | 0,264 | 66,00 | 21 | 79,86 | 79,86 |
| 2.2. | Natrio citratas an gr C6H5O7Na3x2H2O | VWR Chemicals 27833.260 | g | 300 | 500 | 1 | 0,028 | 14,00 | 21 | 16,94 | 16,94 |
| 2.3. | Amonio geležies alūnas NH4Fe (SO4)2x12H2O | VWR Chemicals 21094.233 | g | 100 | 250 | 1 | 0,072 | 18,00 | 21 | 21,78 | 21,78 |
| 2.4. | Kalio dihidrofosfatas an gr KH2PO4 | VWR Chemicals 26936.293 | g | 5000 | 1000 | 5 | 0,03 | 30,00 | 21 | 36,30 | 181,50 |
| 2.5. | Natrio hidrofosfatas an gr Na2HPO4 | VWR Chemicals 28026.292 | g | 1000 | 1000 | 1 | 0,022 | 22,00 | 21 | 26,62 | 26,62 |
| 2.6. | Amonio citratas an gr C6H17O7N3 | VWR Chemicals 103013A | g | 200 | 250 | 1 | 0,16 | 40,00 | 21 | 48,40 | 48,40 |
| 2.7. | Natrio šarmas an. gr (granulės) | Applichem/Panreac 131687.1211 | g | 2000 | 1000 | 2 | 0,013 | 13,00 | 21 | 15,73 | 31,46 |
| 2.8. | Natrio L glutamino rūgštis- C5 H8NnaO4 * H2 O | Thermo Scientific A12919.30 | g | 500 | 250 | 2 | 0,108 | 27,00 | 21 | 32,67 | 65,34 |
| 2.9. | Druskos rūgštis konc. an gr HCl | VWR Chemicals 20252.290 | ml | 1000 | 1000 | 1 | 0,011 | 11,00 | 21 | 13,31 | 13,31 |
| 2.10. | Sieros rūgštis konc. H2SO4 | VWR Chemicals 20700.265 | ml | 100 | 500 | 1 | 0,024 | 12,00 | 21 | 14,52 | 14,52 |
| 2.11. | Kalio šarmas KOH (granulės) | VWR Chemicals 26668.263 | g | 500 | 500 | 1 | 0,026 | 13,00 | 21 | 15,73 | 15,73 |
| 2.12. | L-cysteine C3H7NO2S.HCl.H2O | VWR Chemicals 23257.183 | g | 200 | 100 | 2 | 0,55 | 55,00 | 21 | 66,55 | 133,10 |
| 2.13. | Kalio šarmas 30% KOH | Thermo Scientific 10979.AP | 100 ml | 4 | 500 | 1 | 0,104 | 52,00 | 21 | 62,92 | 62,92 |
| 2.14. | Metileno mėlis 1% spiritinis | Merck 1.01287.0100 | 50 ml | 6 | 100 | 3 | 0,28 | 28,00 | 21 | 33,88 | 101,64 |
| 2.15. | Glicerinas (bevandenis) | VWR Chemicals 24388.320 | ml | 2500 | 2500 | 1 | 0,0196 | 49,00 | 21 | 59,29 | 59,29 |
| 2.16. | N- Acetil –L- Cisteinas | Molekula MOLE11557293-500G | g | 1500 | 500 | 3 | 0,3 | 150,00 | 21 | 181,50 | 544,50 |
| 2.17. | Malachitinė Žaluma [(C23H25N2)*(C2HO4)]*C2H2O4 | Thermo Scientific A16186.22 | g | 200 | 100 | 2 | 0,82 | 82,00 | 21 | 99,22 | 198,44 |
| 2.18. | Twen 80(C32H60O10) | VWR Chemicals 303570ZK | ml | 100 | 100 | 1 | 0,12 | 12,00 | 21 | 14,52 | 14,52 |
| 2.19. | Magnio citratas Mg3(C6H5O7)2 | Santa Cruz Biotechnology sc-286144 | g | 100 | 100 | 1 | 0,8 | 80,00 | 21 | 96,80 | 96,80 |
| 2.20. | L – asparaginas | Applichem A3721,0100 | g | 200 | 100 | 2 | 0,25 | 25,00 | 21 | 30,25 | 60,50 |
| 2.21. | Laktofenolio mėlynas (grybelių elementų dažymui) | RAL Diagnostics | 50 ml | 4 | 125 | 2 | 0,176 | 22,00 | 21 | 26,62 | 53,24 |
|  |  | Viso: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1840,41 |

Pastaba: Nurodyti preliminarūs kiekiai bus naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais.